Załącznik nr 1

do Umowy Ru-../26/TT z dnia

Tabela 1. Zestawienie urządzeń oraz harmonogram realizacji przedmiotu umowy:

| Lp. | Nazwa i oznaczenie | Charakterystyka | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| ŚCIEKI WŁĄCZANE DO KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |
| 1. | Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych Dw 1500 przepływ NG=30,0 l/s Myjnia technologiczna myjnia | Osadnik V = 16m3 Separator Qnom = 30 l/s, V= 3m3 | 1 raz w roku: - do 31.10 |
|  |  | Osadnik V = 16m3 | 2 razy w roku: - do 30.04 - do 31.10 |
| 2. | Separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H 3/300 hala TCDO | Separator Qnom = 3 l/s Osadnik V = 300 dm3 | 2 razy w roku: - do 30.04 - do 31.10 |
| 3. | Separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H 6/600 hala OTNB | Separator Qnom = 6 dm3/s Osadnik V = 630 dm3 | 2 razy w roku: - do 30.04 - do 31.10 |
| 4. | Separator H-1900 6/8 myjnia części | Separator V = 4 m3 | 2 razy w roku: - do 30.04 - do 31.10 |
| ŚCIEKI WŁĄCZANE DO KAZALIZACJI DESZCOWEJ |  |  |  |
| 5. | Wysokosprawny separator koalescencyjny z wbudowanym osadnikiem ESK-H 3/300 stacja paliw | Separator Qnom = 3 dm3/s Osadnik V = 380 dm3 | 2 razy w roku: - do 30.04 - do 31.10 |
| 6. | Separator lamelowy z osadnikiem wirowym wjazd ul. Działkowa – wylot 1 | Separator lamelowy Qnom = 30 dm3/s, V osadnika = 540 dm3, V magazynowa =370 dm3 Osadnik wirowy Qnom = 30dm3/s, V osadnika = 2 610 dm3 | 2 razy w roku: - - do 30.04 - do 31.10 |
| 7. | Separator lamelowy przed otwartym zbiornikiem deszczówki – wylot 2 | Separator lamelowy Qnom = 30 dm3/s, V osadnika = 540 dm3, V magazynowa = 370 dm3 Osadnik wirowy Qnom = 30dm3/s, V osadnika = 2 610 dm3 | 2 razy w roku: - do 30.04 - do 31.10 |
| 8. | Otwarty zbiornik deszczówki | Osadnik składający się z dwóch mniejszych komór przelewowych i jednej zbiorczej. Wymiary: 3,40m x 6,90m x 2,90 m | 1 raz w roku: - do 31.10 |