Dostawa 2 szt. samochodów osobowych

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja oraz uruchomienie systemu projekcji multimedialnej przeznaczonego do zastosowań instalacyjnych w przestrzeni zewnętrznej, obejmującego projektor instalacyjny wraz z optyką projekcyjną, obudową zewnętrzną, jednostką sterującą oraz systemem zarządzania treścią.

System projekcji musi umożliwiać emisję materiałów wideo oraz realizację projekcji typu video mapping, a także zdalne zarządzanie treścią i harmonogramem emisji.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem że spełniają one wymagania określone w niniejszej specyfikacji w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalności, jakości obrazu, trwałości oraz kompatybilności systemowej.

2. Wymagania techniczne

Oferowany system projekcyjny musi spełniać co najmniej następujące minimalne wymagania techniczne:

Projektor

typ projektora: instalacyjny, laserowy

technologia projekcji: 3LCD lub równoważna

jasność: minimum 16 000 ANSI lumenów

rozdzielczość natywna: minimum WUXGA (1920 × 1200)

kontrast dynamiczny: minimum 2 500 000 : 1

źródło światła: laserowe

żywotność źródła światła: minimum 20 000 godzin

możliwość pracy w dowolnej orientacji instalacyjnej

obsługa wymiennych obiektywów

regulacja optyki: zoom, Focus, lens shift

waga projektora: maksymalnie 25 kg

Optyka projekcyjna

obiektyw umożliwiający uzyskanie wymaganej wielkości obrazu w warunkach instalacyjnych Zamawiającego

współczynnik projekcji zbliżony do 1.5–2.0 : 1 lub równoważny umożliwiający uzyskanie wymaganej geometrii projekcji

Interfejsy i sterowanie

Projektor musi obsługiwać:

sterowanie sieciowe

integrację z systemem zarządzania treścią

instalacje projekcji architektonicznej

Minimalne wymagane wejścia sygnałowe:

HDMI

HDBaseT lub równoważne

3. Wyposażenie wymagane

W skład dostawy musi wchodzić kompletny system projekcyjny obejmujący:

1. Projektor instalacyjny

Spełniający wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

2. Optyka projekcyjna

Wymienny obiektyw umożliwiający uzyskanie wymaganej wielkości obrazu.

3. Obudowa zewnętrzna projektora

Obudowa musi zapewniać:

stopień ochrony minimum IP54

możliwość pracy urządzenia w temperaturach od –20°C do +40°C

aktywny system wentylacji

system ogrzewania

4. Jednostka sterująca / media server

Jednostka sterująca musi umożliwiać:

odtwarzanie materiałów wideo w rozdzielczości minimum Full HD

obsługę projekcji typu video mapping

zdalne zarządzanie treścią

obsługę harmonogramu emisji materiałów

5. System zarządzania treścią (CMS)

System musi zapewniać:

zdalny dostęp do zarządzania treścią

obsługę harmonogramów emisji

monitoring pracy systemu projekcyjnego

dostęp poprzez zabezpieczony serwer chmurowy

4. Wymagania dodatkowe

System musi umożliwiać zdalne zarządzanie oraz monitoring pracy urządzeń.

Oferowany system musi być kompletny i gotowy do pracy po instalacji.

Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań technicznych (np. karty katalogowe, specyfikacje producenta).

Wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne i przystosowane do pracy w instalacjach projekcji architektonicznej.

Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 miesiące.

Dodatkowo preinstalowane podstawowe animacje na okazję świąt narodowych i lokalnych (święta wielkanocne, Święto Konstytucji/ Dzień Flagi, Powstanie Wielkopolskie, Dzień Niepodległości, Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok).