Załącznik nr 1 – Specyfikacja materiałowa

1. Ogrodzenie panelowe systemowe z paneli ogrodzeniowych 3D

Ogrodzenie stałe panelowe systemowe z paneli ogrodzeniowych 3D ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym o wysokości 
paneli min. 150 cm i długości przęsła max. 250 cm, z drutu min. Ø 5, wymiary 
oczka 200x50 mm z podmurówką prefabrykowaną betonową systemową o wysokości min. 25 cm, wraz z łącznikami stalowymi ocynkowanymi ogniowo i malowanymi proszkowo w kolorze zielonym dedykowanymi do podmurówki.

Słupki ogrodzenia wykonane z kształtowników stalowych zamkniętych ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach 
min. 60x40x3 mm zamocowane w fundamencie z betonu min. C16/20 do głębokości 
min. 80 cm poniżej poziomu terenu. Wysokość słupków min. 250 cm. Słupki zakończone daszkiem (zaślepką) w kolorze zielonym.

Całkowita wysokość ogrodzenia (panel + cokół) min. 170 cm powyżej poziomu terenu. Panele ogrodzeniowe łączone ze słupkami obejmami zaciskowymi w ilości min. 4kpl. na każdy słupek.

2. Furtka

Dwie furtki ogrodzeniowe systemowe panelowe zamontowane w obrębie śluzy otwierane tylko do wewnątrz śluzy. Wysokość furtek min. 170 cm, szerokość w świetle min. 100 cm. Rama furtki z kształtowników zamkniętych stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach min. 60x40x3 mm., 
z poprzeczką wzmacniającą (jak na rysunku poglądowym) wypełniona panelem ogrodzeniowym z drutu min. Ø 5, wymiary oczka 200x50 mm. Furtki wyposażone 
w zawiasy regulowane, wkładki z 3kpl. kluczy, klamki, samozamykacze w zawiasach.

Słupy do furtek ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze 
zielonym o wymiarach min. 80x80x3 mm zamocowane w fundamencie z betonu 
min. C16/20 do głębokości min. 80 cm poniżej poziomu terenu. Wysokość słupków 
min 250 cm,  Słupki zakończone daszkiem (zaślepką) w kolorze zielonym.

3. Brama dwuskrzydłowa

Brama ogrodzeniowa systemowa panelowa dwuskrzydłowa o wysokości 
min. 170 cm i szerokości w świetle min. 4 m, wykonana z kształtowników zamkniętych stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze zielonym. Rama bramy z profili  min. 60x40x3 mm, z poprzeczką wzmacniającą (jak na rysunku poglądowym) wypełniona panelem ogrodzeniowym z drutu min. Ø 5, wymiary oczka 200x50 mm. Brama wyposażona w regulowane zawiasy, zasuwę z kłódką wraz z 3kpl. kluczy,rygiel dolny oraz blokady położenia skrzydeł w pozycji zamkniętej.

Słupy do bramy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach min. 80x80x3 mm zamocowane w fundamencie z betonu 
min. C16/20 do głębokości min. 80 cm poniżej poziomu terenu. Wysokość słupków 
min. 250 cm  Słupki zakończone daszkiem (zaślepką) w kolorze zielonym.

4. Powierzchnia utwardzona – rysunek poglądowy

Powierzchnia utwardzona z płyt chodnikowych o wymiarach 75x50x10 cm 
lub 50x50x10 cm o pow. ok. 30 m², wraz z podbudową i obrzeżami.

5. Wyposażenie wybiegu – rysunki poglądowe

- Kosz na odchody zwierzęce

Przykładowy kosz przeznaczony na  psie odchody wraz z pojemnikiem na woreczki. Pojemności kosza 
min. 60 litrów. Wykonany z kształtowników zamkniętych stalowych, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo w kolorze czarnym. Elementy drewniane zabezpieczone lakierobejcą i malowane min. dwukrotnie w kolorze dębowym.

- Kosz na odpady komunalne

Przykładowy kosz parkowy z funkcją segregacji. Pojemność kosza min. 75 litrów 
dla każdego  pojemnika.  Kosz   wykonany z    kształtowników   zamkniętych stalowych, ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo w kolorze czarnym. Elementy drewniane zabezpieczone lakierobejcą i malowane min. dwukrotnie w kolorze dębowym. Konstrukcja kosza z daszkiem chroniącym zawartość pojemnika przed opadami i wiatrem. Kosz zamykany na zamek, uniemożliwiający  dostęp dla osób nieupoważnionych.

- Ławka z oparciem

Przykładowa ławka z podłokietnikiem oraz oparciem o wymiarach min. 160 cm długości siedziska, szerokości min. 55 cm, wysokości min. 42 cm. Wykonana 
z kształtowników zamkniętych stalowych 
o wymiarach min. 60x40x3 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze czarnym. Siedzisko i oparcie, zabezpieczone lakierobejcą i malowane min. dwukrotnie 
w kolorze dębowym.

Montaż ławki na podłożu utwardzonym bezpośrednio przed wejściem na wybieg dla psów. Trwale połączone z betonowym fundamentem w gruncie, w celu uniemożliwienie przenoszenia lub ewentualnej kradzieży ławki.

- Tablica z regulaminem użytkowania wybiegu dla psów

Przykładowa tablica informacyjna. Konstrukcja nośna stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze czarnym z profili min 40x40x3mm / rurka min. Ø 40mm. Wysokość min. 200cm powyżej poziomu terenu. Montaż konstrukcji przez wbetonowanie w gruncie . Tablica  o wym. 
min. 60x80 cm z materiałów trwałych ( stal nierdzewna, blacha), napisy kolorowe na białym tle. Tablica zawiera : strona 1
- informacja dot. przedmiotu zadania, strona 2 – regulamin 
dla korzystających z wybiegu dla psów (zawiera : część opisową, piktogramy). Ostateczna treść zapisów na obu stronach tablicy podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Tabliczki z napisem „Wybieg dla psów”

Przykładowa tabliczka informacyjna. Wymiary 
ok. 30x50 cm, min. 6 szt., z otworami umożliwiającymi montaż na ogrodzeniu wybiegu dla psów. Wykonane ze sztywnej blachy stalowej, odporna na uszkodzenia oraz  na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV.