SPECYFIKACJA 
PRZEDMIOTU UMOWY

Infrastruktura 35 WOG

Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Tytuł zamówienia:

Wykonanie projektu podłączenia agregatu prądotwórczego do rozdzielni n/n

i modernizacji rozdzielni w kompleksie wojskowym przy ul. Rydla 19

w Krakowie.

Kod CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Zamawiający:

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Rząsce

ul. Krakowska 1, 30-901 Kraków

Opracował: Andrzej Nowak

styczeń 2026 r.

- TEMAT PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie świadczenia na rzecz Zamawiającego usług polegających 
na realizacji funkcji Samoczynnego Załączania Rezerwy dla kompleksu Rydla 19. Wykonanie projektu podłączenia agregatu i modernizacji rozdzielni n/n  oraz wykonanie prac zgodnie z projektem z zachowaniem obecnej w rozdzielni istniejącej kompensacji mocy biernej.

W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych składających się z:

- Projektu budowlanego

- Projektu budowlanego wykonawczego i informacji BIOZ,

- przedmiarów robót,

- szczegółowych kosztorysów inwestorskich,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB).

- BUDYNEK GARAŻOWY NR 2. – ul. Rydla 19 Kraków:

Parametry techniczne budynku:

- przeznaczenie budynku: garażowy

- rok budowy: 1970

- kubatura całego budynku: 1054 m3

- powierzchnia zabudowy: 200 m2

- budynek parterowy

Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

Zakresem dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest:

- wykonanie projektu podłączenia agregatu

- modernizacji rozdzielni

- wykonanie prac zgodnie z projektem z zachowaniem obecnej w rozdzielni istniejącej kompensacji mocy biernej

- WYMAGANE UPRAWNIENIA

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe mają być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w danej branży oraz wpisane na listy członków właściwych izb samorządu zawodowego.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej dysponował projektantami posiadającymi uprawnienia budowlane w branży:

- architektonicznej,

- konstrukcyjno-budowlanej,

- elektrycznej,

do projektowania bez ograniczeń.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, tj. wykonanie świadczenia na rzecz Zamawiającego usług polegających 
na realizacji funkcji Samoczynnego Załączania Rezerwy dla kompleksu ul. Rydla 19.

- INWENTARYZACJE BUDOWLANE I ODKRYWKI

Wykonawca celem sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla robót elektrycznych sporządzi inwentaryzacje budowlaną budynku oraz instalacji w nim znajdujących się, dokona koniecznych odkrywek. Koszty inwentaryzacji i odkrywek Wykonawca uwzględnia na etapie przygotowania oferty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

- ILOŚCIOWE ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH

Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu opracowane dokumentacje projektowo-kosztorysowe w następujących wersjach i podanych ilościach:

- Wersja papierowa w ilości:

- projekt i informacja BIOZ: 5 egz.,

- przedmiary robót: 3 egz.,

- kosztorysy inwestorskie: 3 egz.,

- STWIORB: 3 egz.

- Wersja elektroniczna na nośniku CD:

- projekt i informacja BIOZ w formacie: pdf, word,

- rysunki techniczne w formacie: dwg, pdf.

- przedmiary robót w formacie: pdf, xml,

- kosztorysy inwestorskie w formacie: pdf, xml,

- STWIORB w formacie: pdf, word.

Pliki i foldery mają być opisane w sposób jednoznacznie określający ich zawartość.

- PROJEKT

Projekt opracować w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych celem przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót remontowych.

Projekt ma się składać z branżowych opisów technicznych i rysunków w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót remontowych, które dotyczą:

- obiektu budowlanego lub jego części,

- rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych,

- detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,

- instalacji i wyposażenia technicznego

- PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót sporządzić zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r.

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiaru robót ma składać się z:

- strony tytułowej;

- przedmiaru robót - sporządzonego metodą szczegółową tak jak dla „kosztorysu ślepego” 
tj. bez wartości cen RMS,

- tabeli elementów scalonych;

- zestawienia robocizny,

- zestawienia materiałów,

- zestawienia sprzętu.

Strona tytułowa przedmiaru robót ma zawierać następujące informacje:

- nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego;

- nazwy i kody CPV:

- adres obiektu budowlanego;

- nazwę i adres Zamawiającego;

- datę opracowania przedmiaru robót.

Przedmiar robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej 
w publikacjach zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych.

Tabele elementów scalonych przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są projektowane 
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.

Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:

- numer pozycji przedmiaru;

- kod pozycji przedmiaru, określoną zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych;

- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

- nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia szczegółowe ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej;

- jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru;

- ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.

Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie pomiarów z natury lub rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys inwestorski sporządzić zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r.

Kosztorys inwestorski opracować na podstawie kalkulacji szczegółowej ceny jednostkowej polegającej na określeniu wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich) oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować w kolejności:

- kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach,

- analizę indywidualną.

Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować w kolejności:

- dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje,

- analizą własną.

Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku należy przyjmować wielkości określone według średnich danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych według analizy indywidualnej. Podstawę naliczania narzutu zysku ustala się w założeniach wyjściowych do kosztorysowania.

Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy własnej powinny obejmować wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń, a w szczególności:

- płace zasadnicze;

- premie regulaminowe;

- płace dodatkowe (dodatki stażowe, inne dodatki regulaminowe);

- płace uzupełniające (wynagrodzenia za urlopy i inne płatne nieobecności, zasiłki chorobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe);

- obligatoryjne obciążenia płac;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W cenach jednostkowych materiałów ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się podatku od towarów i usług.

W cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzętowych ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się podatku od towarów i usług.

W cenach jednostkowych należy uwzględniać kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie.

Kosztorys inwestorski ma składać się z:

- strony tytułowej zawierającej:

- nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego;

- nazwy i kody CPV:

- adres obiektu budowlanego;

- nazwę i adres Zamawiającego;

- nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,

- imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,

- wartość kosztorysową robót (zł netto, zł brutto, wartość stawki podatku VAT),

- datę opracowania kosztorysu inwestorskiego.

- ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;

- przedmiar robót;

- kalkulację szczegółową;

- tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;

- zestawienia robocizny,

- zestawienia materiałów,

- zestawienia sprzętu,

- załączniki:

- założenia wyjściowe do kosztorysowania,

- kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE (STWIORB)

STWIORB sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające 
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWIORB musi nawiązywać i wynikać 
z dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót i kosztorysu.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych, składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót.

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia mogą być ujęte w ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej:

- część ogólną, która powinna obejmować:

- nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego,

- przedmiot i zakres robót budowlanych,

- wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

- informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni,

- w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy 
i kody CPV,

- określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane 
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 
- poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;

- wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;

- wymagania dotyczące środków transportu;

- wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;

- opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

- wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

- opis sposobu odbioru robót budowlanych;

- opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;

- dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 (Dz. U. 2023 poz. 2405) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2023 nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

- Rozporządzenie Ministra Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2458).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225);

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024 poz. 725)

- Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych Decyzja nr 334/MON.

- OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI TECHNICZNE

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe sporządzić w oparciu Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych Instytutu Techniki Budowlanej:

- część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne,

- część B: Roboty Wykończeniowe,

- część C: Zabezpieczenia i izolacje,

- część D: Roboty instalacyjne elektryczne,