Opis przedmiotu zamówienia

- MODUŁY FOTOWOLTAICZNE 45 szt. o poniższych parametrach:

- Zakres mocy: od 450 W

- Ogniwa typu N

- Dwustronna konstrukcja bifacial

- Konstrukcja glass-glass

- Maksymalne napięcie systemowe: 1500 V DC

- KABEL FOTOWOLTAICZNY (CZARNY) 200 mb :

- Przekrój poprzeczny 1x4 mm2

- Napięcie pracy: AC: U0/U=1,0/1,0kV / DC: U0/U=1,5kV (1,8kV)

- Próba napięciowa: AC: 6,5kV

- Kolor: czarny

- odporny na oleje, działanie UV oraz warunki atmosferyczne

- Rezystancja: 5,09Ω/km (20°C)

- Obciążalność prądowa: 55A

- KABEL FOTOWOLTAICZNY (CZERWONY) 200 mb :

- Przekrój poprzeczny 1x4 mm2

- Napięcie pracy: AC: U0/U=1,0/1,0kV / DC: U0/U=1,5kV (1,8kV)

- Próba napięciowa: AC: 6,5kV

- Kolor: czerwony

- odporny na oleje, działanie UV oraz warunki atmosferyczne

- Rezystancja: 5,09Ω/km (20°C)

- Obciążalność prądowa: 55A

- ZŁĄCZE MC4 FIRMY STAUBLI --- 200 kpl. :

- Typ: gniazdo MC4

- Rozmiar przewodu solarnego: 4,0 - 6,0 mm² (12 AWG - 10 AWG)

- Wymiary złącza żeńskiego (długość x średnica Ø): 61 x Ø18,8 mm

- Wymiary złącza męskiego (długość x średnica Ø): 58 x Ø18,8 mm

- Napięcie pracy (IEC 62852): 1000V DC

- Napięcie pracy (2Pfg2330): 1500V DC

- Prąd znamionowy TÜV (85°C): 39A

- Prąd znamionowy UL: 30A

- ZŁĄCZE TYPU MC4 --- 200 kpl. :

- Rodzaj: 2,5 ~ 10,0 mm

- Waga: 0,02,

- Max prąd: 30A,

- Napięcie: DC1000V

- Rezystancja styku: < 5mOhm,

- Materiał izolacji: PPO (polipropylen),

- INWERTER HYBRYDOWY  1 szt. :

Falownik (inwerter) hybrydowy Sofar Solar HYD10KTL-3PH do instalacji fotowoltaicznej z możliwością współpracy z magazynem energii  lub urządzenie równoważne spełniające co najmniej poniższe  parametry:

## 1. Parametry ogólne

  Typ urządzenia: falownik fotowoltaiczny hybrydowy

  Przeznaczenie: instalacje PV z magazynem energii

  Liczba faz: 3-fazowy

  Moc znamionowa AC: 10 000 W

  Maksymalna moc wyjściowa AC: 11 000 VA

  Stopień ochrony obudowy: IP65 (możliwość montażu na zewnątrz i wewnątrz budynku)

  Chłodzenie: pasywne / naturalne

  Gwarancja producenta: minimum 5 lat

## 2. Parametry wejściowe DC (strona paneli PV)

  Zalecana maksymalna moc generatora PV: do 15 000 Wp

  Liczba trackerów MPPT: 2

  Maksymalny prąd wejściowy na MPPT: 25 A / 25 A

  Napięcie startowe DC: ok. 200 V

  Zakres pracy MPPT: ok. 250 – 850 V

  Złącza DC: MC4 lub kompatybilne

## 3. Parametry wyjściowe AC

  Napięcie znamionowe sieci: 3/N/PE 230/400 V

  Częstotliwość pracy: 50 / 60 Hz

  Maksymalna sprawność: do 98,2 %

  Możliwość regulacji współczynnika mocy (kompensacja mocy biernej)

## 4. Współpraca z magazynem energii o poniższych parametrach

  Obsługa wysokonapięciowych baterii litowo-jonowych

  Zakres napięcia baterii: ok. 80–800 V

  Możliwość podłączenia dwóch baterii

  Sterowanie baterią poprzez interfejs CAN

5. Funkcje i tryby pracy inwertera

  Tryb on-grid (praca z siecią elektroenergetyczną)

  Tryb off-grid / EPS – zasilanie awaryjne przy zaniku napięcia

  Czas przełączenia na zasilanie awaryjne: poniżej 20 ms

  Możliwość ograniczenia eksportu energii do sieci

  Możliwość pracy równoległej kilku falowników w systemie