Cele metalowe niezbędne do przeprowadzenia	 szkolenia strzeleckiego w ramach projektu „Partnerstwo w Bezpieczeństwie …”

- Cel metalowy wielopunktowy – linia

OPIS:

CEL SPEC PLATE RACK "PR"  - Plate rack

Cel reaktywny plate rack –przeznaczony do szkolenia ogniowego z broni strzeleckiej, zaprojektowany do długotrwałego użytkowania z amunicją: 9x19mm/5,56x45mm/7,62x51mm NATO

- Cel w budowie utrzymujący minimum 5 talerzy jako reaktywne, opadające po trafieniu ustawionych w linii na jednej wysokości .

- Cel skonstruowany w taki sposób aby umożliwiał- zdalne podnoszenie trafionych celi jednocześnie (linka min 15 metrów).

- Zamontowane powinny posiadać możliwość regulacji kata podniesienia ( min 15 stopni) w celu regulacji energii położenia celu.

- Cel powinien posiadać osłony ( deflektory ) odłamków, niwelujących ryzyko odbicia  odłamka w kierunku strzelającego ustawiony w odpowiednim kącie oraz zabezpieczającym konstrukcje z możliwością demontażu

- Konstrukcja powinna posiadać możliwość montażu drugiej linii celi ( bliźniaczej)

- Szybki montaż do zestawu podstaw ( BEZ UZYCIA NARZĘDZI )

- Możliwość obrócenia talerza – cel dwustronny – wysłużenie czasu użytkowania

- Montaż celi  do konstrukcji wykonany za pomocą śrub ( łeb owalny, soczewkowy ) celem niwelowania rykoszetowania.

- Rozmiar celu „talerza” średnica od 150 do 170 mm

- Materiał celu „talerza” - nie gorsza niż stal HBR 550

- Grubość celu „talerza”  od 8 do 12 mm

- Rozstaw talerzy – od 180 do 200mm

- Deflektory „Osłony” stal nie gorsza niż HBR 550

- Podstawa celu – słup nośny wykonana z materiału min 550 HBR ( twardość wg Brinella) , grubość  od 8 do 12mm – celem wydłużenia żywotności.

- Podstawa celu – baza- zapewniająca stabilna prace celu, wyposażona w wzmocnienia wykonane z materiału :min 550 HBR ( twardość wg Brinella) , grubość  od 8 do 12mm – celem wydłużenia żywotności.

- Łączniki śrubowe : Łeb soczewkowy – celem minimalizacji rykoszetowania, twardość śruby minimum 400 HBR, posiadające rozwiązanie umożliwiające dokręcanie nakrętki kluczem  bez dodatkowego narzędzia

- Rozmiar stosowanych śrub od M14 do M16

- Gwarancja min 2 lata  na Cel.

- Cel metalowy TEXAS STAR

OPIS:

CEL SPEC GWIAZDA TEXASU "STANDARD 5"

Cel Gwiazda Texasu  standard 5 przeznaczona do szkolenia ogniowego z broni strzeleckiej, zaprojektowana do długotrwałego użytkowania z amunicją: 9x19mm/5,56x45mm/7,62x51mm NATO

- Cel w budowie gwiazdy 5 ramiennej, obrotowej , posiadającej na każdym ramieniu łoże z montażem  celu/talerza – wypadającego pod trafieniu co powoduje ruch obrotowy gwiazdy

- Rozmiar celu ‘’talerza”  koło o średnicy od 130 do 160mm

- Materiał Celu tarczy : grubość od 8 do 12mm, twardość – min 550 HBR ( twardość wg Brinella).

- Łączniki śrubowe : Łeb soczewkowy – celem minimalizacji rykoszetowania, twardość śruby minimum 400 HBR, posiadające rozwiązanie umożliwiające dokręcanie nakrętki kluczem  bez dodatkowego narzędzia

- Podstawa celu zapewniający szybki montaż Celu ( tarczy)   oraz pochylenie Celu ( tarczy) ,   od 10 do 15 stopni od pionu, umożliwiającą bezpieczne rykoszetowanie w kierunku podłoża. Rozkładana na 2 części do transportu : słup nośny i baza.

- Podstawa celu – słup nośny wykonana z materiału min 550 HBR ( twardość wg Brinella) , grubość  od 8 do 12mm – celem wydłużenia żywotności.

- Podstawa celu – baza- zapewniająca stabilna prace celu, wyposażona w wzmocnienia wykonane z materiału :min 550 HBR ( twardość wg Brinella) , grubość  od 8 do 12mm – celem wydłużenia żywotności.

- Wysokość górnej krawędzi celu od podłoża  od 160cm do 180cm.

- Gwarancja min 2 lata  na Cel ( tarcze),

- Cele metalowe PLATES WITH BASE - Zestaw

OPIS:

Plate rack – wieszak  na 5 sztuk fi 200 mm taśmy z 10 celami

Cel reaktywny plate rack –przeznaczony do szkolenia ogniowego z broni strzeleckiej, zaprojektowana do długotrwałego użytkowania z amunicją: 9x19mm/5,56x45mm/7,62x51mm NATO

- Cel w budowie utrzymujący minimum 5 talerzy jako reaktywne, poruszające się  po trafieniu ustawionych w linii na jednej wysokości.

- Cele- talerze zamontowane na wysokości od 550 do 750 mm licząc od poziomu gruntu.

- Cel powinien posiadać osłony ( deflektory ) odłamków, niwelujących ryzyko odbicia  odłamka w kierunku strzelającego ustawiony w odpowiednim kącie oraz zabezpieczającym konstrukcje z możliwością demontażu.

- Szybki montaż do zestawu podstaw ( BEZ UZYCIA NARZĘDZI )

- Możliwość obrócenia talerza – cel dwustronny – wysłużenie czasu użytkowania

- Cele” talerze” zawieszone do górnej krawędzi celu za pomocą taśmy o szerokości od 100 do 140 mm

- Montaż celi „ talerza” wykonany za pomocą śrub ( łeb owalny, soczewkowy ) celem niwelowania rykoszetowania.

- Rozmiar celu „talerza” średnica od 170 do 230 mm

- Materiał celu „talerza”  nie gorsza niż stal HBR 550

- Grubość celu „talerza”  od 8 do 12 mm

- Rozstaw talerzy – od 180 do 200mm

- Deflektory „Osłony” stal nie gorsza niż HBR 550

- Podstawa celu – słup nośny wykonana z materiału min 550 HBR ( twardość wg Brinella) grubość  od 8 do 12mm – celem wydłużenia żywotności.

- Podstawa celu – baza- zapewniająca stabilna prace celu, wyposażona w wzmocnienia wykonane z materiału :min 550 HBR ( twardość wg Brinella) , grubość  od 8 do 12mm – celem wydłużenia żywotności.

- Górna wysokość celu – wieszaka od 1250 mm do 1550 mm od poziomu gruntu.

- Zestaw wyposażony w 5  dodatkowych  celów wraz z montażem/zawiesiem

- Łączniki śrubowe : Łeb soczewkowy – celem minimalizacji rykoszetowania, twardość śruby minimum 400 HBR, posiadające rozwiązanie umożliwiające dokręcanie nakrętki kluczem  bez dodatkowego narzędzia.

- Rozmiar stosowanych śrub od M14 do M16.

Gwarancja min 2 lata  na Cel.