Wiata rowerowa

Specyfikacja techniczna:

Konstrukcja stalowa z ocynkowanych profili 60x40x2, 40x40x2

Profile malowanie proszkowo na kolor RAL 7016

Ściana działowa dzieląca wiatę na dwa boksy: 200x250cm oraz 350x250cm

Ściany: Tylna, boczna lewa oraz działowa wypełnione impregnowanymi listwami drewnianymi w układzie poziomym o szer 10cm i gr 2cm przerwa między deskami 2cm Sciana prawa boczna oraz przednia mniejszego boksu z szyby hartowanej o gr 5mm

Brak ściany przedniej w większym boksie

Dach wypełniony poliwęglanem komorowym przyciemnionym z filtrem UV o gr 6mm Palarnia (mniejszy boks) wyposażona w ławeczkę na ścianie tylnej

Wejście do palarni po stronie lewej o szer. 80cm

Stojak rowerowy na 8 rowerów

Stopy montażowe regulowane

WYMIARY PRZY GRUNCIE: 550x250cm

WYMIARY DACHU: 575x250cm

WYSOKOŚĆ WIATY : 240cm

Transport, montaż, gwarancja min 24 miesiące,

Konieczny rysunek techniczny do zatwierdzenia

Wymagania dla wykonawców zgodnie z normą EN 1090