OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia

Wykonanie analizy nawigacyjnej dla Nabrzeża nr 87 zlokalizowanego w Świnoujściu.

2. Kod CPV

Główny:

71311200-3 – Usługi doradcze w zakresie systemów transportowych

Dodatkowe:

71311100-2 – Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

63720000-2 – Usługi wspierające transport wodny

71620000-0 – Usługi analizy

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy nawigacyjnej określającej warunki bezpiecznego podejścia, manewrowania oraz postoju jednostek pływających przy Nabrzeżu nr 87 w Świnoujściu.

Celem opracowania jest ocena warunków nawigacyjnych w rejonie nabrzeża oraz określenie parametrów jednostek pływających mogących korzystać z nabrzeża z zachowaniem bezpieczeństwa żeglugi.

4. Lokalizacja opracowania

Nabrzeże nr 87 zlokalizowane jest na działce 213/49, obręb 0010 Świnoujście.

Całkowita długość nabrzeża wynosi około 260 m.

Nabrzeże jest obecnie dzierżawione i funkcjonuje jako obiekt portowy.

Wykonawca przed sporządzeniem opracowania może przeprowadzić wizję lokalną Nabrzeża nr 87 w celu zapoznania się z warunkami terenowymi oraz istniejącą infrastrukturą.
Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami portowymi.

Dostęp do obiektu możliwy jest po wcześniejszej awizacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami portowymi.

5. Opis istniejącej infrastruktury

Nabrzeże składa się z dwóch części: części głębokiej oraz części płytkiej.

Część głęboka

- typ konstrukcji: nabrzeże płytowe typu ciężkiego

- długość konstrukcyjna: 213 m

- rzędna korony nabrzeża: +1,8 m

- urządzenia cumownicze: pachoły żeliwne ZL-70 w rozstawie co ok. 20 m

Na północnym końcu nabrzeża występuje odcinek przejściowy o długości ok. 33 m.

Część płytka

- typ konstrukcji: nabrzeże płytowe typu ciężkiego

- długość konstrukcyjna: 48 m

- rzędna korony nabrzeża: +1,8 m

- urządzenia cumownicze: pachoły żeliwne ZL-22,5 w rozstawie co ok. 16 m

6. Dane dostępne dla wykonawcy

Zamawiający posiada dane batymetryczne i sondażowe z dnia 01.07.2025 r., które zostaną udostępnione wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia. Data następnego badania – do końca kwietnia 2026 r.

7. Zakres opracowania

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- analizę warunków nawigacyjnych w rejonie Nabrzeża nr 87,

- ocenę możliwości podejścia, manewrowania oraz postoju jednostek pływających przy nabrzeżu,

- określenie parametrów jednostek pływających mogących korzystać z nabrzeża,

- identyfikację ewentualnych ograniczeń nawigacyjnych związanych z eksploatacją nabrzeża,

- sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących bezpiecznego użytkowania nabrzeża.

8. Forma opracowania

Opracowanie należy przekazać Zamawiającemu w formie:

- 3 egzemplarzy papierowych,

- 1 egzemplarza w formie elektronicznej (PDF).

9. Termin realizacji

Termin wykonania opracowania: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

- Położenie nabrzeża nr 87