OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa polegająca na:

### „Wymiana wodomierzy i wodomierzy popłuczyn w kompleksach wojskowych administrowanych przez SOI 3.”

Zamawiający: Skarb Państwa 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu ul. Obornicka 100-102, nadzór nad robotami, uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wymianie wodomierzy oraz wodomierzy popłuczyn w instalacjach wodociągowych zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez SOI 3.

Zakres zamówienia obejmuje:

- demontaż istniejących urządzeń pomiarowych,

- dostawę nowych wodomierzy i wodomierzy popłuczyn,

- montaż urządzeń wraz z armaturą towarzyszącą,

- uruchomienie instalacji,

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń pomiarowych,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Roboty będą wykonywane na terenie obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Lokalizacja robót

Roboty będą realizowane na terenie trzech kompleksów wojskowych wskazanych przez Zamawiającego: ul. Trzmielowicka 28 Wrocław oraz Pietrzykowice.

Szczegółowa lokalizacja wodomierzy zostanie wskazana Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji robót.

3. Zakres rzeczowy robót

Zakres prac obejmuje w szczególności:

3.1 Demontaż istniejących urządzeń

- demontaż istniejących wodomierzy,

- demontaż wodomierzy popłuczyn,

- demontaż elementów przyłączeniowych,

- zabezpieczenie instalacji wodociągowej na czas prowadzenia robót.

3.2 Dostawa urządzeń pomiarowych

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowych wodomierzy oraz wodomierzy popłuczyn spełniających wymagania techniczne określone w niniejszym OPZ.

Dostarczone urządzenia muszą być:

- fabrycznie nowe,

- wolne od wad,

- posiadające aktualną legalizację,

- dopuszczone do stosowania w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3.3 Montaż urządzeń

Zakres robót montażowych obejmuje:

- przygotowanie miejsca montażu,

- montaż wodomierzy wraz z armaturą przyłączeniową,

- wykonanie niezbędnych uszczelnień,

- montaż zaworów odcinających (jeżeli wymagane),

- montaż filtrów siatkowych (jeżeli wymagane),

- montaż zaworów zwrotnych (jeżeli wymagane),

- plombowanie wodomierzy.

3.4 Uruchomienie instalacji

Po wykonaniu montażu Wykonawca zobowiązany jest do:

- napełnienia instalacji wodą,

- sprawdzenia szczelności instalacji,

- sprawdzenia poprawności działania urządzeń pomiarowych, usunięcia ewentualnych nieszczelności.

3.4 Lista urządzeń:

- przetwornik sygnału MAG 5000 – ul. Trzmielowicka 28 Wrocław – 2 szt. ;

- montaż wodomierza 50mm – kompleks wojskowy Pietrzykowice 1 szt. ;

- montaż wodomierza impulsowego 40mm - kompleks wojskowy Pietrzykowice 1 szt. ;

- montaż wodomierza impulsowego 25mm - kompleks wojskowy Pietrzykowice 1 szt. ;

- montaż wodomierza popłuczyn 50mm - kompleks wojskowy Pietrzykowice 1 szt. ;

4. Wymagania techniczne

Wodomierze oraz wodomierze popłuczyn muszą:

- spełniać wymagania obowiązujących norm PN-EN,

- posiadać aktualną legalizację pierwotną,

- być przeznaczone do pomiaru zużycia zimnej wody,

- posiadać deklarację zgodności oraz wymagane atesty higieniczne,

- być przystosowane do pracy w instalacjach wodociągowych w obiektach użyteczności publicznej.

- mają to być wodomierze poborowe umożliwiające pomiar wydajności studni.

5. Wymagania dotyczące realizacji robót

Roboty należy wykonywać zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,

- przepisami BHP,

- zasadami wiedzy technicznej,

- wytycznymi producentów urządzeń.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania obiektów w możliwie największym zakresie.

6. Wymagania organizacyjne

Roboty będą prowadzone na terenie kompleksów wojskowych, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do:

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie jednostki wojskowej,

- stosowania się do poleceń administratora obiektu,

- uzgodnienia harmonogramu robót z przedstawicielem Zamawiającego.

7. Odbiór robót

Odbiór robót nastąpi po:

- wykonaniu wszystkich prac objętych zamówieniem,

- sprawdzeniu poprawności działania wodomierzy,

- sporządzeniu protokołu odbioru robót podpisanego przez strony.

8. Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- protokoły z montażu urządzeń,

- dokumenty legalizacyjne wodomierzy,

- deklaracje zgodności i atesty,

- karty gwarancyjne,

- protokół odbioru robót.

9. Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z dojazdem i kosztem wszystkich materiałów eksploatacyjnych.

W przypadku pytań:

– merytorycznych proszę o kontakt poprzez przycisk „Wyślij wiadomość  do Zamawiającego” lub pod nr telefonu tel. 261-669-795.

UWAGA:

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Zaznaczamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Czas realizacji: 30 dni.

Forma płatności: przelew w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury.

UWAGA:

- Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- Załącznikiem do zapytania ofertowego jest wzór formularza ofertowego zawierającego klauzulę informacyjną dot. RODO.