OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie remontów sieci kanalizacji deszczowej oraz przepustów pod drogami na terenie gm. Raszyn”.

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Na przedmiot zamówienia dla zadania składa się następujący zakres prac:

| 1 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych i tłuczniowych (różne grubości) wraz z podbudową |
| --- | --- |
| 2 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (różne grubości) wraz z podbudową |
| 3 | Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odległośc do 10 km |
| 4 | Wykonanie wykopu w gruncie kl. III-IV (mechanicznie) z transportem urobku na odległość do 10 km |
| 5 | Wymiana lub naprawa uszkodzonego kanału DN200-300 (różne materiały) |
| 6 | Wymiana lub naprawa uszkodzonego kanału DN400 (różne materiały) |
| 7 | Wymiana lub naprawa uszkodzonego kanału DN500 (różne materiały) |
| 8 | Wymiana lub naprawa uszkodzonego kanału DN600-700 (różne materiały) |
| 9 | Wymiana lub naprawa uszkodzonego kanału DN800-1000 (różne materiały) |
| 10 | Wymiana kompletnej studni ściekowej DN500 (z pierścieniem odciążającym, osadnikiem min. 0,8 m i regulacją) |
| 11 | Naprawa kompleksowa studni ściekowej DN500 (z pierścieniem odciążającym i regulacją) |
| 12 | Wymiana kompletnej studni kanalizacyjnej DN1200 (z pierścieniem odciążającym i regulacją) |
| 13 | Naprawa kompleksowa studni kanalizacyjnych DN1200 (z pierścieniem odciążającym i regulacją) |
| 14 | Wykonanie kinet w studni kanalizacyjnej DN1000 |
| 15 | Wykonanie kinet w studni kanalizacyjnej DN1200 |
| 16 | Wykonanie podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 15 cm - z piasku dowiezionego |
| 17 | Wymiana (naprawa) kompleksowa (wszelkie wymagane elementy) uszkodzonego przepustu jednootworowego (średnica ok. 0,80 m) w ciagu drogi gminnej - betonowy |
| 18 | Zasypanie wykopu (szer. ok. 1,5 m, gł. do 3,0 m) z zagęszczeniem warstwami |
| 19 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego cementem - gr. ok. 15 cm |
| 20 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grubość ok. 8 cm (AC 22 P) |
| 21 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna) o gr. ok. 5 cm |
| 22 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - grubość 8 cm, spoiny wypełnione piaskiem (kostka z odzysku) |
| 23 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - grubość 8 cm, spoiny wypełnione piaskiem |
| 24 | Przełożenie istniejących krawężników 15x 30x100 z odzysku wraz z wykonaniem ławy i oporu z betonu |
| 25 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 wraz z ławą i oporem z betonu C12/15 |
| 26 | Regulacja pionowa studni rewizyjnej dla włazów kanałowych (nadbudowa wykonana betonem) |
| 27 | Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej dla kratek ściekowych ulicznych (nadbudowa wykonana betonem) |
| 28 | Wymiana krat wpustu drogowego - typ ciężki D400 / materiał wykonawcy |
| 29 | Wymiana pokryw studni - typ ciężki D400 / materiał wykonawcy |
| 30 | Wymiana wraz z regulacją kompletnego włazu studni rewizyjnej z pokrywą - typ ciężki D400 (na specjalnym fabrycznym pierścieniu odciążającym) |
| 31 | Wymiana wraz z regulacją kompletnego wpustu ulicznego z rusztem - typ ciężki D400 (na specjalnym fabrycznym pierścieniu odciążającym) |
| 32 | Naprawa odwodnienia liniowego prefabrykowanego szerokości 20cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny z zaprawy cem. |
| 33 | Naprawa mocowania filtra separatora |
| 34 | Wykonanie (naprawa) złoża filtracyjnego z tłucznia kamiennego (np. na dnie studni chłonnej) |
| 35 | Wykonanie (naprawa) obudowy wylotu kolektorów z betonu C 16/20 (średnica 0,4 - 0,6 m) |
| 36 | Oczyszczenie rowu z namułu o grub. ok. 20 cm z profilowaniem koryta i skarp rowu w rejonie kanału/przepustu |
| 37 | Dodatek za każde kolejne 10 cm oczyszczania rowu z namułu z profilowaniem koryta i skarp rowu w rejonie kanału/przepustu |
| 38 | Umocnienie dna i skarp kanału/przepustu płytami prefabrykowanymi - płyty ażurowe 60x40x10 cm (wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm) po uprzednim oczyszczeniu i wyprofilowaniu rowu |

Celem prowadzonych prac będzie bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej mające

za zadanie zapewnienia jej drożności poprzez wykonanie napraw uszkodzonych odcinków sieci. Zakres koniecznych prac objętych przedmiotem umowy, określi każdorazowo przedstawiciel Zamawiającego w formie pisemnych zleceń (protokołów wprowadzenia). Rozliczenie przedmiotu umowy będzie następowało w oparciu o ceny jednostkowe, podane przez Wykonawcę za wykonanie poszczególnych prac objętych przedmiotem zamówienia oraz rzeczywiste ilości wykonanych prac. Zakres prac w ilości i rodzaju będzie określany na bieżąco, zależnie od potrzeb, przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wymagany sposób organizacji pracy

Wykonawca zobowiązany jest do załączania do protokołu odbioru prac za utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej potwierdzenia przez podmiot uprawniony, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów przejęcia odpadów i osadów z czyszczenia sieci z okresu, jaki obejmuje protokół.

Ponadto w celu właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi:

-    zapewnić stałą łączność telefoniczną (przez całą dobę) z osobami odpowiedzialnymi za

realizację     zamówienia (telefon stacjonarny i komórkowy oraz fax. dla całodobowego

pogotowia oraz telefony komórkowe),

-  dysponować bazą sprzętu zlokalizowaną w takiej odległości od obsługiwanego terenu Gminy

Raszyn, by możliwy był dojazd i podjęcie działań w tym rejonie o każdej porze doby w czasie

nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania zgłoszenia, a w sytuacjach kryzysowych w czasie do

6 godzin;

-  zapewnić ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego - możliwość wykonywania części

prac w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy,

-  zapewnić całodobowe (w dni robocze, wolne od pracy i święta) przyjmowanie zgłoszeń

i podejmowanie działań w przypadkach sytuacji kryzysowych tj. zalań, zastoisk wody i innych

zdarzeń, mogących mieć związek z funkcjonowaniem sieci kanalizacji deszczowej ;

-  w przypadkach tworzenia się zastoisk (rozlewisk), mogących stwarzać zagrożenie w ruchu ulicznym, powodować zalewanie posesji lub zagrażać życiu, zdrowiu, niszczeniu mienia lub środowiska podejmować w ciągu całej doby po zgłoszeniu przez Zamawiającego działania zmierzające do ich usunięcia;

-      oznakować nazwą firmy ubrania robocze używane przez pracowników; sprzęt wykorzystywany

do realizacji zamówienia, jak również worki i pojemniki do gromadzenia odpadów również

oznakować nazwą firmy i dodatkowo numerami telefonów Wykonawcy;

-     podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego

określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać

wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe

obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i

zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót.

-    Miejsce świadczenia usługi

Teren administracyjny Gminy Raszyn

- Cechy systemu kanalizacji deszczowej

Przy świadczeniu usług na gminnej sieci kanalizacji burzowej Oferent powinien uwzględnić:

-     kanały wykonane w różnych technologiach i z różnych materiałów,

-  możliwe zawężające się średnice kanałów i kolektorów,

-  możliwe przeciwne spadki kanałów,

- część sieci zlokalizowana poza pasem drogowym na terenach prywatnych.

Średnice przewodów kanalizacji deszczowej przeznaczonych do napraw mieszczą się w zakresie 200 — 1000 mm.

- Odbiór robót

Podstawą dokonania odbioru robót oraz oceny jakości wykonanych robót powinny być następujące dane i dokumenty:

  - wyniki badań materiałów, aprobaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania materiałów budowlanych — wg potrzeby

  - wyniki badań i pomiarów prowadzonych w czasie wykonywania robót — wg potrzeby

  - przestrzegania wymagań oraz wydawanych poleceń i ustaleń przez przedstawiciela Zamawiającego,

  - wykonywana na bieżąco przez Wykonawcę dokumentacja fotograficzna z przebiegu prowadzonych prac — w przypadku zlecenia przez przedstawiciela Zamawiającego

  - w razie wątpliwości wykonana inspekcia TV (monitoring) przedstawiająca stan kanałów po wykonaniu robót przez Wykonawcę i na jego własny koszt zawarty w cenie jednostkowej

  - inne dokumenty, oceny i opinie sporządzone przez nadzór i inne organy kontrolujące, dotyczące przestrzegania wymagań oraz wydanych poleceń i ustaleń — wg potrzeby

Odbiór robót następuje Protokołem sporządzonym z udziałem upoważnionych przedstawicieli obu stron, jeżeli prace będące przedmiotem odbioru zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową, opisem przedmiotu zamówienia i obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku gdy prace zostały wykonane niezgodnie z ustaleniami Umowy, opisem przedmiotu zamówienia i obowiązującymi przepisami prawa, sporządza się protokół obejmujący stwierdzenie wad i Zamawiający wyznaczy termin do ich usunięcia. W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa do wystawienia faktury.

- Rozliczenie płatności

Rozliczenie Wykonawcy robót będzie następowało na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego na podstawie cen jednostkowych przyjętych do przetargu oraz faktycznego obmiaru wykonanych robót.

- Podstawa płatności

Płatność za wykonane roboty odbywa się na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o Protokoły odbioru robót wraz z kosztorysami powykonawczymi i innymi wymaganymi dokumentami sprawdzonymi i zaakceptowanymi przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Termin realizacji

Zamówienie należy zrealizować w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.