Barczewo 06.03.2026 r.

BI.271.2.17.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa Placu zabaw i rekreacji bez barier „Jarzębinowy Plac Zabaw“ w BARCZEWIE przy ulicy Mostowej

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego placu zabaw „Jarzębinowy Plac Zabaw“  w m. Barczewo przy ul. Mostowej, gm. Barczewo – działka ewidencyjna 180/6 obręb 0003 MIASTO BARCZEWO 3, gm. Barczewo w formule zaprojektuj i wybuduj, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

  - Wstępne założenia projektowe:

  - Huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

  - Karuzela integracyjna.

  - Huśtawka wahadłowa z siedziskiem w formie krzesełka.

  - Huśtawka ważka integracyjna.

  - Tablica z regulaminem 1szt.

  - Założenia techniczne do wykonania zadania.

Wykonanie robót budowlanych, zakup i montaż urządzeń zabawowych z elementów konstrukcyjnych stalowych atestowanych, zatwierdzonych uprzednio przez zamawiającego zgodnie z pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem w zakresie:

- wykonanie prac ziemnych związanych z utworzeniem stref bezpieczeństwa w umiejscowieniu urządzeń zabawowych na placu zabaw wraz z zakupem i transportem materiałów, nawierzchnia wykonana zgodnie z normą: PN-EN 1177:2009.

- zakup i montaż urządzeń zabawowych z elementów konstrukcyjnych stalowych, wszystkie materiały i elementy użyte do wytworzenia urządzeń atestowane:

- Urządzenia muszą posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03; PN-EN 1176-2 +AC:2020-01: PN-EN 1176-5: 2020-03; PN-EN 1176-6 +AC:2019-03 PN-EN 1176-7:2020-09 wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert.

- Kontrola po montażowego placu zabaw przeprowadzona przez jednostkę niezależną, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze i związane z tym wydatki. Specjalista w zakresie określonym przez normę PN-EN 1176-7:2020-09. Na koszt wykonawcy

W celu uniknięcia błędów projektowych, konieczne jest zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych, co zostanie potwierdzone częściowym protokołem odbioru.

Ogólne wytyczne do urządzeń na plac zabaw

- Huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Huśtawka jest wyposażona w pięciostopniowy system bezpieczeństwa. Użytkownik może samodzielnie wprawić huśtawkę w ruch lub ją zatrzymać używając do tego lin. Huśtawka może być opcjonalnie wyposażona w blokadę na kluczyk uniemożliwiającą używanie jej przez osoby postronne. Aby zamknąć wjazd należy przyciągnąć rampę za pomocą łańcuchów bocznych i zablokować ją poręczą. Otwarcie zamkniętej gondoli następuje poprzez podniesienie obręczy blokującej rampę. Wózek unieruchamia się za pomocą hamulca. Gondola huśtawki posiada gumowe odbojniki (zderzaki) umieszczone po obu jej stronach. Elementy stalowe zabezpieczone warstwami: ocynku i farby proszkowej. Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,87 x 1,89 x 2,66 m; Strefa bezpieczeństwa: 7,00 x 2,55 m; Wysokość swobodnego upadku: 1,13 m; Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%. Urządzeniu musi posiadać własne ogrodzenie.

- Karuzela integracyjna.

Karuzela integracyjna umożliwia jednoczesne korzystanie przez 2 osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich i/lub przez  2 osoby  stojące. Karuzela jest wprowadzana w ruch przez osobę znajdującą się na zewnątrz. Konstrukcja ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie warstwami: ocynku i farby proszkowej. Podłoga z aluminiowej blachy ryflowanej, antypoślizgowej. Wymiary urządzenia (LxWxH):  2,14 x 2,14 x 1,0 m; Strefa bezpieczeństwa: 6,14 x 6,14 m; Wysokość swobodnego upadku: 1,0 m; Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 15%.

- Huśtawka wahadłowa z siedziskiem w formie krzesełka.

Huśtawka wahadłowa dla osób niepełnosprawnych z siedziskiem w formie krzesełka z zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Siedzisko wykonane jest z tworzywa HDPE. Konstrukcja ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie warstwami: ocynku i farby proszkowej. Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,65 x 1,84 x 2,29 m; Strefa bezpieczeństwa: 1,75 x 7,35 m; Wysokość swobodnego upadku: 1,34 m Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 15%.

- Huśtawka ważka integracyjna

Huśtawka integracyjna została zaprojektowana z myślą o zaproszeniu do wspólnej zabawy wszystkich, niezależnie od wieku czy sprawności. Nasze unikalne rozwiązanie pozwala na jednoczesne korzystanie trzem osobom. Wyposażona jest w jedno wąskie i jedno szerokie siedzisko przystosowane dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową oraz posiada też stabilną platformę dla trzeciego uczestnika zabawy. Dodatkowo, dla zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu zabawy jest możliwości zamontowania pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa. Solidna konstrukcja wykonana ze stali czarnej, ocynkowanej i malowanej proszkowo gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,4 x 0,7 x 1,26 m

Strefa bezpieczeństwa (LxW): 5,4 x 3,7 m

Maksymalna wysokość upadku: 0,98 m

Wysokość do siedziska: 0,52 m

Wiek użytkownika: 4+

Liczba użytkowników: 3 osoby

Maksymalna masa użytkownika: 130 kg

Maksymalne obciążenie użytkownikami: 300 kg

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 15%.

- Metalowa tablica informacyjna, Konstrukcja ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie warstwami: ocynku i farby proszkowej. Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,58 x 0,042 x 2,18 m. Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 15%.

  - Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania

- Wykonanie wizji w terenie,

- Sporządzenie koncepcji na podstawie załączonego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania publicznego pn. „Rozbudowa Placu zabaw i rekreacji bez barier „Jarzębinowy Plac Zabaw“ w BARCZEWIE przy ulicy Mostowej”, która będzie stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego potwierdzonej częściowym protokołem odbioru.

- Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w ramach dokumentacji Wykonawca zapewni przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac poprzedzający proces projektowy. W szczególności w zakresie dokumentacji uwzględnić należy:

- wykonanie projektu budowlanego łącznie z projektem zagospodarowania terenu, uwzględniającego przepisy Prawa Budowlanego i pozyskane uzgodnienia i warunki techniczne
 - 2 egz. w wersji papierowej;

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w wersji papierowej.

- uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową;

- Zamawiający wymaga, że dokumentacja projektowa będzie wykonana na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, jeżeli takie będą niezbędne.

- Projekt budowlany powinien zawierać min.:

- projekt zagospodarowania terenu,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

- projekt budowlany

- Kompletny projekt w wersji elektronicznej

  - Zakres prac budowlanych.

- Zakup i montaż urządzeń zabawowych, zgodnie z zaakceptowanym projektem, opracowanymi specyfikacjami, wiedzą i sztuką budowlana,

- Obsługa geodezyjna (pozyskanie map do celów projektowych, wytyczenie w terenie, wykonanie pomiarów powykonawczych).

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

- Kontrola po montażowa placu zabaw.

  - Ogólne wymagania dla wykonywania opracowania projektowego i budowy

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia, tak, aby możliwa była na ich podstawie realizacja inwestycji budowlanej.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia, tak, aby możliwa była na ich podstawie realizacja inwestycji budowlanej.

  - Materiały do projektowania.

- Zamawiający upoważni Wykonawcę do działania w jego imieniu we wszelkich sprawach związanych ze sporządzanymi opracowaniami.

- Uzyskanie mapy do celów projektowych lub mapy zasadniczej leży po stronie wykonawcy.

  - Materiały do budowy.

Wykonawca zapewnia niezbędne materiały do budowy przedmiotu zamówienia.

  - Uwarunkowania prawne.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w zgodzie i w szczególności z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ze zm.– Prawo budowlane,

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U.2013 poz.627),

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  - Termin wykonania prac: 30.09.2026.

Sporządził: Grzegorz Budek.

Barczewo, 06.03.2026r.