Załącznik nr 1

ZATWIERDZAM

…………………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /FORMULARZ OFERTOWY

| Nazwa asortymentu | Opis | Ilość szacunkowa | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namiot pneumatyczny (z wyposażeniem) | Wymiary zewnętrzne namiotu 5,2 x 7,2 [m]: oparty o przęsła stelaża wykonane z gazoszczelnej tkaniny PVC o gramaturze 1100 g/m2; Zawory bezpieczeństwa zapobiegające rozerwaniu komór. Elementy poszycia min 250 gr/m2 spełniające normy: PN-EN ISO 2286-2 oraz trudnopalność klasy B1 wg normy PN-EN ISO 811. Elementy łączone za pomocą zgrzewania. Na ścianach szczytowych namiotu kołnierze umożliwiające łączenie z innymi namiotami. Poszycie odporne na promieniowanie ultrafioletowe poprzez zabezpieczenie dwustronne. Podłoga odpinana ze strukturą antypoślizgową min 3 warstwy. Kolor ciemnoniebieski. okna min. dwuwarstwowe, wysokoprzepuszczalna folia przezroczysta i klapy wykonanej z materiału takiego jak poszycie. Dwoje drzwi dwuskrzydłowych z dwoma przeciwległymi wejściami. W ścianach rękawy do wyprowadzenia do wnętrz przewodów ogrzewania lub filtrowentylacji chłodzącej. W ścianach otwory do wprowadzenia przewodów wodnych i elektrycznych. W zestawie agregat pompujący z funkcją kontroli i utrzymywania ciśnienia. Możliwość napełniania z butli. Mocowanie do zawieszenia oświetlenia wraz z oświetleniem. Komplet 3 szt. lamp namiotowych o szczelności IP66, źródle światła LED o mocy min. 4500lm/oprawa, z możliwością łączenia szeregowo. Oprawy dostosowane do pracy w warunkach polowych, z możliwością autonomicznego wyłączania przyciskiem każdej lampy z osobna, przy zachowaniu pracy pozostałych lamp w szeregu. Wykonane z wytrzymałego materiału – klasa odporności na uderzenia IK10 wg. normy PN-EN 62262:2003. Zasilanie 230 V. Kabel zasilający lampę główną o długości min. 5m. Łączenie szeregowe kolejnych lamp za pomocą kabla o długości 2,5m. Zestaw naprawczy. Zestaw szpilek mocujących. Zamontowane na rzepach napis/logo "Policja" (2 sztuki) do montażu po obu stronach namiotu. Ilość okien min. 2 sztuki po obu stronach. | 10 szt. |  |  |  |
| Nagrzewnica o mocy min. 21 kW | Przepływ powietrza min. 1500 m3/h; zasilanie z 1F; Moc grzewcza [Btu/h] min. 71700 klasa ochrony min IP40 zestaw z termostatem Kompatybilna z namiotem | 10 szt. |  |  |  |
| Klimatyzator przenośny namiotowy o mocy min. 7 kW | Przepływ powietrza min. 1000 m3/h; zasilanie z 1 F; Moc chłodzenia 24 000 BTU; 2 rury doprowadzające zimne powietrze, kółka transportowe; Kompatybilny z namiotem | 10 szt. |  |  |  |
| Stół polowy ST-4 o wymiarach: 120 x 60 cm | Nośność stołu min 100 kg wymiar rozłożonego: 120 x 60x 61-81 8 [cm]; wymiar złożonego 120 x 60 x 8 [cm] Podane wymiary +/- 10% | 40 szt. |  |  |  |
| Krzesło polowe | Krzesło z podłokietnikami i oparciem , dopuszczalne obciążenie: 120 kg wysokość 80 [cm] szerokość 50 [cm], stelaż: metalowe rurki; pokrowiec z uchwytem ułatwiającym przenoszenie. Tkanina wodoodporna. | 80 szt. |  |  |  |
| Łóżko polowe składane z materacem | Udźwig min: 150 kg Wymiar łóżka złożonego 66 cm x 75 x 14, Wymiar łóżka rozłożonego min. 190 x 66 x 32-38 materiał: stal, polistyren 600D, PU, Polipropylen, Tkanina wodoodporna | 200 szt. |  |  |  |
| Lampy namiotowe | Komplet 3 szt. lamp namiotowych o szczelności IP66, źródle światła LED o mocy min. 4500lm/oprawa, z możliwością łączenia szeregowo. Oprawy dostosowane do pracy w warunkach polowych, z możliwością autonomicznego wyłączania przyciskiem każdej lampy z osobna, przy zachowaniu pracy pozostałych lamp w szeregu. Wykonane z wytrzymałego materiału – klasa odporności na uderzenia IK10 wg. normy PN-EN 62262:2003. Zasilanie 230 V. Kabel zasilający lampę główną o długości min. 5m. Łączenie szeregowe kolejnych lamp za pomocą kabla o długości 2,5m. | 10 kpl. |  |  |  |