Dostępny samorząd 2.0

Legnica, 10.03.2026r.

AG.271.1.15.2026.VI

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający, Gmina Legnica - Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica,

zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i montaż dziesięciu tablic tyflograficznych w budynkach Urzędu Miasta Legnicy. Tablice stanowić mają odwzorowanie rozkładu pomieszczeń znajdujących się w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach, to jest:

- Budynek Plac Słowiański 8 : 4 tablice (po jednej na kondygnacji)

- Budynek Plac Słowiański 7 : 3 tablice (po jednej na kondygnacji)

- Budynek ul. Zielona 13 of : 1 tablica (jedna kondygnacja)

- Budynek ul. Chojnowska 2 : 2 tablice (jedna kondygnacja, dwa skrzydła budynku)

Dostawa i montaż tablic tyflograficznych odbędzie się pod wskazane przez Zamawiającego powyżej adresy.

Tablice tyflograficzne umieszczone mają być na stojakach, nie przytwierdzane do ścian budynków.

Plan ma być dostępny zarówno dla osób widzących, jak też dla osób niewidomych
 i niedowidzących, w technologii łączącej czarny druk,  kontrast,  opisy w języku Braille’a, elementy wypukłe, i dotykowe.

Informacje mają być dostarczane drogą wizualną dzięki czytelnej i kontrastowej grafice, drogą dotykową - za pośrednictwem form przestrzennych i opisów brajlowskich.

Wykonanie tablic tyflograficznych ma być realizowane po akceptacji formatu, technologii 
i projektu graficznego przez Zamawiającego.

Na każdym etapie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do konsultacji 
z Zamawiającym. W szczególności konsultacji podlegają: format tablicy, kolorystyka tablicy, oznakowania zawierające nazwy pomieszczeń.

Przed wykonaniem tablic należy przesłać projekt graficzny tablic do osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego w celu jego akceptacji.

Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, w I gatunku.

Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną produktu.

3. Cechy i parametry techniczne produktu

a) Materiał – stal nierdzewna oraz transparentne tworzywo sztuczne (np. HIPS, pleksi, PCV) odporne na promieniowanie UV, od spodu naniesiony wydruk kolorowy z informacją dla osób widzących;

b) format podstawowy A2 z możliwością dopasowania (zwiększenia/zmniejszenia) do wielkości kondygnacji w celu zapewnienia przejrzystości planu;

c) grubość minimalna 4 mm (grubość powinna zapewniać prawidłowe użytkowanie, bez możliwości wyginania się planszy ),

d) podstawą stworzenia tablic będą rzuty budynków, Załączniki nr 2 do 10, przesłane w formie skanów w plikach nieedytowalnych PDF. Projekt graficzny leży po stronie wykonawcy, na podstawie uzgodnień dokonanych z Zamawiającym. Po ostatecznej akceptacji Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia.

e) warstwowa metoda nanoszenia danych, składająca się z antyrefleksyjnej warstwy górnej oraz z wypukłymi oznaczeniami w języku Brajla oraz kontrastowym drukiem UV na spodniej stronie dla niedowidzących i widomych;

f) identyfikacja wizualna jednolita dla wszystkich planów, na podstawie uzgodnień z Zamawiającym;

g) wierzchnia strona ma zawierać informacje w formie wypukłej wykonanej z tworzyw sztucznych;

h) opisy w języku Brajla wykonane czcionką Marburg Medium, rekomendowaną przez Polski Związek Niewidomych, wykonane z transparentnych oraz kolorowych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego planu, uniemożliwiające ich uszkodzenie, np.: zdrapanie;

i) wszystkie wierzchnie elementy dotykowe muszą być trwale połączone z warstwą górną uniemożliwiającą ich przesuwanie i uszkodzenia mechaniczne;

j) tablice umieszczone na stojakach; koszt tych stojaków powinien być wliczony jako element całości zamówienia;

k) okres gwarancji dla tablic tyflograficznych – minimum 3 lata;

l) wykonawca osobiście na swój koszt dostarczy i zamontuje we wskazanych miejscach tablice tyflograficzne.

4. Wymagania dodatkowe. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy.

Za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna tych Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali należycie co najmniej 3 zamówienia polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz montażu tablicy/tablic tyflograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących dla jednostek sektora finansów publicznych o wartości minimum 10.000,00 zł brutto każde. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć do oferty wykaz tych realizacji z podaniem (1) okresu realizacji, (2) przedmiotu zamówienia), (3) zamawiającego, (4) wartości zamówienia, oraz referencje od minimum jednego zamawiającego.

5.Warunki płatności

Wykonawca wystawi fakturę po dostarczeniu przedmiotu zamówienia z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni od daty  dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.

6. Termin wykonania zamówienia

14 dni od dnia wyboru oferty i podpisania umowy, nie dłużej niż do 10.04.2026 r.

7. Miejsce, termin i forma złożenia oferty

a) ofertę wraz załącznikami   należy sporządzić zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

b) ofertę należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 23.03.2026r. na portalu platformazakupowa.pl

8. Miejsce, termin otwarcia ofert : Urząd Miasta Legnicy, 24.03.2026r.

9. Przewidywany termin podpisania umowy: do 27.03.2026r.

9. Kryteria oceny ofert : Cena – 100 %

10. Kontakt

W celu udzielenia wyjaśnień związanych z przedmiotem zamówienia Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami drogą elektroniczną lub telefoniczną. Osoba do  kontaktu Robert Lipiec, tel. 76 72-12-187, e- mail: rlipiec@legnica.eu

Cena oferty jest ceną ryczałtową (nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy), musi zawierać wszystkie narzuty i podatki oraz zostać podana w formularzu ofertowym w kwocie brutto cyfrowo i słownie. W związku z tym, że cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie będzie zobowiązany ponieść Wykonawca w celu rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia, ewentualne skutki błędów w wyliczeniu ceny wykonania zamówienia, wynikające z nieuwzględnienia okoliczności cenotwórczych obciążać będą Wykonawcę.