- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Fotel zabiegowy

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Fotel ginekologiczny ze sterownikiem nożnym i ręcznym pilotem przewodowym. Ręczny pilot przewodowy posiada 3 dodatkowe funkcje: pozycję startową, pozycję antyszokową oraz możliwość ustawienia i zapamiętania jednej dowolnej pozycji fotela. |
|  | Podstawa mobilna z centralną blokadą układu jezdnego. |
|  | Konstrukcja nośna fotela pokryta antybakteryjnym lakierem proszkowym i obudowana osłonami z antybakteryjnego tworzywa ABS. |
|  | Regulacje wysokości fotela, niezależna regulacja kąta siedziska, zmiana kąta oparcia pleców jednoczesna z segmentem siedziska regulowane siłownikami elektrycznymi na napięcie 24 V DC |
|  | Wyposażenie fotela: - - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej – 1 szt. - - papierowy podkład w rolce – 1 szt. - - podkolanniki z podrączkami plus uchwyt wielopozycyjny – 1 kpl. - - podnóżek lakierowany ze stopniem tapicerowanym w kolorze tapicerki fotela – 1 szt. |