- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Cystoskop kompaktowy

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Cystoskop diagnostyczny o budowie kompaktowej (płaszcz zintegrowany z optyką) z atraumatyczną końcówką dystalną; dostępny w rozmiarach 17 Fr. i 14 Fr |
|  | Kanał roboczy maks. 7 Fr. (oznaczenie przepustowości kanału roboczego bezpośrednio na endoskopie), |
|  | Wyposażony w kurki wykonane z PEEK mocowane zatrzaskowo - wymienialne, |
|  | Długość robocza maks. 225 mm, kierunek patrzenia 25⁰ |
|  | Urządzenie wielorazowego użytku., w pełni autoklawowalny w 134⁰C; |
|  | w zestawie m. in.: światłowód o średnica wiązki 2.5-3.5 mm i dł. min. 2.3 m; kleszcze chwytające typu “aligator” 2-elementowe; kleszcze biopsyjne, nożyczki, elektroda monopolarna, pojemnik do mycia, sterylizacji i bezpiecznego transportu i przechowywania oferowanego cystoskopu diagnostycznego |