OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot zamówienia:
Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, bezolejowych pomp próżniowych kłowych w wykonaniu o podwyższonej odporności na wilgoć, wraz z separatorami cieczy i falownikami.

Zgodnie z PZP, nazwy własne służą określeniu klasy jakościowej. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wskazane modele referencyjne.

I. Pompy próżniowe (2 sztuki)

Wymagane parametry techniczne graniczne:

Modele referencyjne:

- Busch Mink MM 1502 AV (wersja AQUA)

- Elmo Rietschle C-VLR 501 (wersja z zabezpieczeniem antykorozyjnym / ProCoat)

Wymagane parametry techniczne graniczne

- Rodzaj pompy: Kłowa, bezolejowa (sucha), sprężanie bezstykowe.

- Wydajność nominalna: min. 500 m³/h (przy 50 Hz).

- Podciśnienie końcowe (praca ciągła): 200 mbar (abs.) lub niższe (np. 150 mbar).

- Odporność na wilgoć / Zabezpieczenie antykorozyjne:

  - Wymagane przystosowanie pompy do pracy z wilgotnym medium.

  - Wymaga się zastosowania fabrycznych powłok antykorozyjnych na wirnikach i wewnątrz komory sprężania odporności na korozję.

- Silnik elektryczny:

  - Moc: Dostosowana do wydajności pompy, w zakresie 9,0 kW – 15,0 kW.

  - Napięcie: 3x400V / 690V (lub zbliżone standardowe), 50Hz.

  - Klasa sprawności: min. IE3.

- Poziom hałasu: max. 85 dB(A) (zgodnie z ISO 2151).

- Wyposażenie zintegrowane:

  - Zawór regulacyjny/nadmiarowej próżni (zabezpieczenie przed przeciążeniem).

  - Wbudowany lub dołączony filtr ssący siatkowy/poliestrowy.

II. Separatory cieczy (2 sztuki)

Dedykowane do ochrony pomp przed zassaniem kondensatu (Odpowiednik serii STS).

- Typ: Separator cyklonowy / pułapka wodna montowana na rurociągu przed pompą.

- Przepływ nominalny: min. 500 m³/h (nie może dławić pompy).

- Wykonanie: Stal nierdzewna, stal malowana proszkowo lub tworzywo o wysokiej wytrzymałości chemicznej i mechanicznej.

- Separacja: Skuteczne oddzielanie frakcji płynnej (wody/kondensatu) od powietrza.

- Spust: Zawór spustowy w dolnej części zbiornika.

- Kompatybilność: Średnica przyłączy dopasowana do króćców pompy (bez konieczności stosowania redukcji dławiących przepływ).

III. Falowniki (2 sztuki)

- Rodzaj: Przemiennik częstotliwości wektorowy.

- Zasilanie: 3x400V.

- Moc: Dobrana do mocy znamionowej silnika zaoferowanej pompy (odpowiednio dla 9.2 kW lub 11 kW + zapas).

- Funkcje sterowania:

  - Regulacja PID (do utrzymywania stałego podciśnienia).

  - Wejście analogowe prądowe (4-20mA) dla czujnika próżni.

  - Zabezpieczenie silnika (termiczne, przeciążeniowe).

- Marka: Preferowane marki renomowane, np. Danfoss, Siemens, ABB, Yaskawa lub równoważne (zapewniające dostępność serwisu w Polsce).

IV. Zakres dostawy

- Dostawa urządzeń do siedziby Zamawiającego.

- Instrukcje obsługi (DTR) w języku polskim.

- Karty gwarancyjne.

- Deklaracje zgodności CE.