ZADANIE NR 1

- Lodówka turystyczna do przechowywania próbek

Lodówka turystyczna do przechowywania próbek – 56 szt.

|  | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
|  | Lodówka turystyczna do przechowywania próbek – przeznaczona m. in. do przechowywania zabezpieczonych w trakcie realizacji czynności procesowych śladów biologicznych (krew, mocz oraz inne wydzieliny i wydaliny z ciała człowieka) bądź innych materiałów, względem których przechowywanie wymaga niskich temperatur otoczenia. |
|  | Wymagane parametry techniczne: |
|  | - rodzaj lodówki: kompresorowa (działanie urządzenia z wykorzystaniem czynnika chłodzącego), - ilość kompresorów: 1, - wymiary urządzenia: - długość: nie więcej niż 800 mm., - szerokość: nie więcej niż 600 mm., - wysokość: nie więcej niż 400 mm. - pojemność: nie mniej niż 55 l., - zakres temperatur: od +200C do -200C, - ilość komór chłodniczych: 2, - każda komora chłodnicza z osobnym sterowaniem temperaturą, - możliwość usunięcia ścianki oddzielającej komory (przez to zwiększenie przestrzeni jednej z komór), - pobór energii: nie więcej niż 60W, - zasilanie lodówki: - prąd stały - z gniazda zapalniczki samochodowej (12/24V – okablowanie w zestawie), - prąd zmienny - z gniazda sieciowego (100-240V – okablowanie w zestawie), - możliwość dołączenia baterii modułowej poprzez odpowiedni slot, w jaki wyposażona jest lodówka, - panel sterowania z ekranem LCD umożliwiający sterowanie urządzeniem, - ergonomiczne uchwyty do przenoszenia urządzenia, - kółka do ciągnięcia urządzenia - dodatkowe wyposażenie: - przewód zasilający 12/24V (o długości nie mniej, niż 3 m.), - adapter AC/DC z przewodem zasilającym 100-240V, - kosze wewnętrzne o rozmiarach komór wewnętrznych lodówki, - bateria modułowa (dedykowana do danego rodzaju lodówki), - instrukcja obsługi w języku polskim. Wyrób powinien być nowy, nieużywany, wyprodukowany w roku dostawy. |

- Wymagania gwarancyjne oraz w zakresie serwisowania:

Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty przekazania Zamawiającemu.

Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry. nazwa; pełna nazwę handlowa, model i/lub typ, marka oraz nazwa producenta.