OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na montażu polera cumowniczego na przystani promowej przeprawy „Warszów” – strona zachodnia, stanowisko nr 3, zlokalizowanej na działce nr 150, obręb 0007 Świnoujście.”

Przystań promowa zarządzana jest przez Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu.

Zamówienie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Cel realizacji zamówienia

Celem realizacji zadania jest poprawa warunków cumowania jednostek promowych 
o większych gabarytach, w szczególności jednostek typu „Karsibór”, przy stanowisku nr 4 przystani promowej.

Obecne rozmieszczenie polerów cumowniczych nie obejmuje całej długości jednostki tego typu, co utrudnia prawidłowe rozmieszczenie lin cumowniczych.

- Dane jednostki odniesienia

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej przyjmuje się, że z przystani promowej korzystają jednostki promowe typu „Karsibór” o następujących podstawowych parametrach technicznych:

- długość całkowita – 65,2 m,

- szerokość całkowita – 16,7 m,

- wysokość boczna – 5,9 m,

- zanurzenie – 4,0 m,

- nośność – 800 t.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i powinny zostać uwzględnione przez projektanta przy analizie warunków cumowania oraz doborze parametrów polera cumowniczego.

- Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z montażem polera cumowniczego.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania montażu polera, wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych oraz warunków konstrukcyjnych istniejącego nabrzeża.

  - Etap projektowy

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu planowanego montażu polera,

- wykonania niezbędnej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury nabrzeża oraz urządzeń cumowniczych,

- analizy istniejącego rozmieszczenia polerów oraz warunków cumowania jednostek promowych,

- określenia optymalnej lokalizacji montażu polera,

- dokonania doboru typu oraz nośności polera cumowniczego,

- wykonania obliczeń statycznych i wytrzymałościowych uwzględniających przewidywane siły cumownicze,

- sprawdzenia nośności konstrukcji nabrzeża w miejscu planowanego montażu urządzenia,

- zaprojektowania sposobu posadowienia oraz kotwienia polera,

- opracowania dokumentacji projektowej, obejmującej w szczególności:

  - opis techniczny,

  - obliczenia statyczne,

  - rysunki montażowe,

  - rozwiązania konstrukcyjne posadowienia i kotwienia polera,

- przygotowania dokumentacji wymaganej do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli będzie to wymagane,

- uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii lub decyzji administracyjnych, o ile będą wymagane przepisami prawa.

  - Etap wykonawczy

W ramach realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do:

- dostawy polera cumowniczego spełniającego wymagania projektowe,

- przygotowania miejsca montażu,

- wykonania niezbędnych prac konstrukcyjnych związanych z montażem urządzenia,

- wykonania otworów montażowych i kotwienia zgodnie z dokumentacją projektową,

- montażu polera cumowniczego wraz z systemem kotwienia,

- wykonania ewentualnych napraw nawierzchni nabrzeża w miejscu prowadzenia robót,

- wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych,

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

- Wymagania dotyczące polera

Poler cumowniczy powinien zostać dobrany przez Wykonawcę na podstawie wykonanych analiz projektowych oraz obliczeń statycznych.

Dobór parametrów technicznych polera, w szczególności jego nośności roboczej (SWL), typu konstrukcyjnego oraz sposobu posadowienia i kotwienia, należy do obowiązków Wykonawcy.

Zastosowane rozwiązanie projektowe musi:

- zapewniać bezpieczne cumowanie jednostek promowych korzystających z przystani,

- być dostosowane do istniejącej konstrukcji nabrzeża oraz jej nośności,

- nie powodować pogorszenia parametrów technicznych konstrukcji nabrzeża, 
w szczególności w zakresie jej stateczności i wytrzymałości,

- uwzględniać warunki eksploatacji w środowisku morskim,

- zapewniać trwałość oraz odporność na korozję.

- Wymagania formalne i uzgodnienia

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku gdy realizacja zamówienia wymaga uzyskania zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na budowę lub innych decyzji administracyjnych, obowiązek przygotowania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych zgód spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku gdy prowadzenie robót wymaga zgłoszenia lub uzgodnienia z właściwymi instytucjami, w szczególności z Urzędem Morskim lub Kapitanatem Portu, obowiązek dokonania takich zgłoszeń oraz uzyskania wymaganych zgód spoczywa na Wykonawcy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- prawidłowy dobór parametrów polera,

- prawidłowe określenie jego lokalizacji,

- poprawność rozwiązań konstrukcyjnych,

- dostosowanie rozwiązania projektowego do istniejącej konstrukcji nabrzeża.

Rozwiązanie projektowe nie może powodować uszkodzenia konstrukcji nabrzeża ani pogorszenia jego parametrów technicznych.

Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia infrastruktury nabrzeża lub innych elementów infrastruktury powstałe w trakcie realizacji robót.

- Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- Organizacja i zabezpieczenie robót

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzonych robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników przystani promowej.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:

- właściwego oznakowania miejsca prowadzenia robót,

- zabezpieczenia terenu przed dostępem osób nieuprawnionych,

- prowadzenia robót w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w funkcjonowaniu przystani promowej,

- przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa na terenach portowych.

- Wizja lokalna

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej miejsca planowanej realizacji zamówienia, w celu zapoznania się z warunkami terenowymi oraz istniejącą infrastrukturą.

- Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą w szczególności:

- rysunki powykonawcze,

- karty techniczne zastosowanego polera,

- dokumenty potwierdzające parametry techniczne urządzenia,

- dokumentację fotograficzną z przebiegu realizacji robót.

- Odbiór robót

Odbiór robót nastąpi po zakończeniu wszystkich prac objętych zamówieniem.

Warunkiem dokonania odbioru jest w szczególności:

- wykonanie montażu polera zgodnie z dokumentacją projektową,

- brak widocznych uszkodzeń konstrukcji nabrzeża powstałych w trakcie prowadzenia robót,

- prawidłowe i trwałe zamocowanie polera,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,

- przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczony poler cumowniczy.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru robót.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad i usterek wynikających z niewłaściwego wykonania robót lub zastosowania materiałów niespełniających wymagań jakościowych.

- Kody CPV

Kod główny:

45241500-3 Roboty budowlane w zakresie nabrzeży

Kody pomocnicze:

45244000-9 Roboty hydrotechniczne

71322000-1: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Określenie obszaru montażu dodatkowego polera cumowniczego