Wykonanie zabudowa przestrzeni bagażowej w IVECO Daily 2025r.  VIN ZCFCE35B0T5719937

1. Montaż płyty podłogowej

a) sklejka wodoodporna, antypoślizgowa, grubość min. 9mm

b) krawędź tylna płyty powinna być zabezpieczona wyfrezowanym, wpuszczonym

kątownikiem ochronnym wykonanym z aluminium lub stali nierdzewnej.

c) standardowe uchwyty mocowania ładunku powinny zostać wpuszczone w płytę

podłogową, umieszczone w stalowych kołnierzach ochronnych

d) płyta powinna być przyklejona na całej powierzchni w celu wyeliminowania efektu

„klepania”

2. Montaż paneli ochronnych na ściany i drzwi pojazdu

a)  sklejka naturalna o grubości min. 4mm

b) panele dopasowane kształtem do pojazdu

c) aluminiowe listwy mocowania ładunku – 1 rząd w poziomie montowana na ścianie prawa i

lewa strona

3. Montaż ochronnych osłon na nadkola wewnętrzne

a) osłony nadkoli powinny być kształtem zbliżone do oryginału, aby nie powodowały utraty

przestrzeni ładunkowej.

b) wykonane z odpornego tworzywa

c) nakładki powinny być przyklejone do nadkoli

4. Całość zabudowy musi być wykonana estetycznie i nie powodować korozji elementów

nadwozia.

5. gwarancja na zabudowę 24 m-ce