Załącznik nr  1

WYKAZ ZAPOTRZEBOWANIA NA SPRZĘT

NAGŁOŚNIENIOWY i OŚWIETLENIOWY WYPOSAŻENIE SCENY i BACKLINE

Zamawiający wyklucza stosowanie zamienników bez wcześniejszej konsultacji z realizatorami zespołów i  kierownikiem produkcji

Opis przedmiotu zamówienia

1. Udział w ustaleniach realizacyjnych z wykonawcami na podstawie przekazanych przez Zamawiającego danych i terminów.

2. Zapewnienie tj. dostawę, montaż i demontaż specjalistycznego sprzętu w trakcie prób 
i każdego z koncertów wraz z obsługą prób i każdego z koncertów w dniach:

- 16 maja 2026 r.(sobota) - całościowy montaż, próby, koncerty i demontaże

- 27 czerwca 2026 r.  (sobota) - całościowy montaż, próby, koncerty i demontaże

- 17 lipca 2026 r.(piątek) - całościowy  montaż, próby, koncerty i demontaże

- 28 sierpnia 2026 r.(piątek) - całościowy montaż, próby, koncerty i demontaż ekranu LED

_	29 sierpnia 2026 r. (sobota) - montaże techniki, próby, koncerty i demontaże

SPECYFIKACJA SPRZĘTOWA

a. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

- scena o wymiarach 6 m. x 8 m. wypoziomowana, wysokość 0,8  m lub 1 m (w zależności od wymagań artysty) wraz z zadaszeniem i konstrukcją umożliwiającą bezpieczny montaż urządzeń dźwiękowych
 i oświetleniowych

- zadaszenie sceny zapewniające ochronę przed warunkami atmosferycznymi, boki i tył sceny wysłonięty czarnymi horyzontami

- konstrukcja sceny musi być uziemiona

- wysłoniecie podestów scenicznych z przodu czarnym materiałem

- stabilne schody z barierkami z boku sceny (o ile rider nie zawiera innych wymagań)

- pawilon ogrodowy ze ściankami na zapewnienie garderoby wraz z oświetleniem i gniazdkami do prądu

- zadaszone stanowisko FOH

- podesty z regulowaną wysokością  zgodnie z wytycznymi z poszczególnych riderów

b. SYSTEM NAGŁAŚNIAJĄCY :

- system liniowy L`Acoustics Arcs lub równoważny uznanej marki wraz z dedykowanymi końcówkami mocy i okablowaniem (jeżeli rider techniczny wykonawcy zawiera inne wymagania, kwestię te należy skonsultować z osobą odpowiedzialną za realizację dźwięku po stronie wykonawcy i potwierdzić 
z kierownikiem produkcji)

- system powinien składać się z minimum 3 modułów podwieszanych na stronę oraz 2 szt. głośników niskotonowych (na stronę)

- system powinien posiadać odpowiednią moc oraz pokrywać dźwiękowo całą przestrzeń widowni (miejsce wydarzeń nie jest klasycznym „plenerem”- zalecana jest wizja lokalna w celu rozpoznania warunków)

- dodatkowo wymagane linie opóźniające (3 kpl)

- pełne okablowanie sygnałowe oraz prądowe

- opcjonalnie mikrofony bezprzewodowe Sennheiser EW500 lub Shure seria UR

lub ULX

c. KONSOLETA FOH ORAZ MONITOROWA:

- FOH – Midas seria PRO, Yamaha seria CL (jeśli w riderze wykonawcy występuje inny

typ konsolety należy taki model zapewnić po konsultacji z realizatorem)

- konsoleta monitorowa (o ile jest wymagana w riderze)

- szczegółowe informacje na temat systemu monitorowego zawarte są w załączonych

riderach poszczególnych zespołów

d. OŚWIETLENIE:

- w przypadku, kiedy zespół nie posiada własnego ridera oświetlenia , zapewnienie oświetlenia scenicznego zgodnie z poniższymi wytycznymi: (np.Wiraszko)

- konsoleta oświetleniowa (GrandMA 2 light lub równoważna)

- ruchoma głowa Robin Led Wash 800 - 11szt. (7 szt. kontra, 4 szt. front)

- ruchoma głowa  Robin Pointe - 6szt.,

- listwa efektowa Sunstrip Active - 6szt.,

- blinder 4 x DWE – 4 szt.,

- reflektor PC DTS 1kW - 6szt.,

-  dimmer 12ch.  - 1szt.,

- wytwornica dymu - Hazer Unique

- wentylator

- pełne oprogramowanie prądowe oraz sygnałowe

- wraz z osobą odpowiedzialną za realizację oświetlenia

NIEDOPUSZCZALNE JEST ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ STARSZYCH I NIŻSZEJ KLASY

e. OŚWIETLENIE SCENOGRAFICZNE TERENU „POKOJU NA LATO” DO KAŻDEGO WYDARZENIA:

- reflektory typu Power Led 100 W – ok. 30 szt. lub równoważne naświetlacze LED odporne 
na warunki atmosferyczne (podświetlenie elementów architektury, drzew oraz oświetlenie schodów wejściowych i elementów scenografii przy każdym koncercie).

f. DODATKOWO

Opcjonalnie  zapewnienie agregatu prądotwórczego.

1)  16.05.2026 r.  – WIRASZKO

a) STANOWISKO FOH

Wymagany jest system nagłośnieniowy adekwatny do wielkości pleneru

i zapewnienie konsoli Waves LV1 Classic ze stageboxami Waves lonic

Zespół nie akceptuje systemów Firmy PolAudio

Omikrofonowanie, okablowanie i wyposażenie nagłośnieniowe zgodnie z riderem technicznym

b) SYSTEM MONITORÓW.

Monitory dla muzyków realizowane na poziomie konsolety frontowej

Wymagana lista wysyłek:

-Aux ½ -IEM stereo

-Aux 3/4 – IEM stereo

-Aux 5/6 – IEM stereo

-Aux 7/8 -IEM stereo

-Aux 9/10 -IEM stereo

-Aux 11/12-IEM stereo

Szczegóły w riderze technicznym zespołu zał.nr 1.

c) ZASILANIE

System nagłośnieniowy oraz sprzęt muzyków musi być zasilany z tego samego źródła, umożliwiającego adekwatny do potrzeb zainstalowanej aparatury pobór mocy.

Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i trójfazowego, bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym.

d) DODATKOWO

- podesty do ustalenia po kontakcie z menadżerem

e) OŚWIETLENIE

Zespół nie posiada ridera oświetlenia, obowiązuje rider z opisu  SPECYFIKACJA SPRZĘTU – pkt.d

f) OSOBY DO KONTAKTU:

- realizator nagłośnienia – Bartek Olszewski tel.606 906 602

Szczegółowy rider ze wszystkimi wytycznymi  w załączniku nr 1.

2) 27.06.2026 – MERY SPOLSKY

a) STANOWISKO FOH

Zespół akceptuje sprzęt firm : L’Acoustic,Outline,Meyer Sound,D&b (seria KLS,J,V),Adamaso (seria Y,S) Nexo (seria GeoT,GeoD)Eaw, JBL,VTX .Zapewnienie Allen&Heath Dlive (od c3500 w górę ) z kartą DANTE

w powierzchni - wszystkie szczegóły zawarte w riderze technicznym  zespołu

b) SYSTEM MONITORÓW

Monitory realizowane z konsolety frontowej, zespół pracuje tylko na monitorach IEM

Zapotrzebowanie na 5 x shure PMS 900/1000 lub Senheiser G4/SR2050 razem z Combainerem antenowym i antenami – wszystkie szczegóły zawiera rider techniczny -dźwięk zespołu

c) OŚWIETLENIE

Lista urządzeń oświetleniowych zgodnie z riderem – szczegóły i ewentualne zmiany do ustalenia
 z realizatorem zespołu

d) ZASILANIE

System nagłośnieniowy oraz sprzęt muzyków musi być zasilany z tego samego źródła, umożliwiającego adekwatny do potrzeb zainstalowanej aparatury pobór mocy.

Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i trójfazowego, bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym.

e) BACKLINE/DODATKOWO

-podesty: 2szt.- 3x2x0,2m, 1 szt.- 3x2x0,5 m ze schodami

- zespół montuje swój horyzont

f) OSOBY DO KONTAKTU

- realizator dźwięku         - Kuba Tarnecki – tel.530 258 001

- realizator oświetlenia – Darek Kozak -   tel.725 508 673

3) 17.07.2026 – LOR

a) STANOWISKO FOH

Konsoleta Wing lub Allen&Heath z zamontową kartą Dante

b) SYSTEM MONITOROWY

Zespół prosi o zapewnienie 5 jednakowych dousznych systemów odsłuchowych klasy Shure PSM900/1000,Sennheiser G4 – wszystkie szczegóły zawiera rider techniczny zespołu

c) ZASILANIE

System nagłośnieniowy oraz sprzęt muzyków musi być zasilany z tego samego źródła, umożliwiającego adekwatny do potrzeb zainstalowanej aparatury pobór mocy.

Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i trójfazowego, bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym.

d) OŚWIETLENIE

- konsoleta oświetleniowa (Jands Vista i3)

- 12x Robe Poine

- 4 x Brighter Pixel Stroobe , Sunblast 3000FC

- 6xRobe LedWash 800/600M3

- 5xRobe LedWash 800/600M1

- 6xSunstrip

- 1x Mac Quantum, ADJFocusProfile

- 6xBlinders

-2xTour Hazer II,HazerBasePro+wiatraki

-1 mirrow ball 50cm

e) DODATKOWO BACKLINE

cyfrowy fortepian typu Grand Touch+ siedzisko

f) OSOBY DO KONTAKTU:

-realizatorka  nagłośnienia – Swietłana Kazańska – tel.512 030 814

-realizator oświetlenia – Marcin Smosarski – tel.535 402 731

4) 28.08.2026 -  KASIA LINS

a) STANOWISKO FOH

Allen&Heat Dlive od C3500 + Dante + Waves. Soft od 2.0 Mile widziana karta UltraFx Lub Allen&Heat SQ z pluginami A&H, kartą waves + kabel USB B + GX4816 / W obu przypadkach wymagany jest serwer klasy Extreme oraz dedykowany switch / Lub Midas HD96 +DL251+ Dante

b) SYSTEM MONITORÓW

Odsłuchy realizowane są z konsolety FOH.

Monitory douszne wszystkie takie same, sztuk 6. Model jeden z: Sennheiser IEM G4- Sennheiser SR2050- Sennheiser Spectera (w przypadku SQ, podajemy sygnał do IEM tylko i wyłącznie analogowo)- Shure Digital PSM (w przypadku SQ, podajemy sygnał do IEM tylko i wyłącznie analogowo) Dodatkowo wymagany jest sub na 15/18 calowym głośniku renomowanej marki wraz z oryginalnym napędem

(np. d&b V-sub, db ViO S118, Meyer 900 LFC) oraz wedge typu Max2, MJF210

c) OŚWIETLENIE

- 6x Martin Mac Quantum Profile mode ext.

- 10x A.Leda B-EYE K20 (6x mode shapes, 4x mode standard)

-  9x Sunblast 3000FC mode advanced1 – ew. zamiennik Brighter Pixel Strobe

- 9x Acme Stage Blinder z dwoma oczkami

- 2x Look Unique + wentylatory sceniczne

Rozmieszczenie urządzeń  w riderze -  ewentualne zmiany do ustalenia z realizatorem zespołu

e) BACKLINE/ DODATKOWO:

- ekran LED wymiary  max ok.4x5 m (szczegóły do ustalenia z realizatorem zespołu)

- cyfrowy fortepian typu Grand Touch +siedzisko

- Podesty:

- 2x2x 0,4m- dwa razy

- 2x2x 0,8 m

-3x2x0,8m

f) OSOBY DO KONTAKTU:

- realizator dźwięku             - Mateusz Dzieżyk – tel.518 104 795

- realizatorzy oświetlenia - Szymon Walak- tel.663 525 223

5) 29.08.2026 – INA WEST i BASS ASTRAL

a) STANOWISKO FOH

Preferowany jest system firmy D&B

Prośba o konsoletę Allen&Heath  z serii Dlive

b) SYSTEM MONITORÓW

2 monitory podłogowe oraz 3 zestawy IEM

Szczegóły rider techniczny ze wszystkimi wytycznymi w zał. nr 5.

c) OŚWIETLENIE:

-Martin MAC Quantum Profile – 14 szt.

-Clay Paky A.leda B-EYE K10 – 13 szt.

-Martin Atomic – 5 szt.

-Blinder-4 – 4 szt.

-Robe Robin 600 LEDWash – 2 szt.

-Look Solutions Unique 2.1 + fan – 2 szt.

-Chroma Q Vista 4 EX + touch screen 21”

Szczegóły  w riderze do omówienia z realizatorem Bass Astrala

Uwaga:

Niezbędny realizator w trakcie koncertu  Iny West

e) DODATKOWO:

- podest 2x1 x1m wysłonięty czarnym materiałem

f) OSOBY DO KONTAKTU:

-realizator dźwięku Iny West – Bartosz Jaworski Email;bartosz@bjrealizacja.pl

-realizator dźwięku Bass Astral – Mateusz Dudziński tel.535 88 771

-realizator oświetlenia Bass Astal – Kuba Zamorski 609 566 606

Szczegółowe ridery z  wszystkimi wytycznymi  Artystów  w załączniki nr 5 , 5a i 5b.

UWAGA: 
W  ZAŁĄCZNIKACH SZCZEGÓŁOWE RIDERY ZESPOŁÓW PRZED KAŻDYM KONCERTEM NIEZBĘDNY KONTAKT Z REALIZATORAMI I POTWIERDZENIE USTALEŃ  Z KIEROWNIKIEM PRODUKCJI

VIII. DODATKOWE WYMAGANIA PRODUKCJI KONCERTÓW

- Ewentualny montaż do koncertu dzień wcześniej możliwy od godz.  05.00. -16.00.

po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem produkcji

- Gotowość na próby w dniu koncertu ok godz.13.00.

(potwierdzenie godziny z kierownikiem produkcji 7 dni przed koncertem)

- Demontaż każdorazowo bezpośrednio po koncertach, z wyjątkiem koncertu 28.08

przed koncertem 29.08.2026

- Nie zapewniamy ochrony podczas montażu  i demontażu oraz w  nocy z 28/29.08.2026

ochrona zabezpieczająca teren imprezy jest obecna wyłącznie podczas próby i na koncertach

- Nie zapewniamy ubezpieczenia sprzętu Podwykonawcy,

- Zadaszenie, wysłonięte z boku i tyłu , czyste, niepodarte; uziemienie,

- Scena o wysokości min  80 cm (czysta), wysłonięcie sceny z przodu – czyste, niepodarte 
i niepogniecione.

- Schodki stabilne z boku sceny z oznaczeniem stopni widoczną taśmą (chyba, że rider zespołu mówi inaczej),

- OBECNOŚĆ REALIZATORA DŹWIĘKU, REALIZATORA ŚWIATŁA ORAZ EKIPY TECHNICZNEJ KONIECZNA  NA PRÓBIE I KONCERCIE,

- Dodatkowe podesty (wysłonięte) z regulowaną wysokością zgodnie z zapotrzebowaniem z riderów,

- Sprzęt i ekipa techniczna ubezpieczona przez Wykonawcę,

- Zawsze musi być zapewniona pomoc w postaci 2 osób do pomocy zespołom przy wynoszeniu sprzętu z samochodu i montażu oraz  po koncercie i na  demontażu i  załadunku

- NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE ZAMIENNIKÓW SPRZĘTU 
bez uzgodnienia z realizatorami zespołów i w porozumieniu z kierownikiem produkcji,

- Sprzęt musi być niezawodny, sprawdzony i niewadliwy,

- Ekipa techniczna przeszkolona, posiadająca aktualne uprawnienia,

- Wymagany jest każdorazowy kontakt z realizatorami / managementem danego zespołu 
w celu do ustalenia szczegółów, ewentualnych zmian oraz uzyskania  zgody na proponowane rozwiązania – kontakty w riderach

- Zachowane wszelkie normy bhp i ppoż.; sprzęt (namiot, scena) musi posiadać wszelkie niezbędne atesty, które na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić do obowiązkowej kontroli ppoż.-Oświadczenie I

- Sprzęt musi posiadać wszelkie niezbędne atesty -  aktualne

- Przewody siłowe zabezpieczone / odpowiednia ilość najazdów zabezpieczających wszystkie przejścia,

- Kabel siłowy wraz z rozdzielniami,

- Dodatkowo zabezpieczenie terenu każdego koncertu płotkami typu lekkiego 
ok. 35 szt.- dokładna ilość do ustalenia w trakcie dokumentacji przed pierwszym koncertem.

IX. Ridery techniczne zespołów:

- WIRASZKO (nagłośnienie ) – zał.nr 1

- MERY SPOLSKY (nagłośnienie i oświetlenie) - zał.nr 2 i 2a

- LOR (nagłośnienie i oświetlenie) – zał.nr 3 i 3a

- KASIA LINS (nagłośnienie i oświetlenie) – zał.nr 4,4a,4b,4c

- INA WEST I BASS ASTRAL (nagłośnienie+ oświetlenie) – zał .nr 5 , 5a i 5b