| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy ul. Lipowa 5 62-130 Gołańcz |  |
| --- | --- |

# Zamawiający:

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont dachu budynku przy ul. Walki Młodych 30 w Gołańczy

## 1. Nazwa i adres zamówienia

Nazwa zadania: Remont dachu budynku przy ul. Walki Młodych 30 w Gołańczy

Lokalizacja: ul. Walki Młodych 30, 62-130 Gołańcz

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Gołańczy, ul. Lipowa 5, 62-130 Gołańcz

## 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku obejmującym roboty rozbiórkowe, naprawę i częściową wymianę konstrukcji dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, naprawę kominów oraz prace pomocnicze.

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączonym przedmiarze robót.

Kody CPV:

Główny kod CPV:

45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków,

Dodatkowe kody CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

## 3. Zakres robót

### 3.1 Roboty rozbiórkowe

Demontaż rur spustowych oraz rynien.

Rozbiórka obróbek blacharskich.

Rozbiórka pokrycia z dachówki.

Rozebranie łat dachowych.

Wywóz i utylizacja gruzu.

### 3.2 Roboty remontowe – dach główny

Odgrzybianie i impregnacja elementów drewnianych.

Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych.

Wykonanie pokrycia wstępnego z membrany dachowej.

Ołacenie połaci dachowych.

Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną - typ karpiówka w kolorze ceglastym (zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków)

Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gr. min. 0,55 mm.

Montaż rynien, zbiorniczków i rur spustowych.

Naprawa i przemurowanie kominów.

### 3.3 Dach – dobudówka

Dostosowanie konstrukcji drewnianej dachu.

Wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej.

Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną (typ do uzgodnienia z Inwestorem).

Wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż rynien i rur spustowych.

Naprawa kominów.

### 3.4 Prace pomocnicze

Montaż i użytkowanie rusztowań.

Zabezpieczenie stropu folią budowlaną.

Zabezpieczenie i uporządkowanie terenu budowy.

## 4. Wymagania dotyczące materiałów i wykonania

Wszystkie materiały muszą posiadać wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

## 5. Warunki odbioru robót

Odbiór robót nastąpi po wykonaniu pełnego zakresu prac, przedstawieniu wymaganych dokumentów oraz usunięciu ewentualnych wad i usterek.

## 6. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy realizować do dnia 30 czerwca 2026 roku

7. Sposób obliczenia ceny

- Oferent dokona wyceny przedmiotu zamówienia na podstawie załączonych przedmiarów robót. W formularzu elektronicznym należy podać cenę ogólną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Cenę oferty należy obliczyć jako sumę kwot za poszczególne elementy robót określone w załączonych przedmiarach robót. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz z podatkiem VAT obowiązującym w dacie sporządzenia oferty. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 poz. 361 z późn. zm.).

- Wykonawca określi cenę oferty w formularzu elektronicznym wpisując cenę netto oraz stawkę podatku VAT. Cena podana na Formularzu jest ceną ryczałtową, ostateczną, wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny w przypadku, kiedy jej wartość przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

## 7. Dodatkowe informacje

- Zamawiający może unieważnić niniejsze postepowanie bez podania przyczyny.

- Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w sposób i w terminie indywidulanie ustalonym z Wykonawcą.

- Treść umowy zostanie uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postepowania.

- Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy.