Załącznik nr 1 do umowy

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

# Określenie przedmiotu zamówienia

Budowa infrastruktury teletechnicznej w rejonie osiedla Starołęka wraz z instalacją kamer

# Adres inwestycji

Miasto Poznań:

Ulice: Obodrzycka, Forteczna, Unii Lubelskiej, Starołęcka, Książęca,

# Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień

Główny przedmiot zamówienia

45.23.10.00-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych, i linii energetycznych

Dodatkowe przedmioty

71.32.00.00-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

32.32.35.00-8	Urządzenia do nadzoru wideo

45.31.00.00-3	Roboty instalacyjne elektryczne

# Zamawiający

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

# Użytkownik systemu

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, Straż Miejska Miasta Poznania, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,

# ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia,

- Stan istniejący,

- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia,

- Zestawienie zbiorcze ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie,

- Wymagane parametry dostarczanych urządzeń,

- Pozostałe informacje i warunki dotyczące prowadzenia prac,

- Załączniki.

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego infrastruktury teletechnicznej (rurociągów, studni kablowych, słupów do kamer, przyłączy zasilających i transmisyjnych), uzgodnienie projektów z: Zamawiającym, wymaganymi jednostkami miejskimi a także właściwymi gestorami sieci wraz z pozyskaniem niezbędnych pozwoleń wymaganych prawem budowlanym,

- Budowa rozdzielczej kanalizacji telekomunikacyjnej wzdłuż ul Obodrzyckiej i Fortecznej na odcinku od ul. Unii Lubelskiej do ul Starołęckiej

- Budowa rozdzielczej kanalizacji telekomunikacyjnej wzdłuż ul. Starołęckiej na odcinku od ul. Fortecznej do pętli autobusowej przy ul. Książęcej ( z wyłączeniem przejścia przez torowisko PKP, gdzie wykorzystana zostanie infrastruktura OPL – nawiązanie do kanalizacji OPL realizuje Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia )

- Wykonanie przyłączy teletechnicznych i energetycznych do istniejącej i budowanych szaf teletechnicznych i miejsc rozlokowania kamer wizyjnych i urządzeń teletransmisyjnych w oparciu o wykonaną i uzgodnioną dokumentację projektową,

- Dostarczenie i podłączenie szafy teletechnicznej RACK 19” 42U (600x800) oraz przemysłowego zarządzanego przełącznika sieciowego RACK19 – serwerownia MPK,

- Posadowienie masztów: pod kamery, syrenę alarmową,

- Budowa szafy teletechnicznej ulicznej RACK 19” nieklimatyzowanej na potrzeby Systemu Alarmowania i urządzeń transmisyjnych,

- Budowa szafy teletechnicznej ulicznej RACK 19” 24U z klimatyzatorem na potrzeby urządzeń transmisyjnych,

- Ułożenie kabli światłowodowych rozdzielczych i przyłączeniowych w oparciu o istniejącą i budowaną kanalizację

- Ułożenie okablowania do głośników syren alarmowych (szafa  przewidziane miejsce montażu głośników),

- Przyłączenie pracujących po GSM punktów kamerowych funkcjonujących na obiekcie sportowym przy ul Fortecznej (Park Rekreacji Starołęka Mała) do wybudowanej sieci kablowej, demontaż i zwrot do Zamawiającego zbędnych podzespołów,

- Dostawa, instalacja, konfiguracja i kalibracja kamer,

- Instalacja i podłączenie urządzeń sieciowych,

- Wykonanie pomiarów powykonawczych,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

# Stan istniejący

Ogólna charakterystyka infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania została zawarta w „Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu” stanowiących załącznik nr 2 do umowy, zwane dalej Wytycznymi do projektowania.

Zamawiający nie posiada map do celów projektowych.

Od pętli tramwajowej Unii Lubelskiej wzdłuż ulicy Unii Lubelskiej do ul. Obodrzyckiej istnieje kanalizacja teletechniczna ZDM przewidziana do wykorzystania w ramach PFU.

Przy ul. Fortecznej w Parku rekreacji Starołęka Mała są zainstalowane (transmisja po LTE) dwie kamery monitoringu miejskiego (7018o, 7019s), które należy przyłączyć do budowanej w ramach zadania sieci światłowodowej.

# Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia

## Budowa sieci rozdzielczej z przygotowaniem punktu alarmowego PA1

Od skrzyżowania ulic Unii Lubelskiej i Obodrzyckiej wzdłuż ulic Obodrzyckiej, Fortecznej, Starołęckiej i w rejonie pętli autobusowej Starołęka PKM wybudować kanalizację teletechniczną rozdzielczą (3 otwory ø 40 mm + 1 pakiet mikro rur (7x12/8)) z minimum dziewięcioma studniami SKR1/SKR2. Budowaną kanalizację nawiązać do istniejących studni: ZDM w rejonie skrzyżowania ulic Unii Lubelskiej i Obodrzyckiej, oraz studni MPK na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Fortecznej.

Na pętli autobusowej przy ul. Książęca wybudować kanalizację dostępową (2x40) do PK4.

W rejonie przejazdu kolejowego na ul. Starołęckiej nawiązać do kanalizacji ORANGE w celu przeprowadzenia kabla światłowodowego pod torami kolejowymi.

Na odcinku od istniejącej szafy teletechnicznej (pętla Unii Lubelskiej) do projektowanej studni P-ST4 ułożyć micro kabel światłowodowy jednomodowy 96J.

Od projektowanej szafy teletechnicznej (pomieszczenie MPK) do projektowanej studni P-ST4 ułożyć kabel światłowodowy jednomodowy 144J.

Od projektowanej studni P-ST4 do projektowanej, ulicznej szafy teletechnicznej (pętla autobusowa ul. Książęca) ułożyć kabel światłowodowy jednomodowy 48J.

Od projektowanej studni P-ST4 do projektowanej, ulicznej szafy teletechnicznej punktu alarmowego ułożyć kabel światłowodowy jednomodowy 12J.

W projektowanej studni P-ST4 zaprojektować mufę światłowodową, w której zostaną pospawane kable 144J, 96J, 48J, 12J (szacowana ilość spawów: 108). Mufa powinna zapewniać warunki techniczne dla umieszczenia min. 280 spawów oraz wprowadzenia min. 8 kabli światłowodowych

W rejonie Parku Rekreacji Starołęka Mała należy zaprojektować kanalizacje dostępową (2x40) nawiązującą do istniejących kamer (7018o, 7019s).

Na kablu 96J zaprojektować mufę światłowodową i wykonać przyłącza (kablem 12J) do istniejącej szafy kamer w celu ich przełączenia (24 spawy).

Ponadto, w ramach budowy elementów punktu alarmowego PA1 i kamerowego PK1 należy posadowić słup pod głośniki syreny 1200W (waga ok 100kg) oraz ułożyć okablowanie sygnałowe dla głośników.

Budowaną szafę sterownika PA1 zasilić ze złącza kontrolno-pomiarowego ZKP zgodnie z warunkami ENEA. Szafa sterownika PA1 będzie stanowiła punkt rozdziału zasilania oraz agregacji sieciowej dla urządzeń PA1, PK1, PK2.

Budowaną w rejonie pętli autobusowej ul. Książęca szafę uliczną RACK 19” 24U (SZU-1) zasilić ze złącza kontrolno-pomiarowego ZKP zgodnie z warunkami ENEA. Szafa będzie stanowiła punkt rozdziału zasilania oraz agregacji sieciowej dla urządzeń PK3, PK4.

UWAGA:

Kable światłowodowe we wszystkich projektowanych szafach transmisyjnych i szafkach dostępowych obowiązkowo należy rozszyć na przełącznicach światłowodowych RACK z adapterami LC/PC.

Szczegółowe schematy rozszycia poszczególnych włókien zostaną uzgodnione na etapie realizacji zadania.

Wykaz ważniejszych elementów podlegających budowie:

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa kanalizacji rozdzielczej ( 4 x 40 + 1 pakiet mikro 7x12/8) | m | ~ 1700 |
| 2 | Budowa kanalizacji dostępowej | m | ~ 290 |
| 3 | Budowa kabla 144J | m | ~ 200 |
| 4 | Budowa kabla 96J | m | ~ 2100 |
| 5 | Budowa kabla 48J | m | ~ 500 |
| 6 | Budowa kabla 12J |  | ~ 200 |
| 7 | Budowa przyłącza transmisyjnego OTK4J | m | ~550 |
| 8 | Mufa światłowodowa duża | szt. | 1 |
| 9 | Spawy | szt. | ~140 |

## Przebudowa istniejących kamer (7018o, 7019s) – park rekreacji Starołęka Mała

W rejonie „parku rekreacji Starołęka Mała (w zarządzaniu POSiR)” w ramach budowy kanalizacji teletechnicznej rozdzielczej wybudować studnie teletechniczną. Od studni wybudować nawiązanie do istniejącej studni zlokalizowanej na terenie parku. Do istniejącej szafy sterowania oświetleniem należy doprowadzić przyłącze światłowodowe kablem jednomodowy 12J oraz zainstalować przemysłowy zarządzalny przełącznik sieciowy DIN. Istniejące przyłącza (UTP) do kamer przełączyć na zamontowany przełącznik.

Zdemontować istniejące urządzenia GSM służące do obsługi kamer 7018o oraz 7019s.

W studni P-ST2 zaprojektować (na micro kablu światłowodowym 96J) mufę w celu podłączenia przyłącza światłowodowego.

Wykaz ważniejszych elementów podlegających budowie:

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa kanalizacji – dowiązanie do istniejącej studni (POSiR) | m | ~ 10 |
| 2 | Budowa przyłącza OTK 12J | m | ~150 |
| 3 | Złącze optyczne na mikrokablu | Szt | 1 |

Wykaz ważniejszych elementów podlegających dostawie:

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przemysłowy, zarządzalny przełącznik sieciowy DIN | szt. | 1 |

## Budowa punktu kamerowego PK1 z towarzyszącymi elementami punktu alarmowego PA1 – Starołęcka / Forteczna

Posadowić słup prosty pod głośniki syreny 1200W (waga ok 100kg) oraz kamery.

Wybudować szafę teletechniczną węzła dostępowego, w której zainstalowany zostanie sterownik i wzmacniacze punktu alarmowego PA1,  przemysłowy zarządzany przełącznik z montażem typu RACK 19”oraz urządzenia zasilające dla kamer PK-1 i PK-2.

Szafę zasilić ze złącza kontrolno-pomiarowego ZKP zgodnie z warunkami ENEA lub opcjonalnie, w przypadku zgody właściciela obiektu -  z budynku Pętli Tramwajowej. Szafę należy  skomunikować z projektowaną studnią P-ST6 (profil uzgodnić na etapie projektowym). Szafę PA1 należy zamknąć elektroniczną wkładką systemową zgodną z obowiązującym standardem Zamawiającego.

Na projektowanym słupie zainstalować kamerę obrotową (PTZ) oraz  wieloprzetwornikową 360O (4 strumienie wizyjne), i połączyć z szafą sterownika PA1 kablem UTP.

Należy ułożyć między szafką PA1 a projektowanym słupem okablowanie sygnałowe do głośników punktu alarmowego.

Wykaz ważniejszych elementów podlegających budowie:

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa zewnętrznej szafy teletechnicznej RACK 19’’ (z zamkiem wyposażonym we wkładkę elektroniczną systemową) | szt. | 1 |
| 2 | Budowa słupa prostego pod głośniki syreny i kamery | szt. | 1 |
| 3 | Budowa przyłącza zasilającego YKY - zgodnie z warunkami ENEA lub administratora obiektu pętli tramwajowej | m. | ~100 |
| 4 | Budowa przyłączy transmisyjnych UTP | m | ~30 |

Wykaz ważniejszych elementów podlegających dostawie:

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera wieloprzetwornikowa wielokierunkowa 360O | szt. | 1 |
| 2 | Kamera obrotowa PTZ | szt. | 1 |
| 3 | Szafa teletechniczna, uliczna MANTAR SZK 19’’ | szt. | 1 |
| 4 | Przemysłowy, zarządzalny przełącznik sieciowy z montażem typu RACK 19” | szt. | 1 |
| 5 | Syrena alarmowa 1200W | Kpl | 1 |

## Budowa punktu kamerowego PK2– Starołęcka / Dworzec Kolejowy

Posadowić słup wysięgnikowy (minimum) 5m (dostosowany do pola widzenia skrzyżowania), umożlwiający zamontowanie kamery.

Słup wyposażyć w skrzynkę montażową, oraz doprowadzić przyłącza: elektryczne kablem YKY oraz światłowodowe OTK 12J z  szafy PA1.

W skrzynce montażowej zainstalować urządzenie zasilające kamerę oraz przemysłowy przełącznik sieciowy DIN. Na słupie PK2 zaplanowano instalację kamery wieloprzetwornikowej 360O (4 strumienie wizyjne).

Wykaz ważniejszych elementów podlegających budowie:

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa słupa wysięgnikowego - min 5m wysięgnika | szt. | 1 |
| 2 | Budowa przyłącza zasilającego kablem YKY | m | ~170 |
| 3 | Budowa przyłącza światłowodowego kablem OTK 12J | m | ~200 |

Wykaz ważniejszych elementów podlegających dostawie:

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera wieloprzetwornikowa wielokierunkowa 360O | szt. | 1 |
| 2 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt. | 1 |

## Budowa punktu kamerowego PK3 – Starołęcka / Dworzec Autobusowy

Wybudować uliczną zewnętrzną szafę teletechniczną RACK 19” i zasilić ją ze złącza kontrolno-pomiarowego ZKP zgodnie z warunkami ENEA. Dopuszcza się wykonanie zasiliania z budynku pętli autobusowej pod wariantem uzyskania zgody właściciela budynku. W szafie zainstalować przemysłowy, zarządzany przełącznik do montażu typu RACK 19” oraz urządzenia zasilające kamery. Szafę zabudować po stronie północnej budynku.

Na istniejącym słupie oświetleniowym PK3 zaplanowano instalację kamer wieloprzetwornikowej 360O (4 strumienie wizyjne) oraz kamery obrotowej (PTZ), które należy skomunikować z projektowaną szafą uliczną SZU-1 kablami UTP. Szafę SZU-1 należy zamknąć elektroniczną wkładką systemową zgodną z obowiązującym standardem Zamawiającego.

Wykaz ważniejszych elementów podlegających budowie:

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa zewnętrznej szafy teletechnicznej RACK 19” uliczna (z zamkiem wyposażonym we wkładkę elektroniczną systemową) | szt. | 1 |
| 2 | Budowa przyłącza zasilającego YKY zgodnie z warunkami ENEA | m. | ~50 |
| 3 | Budowa przyłącza transmisyjnego kablem UTP | m | ~30 |

Wykaz ważniejszych elementów podlegających dostawie:

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera wieloprzetwornikowa wielokierunkowa 360O | szt. | 1 |
| 2 | Kamera obrotowa (PTZ) | szt. | 1 |
| 3 | Przemysłowy, zarządzalny przełącznik sieciowy z montażem typu RACK 19” | szt. | 1 |

## Budowa punktu kamerowego PK4 – Książęca / Dworzec Autobusowy

Od szafy SZU-1/studni pod szafą do miejsca instalacji kamer wybudować kanalizację dostępową.

Na istniejącym słupie oświetleniowym zainstalować skrzynkę dostępową, oraz doprowadzić przyłącza: elektryczne kablem YKY oraz światłowodowe OTK 4J od szafy SZU-1. W skrzynce dostępowej zainstalować urządzenia zasilające dla kamery oraz przemysłowego przełącznika sieciowego typu DIN. Na słupie PK4 przewidziano montaż kamery wieloprzetwornikowej 360O (4 strumienie wizyjne).

Wykaz ważniejszych elementów podlegających budowie:

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa kanalizacji dostępowej | M | ~ 100 |
| 2 | Budowa przyłącza OTK4J | M | ~130 |
| 3 | Budowa przyłącza zasilającego YKY | M | ~130 |

Wykaz ważniejszych elementów podlegających dostawie:

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera wieloprzetwornikowa 360O | szt. | 1 |
| 2 | Przemysłowy przełącznik sieciowy DIN | szt. | 0/1 (*) |

(*) dopuszcza się zasilanie POE z przełącznika – w takim wariancie nie są konieczne do dostarczenia dodatkowe urządzenia zasilające kamerę

UWAGA:

W punktach od 3.3 do 3.6 wymagane jest: dostarczenie, instalacja, uruchomienie i skonfigurowanie kamer.

# Zestawienie zbiorcze ważniejszych urządzeń aktywnych podlegających dostawie

| L.p. | Typ | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa 360O (parametry wymagane opisano w pkt 5.2) | szt. | 4 |
| 2 | Kamera obrotowa ( parametry wymagane opisano w pkt 5.1) | szt. | 2 |
| 3 | Przemysłowy przełącznik sieciowy ( parametry wymagane opisano w pkt 5.4) | szt. | 3 |
| 4 | Syrena alarmowa 1200 W (parametry wymagane opisano w pkt5.6) | kpl. | 1 |

# Wymagane parametry dostarczanych urządzeń

## 5.1. Kamera obrotowa PTZ

| 1 | Typ kamery |  | obrotowa PTZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Przetwornik |  | CMOS 2 MPiX +/- 10%, rozmiar fizyczny nie mniejszy niż 1/2.8” |  |
| 3 | Obiektyw |  | zmiennoogniskowy PTZ, apertura przy minimalnej ogniskowej nie gorsza (nie większa) niż F1.6 |  |
| 4 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy minimalnej ogniskowej |  | nie mniejszy niż 58 ̊ |  |
| 5 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy maksymalnej ogniskowej |  | nie większy niż 3 ̊ |  |
| 6 | Zakres i prędkość sterowania modułem PTZ |  | pan: ciągły 360° z prędkością regulowaną w zakresie 1°–120°/s Tilt(*): min zakres od 0° + do 90°, z prędkością regulowaną w min. zakresie 0.5°–90°/s |  |
| 7 | Typ transmisji przesyłania obrazu i sterowania / konfiguracji kamery |  | cyfrowy , zgodny ze standardem TCP/IP. Obsługa strumieniowania Unicast i Multicast |  |
| 8 | Obsługiwane rozdzielczości |  | (1) 1080p, (2) 720p, |  |
| 9 | Liczba niezależnie definiowanych strumieni wideo z kodowaniem H264 |  | nie mniej niż 2 |  |
| 10 | Poklatkowość |  | nie mniej niż 50 FPS dla jednocześnie wykorzystywanych 2 niezależnych strumieni o rozdzielczości 1080p (łączna, sumaryczna liczba klatek na sekundę dwóch niezależnych strumieni), możliwość definiowania różnej poklatkowości dla obu strumieni. |  |
| 11 | Kompresja i kodowanie wideo |  | H264 |  |
| 12 | Maskowanie stref prywatnych |  | możliwość zaprogramowania min. 4 różnych masek stref prywatności, w celu eliminacji podglądania prywatnych mieszkań, bankomatów itp. |  |
| 13 | Zapis lokalny materiału wideo |  | kamera wyposażona w slot na karty SD / mikro SD. Wsparcie dla kart SDXC, SDHC. zabezpieczenie zapisanych danych szyfrowaniem (szyfrowanie dostępu do danych lub szyfrowanie samych nagrań) |  |
| 14 | Trasy dozorowe |  | możliwość zaprogramowania co najmniej dwóch niezależnych tras dozorowych ciągłych –odtwarzających manualne sterowanie modułem PTZ przez operatora systemu w trakcie nagrywania trasy, (trasy dozorowe nie bazujące na ustawieniach pozycji, czyli tzw. „presetach’) |  |
| 15 | Analityka obrazu |  | wykrywanie obiektów pojawiających się w kadrze kamery (przy zatrzymanym module PTZ w zdefiniowanym jego położeniu). Klasyfikacja obiektów na: - osoby piesze, - samochody. możliwość tworzenia scenariuszy alarmowych przy wejściu obiektu w zdefiniowane pole lub przy przecięciu linii z uwzględnieniem jako filtru sklasyfikowanego typu obiektów. |  |
| 16 | Bezpieczeństwo sieciowe |  | zgodność ze standardem IEEE 802.1X zapewniającym możliwość autentykacji urządzenia w sieci na podstawie certyfikatu TLS. Urządzenie musi zapewniać możliwość załadowania klucza kryptograficznego (certyfikatu TLS – pliku zgodnego ze standardem X.509). |  |
| 17 | Zgodność ze standardem Onvif |  | wymagana zgodność z profilami S, T, G standardu Onvif (weryfikacja zgodności na podstawie informacji na oficjalnej stronie forum Onvif: https://www.onvif.org/conformant-products/) |  |
| 18 | Wymagany poziom integracji z systemem Zamawiającego Bosch Video Management System 11.0 |  | natywny protokół Bosch RCP+ lub otwarty protokół Onvif S /T z uwzględnieniem takich funkcji jak: w zakresie sterowania modułem PTZ : - zmiana położenia we wszystkich płaszczyznach PTZ (sterowanie kamerą) - wymiana informacji z systemem BVMS o położeniu modułu PTZ w celu wizualizacji na mapie systemu VMS aktualnego kierunku obserwacji kamery w zakresie analityki obrazu: - przesyłanie komunikatów alarmowych do systemu wygenerowanych na podstawie analityki obrazu opisanej w punkcie 15 tabeli umożliwiając tym samym wywoływanie alarmów w oprogramowaniu klienta BVMS. |  |
| 19 | Konfiguracja zdalna urządzenia |  | dostępna dla administratora możliwość konfiguracji zdalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednej z technik: - webserwis z szyfrowaniem – protokół HTTPS, lub - interfejs komend (CLI) z wykorzystaniem protokołu SSH. |  |
| 20 | Odporność na warunki zewnętrzne |  | IP66 lub wyższe |  |
| 21 | Pozostałe wymagane protokoły sieciowe |  | ARP, IP v4, UDP, TCP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP, RTSPS (lub RTSP over HTTPS), HTTPS, FTP, NTP, 802.1x |  |
| 22 | Zasilanie |  | 230 VAC lub POE+ lub 24VAC, maksymalny pobór mocy 35 W |  |
| 23 | Waga (bez dodatkowych elementów mocujących i zasilających) |  | nie większa niż 6kg |  |
| 24 | Temperatura pracy |  | w zakresie nie mniejszym niż -20OC + 50OC |  |
| 25 | Interfejs sieciowy | RJ45, min 100Mbps |  |

(*)  Sposób określania zakresu kąta pochylenia obiektywu TILT

## 5.2. Kamera wieloprzetwornikowa – wielokierunkowa 360O

| 1 | Typ kamery | wieloprzetwornikowa, wielokierunkowa |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przetwornik | • wyposażona w przynajmniej 4 sensory CMOS. Jeden sensor odpowiada jednemu, osobnemu kanałowi wideo. • każdy z sensorów nie mniejszy niż 1 / 2.8” • rozdzielczość pojedynczego sensora w zakresie 2 – 5 Mpix • możliwość manualnej korekcji ustawienia każdego z sensorów z osobna zapewniające pole widzenia minimum 320O (sumaryczne pole widzenie wszystkich sensorów liczone dla hipotetycznego ustawienia obiektywów prostopadle do osi Ziemi (TILT 0O), rozłożonych równomiernie co 90O) |
| 3 | Obiektyw | • apertura przy minimalnej ogniskowej nie gorsza (nie większa) niż F2.0 • zdalne sterowanie ostrością i przybliżeniem optycznym każdego z obiektywów |
| 4 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy minimalnej ogniskowej dla pojedynczego sensora | nie mniejszy niż 80 ̊ |
| 5 | Kąt obserwacji w poziomie (HFOV) przy maksymalnej ogniskowej dla pojedynczego sensora | nie większy niż 40 ̊ |
| 6 | Regulacja kąta pochylenia obiektywu (TILT*) | w zakresie co najmniej od +25O do +90O |
| 7 | Typ transmisji przesyłania obrazu i sterowania / konfiguracji kamery | cyfrowy, zgodny ze standardem TCP/IP. Obsługa strumieniowania Unicast i Multicast |
| 8 | Obsługiwane rozdzielczości | (1) 1080p, (2) 720p, |
| 9 | Liczba niezależnie definiowanych strumieni wideo z kodowaniem H264 | Przynajmniej 2 dla każdego kanału wideo. |
| 10 | Poklatkowość | nie mniej niż 50 FPS dla jednocześnie wykorzystywanych 2 niezależnych strumieni o rozdzielczości 1080p (łączna, sumaryczna liczba klatek na sekundę dwóch niezależnych strumieni), możliwość definiowania różnej poklatkowości dla obu strumieni. |
| 11 | Kompresja i kodowanie wideo | H264 |
| 12 | Maskowanie stref prywatnych | możliwość zaprogramowania min. 4 różnych masek stref prywatności, w celu eliminacji podglądania prywatnych mieszkań, bankomatów itp. Dla każdego z sensorów |
| 13 | Zapis lokalny materiału wideo | kamera wyposażona w slot na karty SD / mikro SD. Wsparcie dla kart SDXC, SDHC. Zabezpieczenie zapisanych danych szyfrowaniem (szyfrowanie dostępu do danych lub szyfrowanie samych nagrań) |
| 14 | Obrót obrazu | programowy przynajmniej co 90 stopni (0, 90, 180, 270) |
| 15 | Analityka obrazu | wykrywanie obiektów pojawiających się w kadrze kamery . Klasyfikacja obiektów na: - osoby piesze, - samochody. możliwość tworzenia scenariuszy alarmowych przy wejściu obiektu w zdefiniowane pole lub przy przecięciu linii z uwzględnieniem jako filtru sklasyfikowanego typu obiektów. analityka możliwa do uruchomienia jednocześnie na wszystkich kanałach wideo (sensorach), przy czym klasyfikacja obiektów musi być zapewniona przy uruchomieniu analityki na co najmniej 2 sensorach jednocześnie. |
| 16 | Bezpieczeństwo sieciowe | obsługa protokołu TLS z szyfrowaniem AES. Ponadto kamera musi być zgodna ze standardem IEEE 802.1X zapewniającym możliwość autentykacji urządzenia w sieci na podstawie certyfikatu TLS. Urządzenie musi zapewniać możliwość załadowania klucza kryptograficznego (certyfikatu TLS – pliku zgodnego ze standardem X.509). |
| 17 | Zgodność ze standardem Onvif | wymagana zgodność z profilami S, T, M, G standardu Onvif (weryfikacja zgodności na podstawie informacji na oficjalnej stronie forum Onvif: https://www.onvif.org/conformant-products/) |
| 18 | Wymagany poziom integracji z systemem Zamawiającego Bosch Video Management System 11.0 | natywny protokół Bosch RCP+ lub otwarty protokół Onvif S /T kamera musi zapewniać kompatybilność w zakresie przesyłania komunikatów alarmowych do systemu wygenerowanych na podstawie analityki obrazu opisanej w punkcie 15 tabeli umożliwiając tym samym wywoływanie alarmów w oprogramowaniu klienta BVMS. |
| 19 | Konfiguracja zdalna urządzenia | dostępna dla administratora możliwość konfiguracji zdalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednej z technik: - webserwis z szyfrowaniem – protokół HTTPS, lub - interfejs komend (CLI) z wykorzystaniem protokołu SSH. |
| 20 | Odporność na warunki zewnętrzne | IP66 oraz IK08 lub wyższe |
| 21 | Pozostałe wymagane protokoły sieciowe | ARP, IP v4, UDP, TCP, ICMP, DHCP, DNS, RTSP, RTSPS (lub RTSP over HTTPS), HTTPS, FTP, NTP, 802.1x |
| 22 | Zasilanie | POE lub napięcie bezpieczne VDC/VAC, maksymalny pobór mocy 40W |
| 23 | Waga | nie większa niż 3kg (sama kamera bez elementów montażowych i zasilających) |
| 24 | Temperatura pracy | w zakresie nie mniejszym niż -20OC + 50OC |
| 25 | Interfejs sieciowy | RJ45, min 100/1000 Mbps |

(*) Sposób określania zakresu kąta pochylenia obiektywu TILT analogicznie jak w pkt 6.1

## 5.3 Przemysłowy przełącznik sieciowy ”

| 1 | Porty SFP | min. 4 x SFP, liczba portów dostosowana do liczby agregowanych urządzeń z uwzględnieniem zapasu min 1 portu |
| --- | --- | --- |
| 2 | Porty RJ45 | min. 6x 1000Mbps, dopuszcza się stosowanie wkładek SFP do agregacji urządzeń, liczba portów dostosowana do liczby agregowanych urządzeń z uwzględnieniem zapasu min 2 portów |
| 3 | Montaż | RACK 19” lub DIN w zależności od miejsca instalacji |
| 4 | Temperatura pracy | co najmniej w zakresie -10OC + 60OC |
| 6 | Obsługiwane protokoły sieciowe w zakresie zarządzania i autentykacji podłączonych urządzeń | SNMP v2, 802.1q, 802.1x |
| 7. | Zarządzanie przełącznikiem | Interfejs CLI, ssh, telnet, web |

## 5.4 Zewnętrzna szafa teletechniczna

| 1 | Rozmiary | 850x650x650 ( +/- 10%) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Zamki | zamek ryglowy 3- punktowy, klamka odchylana, wkładka bębenkowa elektroniczna zgodna z posiadanym przez Zamawiającego systemem Aboy Cliq Connect |
| 3 | Materiał i wykonanie | wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm( +/- 10%), malowana proszkowo |
| 4 | Wyposażenie | - mocowanie RACK 19" - regulowania odległość między parą przednią a tylną - cokół z blachy gr. in 2 mm ( +/- 10%) ocynkowany ogniowo o wysokości 100 ( +/- 10%) mm, wykonane otwory wentylacyjne - grzałka z termostatem - fundament lub inna konstrukcja do trwałego związania z gruntem - elementy uziemiające |

## 5.5  Syrena alarmowa 1200W

Konstrukcja syreny modułowa, pozwalająca na łatwą rozbudowę punktu alarmowego poprzez dołączenie standardowego modułu (np. głośnika, wzmacniacza). Dostarczona syrena musi być kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem zarządzającym Systemem Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Digitex Wave.

5.5.1	Zestaw głośników

•	głośniki w konstrukcji szczelinowej

•	materiał – stop aluminium,

•	liczba głośników w zestawie 8 sztuk

•	waga pojedynczego głośnika nie większa niż 10kg

•	waga całego zestawu nie większa niż 100 kg

•	natężenie dźwięku mierzone w odległości 30m nie mniejsze niż 110 dB(a)

•	moc pojedynczego głośnika co najmniej 150W

•	konstrukcja głośników odporna na uszkodzenia mechaniczne i korozję

•	temperatury pracy głośników: -30ºC do +60°C i wilgotności do 90%

5.5.2	Blok sterujący

•	Zasilanie 230VAC

•	Wbudowana jednostka komputerowa sterująca z kartą sieciową - przechowująca nagrania alarmów:

o	sygnały predefiniowane przez producenta z możliwością regulacji czasu trwania, narastania i opadania dźwięku

o	do 64 sygnałów alarmowych (zapisane na karcie SD) odtwarzane z pamięci syreny (pliki wave lub mp3)

o	do 64 komunikatów głosowych (zapisane na karcie SD) odtwarzane z pamięci (pliki wave lub mp3)umożliwiająca rozgłas komunikatów głosowych w trybie rzeczywistym zdalnie ze stanowiska kierowania lub lokalnie

o	możliwość łączenia kilku dowolnych sygnałów alarmowych w makra

o	odtwarzanie dowolnych komunikatów z pamięci np. hejnał, kurant, dzwon itp.

o	wszystkie komunikaty zapisane na karcie SD muszą być zgodne z opisami komunikatów w aplikacji centrali alarmowej Digitex Wave oraz umożliwiająca rozgłaszanie komunikatów głosowych zdalnie ze stanowiska kierowania z użyciem aplikacji klienta Digitex Wave lub lokalnie. Blok sterujący musi zapewniać możliwość komunikacji z centralą alarmową (serwerem oprogramowania Digitex Wave) dwiema drogami – poprzez sieć TCP/IP oraz drogą radiową w standardzie cyfrowym DMR.

Jednostka komputerowa zbiera informacje od elementów kontrolnych wskazanych poniżej i przekazuje informację diagnostyczne do systemu Digitex Wave

•	Wbudowany zestaw co najmniej 4 wzmacniaczy każdy o łącznej mocy zestawu 1200W

•	Wbudowana kontrola otwarcia obudowy

•	Wbudowana kontrola stanu napięcia akumulatorów

•	Wbudowana kontrola stanu wzmacniaczy

•	Wbudowana kontrola napięcia zasilania 230VAC

5.5.3	Zestaw zasilania rezerwowego

•	 Zasilanie rezerwowe na bazie akumulatorów bezobsługowych w oparciu o odpowiednią liczbę akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych 12V (+/-20%)   lub 3V (+/-20%)

•	 Zakres temperaturowy pracy akumulatorów w zakresie co najmniej -20°C do +80°C (zarówno obciążenie – rozładowywanie jak i ładowanie akumulatorów)

•	Maksymalna łączna waga zestawu baterii 25kg

•	Łączna pojemność zestawu baterii nie mniejsza niż 120Ah

5.5.4	Radiotelefon

•	Kompatybilność z radioprzemiennikiem posiadanym przez Zamawiającego - Motorola DR2000 oraz urządzeniami bloku sterującego dostarczanej syreny

•	Praca w paśmie 136-174MHz

•	Moc wyjściowa fali radiowej regulowana w przedziale 1-25W

•	Odstęp międzykanałowy 12.5kHz

•	Maksymalne wymiary (W x SZ x G) 60x200x200 ( +/- 10% )

•	Maksymalna waga 2.5kg

•	Zasilanie napięciem bezpiecznym w zakresie od 12 do 24 VDC

•	Maksymalny pobór prądu w stanie czuwania 1 A dla 12VDC lub 0.5A dla 24VDC

•	Maksymalny pobór prądu czasie odbioru 2 A dla 12VDC lub 0.1A dla 24VDC

•	Maksymalny pobór prądu w czasie nadawania (przy 25W mocy radiowej) 12A dla 12VDC lub 6A dla 24VDC

•	Praca w systemie TDMA z modulacją 4FSK

•	Możliwości zaprogramowania co najmniej 32 kanałów

•	Przynajmniej 4 programowalne przyciski dostępne na przednim panelu radiotelefon

•	Możliwej zdalnej zmiany konfiguracji radiotelefonu przez pasmo radiowe

•	Interfejs transmisji danych zapewniający komunikację między urządzeniami sterującymi PA/RPD a radiotelefonem (np. USB / RS232) wyprowadzony na obudowie radiotelefonu oraz możliwość jego lokalnej konfiguracji i aktualizacji oprogramowania układowego.

•	Stopień odporności na warunki środowiskowe – nie gorszy niż IP54

•	Praca w zakresie temperatur nie mniejszym niż -20OC + +60OC

Wyposażony w antenę kierunkową lub dookólną o następujących parametrach:

-	Częstotliwość pracy w zakresie co najmniej od 144 MHz do 174MHz

-	Impedancja — 50 Ω

-	Pasmo pracy co najmniej 30MHz

# 6. Pozostałe informacje i warunki dotyczące prowadzenia prac

- Licencje do uruchomienia kamery w systemie oraz przestrzeń do archiwizacji nagrań oraz serwer strumieniujący zapewnia Zamawiający.

- Przy każdym punkcie kamerowym powinna znaleźć się tabliczka informacyjna zgodnie z przyjętym standardem oznaczeniowym opisanym w „Wytycznych do projektowania” w pkt 2.7.2.

- Konfigurację przełączników zarządzalnych wykonuje Zamawiający.

- Projekt budowlany i wykonawczy a także wykonawstwo należy realizować zgodnie z „Wytycznymi do projektowania”.

- Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Projekt budowlany wymaga uzgodnień w wyniku, których zakres prac budowlanych może ulec zmianie. Dlatego opisany w niniejszym PFU szacowany zakres prac budowlanych należy traktować orientacyjnie a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji w taki sposób, aby zapewnić wymagane pola widzenia kamer, kalkulując zakres prac w oparciu o posiadane doświadczenie projektowe i budowlane. Ewentualne koszty związane z projektowanym innym rozwiązaniem niż zaproponowane w PFU (np. posadowienie niezależnego słupa zamiast wykorzystania istniejącego oświetleniowego) są po stronie Wykonawcy.

- Przy realizacji projektu nie dopuszcza się stosowania zasilania buforowego z lamp oświetleniowych oraz transmisji radiowej.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania inwestycyjnego bez możliwości uruchomienia zasilania (w przypadku znacznego wydłużenia terminu zawarcia umowy między Zamawiającym a Enea Operator Sp. z o.o. na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej) z zastrzeżeniem, że w momencie dokonywania odbioru wykonanych prac Wykonawca uruchomi zasilanie z alternatywnego źródła np.: agregatu prądotwórczego. Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca zdemontuje kamery i przekaże do depozytu Zamawiającemu.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do nieodpłatnego montażu i uruchomienia kamer przekazanych do depozytu w ramach gwarancji w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od pozyskania od Zamawiającego informacji o uruchomieniu zasilania przez ENEA Operator Sp. z o.o.. Wykonawca oświadczy przy tym, iż w przypadku niewywiązania się z powyższego zobowiązania w terminie 21 dni kalendarzowych wyraża zgodę na realizację powyższych prac przez inny podmiot na własne ryzyko i koszt, przy czym koszty zostaną pokryte ze środków zabezpieczonych przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 6 umowy.

- Mapy do celów projektowych zapewnia Wykonawca we własnym zakresie

# 7. Załączniki:

Załącznik nr 1 – plan sytuacyjny wraz z istniejącą kanalizacją