Opis techniczny robót budowlano-remontowych związanych z remontem toalet na parterze i piętrze w budynku publicznej szkoły podstawowej w Jordanowie Śląskim

- Inwestor

Gmina Jordanów Śląski

ul. Wrocławska 55

55-065 Jordanów Śląski

- Adres podstawy opracowania

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej

ul. Wrocławska 55

55-065 Jordanów Śląski

- Przedmiot i cel opracowanego zamówienia

Przedmiotem opracowania jest kompleksowy remont dwóch damskich toalet zlokalizowanych na parterze i na piętrze w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim obejmujący roboty rozbiórkowe, instalacyjne, budowlane i wykończeniowe wraz z dostawą i montażem wyposażenia sanitarnego.

Celem remontu toalet w szkole jest poprawa bezpieczeństwa, higieny i komfortu użytkowania sanitariatów przez uczniów i pracowników szkoły oraz dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów sanitarnych i technicznych. Prace należy wykonać zgodnie z poniższym opisem technicznym oraz rysunkiem poglądowym.

- Zakres robót

  - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

W zakres zleconych robót przygotowawczych i rozbiórkowych w każdej toalet wchodzą:

- demontaż istniejącej ceramiki sanitarnej;

- skucie i demontaż istniejących płytek ściennych i podłogowych;

- demontaż istniejącej jednej pary drzwi wejściowych;

- demontaż istniejącej jednej pary drzwi wejściowych wewnętrznych;

- demontaż istniejącej jednej pary drzwi do pomieszczenia technicznego;

- demontaż istniejących czterech par drzwi do kabin WC;

- demontaż istniejących ścianek działowych dot. kabin WC;

- staranny załadunek, wywóz i legalna utylizacja gruzu – należy zabezpieczyć obszar wynoszenia gruzu przez uszkodzeniami na terenie szkoły – za uszkodzenia pomieszczeń i elementów wchodzących w skład budynku szkoły takich jak np. ciąg komunikacyjny, drzwi, schody stolarka okienna odpowiada Wykonawca robót i zobowiązuje się do natychmiastowej naprawy na swój koszt;

- Wykonawca na swój koszt zutylizuje odpady powstałe w trakcie wykonywanych prac

- Zabezpieczenie istniejących elementów toalet niepodlegającym remontowi przed uszkodzeniami np. okna.

  - Instalacja elektryczna

W zakres prac związanych z instalacją elektryczną w każdej toalecie wchodzą:

- Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej umożliwiająca podłączenie wszystkich niezbędnych urządzeń;

- Demontaż istniejącego oświetlenia sufitowego;

- Montaż opraw oświetleniowych LED (min. IP44) dostosowanych do montażu w suficie kasetonowym;

- Montaż  włączników oświetleniowych i gniazda bryzgoszczelnego w pomieszczeniu technicznym oraz montaż trzech gniazd bryzgoszczelnych obok umywalek – zgodnie z obowiązującymi normami.

  - Instalacja wodno-kanalizacyjna i c.o.

W zakres prac związanych z instalacją wodno-kanalizacyjną w każdej toalecie wchodzą:

- Modernizacja istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjne;

- Wkucie istniejących pionów c.o. w ściany wewnętrzne ;

- Demontaż istniejącego grzejnika naściennego wraz z obudową;

- Wykonanie instalacji ogrzewania ściennego na całej ścianie na której zlokalizowany jest istniejący grzejnik.

- montaż 4 zestawów podtynkowych WC

  - Prace budowlane i wykończeniowe

W zakres prac związanych z pracami budowlanymi i wykończeniowymi w każdej toalecie wchodzą:

    - Ściany i ścianki

- Wyrównywanie i gruntowanie istniejących ścian oraz uzupełnieniem tynkiem cementowo-wapiennym ścian – dotyczy ścian w których należy wkuć instalacje c.o w ściany wewnętrzne, ścian z których demontowano istniejące płytki, ściany na której wykonywane jest ogrzewanie ścienne;

- Wykonanie ścianek działowych w czterech kabinach WC – należy wykonać jako systemowe HPL o grubości ok. 20 mm, w szarym odcieniu z okuciami ze stali nierdzewnej. Profil usztywniający przednią ścianę niewidoczny od zewnątrz. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach.  Układ ścianek działowych należy wykonać zgodnie ze stanem zastanym przed demontażem;

- Należy wykonać hydroizolację ścian wewnętrznych.

    - Stolarka drzwiowa

- Dostawa i montaż drzwi wejściowych i drzwi wejściowych wewnętrznych;

- Dostawa i montaż drzwi do pomieszczenia technicznego;

- Dostawa i montaż drzwi do kabin WC – w systemie HPL

Wymagania dotyczące stolarki drzwiowej:

- Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia;

- Wysokość drzwi min. 2,00 m w świetle ościeżnicy;

- Drzwi nie powinny mieć progów;

- W dolnej części drzwi muszą być otwory (np. podcięcia, kratki, tuleje) o łącznym przekroju min. 0,022 m² dla dopływu powietrza;

- Drzwi powinny być odporne na wilgoć;

- Przy drzwiach wejściowych i drzwiach wejściowych wewnętrznych należy zamontować odbojniki;

- Wymiary stolarki drzwiowej należy potwierdzić na miejscu obmiarem;

- Kolorystyka drzwi do akceptacji przed zamówieniem.

    - Podłogi i posadzki

Posadzki należy wykonać z płytek gresowych o poniższych parametrach:

- Kolorystyka płytek do akceptacji przed zamówieniem;

- Kolor jasny;

- Płytki gresowe kat I;

- Wymiary płytek min 60x60 cm;

- Minimalny wymagany współczynnik antypoślizgowy R10;

- Minimalna klasa odporności na ścieranie PEI IV;

- Łatwo zmywalne.

Przed wykonaniem posadzek należy wykonać hydroizolację podłóg celem zapewnienia izolacji przeciwwilgociowej. Przed dokonaniem zamówienia płytek należy przedstawić wzór i uzyskać aprobatę zamawiającego.

    - Tynki

Tynki wewnętrzne na ścianach należy wykonać jako cementowo-wapienne kategorii II. Tynki istniejące wewnętrzne na ścianach i sufitach cementowo-wapienne, które należy częściowo skuć lub uzupełnić, należy naprawić, a następnie całość należy wyszpachlować gładzią gipsową.

    - Okładzina ścienna

Okładziny ścienne należy wykonać zgodnie z poniższymi parametrami:

- Kolorystyka płytek do akceptacji przed zamówieniem,

- Kolor jasny;

- Płytki gresowe kat I;

- Wymiary płytek min 60x60 cm;

- Minimalny wymagany współczynnik antypoślizgowy R10;

- Minimalna klasa odporności na ścieranie PEI IV;

- Łatwo zmywalne

Płytki na narożach należy zabezpieczyć listwami. Przed dokonaniem zamówienia należy uzyskać aprobatę zamawiającego. Płytki należy układać do wysokości 2,00m, układając je w analogicznych miejscach jak z zastanym stanem przed demontażem.

    - Malowanie

Roboty malarskie należy wykonać po zakończeniu wszelkich prac remontowych: po wyschnięciu tynków, po montażu okładzin i usunięciu uszkodzeń. Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być gładkie i równe – bez narostów betonowych czy tynku, mocne, czyste i suche. Przed wykonaniem malowania należy przygotować podłoże zagruntować, wyszpachlować oraz wykonać przecierkę. Ściany wewnętrzne powyżej płytek od wysokości 2,00m dwukrotnie pomalować farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach.

    - Sufity podwieszane

Sufity podwieszane należy wykonać z płyt kasetonowych. Konstrukcję sufitu należy dopasować tak, aby schować w nim istniejące oraz planowane instalacje sanitarne. Podwieszany sufit z płyt kasetonowych należy wyposażyć w oprawy oświetleniowe LED wbudowane w konstrukcję.

Bezpośrednio nad każdą z kabin WC należy zlokalizować po jednej oprawie oświetleniowej. Należy wykonać oprawę oświetleniową w pomieszczeniu technicznym będącym częścią toalety oraz po jednej na każdą z części toalety.

Podwieszony sufit kasetonowy należy wyposażyć w anemostaty, które będą zapewniały grawitacyjny przepływ powietrza. W tym celu należy wykonać instalację składającą się z przewodów wentylacyjnych połączonych z kratkami grawitacyjnymi.

    - Elementy wyposażenia

W skład elementów wyposażenia w jakie należy zaopatrzyć każdą z toalet wraz z montażem wchodzą:

- miski ustępowe wraz z deskami antybakteryjnymi wolnoopadającymi;

- stelaże podtynkowe do WC;

- umywalki podwieszane do ściany wraz z baterią naumywalkową - rury kanalizacyjne należy ukryć stosując konstrukcję z płyt;

- lustra zlicowane z płytkami podświetlane LED;

- suszarki do rąk podłączane podtynkowo;

- pojemnik na papier toaletowy oraz ręcznik papierowy;

- dozownik na mydło;

- kosze toaletowe na śmieci.

- Zalecenia techniczne wykonania zlecenia

Przygotowane podłoże powinno być mocne, równe oraz oczyszczone. Odchylenia od linii pionu nie mogą być większe niż przewiduje to norma. Czas po którym można naklejać płytki zgodnie z zaleceniami producenta tynku.

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących - stosować zaprawy klejące wg. PN-EN 12004:2002/A1:2003 o przyczepności > 1,0N/mm2. Zaprawy przygotowywać i nakładać zgodnie z wytycznymi producenta.

Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych - należy rozpocząć od rozplanowania układu płytek na poszczególnych ścianach. Zaleca się rozpoczęcie układania płytek od drugiego rzędu. Pierwszy rząd zaleca się  przyklejać po ułożeniu płytek na posadzce. Należy zwrócić uwagę na dokładne wyznaczenie poziomów i pionów układanych płytek, oraz na zachowanie prawidłowej płaszczyzny powstającej z układanych płytek.

Spoinowanie płytek - można wykonać po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury używając zapraw do fugowania spoin wąskich między płytkami Zaprawę należy przygotować zgodnie z wytycznymi producenta. Sposób fugowania zgodnie ze sztuką budowlaną. Połączenie pomiędzy ścianą a posadzką w toalecie wykonać z sylikonu.

Po zakończeniu prac związanych z fugowaniem należy powierzchnie z płytek doprowadzić do czystego stanu, przy zastosowaniu odpowiednich płynów i preparatów, zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed ułożeniem płytek należy wykonać hydroizolację celem zabezpieczenia ścian przeciwwilgociowo.

- Termin wykonania zlecenia

Zlecenie należy wykonać w terminie od 29 czerwca 2026r.  do 12 sierpnia 2026. Istnieje możliwość rozpoczęcia robót we wcześniejszym terenie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły podstawowej w Jordanowie Śląskim. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania prac budowlanych pod rygorem otrzymania kary finansowej.

- Zestawienie robót dla obu toalet

| Zestawienie robót dla obu toalet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Roboty wraz z materiałem | Ilość | szt./mb/m2 |
| Demontaż istniejących płytek ściennych | 134 | m2 |
| Demontaż istniejących płytek podłogowych | 46 | m2 |
| Montaż płytek ściennych | 128 | m2 |
| Montaż płytek podłogowych | 46 | m2 |
| Malowanie ścian | 80 | m2 |
| Demontaż istniejących drzwi | 12 | szt. |
| Dostawa i montaż drzwi | 12 | szt. |
| Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego | 46 | m2 |
| Demontaż umywalek | 6 | szt. |
| Montaż umywalek | 6 | szt. |
| Demontaż zestawu podtynkowego wraz z miskami WC | 8 | szt. |
| Montaż zestawu podtynkowego wraz z miskami WC | 8 | szt. |
| Demontaż istniejącego grzejnika wraz z obudową | 2 | szt. |
| Wykonanie ogrzewania ściennego | - | - |
| Modernizacja instalacji elektrycznej | - | - |
| Demontaż istniejącego oświetlenia sufitowego | 14 | szt. |
| Montaż opraw oświetleniowych sufitowych | 14 | szt. |
| Montaż gniazd włączników oświetleniowych | 14 | szt. |
| Montaż gniazda bryzgoszczelnego | 8 | szt. |
| Modernizacja istniejącej instalacji wodkan wraz z zabudową | - | - |
| Demontaż ścianek działowych | 12 | szt. |
| Montaż ścianek działowych w systemie HPL o grubości ok 20 cm | 12 | szt. |
| Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacyjnej | - | - |
| Wywóz i utylizacja odpadów | - | - |

- Uwagi końcowe

- Wszelkie prace związane z remontem toalet wraz z pomieszczeniami technicznymi będącymi częścią toalet należy wykonać sumiennie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP, obowiązującymi normami PN oraz prawem budowlanym;

- Wszystkie materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane dostarczone na teren budowy winny posiadać obowiązujące normy posiadać wymagane certyfikaty, atesty i odpowiadać odpowiednim normom;

- Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów od podanych w zleceniu o zbliżonych parametrach technicznych i jakościowych. Przed zastosowaniem zmian należy uzyskać aprobatę zamawiającego;

- Prace związane z instalacjami powinien wykonać uprawniony Wykonawca;

- Pomieszczenie techniczne jest częścią powiązaną z remontem toalety;

- Należy stosować się do wszystkich wytycznych zawartych w dokumentacji zlecenia;

- Należy wymienić istniejący podgrzewacz zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym na nowy podgrzewacz z buforem 5l

- Przed rozpoczęciem robót i dokonaniem zamówienia produktów należy dokonać dokładnych pomiarów związanych z wykonaniem robót;

- Montaż opisany w opisie technicznym równoznaczny jest z zakupem i dostawą produktów przez Wykonawcę;

- Instalacja wodna oraz instalacja grzewcza przed zakryciem winna być poddana próbie szczelności przez min. 24h;

- Dla wszystkich materiałów mających wpływ na estetykę należy uzyskać akceptację Zamawiającego.