Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego DAG.261.62.2026/1

z dnia 24.03.2026 r.

Część I – Wózki medyczne zabiegowe – 2 szt.

Wózki medyczne zabiegowe – 2 szt.

(nazwa przedmiotu zamówienia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Oddziału Anestezjologii

(nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego wyrobu: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: 2026

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach wyrobu wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE WYROBU |  |  |
|  | Wózek zabiegowy z 1 półką oraz szafką 3 szufladami. Szafka z szufladami w dolnej części wózka. |  |  |
|  | Półka o wymiarach 45x50 cm ±2 cm. Powierzchnia użytkowa półki min. 40x45 cm. Półka stalowa, lakierowana proszkowo na biało, z pogłębieniem zapobiegającym zsuwaniu się narzędzi. |  |  |
|  | Szafka z 3 szufladami o wymiarach 45x50x41 cm ±2 cm. Powierzchnia użytkowa każdej z szuflad min. 37x43x10 cm. Fronty szuflad lakierowane proszkowo. Możliwość wyboru koloru. Wysokość frontu szuflad 13±1 cm. |  |  |
|  | Stelaż wózka ze stalowego, giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm, lakierowanego proszkowo, z szynami instrumentalnymi oraz uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element konstrukcji. Stelaż wyposażony w odboje oraz koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm. Min. 2 koła wyposażone w hamulec. |  |  |
|  | Korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje. |  |  |
|  | Nośność maksymalna wózka min. 25 kg. |  |  |
|  | Wymiary maksymalne wózka bez dodatkowego wyposażenia max. 57x55x90 cm [szerokość x głębokość x wysokość]. |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - uchylna miska o średnicy 220 mm i pojemności 2,5l wykonana ze stali nierdzewnej – 1 szt. -pojemnik na rękawiczki – 1 szt. - uchwyt do worka na odpady z pokrywą z ABS – 1 szt. - kosz na cewniki o wymiarach 115x115x500 mm – 1 szt. |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy. |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1620 z późn. zm.). |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia oznakowany znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Część II – akcesoria do wózków anestezjologicznych ZTM TECH-MED ANS-04.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szyna instrumentalna, długość 560 mm. Szyna wykonana z profilu ze stali kwasoodpornej o profilu 10x25 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Nadstawka z 5 uchylnymi pojemnikami, montowana do stelaża RG1.AL.0000-518. Wymiary nadstawki 605x132x165 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Koszyk na akcesoria mocowany do szyny instrumentalnej typu EUROSTANDARD MD-2 wykonany ze stali kwasoodpornej, wymiary 360x160x150 mm ± 5 mm. Maksymalne obciążenie co najmniej 4 kg. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  | - zł |  | - zł |

FORMULARZ OFERTOWY:

| Nazwa oferenta: |  |
| --- | --- |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS: (jeżeli dotyczy) |  |
| Adres: |  |
| Tel. Kontaktowy: |  |
| Adres email: |  |

Część I:

Cena jednostkowa netto: …………..

Wartość netto: …………. / 2 szt.

VAT: ………….

Wartość brutto: …………. / 2 szt.

Część II:

Wartość netto: ………….

VAT: ………….

Wartość brutto: ………….

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

NETTO: ………….

BRUTTO: ………….