Załącznik nr 1

do umowy ZKB-II.2635.8.3.2026

Program funkcjonalno-użytkowy

Nazwa inwestycji: Remont pięciu szaf teletechnicznych (ZPAS SZDs396) wzdłuż trasy PST.

Adres inwestycji: Przystanki tramwajowe, Słowiańska, Solidarności, Lechicka, Kurpińskiego

i Szymanowskiego

Inwestor: Miasto Poznań, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

- Część opisowa.

- Przedmiot zamówienia.

Remont pięciu szaf teletechnicznych (ZPAS SZDs39 polegający na ich wymianie) wzdłuż trasy PST - Przystanki tramwajowe, Słowiańska, Solidarności, Lechicka, Kurpińskiego i Szymanowskiego .

- Szczegółowy zakres prac.

- wymiana szaf (ZPAS SZDs39- wyposażone w dodatkowe otwierane drzwiami boczne) na tożsame, przy jednoczesnym osadzeniu ich na podwyższonej betonowej obwódce – zabezpieczenie przed zalaniem (zał. 1 PFU – poglądowe zdjęcie podwyższenia).

- rezygnacja z klimatyzatorów i zastąpienie ich wentylatorami (z modułem sterowania) umieszczonymi w daszku szafy

- montaż grzałek – (dwóch sztuk na szafę TC2.4.2323.Z / TYPHOON 6.0 200/400W).

Zdjęcia uszkodzonych szaf - zał. 2 PFU

Przewidziane do remontu szafy teletechniczne stanowią węzły dostępowe dla rożnych miejskich systemów teleinformatycznych wspierających zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania transportem miejskim i ruchem drogowym, obsługi parkingów miejskich. Realizowane zadania obsługiwane są zarówno przy użyciu infrastruktury aktywnej (urządzenia transmisyjne) jaki pasywnej (łącza światłowodowe). W związku z realizowanymi zadaniami utrzymanie ciągłości pracy węzłów stanowi kluczowy warunek realizacji zadania. Potencjalne przerwy w pracy poszczególnych węzłów wymagają wcześniejszych uzgodnień i akceptacji administratorów poszczególnych systemów teleinformatycznych. Przerwy techniczne obarczone są rygorami wyznaczonych terminów i czasu trwania, niejednokrotnie mogą wiązać się z koniecznością realizacji prac w godzinach nocnych, w wyznaczonym okienku czasowym – ze względu na powyższe okoliczności należy przyjąć iż wszystkie prace należy wykonać bezprzerwowo.

- Część informacyjna.

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem.

Wszystkie opracowane dokumenty muszą być zgodne z obowiązującymi polskimi i międzynarodowymi normami, w szczególności normą PN-EN 50132-7:2012, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przepisami BHP oraz pozostałymi przepisami prawa.

- Uwagi końcowe.

Wszystkie opracowane przez Wykonawcę dokumenty w ramach udzielonego zamówienia stanowią tajemnicę służbową w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Po ich opracowaniu będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego i podlegać prawnej ochronie, przewidzianej dla wiadomości stanowiących tajemnicę służbową - na zasadach określonych przez przepisy o ochronie informacji niejawnych, i ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca zobowiązany jest traktować pozyskane, udostępnione i opracowane informacje oraz dokumenty jako stanowiące tajemnicę służbową, której nie będzie udostępniał podmiotom nie uczestniczącym w realizacji przedmiotu zamówienia a informacje i dane pozyskane w trakcie realizacji zamówienia nie zostaną wykorzystywane do realizacji umów zawartych z innymi podmiotami, pod rygorem odpowiedzialności karnej, a ich udostępnianie oraz zapoznawanie z nimi kogokolwiek możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnego pozwolenia Zamawiającego.