WARSZAWA, 11 LUTY 2025 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 							     EGZ. …/…

PROROK STUDIO SP. Z O. O. KAZIMIERZOWSKA 46/48, 02-546 WARSZAWA

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU: IX

| ADRES INWESTYCJI: | UL. WRONIECKA 136 64-700 CZARNKÓW |
| --- | --- |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: | 300201_1.0001.2211/2 |
| INWESTOR: | GMINA MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6, 64-700 CZARNKÓW |

PROJEKTANCI:

| SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTONICZNA PROJEKTANT GŁÓWNY | mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis | nr upr. Bł /96/01 Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń |  |
| ARCHITEKTONICZNA SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. Artur Jan Miernik | nr upr. BŁ-PdOKK/44/2005 Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń |  |
| ARCHITEKTONICZNA ASYSTENT | mgr inż. arch. Bartosz Pięta |  |  |

WARSZAWA, 11 LUTY 2025 R.

SPIS TREŚCI:

1. OŚWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW	5

2. CZĘŚĆ OPISOWA	11

2.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	11

2.1.1. Informacje ogólne	11

2.2.2. Stan istniejący	11

2.2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY	12

2.3. ZAKRES PRAC, FORMA ARCHITEKTONICZNA, UKŁAD PRZESTRZENNY	12

2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO	12

2.5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE	12

2.6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA	12

2.7. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W TYM STARSZE	12

2.8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE	13

2.8.1. Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilość i jakość odprowadzanych ścieków oraz wód opadowych	13

2.8.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych	13

2.8.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów	13

2.8.4. Właściwości akustyczne, emisja drgań, promieniowanie	13

2.8.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne	13

2.9. ANALIZA TECHNICZNA, ŚRODOWISKOWA I EKONOMICZNA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO	13

2.10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE GRZEWCZEJ	13

2.11. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE	14

2.12. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE14

2.12.1. Informacje o powierzchni wewnętrznej, kubaturze brutto, wysokości i liczbie kondygnacji	14

2.12.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego	14

2.12.3. Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania	14

2.12.4. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń	15

2.12.5. Informacje o podziale na strefy pożarowe	15

2.12.6. Informacje o maksymalnych gęstościach obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia	15

2.12.7. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane	15

2.12.8. Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem	16

2.12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie	16

2.12.10. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania	16

2.12.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych	17

2.12.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe	17

2.12.13. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do ochrony pożarowej	17

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	17

1. OŚWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

WARSZAWA, 11 LUTY 2025 R.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 r poz. 1333 z późniejszymi zm.) my niżej podpisani oświadczamy, że wymieniony projekt „PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE”, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTONICZNA PROJEKTANT GŁÓWNY | mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis | nr upr. Bł /96/01 Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń |  |

2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1.1. Informacje ogólne

Przedmiotem opracowania jest „PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE” pod adresem: UL. WRONIECKA 136, 64-700 CZARNKÓW

Zakres opracowania obejmuje wyłącznie budynek działce ewid. nr 2211/2 obręb 0001.

Kategoria obiektu –  IX: budynki kultury, nauki i oświaty

Rodzaj obiektu – budynek szkoły podstawowej

Wysokość obiektu – niskie (N)

Kategorii zagrożenia ludzi:  ZL III

2.2.2. Stan istniejący

Budynek objęty opracowaniem to budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie mieszczący się przy ulicy Wronieckiej, tworzy kompleks połączonych obiektów, w skład którego wchodzą budynek główny, hala sportowo-widowiskowa, wyremontowana i rozbudowana część szkoły (tzw. łącznik) oraz mała sala gimnastyczna.

Budynek główny szkoły stanowi trzykondygnacyjny obiekt z dachem jednospadowym, częściowo podpiwniczony, hala sportowo-widowiskowa składa się z dwóch części - jednokondygnacyjnej sali sportowo-widowiskowej i dwukondygnacyjnego zaplecza z podpiwniczeniem, wyremontowana i rozbudowana część szkoły (łącznik) stanowiący połączenie budynku głównego z małą salą gimnastyczną jest trzykondygnacyjny w całości podpiwniczony z dachem płaskim, natomiast mała sala gimnastyczna jest obiektem jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia z dachem jednospadowym.

Poszczególne części szkoły stanowią powiązane funkcjonalnie i przestrzennie obiekty, wykorzystywane i użytkowane na cele dydaktyczne oraz sportowo-rekreacyjne (sala sportowo-widowiskowa, sala gimnastyczna).

Powierzchnie użytkowe (wewnętrzne) poszczególnych kondygnacji wynoszą: podpiwniczenie w części hali sportowo-widowiskowej około 428,56 m2, natomiast w części wyremontowanej i rozbudowanej około 321,03 m2, (wraz z pomieszczeniem byłej kotłowni jako pomieszczenie źródła ciepła - węzeł cieplny - 51,77 m2 oraz kanałem technicznym - 13,14 m2), pierwsza kondygnacja 2640,2 m2 (hala sportowo-widowiskowa 1611,09 m2, główna części szkoły 847,16 m2, mała sala gimnastyczna 181,95 m2), druga kondygnacja 1101,25 m2 (zaplecze hali sportowo-widowiskowej 517,22 m2, główna części szkoły 848,66 m2), trzecia kondygnacja 820,12 m2.

2.2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY

Celem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania magazynu na salę do zajęć rewalidacyjnych.

Projekt nie zmienia zasad bezpieczeństwa pożarowego budynku ani warunków BHP przyjętych dla budynku.

2.3. ZAKRES PRAC, FORMA ARCHITEKTONICZNA, UKŁAD PRZESTRZENNY

Zakres prac związany z przebudową:

- wykucie otworu okiennego,

- wymiana nawierzchni podłogi,

- montaż sufitu podwieszanego.

2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Powierzchnia całkowita zabudowy budynków				– 2 939,0 m2

- Powierzchnia całkowita budynków (wewnętrzna, użytkowa)		– 5 490,0 m2

- Kubatura całkowita budynków szkoły					– 34 175,0 m3

- Ilość kondygnacji nadziemnych: 						- do 3

- Ilość kondygnacji podziemnych:						- 1

- Wysokość całkowita budynków <12 m 					- 11,80 m

2.5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE

Opis ogólny konstrukcji budynku:

Projekt nie zakłada ingerencji w konstrukcyjne elementy budynku poza wykonaniem otworu okiennego w zewnętrznej ścianie budynku.

W ramach projekt w ścianie kontrukcyjnej wbudowane zostanie nadproże, wykuty zostanie otwór okienny w którym zostanie zamontowane okno o wym. 180 x 205 cm. Okno PVC, w kolorze białym RAL 9003 - dopasowanym do stolarki istniejącej. Część przeszkleń stała, część rozwierno uchylna. Współczynnik przenikania ciepła min. Uw=0,9 W/m2K. Okna w montażu ciepłym.

2.6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zakres projektu nie wymaga ustalenia warunków geotechnicznych.

2.7. WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, W TYM STARSZE

Bez zmian.

2.8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

2.8.1. Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilość i jakość odprowadzanych ścieków oraz wód opadowych

Budynek posiada podłączenie do wodociągu miejskiego.

Projekt nie zakłada zmian w zakresie zapotrzebowania w ilość wody i jakoś wody, ilości ścieków czy odprowadzenie wód opadowych.

2.8.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych

Bez zmian - Eksploatacja budynku ze względu na jego funkcję oraz sama realizacja zamierzonych robót budowlanych nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, ani płynnych.

2.8.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Bez zmian - odpady wytwarzane w obiekcie będą usuwane przez użytkowników obiektu na zasadach ustalonych z administratorem obiektu, do pojemników w wyznaczonym miejscu. Śmieci będą wywożone przez wyspecjalizowane służby.

2.8.4. Właściwości akustyczne, emisja drgań, promieniowanie

Bez zmian - Eksploatacja budynku nie jest związana z emisją hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego ani innych zakłóceń.

2.8.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

Bez zmian - Przedmiotowa inwestycja nie wpływa istniejący drzewostan, utwardzenia powodują zmniejszenie się powierzchni biologicznie czynnej, wody opadowe będą rozprowadzane w granicy działki inwestora, brak ingerencji w wody podziemne.

2.9. ANALIZA TECHNICZNA, ŚRODOWISKOWA I EKONOMICZNA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Bez zmian.

2.10. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE GRZEWCZEJ

Bez zmian.

2.11. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Budynek wyposażony jest w instalacje:

- centralnego ogrzewania,

- wodno-kanalizacyjna,

- elektryczna,

- wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Projekt nie zakłada zmian w istniejących instalacjach budynku.

2.12. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Projekt nie zmienia zasad bezpieczeństwa pożarowego budynku ani warunków BHP przyjętych dla budynku. Zakres opracowania dot. tylko jednego pomieszczenia o powierzchni 21,54 m2 usytuowanego na parterze budynku 3-kondygnacyjnego.

2.12.1. Informacje o powierzchni wewnętrznej, kubaturze brutto, wysokości i liczbie kondygnacji segmentu w którym znajduje się przebudowywane pomieszczenie

Powierzchnia użytkowa: 1053,37 m2

Kubatura netto: 3 587,44 m3

Wys. Budynku od poziomu terenu: 11,58 m

Wysokość obiektu – niskie (N)

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

2.12.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego

[w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb –

charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych]

W budynku nie będą użytkowane materiały niebezpieczne pożarowo.

Pozostałe materiały palne, które mogą występować w obiekcie to materiały palne stanowiące jego wyposażenie i wystrój, takie jak :

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzęt rtv, agd,

- ubrania, firany, zasłony,

- wyroby spożywcze.

Wyposażenie sali zajęć rewalidacyjnych typowe: meble i przedmioty szkolno-edukacyjne.

2.12.3. Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Zgodnie z § 209 rozporządzenia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek objęty opracowaniem zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi: ZL III.

2.12.4. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Przewidywana maksymalna ilość osób mogących przebywać jednocześnie w całym budynku pozostaje bez zmian.

W budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone do przybywania ponad 6 osób, w których drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz pomieszczeń.

W przebudowywanym pomieszczeniu dla rewalidacji przewiduje się pobyt do kilku osób.

2.12.5. Informacje o podziale na strefy pożarowe

W kompleksie obiektów szkoły wydzielono trzy strefy pożarowe:

Strefa pożarowa nr 1 - SP1 obejmuje całą halę sportowo-widowiskową - 2539 m2,

Strefa pożarowa nr 2 - SP2 obejmuje pozostałą część szkoły z wyłączeniem małej sali gimnastycznej - 2769 m2,

Strefa pożarowa nr 3 - SP3 stanowi budynek małej sali gimnastycznej - 182 m2.

Przebudowywane pomieszczenie usytuowane jest w strefie SP2 na parterze.

2.12.6. Informacje o maksymalnych gęstościach obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia

Powierzchnie wewnętrzne poszczególnych części szkoły - stref pożarowych nie przekraczają dopuszczalnych powierzchni dla stref pożarowych w tego rodzaju obiektach (do 8000 m2).

2.12.7. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wewnątrz kompleksu obiektów szkoły znajdują się trzy klatki schodowe o konstrukcji żelbetowej, jedno i dwubiegowe, nie wydzielona pożarowo.

Wydzielenia pożarowe poszczególnych pomieszczeń (magazyn sprzętu sportowego z centralą instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, pomieszczenie źródła ciepła - była kotłownia oraz kanał techniczny - jako pomieszczenia techniczne) dokonano ścianami oraz stropami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60, natomiast w drzwiach magazynu sprzętu przy sali sportowo-widowiskowej zastosowano drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej El 30 (drzwi dwuskrzydłowe sytemu HUECK typu A72 posiadające aprobatę techniczną ITB AT-15-3560/2000 oraz deklarację zgodności nr 1/8/2003).

Wydzielenia poszczególnych stref pożarowych dokonano ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, natomiast w otworach pomiędzy tymi strefami zastosowano drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 60. Pomiędzy główną częścią szkoły a halą sportowo-widowiskową na kondygnacji parteru i piętra zastosowano drzwi przeciwpożarowe firmy UNIMA S.A. posiadające aprobatę techniczną ITB AT-15-2504/97 i deklarację zgodności ITB-90/01. Natomiast pomiędzy wyremontowaną i rozbudowaną częścią szkoły a małą salą gimnastyczną zastosowano drzwi przeciwpożarowe firmy POL-SKONE z systemem Halspan, posiadające krajową ocenę techniczną ITB-KOT-2018/0407 i deklarację właściwości użytkowych Nr 22/B/2018 (główne drzwi wejściowe do sali) oraz drzwi przeciwpożarowe firmy ALUDOOR S.C. z systemem Ponzio PE78EI, posiadające aprobatę techniczną ITB AT-15-7540/2016 i deklaracje właściwości użytkowych Nr 60/Dz/S/2017/1 (drzwi pomiędzy salą a pomieszczeniem wykładowców wychowania fizycznego).

Wszystkie elementy budynków w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia muszą spełniać wymagania NRO (nierozprzestrzeniające ognia).

W strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

2.12.8. Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W budynku nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem.

2.12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

Z każdego miejsca w poszczególnych obiektach szkoły, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy pożarowej objętej ewentualnym pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiektach oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających na: zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych; zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych; zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń; zapewnieniu oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi.

Ze strefy pożarowej, gdzie mogą przebywać osoby, powinny być zapewnione wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną powinno być zapewnione odpowiednie przejście ewakuacyjne. Natomiast dojścia ewakuacyjne prowadzone od wyjścia z pomieszczeń do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku powinny posiadać wymagane długości.

Z przebudowywanego pomieszczenia istnieją dwa kierunki ewakuacji: do wyjścia bezpośredniego z tego segmentu na zewnątrz budynku (najbliższe ~17 m) oraz do głównej części budynku szkoły i dalej na zewnątrz.

2.12.10. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

Projekt nie zakłada zmiany w zakresie urządzeń przeciwpożarowych budynku.

Budynek wyposażony jest w wymagane urządzenia przeciwpożarowe. W odległości 11 m od przebudowywanego pomieszczenia, na korytarzu zlokalizowany jest hydrant wewnętrzny.

2.12.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych

[w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach]

Zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, budynek posiada drogę pożarową. Dojazd do budynku jest zapewniony zjazdem z ul. Wronieckiej i dalej drogą wewnętrzną na terenie posesji. Zaopatrzenie wodne do celów ppoż. zapewnione jest z miejskiej sieci wodociągowej, najbliższy hydrant zewnętrzny usytuowany jest w odległości 70 m od rozpatrywanego segmentu szkoły (w kierunku północnym, na wysokości hali sportowo-widowiskowej, przy drodze dojazdowej), zaś kolejny - ok. 108 m w kierunku południowo-zachodnim.

2.12.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

[w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne]

Kompleks budynków szkoły zlokalizowany jest w zachodniej części miasta, w obrębie budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.

Obiekty kompleksu szkoły graniczą od strony wschodniej z obszarem nieużytkowanym (teren zielony) i dalej z budynkiem gospodarczym na sąsiedniej posesji odległość około 22m, budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym odległość około 34 m i budynkiem usługowym odległość około 37 m. Od strony południowej znajduje się boisko szkolne i dalej obszar leśny, najbliższa odległość do konturu lasu wynosi około 15 m. Od strony zachodniej na terenie posesji szkoły znajduje się budynek gospodarczy w odległości około 9 m od kompleksu budynków szkoły i dalej niezabudowany obszar, który przeznaczony jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, odległość do granicy działki wynosi około 24 m. Od strony północnej znajduje się parking przy szkole i dalej droga publiczna (ulica Wroniecka), stanowiąca drogę dojazdową do budynków szkoły, po drugiej stronie drogi znajduje się cmentarz parafialny.

Minimalna odległość pomiędzy istniejącymi budynkami zakwalifikowanymi do kategorii zagrożenia ludzi lub zagrożenia pożarowego o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, powinna wynosić co najmniej 8 m.

2.12.13. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do ochrony pożarowej

[zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno‑budowlanym]

Brak.

UWAGI - Wszystkie wyroby i materiały stosowane do realizacji niniejszego obiektu muszą posiadać atesty i protokoły zgodności przewidziane polskim prawem budowlanym.

OPRACOWANIE BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ ORAZ POZOSTAŁYCH BRANŻ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A-01 	Rzut parteru

A-02	Elewacja