WARSZAWA, 15 MARCA 2025 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 							     EGZ. …/…

PROROK STUDIO SP. Z O. O. KAZIMIERZOWSKA 46/48, 02-546 WARSZAWA

PROJEKT TECHNICZNY

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU: IX

| ADRES INWESTYCJI: | UL. WRONIECKA 136 64-700 CZARNKÓW |
| --- | --- |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: | 300201_1.0001.2211/2 |
| INWESTOR: | GMINA MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6, 64-700 CZARNKÓW |

PROJEKTANCI:

| SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTONICZNA PROJEKTANT GŁÓWNY | mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis | nr upr. Bł /96/01 Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń |  |
| ARCHITEKTONICZNA SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. Artur Jan Miernik | nr upr. BŁ-PdOKK/44/2005 Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń |  |
| ARCHITEKTONICZNA ASYSTENT | mgr inż. arch. Bartosz Pięta |  |  |

WARSZAWA, 15 MARCA  2025 R.

SPIS TREŚCI:

1. OŚWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW	5

2. CZĘŚĆ OPISOWA	11

2.1. OPIS OGÓLNY	11

2.1.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	11

2.1.1. Informacje ogólne	11

2.2.2. Stan istniejący	11

2.2.2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY	12

2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU	12

2.3. ZAKRES PRAC, FORMA ARCHITEKTONICZNA, UKŁAD PRZESTRZENNY	12

2.4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE	12

2.4.1. Ściany zewnętrzne	12

2.4.3. Wykończenie elewacji	12

2.4.3. Nadproże	12

2.4.4. Stolarka	12

2.5. WYKOŃCZENIE BUDYNKU – ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE	13

2.5.1. POSADZKA/PODŁOGA	13

2.5.2. WYKOŃCZENIE POSADZEK	13

2.5.3. WYKOŃCZENIE ŚCIAN - WEWNĘTRZNYCH	14

2.5.4. SUFITY	14

2.5.7. WYPOSAŻENIE	14

2.6. ROBOTY BUDOWLANE - ZEWNĘTRZNE	17

2.6.1. ROBOTY MALARSKIE ZEWNĘTRZNE	17

2.6.1. MONTAŻ OKNA - PRACE ZEWNĘTRZNE	18

2.7. ROBOTY BUDOWLANE - WEWNĘTRZNE	18

2.7.1. ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE:	18

2.7.2. TAPETOWANIE ŚCIAN	18

2.7.3. MONTAŻ OKNA - PRACE WEWNĘTRZNE	18

2.7.4. WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO G-K	19

2.7.5. MONTAŻ PANELI DŹWIĘKOCHŁONNYCH	19

4. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE	20

2.12.1. Informacje o powierzchni wewnętrznej, kubaturze brutto, wysokości i liczbie kondygnacji segmentu w którym znajduje się przebudowywane pomieszczenie	20

2.12.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego	20

2.12.3. Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania	21

2.12.4. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń	21

2.12.5. Informacje o podziale na strefy pożarowe	21

2.12.6. Informacje o maksymalnych gęstościach obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia	21

2.12.7. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane	21

2.12.8. Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem	22

2.12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie	22

2.12.10. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania	23

2.12.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych	23

2.12.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe	23

2.12.13. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do ochrony pożarowej	24

4. UWAGI	24

5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	26

# 1. OŚWIADCZENIA ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

WARSZAWA, 15 MARCA 2025 R.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 r poz. 1333 z późniejszymi zm.) my niżej podpisani oświadczamy, że wymieniony projekt „PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE”, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTONICZNA PROJEKTANT GŁÓWNY | mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis | nr upr. Bł /96/01 Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń |  |

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA

## 2.1. OPIS OGÓLNY

## 2.1.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

## 2.1.1. Informacje ogólne

Przedmiotem opracowania jest „PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE” pod adresem: UL. WRONIECKA 136, 64-700 CZARNKÓW

Zakres opracowania obejmuje wyłącznie budynek działce ewid. nr 2211/2 obręb 0001.

Kategoria obiektu –  IX: budynki kultury, nauki i oświaty

Rodzaj obiektu – budynek szkoły podstawowej

Wysokość obiektu – niskie (N)

Kategorii zagrożenia ludzi:  ZL III

## 2.2.2. Stan istniejący

Budynek objęty opracowaniem to budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie mieszczący się przy ulicy Wronieckiej, tworzy kompleks połączonych obiektów, w skład którego wchodzą budynek główny, hala sportowo-widowiskowa, wyremontowana i rozbudowana część szkoły (tzw. łącznik) oraz mała sala gimnastyczna.

Budynek główny szkoły stanowi trzykondygnacyjny obiekt z dachem jednospadowym, częściowo podpiwniczony, hala sportowo-widowiskowa składa się z dwóch części - jednokondygnacyjnej sali sportowo-widowiskowej i dwukondygnacyjnego zaplecza z podpiwniczeniem, wyremontowana i rozbudowana część szkoły (łącznik) stanowiący połączenie budynku głównego z małą salą gimnastyczną jest trzykondygnacyjny w całości podpiwniczony z dachem płaskim, natomiast mała sala gimnastyczna jest obiektem jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia z dachem jednospadowym.

Poszczególne części szkoły stanowią powiązane funkcjonalnie i przestrzennie obiekty, wykorzystywane i użytkowane na cele dydaktyczne oraz sportowo-rekreacyjne (sala sportowo-widowiskowa, sala gimnastyczna).

Powierzchnie użytkowe (wewnętrzne) poszczególnych kondygnacji wynoszą: podpiwniczenie w części hali sportowo-widowiskowej około 428,56 m2, natomiast w części wyremontowanej i rozbudowanej około 321,03 m2, (wraz z pomieszczeniem byłej kotłowni jako pomieszczenie źródła ciepła - węzeł cieplny - 51,77 m2 oraz kanałem technicznym - 13,14 m2), pierwsza kondygnacja 2640,2 m2 (hala sportowo-widowiskowa 1611,09 m2, główna części szkoły 847,16 m2, mała sala gimnastyczna 181,95 m2), druga kondygnacja 1101,25 m2 (zaplecze hali sportowo-widowiskowej 517,22 m2, główna części szkoły 848,66 m2), trzecia kondygnacja 820,12 m2.

- Powierzchnia całkowita zabudowy budynków				– 2 939,0 m2

- Powierzchnia całkowita budynków (wewnętrzna, użytkowa)		– 5 490,0 m2

- Kubatura całkowita budynków szkoły					– 34 175,0 m3

- Ilość kondygnacji nadziemnych: 						- do 3

- Ilość kondygnacji podziemnych:						- 1

- Wysokość całkowita budynków <12 m 					- 11,80 m

## 2.2.2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY

Celem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania magazynu na salę do zajęć rewalidacyjnych.

Projekt nie zmiania zasad bezpieczeństwa pożarowego budynku ani warunków BHP przyjętych dla budynku.

## 2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Brak zmian w zagospodarowaniu terenu.

## 2.3. ZAKRES PRAC, FORMA ARCHITEKTONICZNA, UKŁAD PRZESTRZENNY

Zakres prac związany z przebudową:

- wykucie otworu okiennego,

- wymiana nawierzchni podłogi,

- montaż sufitu podwieszanego.

## 2.4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE

## 2.4.1. Ściany zewnętrzne

Istniejące – bez zmian.

## 2.4.3. Wykończenie elewacji

- Tynk silikonowy - kolor RAL 7040 (7035) - pas dekoracyjny 50 x 215 cm.

- Tynk mozaikowy - wykończenie cokołu - jasny szary melanż

## 2.4.3. Nadproże

Nowoprojektowane nadproże stalowe, wg. Projektu technicznego  - Konstrukcja.

## 2.4.4. Stolarka

Okno PVC o wym. 180 x 215 cm., w kolorze białym RAL 9003 - dopasowanym do stolarki istniejącej. Część przeszkleń stała, część rozwierno uchylna. Współczynnik przenikania ciepła min. Uw=0,9 W/m2K. Okna w montażu ciepłym.

Parapet zewnętrzny - Tytan Cynk - dł. 180 cm

Parapet wewnętrzny - PCV - Biały - dł. 180 cm

## 2.5. WYKOŃCZENIE BUDYNKU – ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

## 2.5.1. POSADZKA/PODŁOGA

Stan istniejący – posadzka betonowa - BEZ ZMIAN

## 2.5.2. WYKOŃCZENIE POSADZEK

Projektuje się wymianę istniejącego wykończenia podłogi na wykładzinę dywanową.

| OPIS | ZDJĘCIE POGLĄDOWE | POW. NETTO [m2] |
| --- | --- | --- |
| WYKŁADZINA DYWANOWA- W KOLORZE SZARYM Minimalne wymagania dla wykładziny winylowej w żłobku: 1. Bezpieczeństwo - Klasa antypoślizgowości: min. R10 - Klasyfikacja ogniowa: min. Bfl-s1 zgodnie z EN 13501-1 - Brak szkodliwych substancji (ftalany, formaldehyd) – zgodność z normami emisji VOC 2. Higiena i łatwość utrzymania - Powierzchnia zabezpieczona poliuretanem (PUR) dla łatwego czyszczenia - Odporny na środki dezynfekujące i chemikalia stosowane w placówkach oświatowych - Dopuszczalna wykładzina w panelach, płytkach lub w rolce. Zalecana bez fug i porowatości. 3. Komfort i trwałość - Grubość całkowita: min. 2,5 mm - Warstwa użytkowa: min. 0,7 mm (klasa ścieralności T) - Izolacja akustyczna: min. 17 dB tłumienia dźwięku - Odporność na wgniecenia i duże natężenie ruchu (klasa 34 – obiektowa) 4. Certyfikaty i normy - dot. bezpieczeństwa i higieny: Wykładzina musi spełniać normę EN 14041. Wykładzina powinna spełniać normy ISO 24343-1 i ISO 26987 lub równoważne. Preferowane spełnienie normy EN 1815 lub równoważnej. - dot. emisji lotnych związków organicznych (VOC): Wykładzina winylowa musi spełniać normy dotyczące niskiej emisji VOC zgodnie z wymaganiami AgBB lub równoważnymi. Opcjonalnie wykładziny mogą posiadać dodatkowo certyfikaty A+ (Francja) lub FloorScore (USA). - dot. ekologii i zrównoważonego rozwoju: Wykładzina powinna posiadać certyfikat OEKO-TEX Standard 100 lub równoważny oraz deklarację środowiskową EPD lub równoważną. - dot. trwałości i odporności na zużycie: Wykładzina musi być zgodna z normą ISO 10582 lub równoważną. Wykładzina musi spełniać wymagania normy EN 685 / ISO 10874 lub równoważnej |  | 21,54 |

## 2.5.3. WYKOŃCZENIE ŚCIAN - WEWNĘTRZNYCH

Projektuje się uzupełnienie i usunięcie spękań na ścianach oraz wykończenie ich farbą. Jedna ze ścian wg. rys wykończona panelami dźwiękochłonnymi.

| OPIS | ZDJĘCIE POGLĄDOWE | POW. NETTO [m2] |
| --- | --- | --- |
| WODOROZCIEŃCZALNA, AKRYLOWA FARBA LATEKSOWA, KLASA 1 (wg PN-EN 13300:2002), MATOWA, ZMYWALNA, KOLOR SZARY BEŻOWY (RAL 1013) |  | 40,26 |
| PANEL DŹWIĘKOCHŁONNY Kolor ścianki: Zielony Materiał ekranu: PET TRUDNOZAPALNE |  | 17,70 |

## 2.5.4. SUFITY

Projektuje się wykonanie sufitu podwieszanego z płyty g-k.

Odległość od sufitu istniejącego 9,5cm

Wykończenie sufitu farbą:

| OPIS | ZDJĘCIE POGLĄDOWE | POW. NETTO [m2] |
| --- | --- | --- |
| AKRYLOWA FARBA LATEKSOWA KLASA 1 (wg PN-EN 13300:2002), MATOWA KOLOR BIAŁY (RAL 9016) |  | 21,54 |

## 2.5.7. WYPOSAŻENIE

Projektowane wyposażenie.

| NR | NAZWA / ILOŚĆ SZTUK | PARAMETRY | ZDJĘCIE POGLĄDOWE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIURKO ILOŚĆ SZTUK: 1 | Wykonane klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm, z kolorowymi elementami z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. wym. 80 x 60 x 76 cm |  |
| 2 | KRZESŁO OBROTOWE ILOŚĆ SZTUK: 1 | Ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. śr. 63 cm wym. siedziska 50 x 48 cm wys. siedziska 51-57 cm |  |
| 3 | FOTEL NAROŻNY ILOŚĆ SZTUK: 1 | Fotel rogowy. Metalowe okrągłe nóżki. Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. Odporność na plamy. Klasa palności: min. B1. Ścieralność: min. 90 000 cykli. wys. siedziska 40-45 cm gł. siedziska 50-55 cm wym. 110 x 110 x 80 cm dł. boku 70 cm Kolor: zielony |  |
| 4 | FOTEL DOSTAWNY ILOŚĆ SZTUK: 2 | Fotel. Metalowe okrągłe nóżki. Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. Odporność na plamy. Klasa palności: min. B1. Ścieralność: min. 90 000 cykli. wys. siedziska 40-45 cm gł. siedziska 50-55 cm wym. 62 x 70 x 80 cm dł. boku 70 cm Kolor: szary |  |
| 5 | STOLIK ILOŚĆ SZTUK: 1 | Stół na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. śr. 80 cm wys. 50 cm wys. 50 cm |  |
| 6 | PIANKOWE PUFY ILOŚĆ SZTUK: 1 | Zestaw składający się z puf i stolika, wykonany z pianki pokrytej meditapem. wys. siedziska 35-40 cm szer. siedziska 55-60 cm wys. stolika 45-55 cm szer. stolika 65-70 cm |  |
| 7 | PIANKOWE PUFY ILOŚĆ SZTUK: 1 | Szafka w kształcie domku wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm i ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm. Tył szafki wykonany z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Kolor niebieski. wym. 155 x 60 x 186 cm |  |
| 8 | MATERAC DO DOMKU ILOŚĆ SZTUK: 1 | wym. 86 x 56 x 8 cm Kolor szary |  |
| 9 | PUFA PODUSZKA ILOŚĆ SZTUK: 2 | Wypełnienie - granulat styropianowy. Zalecamy uzupełnianie go w zależności od stopnia zapotrzebowania. • wyrób medyczny - klasa I Pokrycie tkaniną PCV bez ftalanów. śr. 60 cm wys. 80 cm Kolor: 1 szt. kolor niebieski 1 szt. kolor zielony |  |
| 10 | SZAFA ILOŚĆ SZTUK: 1 | SZAFA NA WYMIAR WYMIARY 170 x 60 x 295 CM KOLOR: JASNY KLON |  |
| - Materiał: Meble muszą być wykonane z materiałów nietoksycznych, łatwych do czyszczenia, odpornych na zużycie. Dozwolone materiały to drewno (np. bukowe, sosnowe), płyta MDF, materiał odporny na działanie chemikaliów i łatwy do czyszczenia. - Wymiary: Wymiary mebli zgodne z wspomnianą specyfikacją w w projekcie technicznym. - Kolorystyka: Wszystkie elementy wyposażenia powinny być w ciepłej kolorystyce drewnianej lub imitującej jasne naturalne drewno. Dopuszczalne są elementy kolorowe w pastelowej kolorystyce współgrające kolorystycznie z pomieszczeniem, z materiałów odpornych na blaknięcie. - Bezpieczeństwo: Wszystkie meble muszą być wolne od ostrych krawędzi, zaokrąglone lub zabezpieczone. Meble muszą być stabilne, z mocowaniami zapobiegającymi ich przewróceniu. W przypadku regałów – muszą być zamocowane do ściany. - Funkcjonalność: Meble muszą być łatwe do czyszczenia, odporne na plamy i zarysowania. - Trwałość: Meble muszą wykazywać odporność na intensywną eksploatację, zarysowania, uszkodzenia mechaniczne i działanie środków czyszczących. - Normy i certyfikaty: Wszystkie meble muszą spełniać wymagania norm bezpieczeństwa, takie jak PN-EN 71 (bezpieczeństwo mebli dla dzieci), PN-EN 1729 (meble szkolne i do użytku w instytucjach), CE oraz być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty bezpieczeństwa (np. OEKO-TEX). - Montaż: Meble dostarczane w stanie gotowym do użycia (lub wymagające montażu przez wykonawcę), z instrukcją montażu, jeśli jest to konieczne. |  |  |  |

Wszelkie użyte w projekcie nazwy własne materiałów i urządzeń służą określeniu standardu wykonania, stref bezpieczeństwa lub określeniu standardu estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej. Równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. mogą stanowić zamienniki w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Wszędzie tam, gdzie podane są wymiary niektórych elementów dokumentacji dopuszcza się nie więcej niż 5% tolerancji w wymiarach.

Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją budowy winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w ofercie powinny posiadać odpowiednie atesty oraz odpowiadać Polskim Normom, Normom Branżowym, Specyfikacjom Technicznym Robót, odnośnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

W pomieszczeniu należy zapewnić osłonę frontową na grzejnik - wykonanie z płyty MDF laminowanej, białej, z brązową krawędzią z zaokrąglonymi narożnikami z ażurowymi otworami w kształcie koła, mocowany na odpowiednich hakach przeznaczonych do danego modelu grzejnika. Wymiary panelu powinny być dostosowane do wymiarów grzejnika - panel powinien wystawać po 5 cm od każdego brzegu grzejnika, czyli wymiar panelu powinien mieć o 10 cm większą wysokość i szerokość od wymiarów grzejnika.

## 2.6. ROBOTY BUDOWLANE - ZEWNĘTRZNE

## 2.6.1. ROBOTY MALARSKIE ZEWNĘTRZNE

Wykończenie elewacji po pracach:

- Wykonanie obróbek tynkarskich wokół okna, uzupełnienie ubytków w elewacji przy użyciu tynków systemowych dopasowanych do istniejącego wykończenia.

- W razie konieczności, wykonanie cienkowarstwowej warstwy wyrównującej przed aplikacją finalnego wykończenia.

- Odtworzenie powłoki malarskiej lub strukturalnej na elewacji w kolorze i fakturze zgodnej z istniejącym wykończeniem. Prace malarskie należy rozpocząć od zabezpieczenia lub demontażu elementów wyposażenia zewnętrznego. Ścianę należy zagruntować gruntem zalecanym dla farb akrylowych. Pierwszą warstwę farby należy nanosić 24h po naniesieniu gruntu. Ścianę należy malować wałkiem, pędzlem lub natryskowo. Drugą warstwę farby należy nanieść min. po 3-4h od nałożenia pierwszej warstwy.

- Montaż parapetu zewnętrznego z odpowiednim spadkiem i uszczelnieniem styku z ramą okienną.

## 2.6.1. MONTAŻ OKNA - PRACE ZEWNĘTRZNE

Montaż okna:

- Osadzenie okna w przygotowanym otworze przy użyciu systemowych kotew montażowych oraz dybli zgodnie z instrukcją producenta.

- Wypoziomowanie i ustawienie stolarki w pionie oraz poziomie, zapewniając właściwą dylatację pomiędzy ościeżnicą a ścianą.

- Zastosowanie taśm uszczelniających paroszczelnych (od wewnątrz) i paroprzepuszczalnych (od zewnątrz) w celu zapewnienia prawidłowej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej.

- Wypełnienie przestrzeni między murem a ościeżnicą pianką poliuretanową o niskiej ekspansji, zapewniając szczelność połączenia.

- Sprawdzenie prawidłowego działania okna, w tym funkcji otwierania i uszczelnienia.

- Weryfikacja szczelności montażu oraz estetyki wykonanych obróbek.

- Ostateczne czyszczenie powierzchni stolarki i przylegających elementów.

## 2.7. ROBOTY BUDOWLANE - WEWNĘTRZNE

## 2.7.1. ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE:

Rozpocząć od naprawy (wypełnienia) szczelin lub bruzd po wykonanej instalacji przy pomocy gipsowej zaprawy tynkarskiej. Usunąć zanieczyszczenia w postaci brudu i kurzu. Użyć w celu zakrycia (naprawy) nierówności, gładź (masę) szpachlową gipsową, najlepiej drobnoziarnistą szpachlę, zagruntować ścianę gruntem uniwersalnym pod jasne farby kryjące, lub gruntować gruntem dedykowanym konkretnej farbie emulsyjnej przewidzianej do zastosowania. Wykonać malowanie próbne, przeprowadzając je na niewielkim, słabo widocznym fragmencie ściany. W przypadku zauważenia jakichkolwiek niepożądanych i nieestetycznych efektów, niezbędne jest w całości usunięcie poprzedniej powłoki malarskiej i ponowne malowanie ściany, po jej uprzednim zagruntowaniu. W przypadku malowania ścian, należy kierować się od okna do najciemniejszego miejsca, odczekać do wyschnięcia już położonej warstwy farby emulsyjnej, lateksowej lub akrylowej, a następne malowanie wykonać po 2-4 godzinach, w poprzek ostatnio nanoszonej warstwy Malowanie dokonywać w optymalnej temperaturze malowania, zawartej w przedziale 18-21°. Malować przy niezmiennym źródle światła, najlepiej dziennym.

Powierzchnie ścian i sufitów malować 2 x krotne farbami emulsyjnymi (lateksowymi lub akrylowymi) w kolorze białym, satynowa, lub produktem równoważnym.

## 2.7.2. TAPETOWANIE ŚCIAN

Rozpocząć od naprawy (wypełnienia) szczelin lub bruzd po wykonanej instalacji przy pomocy gipsowej zaprawy tynkarskiej. Usunąć zanieczyszczenia w postaci brudu i kurzu. Użyć w celu zakrycia (naprawy) nierówności, gładź (masę) szpachlową gipsową, najlepiej drobnoziarnistą szpachlę, zagruntować ścianę gruntem uniwersalnym lub gruntować gruntem dedykowanym do zastosowania tapety.

Przy montażu tapety należy ściśle stosować się do instrukcji producenta.

## 2.7.3. MONTAŻ OKNA - PRACE WEWNĘTRZNE

Prace związane z montażem okna:

- Odtworzenie glifów wewnętrznych poprzez wykonanie warstw wyrównujących z tynku gipsowego lub cementowo-wapiennego, zgodnie z istniejącą technologią budynku.

- Wykonanie warstwy szpachlowej i malarskiej na wewnętrznych powierzchniach przyległych do nowego okna, zgodnie z kolorystyką pomieszczenia.

- Montaż parapetu wewnętrznego z właściwym uszczelnieniem styku z oknem oraz dostosowaniem do wykończenia ścian.

## 2.7.4. WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO G-K

Prace związane z wykonaniem sufitu:

- Sprawdzenie i oczyszczenie stropu z luźnych elementów, kurzu oraz innych zanieczyszczeń mogących wpłynąć na stabilność konstrukcji.

- Wyznaczenie poziomu montażu sufitu podwieszanego, uwzględniając projektowane spadki, wysokość pomieszczenia oraz rozmieszczenie instalacji technicznych (oświetlenie, wentylacja).

- Montaż pod stropem żelbetowym – wykonanie lokalizacji miejsc kotwienia elementów nośnych.

- Zastosowanie systemowych profili stalowych CD 60 i UD 27 wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej zgodnie z normą PN-EN 14195.

- Przymocowanie profili UD 27 do ścian bocznych przy użyciu kołków rozporowych (rozstaw maks. 60 cm).

- Zamocowanie profili głównych CD 60 w odstępach 40-50 cm przy użyciu wieszaków bezpośrednich lub ES (dla konstrukcji pojedynczej) lub wieszaków typu noniusz (dla konstrukcji podwójnej).

- Rozstaw wieszaków powinien wynosić maksymalnie 100-120 cm.

- Sprawdzenie poziomu konstrukcji przed przystąpieniem do dalszych prac.

- Stosowanie płyt GK o grubości 12,5 mm (standardowe).

- Mocowanie płyt do konstrukcji profili CD 60 za pomocą wkrętów TN 3,5x25 mm w rozstawie co 15-17 cm.

- Wypełnienie spoin pomiędzy płytami masą szpachlową zgodnie z normą PN-EN 13963 oraz zastosowanie taśmy wzmacniającej na stykach.

- Szpachlowanie powierzchni w celu uzyskania gładkiej warstwy końcowej.

- Po wyschnięciu szpachli – szlifowanie i gruntowanie przed nałożeniem farby lub innej powłoki wykończeniowej.

- Sprawdzenie poziomu sufitu i jakości połączeń płyt.

- Weryfikacja prawidłowego mocowania konstrukcji oraz stabilności elementów.

- Ostateczne czyszczenie powierzchni sufitu przed dalszymi pracami wykończeniowymi.

## 2.7.5. MONTAŻ PANELI DŹWIĘKOCHŁONNYCH

1. Przygotowanie podłoża

- Oczyszczenie ściany z kurzu, resztek farby, tapet lub innych zanieczyszczeń.

- Wyrównanie ewentualnych nierówności za pomocą mas szpachlowych, jeśli wymagane.

- W przypadku montażu na podkonstrukcji – sprawdzenie nośności podłoża i wyznaczenie punktów mocowania.

- Gruntowanie powierzchni w przypadku montażu paneli klejonych, aby zwiększyć przyczepność kleju.

2. Montaż okładziny ściennej

A) Montaż paneli bezpośrednio na ścianie (klejony)

- Wybór odpowiedniego kleju montażowego dedykowanego do paneli akustycznych (np. kleje poliuretanowe lub hybrydowe, które nie niszczą struktury filcu).

- Aplikacja kleju punktowo lub pasmami zgodnie z zaleceniami producenta.

- Przyklejenie paneli do ściany, dociskanie równomiernie na całej powierzchni.

- W przypadku paneli filcowych stosowanie wałka dociskowego w celu zapewnienia równomiernego przylegania do podłoża.

- Dostosowanie paneli do krawędzi ścian poprzez ich docinanie nożem technicznym lub specjalistycznym narzędziem do filcu.

B) Montaż paneli na konstrukcji nośnej (listwy, profile aluminiowe, MDF)

- Wyznaczenie i montaż listew montażowych w odstępach zgodnych z wymiarami paneli.

- Zastosowanie systemu mocowań mechanicznych (wkręty, zszywki, kołki rozporowe).

- W przypadku zastosowania ukrytego montażu – użycie systemowych klipsów lub taśmy dwustronnej o wysokiej przyczepności.

- Montaż paneli z zachowaniem szczelin dylatacyjnych zgodnych z zaleceniami producenta.

3. Obróbka krawędzi i wykończenie

- Docięcie paneli w narożnikach oraz w miejscach styku ze ścianami i sufitami.

- W przypadku połączeń paneli na styk – dokładne spasowanie i ewentualne uszczelnienie miejsc łączeń specjalnymi taśmami akustycznymi.

- Sprawdzenie jednolitego przylegania paneli i korekta ewentualnych niedociągnięć.

4. Kontrola i odbiór prac

- Weryfikacja stabilności montażu i estetyki wykonania.

- Sprawdzenie jednolitego ułożenia paneli i braku szczelin montażowych.

- Ostateczne czyszczenie powierzchni paneli zgodnie z zaleceniami producenta (np. czyszczenie na sucho w przypadku filcu).

## 4. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Projekt nie zmienia zasad bezpieczeństwa pożarowego budynku ani warunków BHP przyjętych dla budynku. Zakres opracowania dot. tylko jednego pomieszczenia o powierzchni 21,54 m2 usytuowanego na parterze budynku 3-kondygnacyjnego.

## 2.12.1. Informacje o powierzchni wewnętrznej, kubaturze brutto, wysokości i liczbie kondygnacji segmentu w którym znajduje się przebudowywane pomieszczenie

Powierzchnia użytkowa: 1053,37 m2

Kubatura netto: 3 587,44 m3

Wys. Budynku od poziomu terenu: 11,58 m

Wysokość obiektu – niskie (N)

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

## 2.12.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego

[w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb –

charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych]

W budynku nie będą użytkowane materiały niebezpieczne pożarowo.

Pozostałe materiały palne, które mogą występować w obiekcie to materiały palne stanowiące jego wyposażenie i wystrój, takie jak :

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzęt rtv, agd,

- ubrania, firany, zasłony,

- wyroby spożywcze.

Wyposażenie sali zajęć rewalidacyjnych typowe: meble i przedmioty szkolno-edukacyjne.

## 2.12.3. Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Zgodnie z § 209 rozporządzenia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek objęty opracowaniem zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi: ZL III.

## 2.12.4. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Przewidywana maksymalna ilość osób mogących przebywać jednocześnie w całym budynku pozostaje bez zmian.

W budynku znajdują się pomieszczenia przeznaczone do przybywania ponad 6 osób, w których drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz pomieszczeń.

W przebudowywanym pomieszczeniu dla rewalidacji przewiduje się pobyt do kilku osób.

## 2.12.5. Informacje o podziale na strefy pożarowe

W kompleksie obiektów szkoły wydzielono trzy strefy pożarowe:

Strefa pożarowa nr 1 - SP1 obejmuje całą halę sportowo-widowiskową - 2539 m2,

Strefa pożarowa nr 2 - SP2 obejmuje pozostałą część szkoły z wyłączeniem małej sali gimnastycznej - 2769 m2,

Strefa pożarowa nr 3 - SP3 stanowi budynek małej sali gimnastycznej - 182 m2.

Przebudowywane pomieszczenie usytuowane jest w strefie SP2 na parterze.

## 2.12.6. Informacje o maksymalnych gęstościach obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia

Powierzchnie wewnętrzne poszczególnych części szkoły - stref pożarowych nie przekraczają dopuszczalnych powierzchni dla stref pożarowych w tego rodzaju obiektach (do 8000 m2).

## 2.12.7. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wewnątrz kompleksu obiektów szkoły znajdują się trzy klatki schodowe o konstrukcji żelbetowej, jedno i dwubiegowe, nie wydzielona pożarowo.

Wydzielenia pożarowe poszczególnych pomieszczeń (magazyn sprzętu sportowego z centralą instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej, pomieszczenie źródła ciepła - była kotłownia oraz kanał techniczny - jako pomieszczenia techniczne) dokonano ścianami oraz stropami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60, natomiast w drzwiach magazynu sprzętu przy sali sportowo-widowiskowej zastosowano drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej El 30 (drzwi dwuskrzydłowe sytemu HUECK typu A72 posiadające aprobatę techniczną ITB AT-15-3560/2000 oraz deklarację zgodności nr 1/8/2003).

Wydzielenia poszczególnych stref pożarowych dokonano ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, natomiast w otworach pomiędzy tymi strefami zastosowano drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 60. Pomiędzy główną częścią szkoły a halą sportowo-widowiskową na kondygnacji parteru i piętra zastosowano drzwi przeciwpożarowe firmy UNIMA S.A. posiadające aprobatę techniczną ITB AT-15-2504/97 i deklarację zgodności ITB-90/01. Natomiast pomiędzy wyremontowaną i rozbudowaną częścią szkoły a małą salą gimnastyczną zastosowano drzwi przeciwpożarowe firmy POL-SKONE z systemem Halspan, posiadające krajową ocenę techniczną ITB-KOT-2018/0407 i deklarację właściwości użytkowych Nr 22/B/2018 (główne drzwi wejściowe do sali) oraz drzwi przeciwpożarowe firmy ALUDOOR S.C. z systemem Ponzio PE78EI, posiadające aprobatę techniczną ITB AT-15-7540/2016 i deklaracje właściwości użytkowych Nr 60/Dz/S/2017/1 (drzwi pomiędzy salą a pomieszczeniem wykładowców wychowania fizycznego).

Wszystkie elementy budynków w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia muszą spełniać wymagania NRO (nierozprzestrzeniające ognia).

W strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

## 2.12.8. Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W budynku nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem.

## 2.12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

Z każdego miejsca w poszczególnych obiektach szkoły, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy pożarowej objętej ewentualnym pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiektach oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających na: zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych; zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych; zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń; zapewnieniu oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi.

Ze strefy pożarowej, gdzie mogą przebywać osoby, powinny być zapewnione wyjścia ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną powinno być zapewnione odpowiednie przejście ewakuacyjne. Natomiast dojścia ewakuacyjne prowadzone od wyjścia z pomieszczeń do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku powinny posiadać wymagane długości.

Z przebudowywanego pomieszczenia istnieją dwa kierunki ewakuacji: do wyjścia bezpośredniego z tego segmentu na zewnątrz budynku (najbliższe ~17 m) oraz do głównej części budynku szkoły i dalej na zewnątrz.

## 2.12.10. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

Projekt nie zakłada zmiany w zakresie urządzeń przeciwpożarowych budynku.

Budynek wyposażony jest w wymagane urządzenia przeciwpożarowe. W odległości 11 m od przebudowywanego pomieszczenia, na korytarzu zlokalizowany jest hydrant wewnętrzny.

## 2.12.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych

[w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach]

Zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, budynek posiada drogę pożarową. Dojazd do budynku jest zapewniony zjazdem z ul. Wronieckiej i dalej drogą wewnętrzną na terenie posesji. Zaopatrzenie wodne do celów ppoż. zapewnione jest z miejskiej sieci wodociągowej, najbliższy hydrant zewnętrzny usytuowany jest w odległości 70 m od rozpatrywanego segmentu szkoły (w kierunku północnym, na wysokości hali sportowo-widowiskowej, przy drodze dojazdowej), zaś kolejny - ok. 108 m w kierunku południowo-zachodnim.

## 2.12.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

[w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne]

Kompleks budynków szkoły zlokalizowany jest w zachodniej części miasta, w obrębie budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych.

Obiekty kompleksu szkoły graniczą od strony wschodniej z obszarem nieużytkowanym (teren zielony) i dalej z budynkiem gospodarczym na sąsiedniej posesji odległość około 22m, budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym odległość około 34 m i budynkiem usługowym odległość około 37 m. Od strony południowej znajduje się boisko szkolne i dalej obszar leśny, najbliższa odległość do konturu lasu wynosi około 15 m. Od strony zachodniej na terenie posesji szkoły znajduje się budynek gospodarczy w odległości około 9 m od kompleksu budynków szkoły i dalej niezabudowany obszar, który przeznaczony jest pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, odległość do granicy działki wynosi około 24 m. Od strony północnej znajduje się parking przy szkole i dalej droga publiczna (ulica Wroniecka), stanowiąca drogę dojazdową do budynków szkoły, po drugiej stronie drogi znajduje się cmentarz parafialny.

Minimalna odległość pomiędzy istniejącymi budynkami zakwalifikowanymi do kategorii zagrożenia ludzi lub zagrożenia pożarowego o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, powinna wynosić co najmniej 8 m.

## 2.12.13. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do ochrony pożarowej

[zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno‑budowlanym]

Brak.

## 4. UWAGI

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z normami, sztuką budowlaną oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (wg odrębnego opracowania). W przypadku wystąpienia trudności technicznych podczas realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, należy skontaktować się z projektantem.

W przypadku niezgodności pomiędzy powyższym opisem rozwiązań budowlanych i materiałowych z opisem na rysunkami lub z projektami branżowymi, należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie i uzyskać wyjaśnienia od Projektanta.

2. Materiały budowlane i elementy prefabrykowane winny posiadać odpowiednie świadectwa do stosowania w budownictwie. Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane muszą odpowiadać Polskim Normom lub posiadać Aprobaty Techniczne wydane przez jednostki upoważnione do udzielania aprobat technicznych. Nie należy dopuszczać do wbudowania materiałów i wyrobów nieposiadających aktualnych Aprobat Technicznych lub Deklaracji zgodności.

Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie."

3. Wszystkie opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz zestawieniami ilościowymi.

4. Kalkulacje ilościowe, przedstawione w przedmiarach, tabelach, wykazach elementów, bazują na ilościach robót wynikających z technologii i podlegających przedmiarom. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia podanych kalkulacji ilościowych i dokonania ewentualnych korekt.

5. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w dokumentacji projektowej muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca, który nie dopełnił tego warunku musi liczyć się z obowiązkiem wykonania robót tak jak ilustrują je rysunki i opisy.

6. Materiały w projekcie budowlanym, muszą spełniać podane minimalne parametry techniczne, potrzebne do realizacji przedsięwzięcia. Dopuszcza się inne technologie i materiały pod warunkiem spełnienia tych wymogów.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie zamówień publicznych, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do określonych w projekcie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności zaproponowanego rozwiązania.

8. Jako równoważne, Wykonawca robót może zastosować tylko rozwiązania techniczne i materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestów i zaświadczeń, które zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (działającego w imieniu Inwestora). Akceptacja nastąpi na podstawie opisanych próbek materiałów od producentów, po przedstawieniu ich nie później na 15 dni roboczych przez złożeniem zamówienia. Na każdej próbce wykonany zostanie opis, data i podpis Inspektora Nadzoru, potwierdzające akceptację próbki. Bez uzyskania w/w pisemnej akceptacji, zamówienie nie może być realizowane.

9. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji, wykazującej możliwość zastosowania i proponowanych zamiennych materiałów rozwiązań, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez Inwestora jakości, obciążają Wykonawcę. Inwestor ma prawo zażądania rozbiórki i wymiany wbudowanych elementów na koszt Wykonawcy.

10. Wykonawca stosując rozwiązania materiałowe, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowanych materiałów i wyrobów w zakresie m.in. ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, tak aby finalnie przedmiot zamówienia był kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

11. Posługiwanie się wyliczeniami w Przedmiarze robót, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie pełnego ilościowego zakresu robót, także w przypadku, jeśli wyliczenia w Przedmiarze robót są błędne. Wypełniając kosztorysy Wykonawca potwierdza zgodność wyliczeń w Przedmiarze robót z tym, co przedstawiono na rysunkach projektu. Wszelkie niezgodności między opisami i rysunkami projektu oraz wyliczeniami w Przedmiarze robót winny być opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

12. Próbki materiałów wybranych i oferowanych przez Wykonawcę zostaną okazane najpóźniej 20 dni przed złożeniem zamówienia lub wbudowaniem. Bez uzyskania pisemnej akceptacji Inwestora na próbce zamówienie nie może być realizowane.

Próbki będą archiwizowane i strzeżone do momentu odbioru robót. W przypadku ich zagubienia Wykonawca musi ponownie uzyskać pisemną akceptację Inwestora na podstawie nowych próbek.

Inwestor może dowolnie testować próbki. W przypadku zniszczenia próbka musi być wymieniona na nową na koszt Wykonawcy.

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne aprobaty, atesty, świadectwa dopuszczenia.

13. Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować:

- wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów, dla których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi aprobatami i standardami, którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu;

- sporządzanie dokumentacji "do realizacji", rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych lub w przypadku Podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze.

- sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz innych dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji;

- świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i końcowym;

- przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi sprawdzić inwentaryzację oraz wszystkie wymiary w projekcie i zawiadomić o ewentualnych rozbieżnościach osoby przewidziane do pełnienia nadzoru inwestorskiego.

14. Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie próbek od producentów, zaakceptowanych przez Inwestora po przedstawieniu ich nie później na 20 dni roboczych przed złożeniem zamówienia.

W innym przypadku Inwestor ma prawo zażądać rozbiórki i wymiany wbudowanych elementów na koszt Wykonawcy. Inne materiały niż w projekcie wymagają akceptacji przez Inwestora, wyrażonej na podstawie przedłożonych próbek i dokumentacji technicznej.

W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej możliwość zastosowania proponowanych zamiennych materiałów i rozwiązań, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez Inwestora jakości obciążają Wykonawcę.

## 5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A-01 		RZUT PARTERU

A-02 		ELEWACJA WIDOK

A-03 		RZUT POMIESZCZENIA

Z-01 		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ