WARSZAWA, 15 MARCA 2025 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 							     EGZ. …/…

PROROK STUDIO SP. Z O. O. KAZIMIERZOWSKA 46/48, 02-546 WARSZAWA

PROJEKT TECHNICZNY

KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU: IX

| ADRES INWESTYCJI: | UL. WRONIECKA 136 64-700 CZARNKÓW |
| --- | --- |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: | 300201_1.0001.2211/2 |
| INWESTOR: | GMINA MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6, 64-700 CZARNKÓW |

PROJEKTANCI:

| SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA PROJEKTANT GŁÓWNY | mgr inż. Viktor Demchuk | nr upr. MAZ/0660/PWBKb/23 Upr. bud. do proj. I kier. rob. bud. bez ogr. w spec. konstr.-bud. |  |
| KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Janusz Gagatko | nr upr. PDK/0135/PWOK/06 Upr. bud. do proj. i kier. rob. bud. w spec. konstr.-bud. bez ogr. |  |

WARSZAWA, 15 MARCA 2025 r.

Spis treści

I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU	5

II. CZĘŚĆ OPISOWA	13

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	13

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA	13

1.3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA	14

2. OPIS KONSTRUKCJI.	14

2.1. CZĘŚĆ OGÓLNA	14

2.2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE	14

2.3. ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH	14

3. WYTYCZNE REALIZACJI.	16

3.1. OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT	16

3.2. WARUNKI BHP	16

3.4. UWAGI KOŃCOWE.	16

4. OBLICZENIA.	18

4.1. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH	18

4.2. ZEBRANIE OBCIĄZEŃ	18

4.3. OBLICZENIA ELEMENTÓW	18

Spis rysunków

K-01.1 – Rozmieszczenie konstrukcji

K-01.2 – Nadproża stalowe

K-01.3 – Schemat zbrojenia rdzeni

# I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

WARSZAWA, 15 MARCA 2025 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 tekst jednolity z późn. zm.) my niżej podpisani oświadczamy, że wymieniony projekt ,,Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania magazynku na salę zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej nr 2 w Czarnkowie”  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inż. Viktor Demchuk - nr upr. MAZ/0660/PWBKb/23			...……………………..

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Janusz Gagatko  - nr upr. PDK/0135/PWOK/06			...……………………..

# II. CZĘŚĆ OPISOWA

# 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zakłada wykonanie otworu w ścianie konstrukcyjnej zewnętrznej w istniejącym budynku szkoły podstawowej nr 2 w Czarnkowie pod adresem ul. Wroniecka 136, 64-700 Czarnków za pomocą wykonania nadproża stalowego montowanego metodą wkuwania.

# 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt architektoniczno – budowlany „PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE” wykonany przez J. Szlis w lutym 2025r.

- Projekt wykonawczy konstrukcji „ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM przy ul. Wronieckiej 136 w Czarnkowie” wykonany przez I. Cybel  w lipcu 2017r.

- Wytyczne Inwestora

- Obowiązujące normy, przepisy i literatura fachowa a w szczególności normy:

- PN-EN 1990, Eurokod, Podstawy projektowania konstrukcji, PKN, Warszawa 2004.

- PN-EN 1991-1-3, Eurokod 1, Oddziaływania na konstrukcje Część 1-3:Oddziaływania ogólne- Obciążenie śniegiem, PKN, Warszawa 2005.

- PN-EN 1991-1-1, Eurokod 1Oddziaływania na konstrukcje Część 1-1:Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach, PKN, Warszawa 2004.

- PN-EN 1991-1-4, Eurokod 1, Oddziaływania na konstrukcje Część 1-4:Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru, PKN, Warszawa 2008.

- PN-EN 1992-1:2008 Eurokod 2: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

- PN-EN 1995-1-1:2005 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Zasady ogólne i zasady dla budynków

- PN-EN 1993-1-1, Eurokod 3, Projektowanie konstrukcji stalowych  Część 1-1:Reguły ogólne i reguły dla budynków, PKN, Warszawa 2006.

- PN-EN 1993-1-8, Eurokod 3, Projektowanie konstrukcji stalowych  Część 1-8: Projektowanie węzłów, PKN, Warszawa 2008.

- Krzysztof Schabowicz – „Budownictwo ogólne, podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków”

# 1.3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozwiązania konstrukcyjne oraz materiałowe w zakresie projektu technicznego niezbędnego do realizacji konstrukcji nadproża stalowego nad projektowanym otworem w ścianie konstrukcyjnej.

Opracowanie zawiera część opisową (opis, założenia do obliczeń, podstawowe wyniki) oraz cześć graficzną obejmującą rzuty z elementami konstrukcji wsporczej i oznaczeniem istniejących podpór.

# 2. OPIS KONSTRUKCJI.

# 2.1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie mieszczący się przy ulicy Wronieckiej, tworzy kompleks połączonych obiektów, w skład którego wchodzą budynek główny, hala sportowo-widowiskowa, wyremontowana i rozbudowana część szkoły (tzw. łącznik) oraz mała sala gimnastyczna.

Budynek główny szkoły stanowi trzykondygnacyjny obiekt z dachem jednospadowym, częściowo podpiwniczony, hala sportowo-widowiskowa składa się z dwóch części - jednokondygnacyjnej sali sportowo-widowiskowej i dwukondygnacyjnego zaplecza z podpiwniczeniem, wyremontowana i rozbudowana część szkoły (łącznik) stanowiący połączenie budynku głównego z małą salą gimnastyczną jest trzykondygnacyjny w całości podpiwniczony z dachem płaskim, natomiast mała sala gimnastyczna jest obiektem jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia z dachem jednospadowym.

Poszczególne części szkoły stanowią powiązane funkcjonalnie i przestrzennie obiekty, wykorzystywane i użytkowane na cele dydaktyczne oraz sportowo-rekreacyjne (sala sportowo-widowiskowa, sala gimnastyczna).

# 2.2. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE

Klasa konstrukcji

Założenia materiałowe przyjęto zakładając przewidywany okres użytkowania równy 50lat.

Klasa stali

Stal konstrukcyjna klasy S235J2G3

# 2.3. ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Fundamenty

Projekt nie zakłada ingerencji w elementy konstrukcyjne istniejących fundamentów.

Ściany konstrukcyjne

Projekt nie zakłada ingerencji w elementy konstrukcyjne istniejących ścian poza wykonaniem nowego otworu pod projektowane okno.

Nadproża stalowe

Nadproże z kształtowników stalowych połączonych ze sobą płaskownikami stalowymi dołem oraz skręcone prętami gwintowanymi w środku wysokości. Belkę stalową montować metodą wkuwania- najpierw z jednej, potem z drugiej strony. Na czas wykonania robót strop istniejący należy podeprzeć stęplami. Belki opierać na rdzeniach projektowanych. Belki owinąć siatką stalową i zakryć zaprawą cementową poprzedni zabezpieczając antykorozyjnie. Poziom nadproży według rysunków.

Wykonanie rdzeni żelbetowych

Zaprojektowano wykonanie żelbetowych rdzeni o wymiarach 24x24cm na krawędziach projektowanego otworu. Rdzenie zbroić czterema prętami fi12mm i strzemionami fi6mm, rdzenie łączyć z rdzeniem i murem istniejącym za pomocą prętów fi12mm wklejanych na zaprawę chemiczną. Rdzenie należy wykonać przed wkuwaniem nadproża stalowego.

Strop

Projekt nie zakłada ingerencji w elementy konstrukcyjne istniejących stropów.

# 3. WYTYCZNE REALIZACJI.

# 3.1. OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”, odpowiednimi normami i zaleceniami producenta oraz zeszytami ITB do poszczególnych typów prac. Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia potwierdzone znakiem „B” (Rozporządzenie MSWiA z 31.07.1998 Dz.U.98 nr113 poz.728).

# 3.2. WARUNKI BHP

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi budownictwa. Pracownicy powinni być przeszkoleni, a nadzór prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. W szczególności należy zwrócić uwagę na prace montażowe na wysokości wymagające odpowiednich rusztowań, sprzętu ochrony osobistej. Wszelkie prace należy wykonywać zachowując szczególną ostrożność i przestrzegając przepisów ochrony przeciwpożarowej. Należy się stosować do wymagań właściciela obiektu oraz państwowych służb nadzoru budowlanego.

Wszystkie materiały stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi producenta, dochowując technicznych warunków wykonania robot.

Teren prowadzonych prac powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

# 3.4. UWAGI KOŃCOWE.

Realizację obiektu należy prowadzić dokładnie wg dokumentacji technicznej, ze szczególną starannością oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także interesów osób trzecich. Część architektoniczną i konstrukcyjną należy rozpatrywać łącznie, opis techniczny i część rysunkowa stanowi całość.

Wszystkie pracy rozbiórkowe i adaptacyjne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów wpływu prowadzonych robót na stan budynku (odkształcenia, pęknięcia,  zarysowania) należy je wstrzymać, obiekt  zabezpieczyć i bezzwłocznie wezwać projektanta konstrukcji. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych kierownik budowy zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu rozbiórki oraz stosować się do planu BIOS oraz ogólnych zasad BHP.  Przy rozbiórkach elementy pionowe należy zabezpieczyć stemplami, rozbiórki prowadzić od góry w dół za pomocą sprzętu ręcznego. W razie pojawienia się istotnych rys na elementach sąsiadujących z elementami które przeznaczone do rozbiórki pod czas prac rozbiórkowych należy natychmiast skontaktować się z projektantem.

Wszelkie zmiany projektowe należy uzgadniać z projektantem konstrukcji. Wszelkie odstępstwa od  stanu  faktycznego  należy  wyjaśniać  i  rozwiązywać  w  ramach  nadzoru  autorskiego. Wymiary  sprawdzać  na  budowie.  Wszystkie  odstępstwa  od  przyjętych  do  projektowania wymiarów i materiałów istniejącej konstrukcji należy zgłosić projektantowi.

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązywać będą:

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlano – montażowych (wg Ministerstwa Infrastruktury i Instytutu Techniki Budowlanej).

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).

- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

- Instrukcje, wytyczne i Warunki Techniczne Producentów i Dostawców materiałów budowlano – instalacyjnych.

- Przepisy Techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót:

- Roboty ziemne nr427/2007

- Konstrukcje murowe nr425/2006

- Konstrukcje drewniane nr403/2008

- Konstrukcje betonowe i żelbetowe nr431/2008

- Zbrojenie konstrukcji żelbetowych nr415/2005

- Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji budowlanych nr413/2005

- Zabezpieczenie przeciwkorozyjne nr399/2004

- Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne nr408/2005

- Projektowanie elementów żelbetowych z uwagi na odporność ogniową nr409/2005

# 4. OBLICZENIA.

# 4.1. ZAŁOŻENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH

Do obliczeń założono następne schematy statyczne konstrukcji.

Nadproże jako belka jednoprzęsłowa swobodniepodparta.
Strefa wiatrowa – I

Strefa śniegowa – II

# 4.2. ZEBRANIE OBCIĄZEŃ

| 1.1 Strop |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element |  | Charakterystyczne |  | γ |  | Obliczeniowe |
| Warstwa wykończenia posadzki gr. 2cm |  | 0,44 |  |  |  |  |
| Wylewka betonowa gr. 5cm |  | 1,2 |  |  |  |  |
| Folia PE |  | 0,018 |  |  |  |  |
| Izolacja termiczna - płyta EPS gr. 5cm |  | 0,01 |  |  |  |  |
| Płyta kanałowa sprężona gr. 26,5cm |  | 3,64 |  |  |  |  |
| Instalacje techniczne |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Sufit podwieszany |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  |  | 5,958 |  | 1,35 |  | 8,04 |
| 1.2 Sciana zewnętrzna konstrukcyjna |  |  |  |  |  |  |
| Element | Charakterystyczne |  | γ |  | Obliczeniowe |  |
| Tynk wewnętrzny gr. 1,5cm | 0,3 |  |  |  |  |  |
| Cegła silikatowa gr. 24cm | 4,3 |  |  |  |  |  |
| Styropian, gr. 20cm | 0,14 |  |  |  |  |  |
| Tynk wewnętrzny gr. 1,5cm | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 5,04 |  | 1,35 |  | 6,80 |  |

# 4.3. OBLICZENIA ELEMENTÓW

Obliczenia nadproża NS1.1

Schemat układu statycznego nadproża
Obciążenia: obciążenia stałe od ściany i stropu nad nadprożem, obciążenie użytkowe kat. B (3kN/m2)

|  | Wymiarowanie belki stalowej NS1.1. Pręt nr 0 - Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=2.700m, y=5.800m); 1 (x=4.700m, y=5.800m) Profil: Nadproże 3 (S 355) |  |  |

Wyniki dla elementu

Całkowite wytężenie elementu: 72%

Rozciąganie: 0 %

Ściskanie: 0 %

Zginanie: 72 %

Zginanie z siłą podłużną: 42 %

Zginanie ze ściskaniem: 72 %

Ścinanie: 16 %

Środnik pod obciążeniem skupionym: 12 %

Smukłość: 0 %

Ugięcia: 65 %

Wyniki szczegółowe

Długość wyboczeniowa

Współczynniki długości wyboczeniowej przyjęto na podstawie ENV 1993-1-1:1992 (załącznik E):

– w pł. układu:      oraz

– w pł. układu:      oraz

Wyboczenie skrętne:  oraz

Uwaga! Przy obliczaniu współczynnika długości wyboczeniowej założono, że elementy belkowe dochodzące do słupa pracują w zakresie sprężystym oraz są nieznacznie obciążone osiowo.

Siły krytyczne

Moment krytyczny

Moment krytyczny został wyliczony zgodnie z zał. F do ENV 1993-1-1:1992.

Wsp. długości wyboczeniowej: (tylko do obliczeń )

Współczynniki ze względu na podparcie i obciążenie:

Współrzędna przyłożonego obciążenia względem środka ciężkości:

Współrzędna środka ścinania:

Ściskanie (0.0 %)

Przekrój: x/L=0.000, L=0.00m; Kombinacja: max Ty (+0,+1,+3,+4,)

Pole przekroju (klasa 4):

Nośność obliczeniowa przekroju:

Współczynniki wyboczeniowe (Tablica 11):

(giętne x-x)

(giętne y-y)

(skrętne)

(giętno-skrętne)

Przyjęto do obliczeń:

Warunek nośności (stateczności) elementu ściskanego:

Zginanie (72.3 %)

Przekrój: x/L=0.500, L=1.00m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,)

Zginanie względem osi głównej Y-Y

Uwzględniono efekt szerokiego pasa zgodnie z EN1993-1-5 p.3.3. Przy sprawdzaniu nośności przyjęto stan sprężysty (bez względu na klasę przekroju, również w drugim kierunku) z ew. uwzględnieniem niestateczności lokalnej.

Pas górny:

Pas dolny:

Pas górny:

Pas dolny:

Segment:

Wsp. zwichrzenia:

Nośność obliczeniowa z uwzględnieniem zwichrzenia (przekrój efektywny - efekt szerokiego pasa):

Warunek nośności:

Zginanie względem osi głównej Z-Z

Uwzględniono efekt szerokiego pasa zgodnie z EN1993-1-5 p.3.3. Przy sprawdzaniu nośności przyjęto stan sprężysty (bez względu na klasę przekroju, również w drugim kierunku) z ew. uwzględnieniem niestateczności lokalnej.

Środnik:

Środnik:

Nośność obliczeniowa przekroju (przekrój efektywny - efekt szerokiego pasa):

Warunek nośności:

Zginanie z siłą podłużną (41.9 %)

Przekrój: x/L=0.500, L=1.00m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,)

Naprężenia normalne w przekroju efektywnym z uwzględnieniem ew. wpływu siły poprzecznej:

Dodatkowy warunek nośności (6.44) z uwzględnieniem ew. wpływu siły poprzecznej:

Zginanie ze ściskaniem (72.2 %)

Przekrój: x/L=0.500, L=1.00m; Kombinacja: max Mx (+0,+1,+3,+4,)

Wyznaczenie współczynników interakcji (metoda 2, Załącznik B):

Warunki nośności dla elementu zginanego i    ściskanego (klasa 1):

Ugięcia (65.5 %)

Przekrój: x/L=0.500, L=1.00m; Kombinacja: ext U (0,1,3,4,)

Przemieszczenie w płaszczyźnie układu:

Przemieszczenie prostopadłe do pł. układu:

Uwaga! Przy obliczaniu ugięć nie wzięto pod uwagę ewentualnego efektu szerokiego pasa.