WARSZAWA, 15 MARCA 2025 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 							     EGZ. …/…

PROROK STUDIO SP. Z O. O. KAZIMIERZOWSKA 46/48, 02-546 WARSZAWA

ARANŻACJA WNĘTRZA

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU: IX

| ADRES INWESTYCJI: | UL. WRONIECKA 136 64-700 CZARNKÓW |
| --- | --- |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: | 300201_1.0001.2211/2 |
| INWESTOR: | GMINA MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6, 64-700 CZARNKÓW |

PROJEKTANCI:

| SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTONICZNA PROJEKTANT GŁÓWNY | mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis | nr upr. Bł /96/01 Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń |  |
| ARCHITEKTONICZNA SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. Artur Jan Miernik | nr upr. BŁ-PdOKK/44/2005 Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń |  |
| ARCHITEKTONICZNA ASYSTENT | mgr inż. arch. Bartosz Pięta |  |  |

WARSZAWA, 15 MARCA  2025 R.

SPIS TREŚCI:

1. CZĘŚĆ OPISOWA	5

1.1. OPIS OGÓLNY	5

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

2.2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY	5

2.3. ZAKRES PRAC, FORMA ARCHITEKTONICZNA, UKŁAD PRZESTRZENNY	5

2.4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE	5

2.4.1. Ściany zewnętrzne	5

2.4.3. Wykończenie elewacji	5

2.4.3. Nadproże	5

2.4.4. Stolarka	5

2.5. WYKOŃCZENIE BUDYNKU – ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE	6

2.5.1. POSADZKA/PODŁOGA	6

2.5.2. WYKOŃCZENIE POSADZEK	6

2.5.3. WYKOŃCZENIE ŚCIAN - WEWNĘTRZNYCH	7

2.5.4. SUFITY	7

2.5.5. WYPOSAŻENIE	7

3. UWAGI	10

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	13

# 1. CZĘŚĆ OPISOWA

## 1.1. OPIS OGÓLNY

## RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest „PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE” pod adresem: UL. WRONIECKA 136, 64-700 CZARNKÓW

Zakres opracowania obejmuje wyłącznie budynek działce ewid. nr 2211/2 obręb 0001.

Kategoria obiektu –  IX: budynki kultury, nauki i oświaty

Rodzaj obiektu – budynek szkoły podstawowej

Wysokość obiektu – niskie (N)

Kategorii zagrożenia ludzi:  ZL III

## 2.2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY

Celem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania magazynu na salę do zajęć rewalidacyjnych.

## 2.3. ZAKRES PRAC, FORMA ARCHITEKTONICZNA, UKŁAD PRZESTRZENNY

Zakres prac związany z przebudową:

- wykucie otworu okiennego,

- wymiana nawierzchni podłogi,

- montaż sufitu podwieszanego.

## 2.4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE

## 2.4.1. Ściany zewnętrzne

Istniejące – bez zmian.

## 2.4.3. Wykończenie elewacji

- Tynk silikonowy - kolor RAL 7040 (7035) - pas dekoracyjny 50 x 215 cm.

- Tynk mozaikowy - wykończenie cokołu - jasny szary melanż

## 2.4.3. Nadproże

Nowoprojektowane nadproże stalowe, wg. Projektu technicznego  - Konstrukcja.

## 2.4.4. Stolarka

Okno PVC o wym. 180 x 215 cm., w kolorze białym RAL 9003 - dopasowanym do stolarki istniejącej. Część przeszkleń stała, część rozwierno uchylna. Współczynnik przenikania ciepła min. Uw=0,9 W/m2K. Okna w montażu ciepłym.

Parapet zewnętrzny - Tytan Cynk - dł. 180 cm

Parapet wewnętrzny - PCV - Biały - dł. 180 cm

## 2.5. WYKOŃCZENIE BUDYNKU – ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

## 2.5.1. POSADZKA/PODŁOGA

Stan istniejący – posadzka betonowa - BEZ ZMIAN

## 2.5.2. WYKOŃCZENIE POSADZEK

Projektuje się wymianę istniejącego wykończenia podłogi na wykładzinę dywanową.

| OPIS | ZDJĘCIE POGLĄDOWE | POW. NETTO [m2] |
| --- | --- | --- |
| WYKŁADZINA DYWANOWA- W KOLORZE SZARYM Minimalne wymagania dla wykładziny winylowej w żłobku: 1. Bezpieczeństwo - Klasa antypoślizgowości: min. R10 - Klasyfikacja ogniowa: min. Bfl-s1 zgodnie z EN 13501-1 - Brak szkodliwych substancji (ftalany, formaldehyd) – zgodność z normami emisji VOC 2. Higiena i łatwość utrzymania - Powierzchnia zabezpieczona poliuretanem (PUR) dla łatwego czyszczenia - Odporny na środki dezynfekujące i chemikalia stosowane w placówkach oświatowych - Dopuszczalna wykładzina w panelach, płytkach lub w rolce. Zalecana bez fug i porowatości. 3. Komfort i trwałość - Grubość całkowita: min. 2,5 mm - Warstwa użytkowa: min. 0,7 mm (klasa ścieralności T) - Izolacja akustyczna: min. 17 dB tłumienia dźwięku - Odporność na wgniecenia i duże natężenie ruchu (klasa 34 – obiektowa) 4. Certyfikaty i normy - dot. bezpieczeństwa i higieny: Wykładzina musi spełniać normę EN 14041. Wykładzina powinna spełniać normy ISO 24343-1 i ISO 26987 lub równoważne. Preferowane spełnienie normy EN 1815 lub równoważnej. - dot. emisji lotnych związków organicznych (VOC): Wykładzina winylowa musi spełniać normy dotyczące niskiej emisji VOC zgodnie z wymaganiami AgBB lub równoważnymi. Opcjonalnie wykładziny mogą posiadać dodatkowo certyfikaty A+ (Francja) lub FloorScore (USA). - dot. ekologii i zrównoważonego rozwoju: Wykładzina powinna posiadać certyfikat OEKO-TEX Standard 100 lub równoważny oraz deklarację środowiskową EPD lub równoważną. - dot. trwałości i odporności na zużycie: Wykładzina musi być zgodna z normą ISO 10582 lub równoważną. Wykładzina musi spełniać wymagania normy EN 685 / ISO 10874 lub równoważnej |  | 21,54 |

## 2.5.3. WYKOŃCZENIE ŚCIAN - WEWNĘTRZNYCH

Projektuje się uzupełnienie i usunięcie spękań na ścianach oraz wykończenie ich farbą. Jedna ze ścian wg. rys wykończona panelami dźwiękochłonnymi.

| OPIS | ZDJĘCIE POGLĄDOWE | POW. NETTO [m2] |
| --- | --- | --- |
| WODOROZCIEŃCZALNA, AKRYLOWA FARBA LATEKSOWA, KLASA 1 (wg PN-EN 13300:2002), MATOWA, ZMYWALNA, KOLOR SZARY BEŻOWY (RAL 1013) |  | 40,26 |
| PANEL DŹWIĘKOCHŁONNY Kolor ścianki: Zielony Materiał ekranu: PET TRUDNOZAPALNE |  | 17,70 |

## 2.5.4. SUFITY

Projektuje się wykonanie sufitu podwieszanego z płyty g-k.

Odległość od sufitu istniejącego 9,5cm

Wykończenie sufitu farbą:

| OPIS | ZDJĘCIE POGLĄDOWE | POW. NETTO [m2] |
| --- | --- | --- |
| AKRYLOWA FARBA LATEKSOWA KLASA 1 (wg PN-EN 13300:2002), MATOWA KOLOR BIAŁY (RAL 9016) |  | 21,54 |

## 2.5.5. WYPOSAŻENIE

Projektowane wyposażenie.

| NR | NAZWA / ILOŚĆ SZTUK | PARAMETRY | ZDJĘCIE POGLĄDOWE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIURKO ILOŚĆ SZTUK: 1 | Wykonane klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm, z kolorowymi elementami z płyty MDF o gr. 18 mm, pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. wym. 80 x 60 x 76 cm |  |
| 2 | KRZESŁO OBROTOWE ILOŚĆ SZTUK: 1 | Ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. śr. 63 cm wym. siedziska 50 x 48 cm wys. siedziska 51-57 cm |  |
| 3 | FOTEL NAROŻNY ILOŚĆ SZTUK: 1 | Fotel rogowy. Metalowe okrągłe nóżki. Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. Odporność na plamy. Klasa palności: min. B1. Ścieralność: min. 90 000 cykli. wys. siedziska 40-45 cm gł. siedziska 50-55 cm wym. 110 x 110 x 80 cm dł. boku 70 cm Kolor: zielony |  |
| 4 | FOTEL DOSTAWNY ILOŚĆ SZTUK: 2 | Fotel. Metalowe okrągłe nóżki. Siedzisko i oparcie pokryte wysokiej jakości, bardzo wytrzymałą tkaniną. Odporność na plamy. Klasa palności: min. B1. Ścieralność: min. 90 000 cykli. wys. siedziska 40-45 cm gł. siedziska 50-55 cm wym. 62 x 70 x 80 cm dł. boku 70 cm Kolor: szary |  |
| 5 | STOLIK ILOŚĆ SZTUK: 1 | Stół na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. 25 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. śr. 80 cm wys. 50 cm wys. 50 cm |  |
| 6 | PIANKOWE PUFY ILOŚĆ SZTUK: 1 | Zestaw składający się z puf i stolika, wykonany z pianki pokrytej meditapem. wys. siedziska 35-40 cm szer. siedziska 55-60 cm wys. stolika 45-55 cm szer. stolika 65-70 cm |  |
| 7 | PIANKOWE PUFY ILOŚĆ SZTUK: 1 | Szafka w kształcie domku wykonana z płyty laminowanej w tonacji klonu o gr. 18 mm i ze sklejki lakierowanej o gr. 18 mm. Tył szafki wykonany z płyty o gr. 18 mm pokrytej trwałą okleiną termoplastyczną. Kolor niebieski. wym. 155 x 60 x 186 cm |  |
| 8 | MATERAC DO DOMKU ILOŚĆ SZTUK: 1 | wym. 86 x 56 x 8 cm Kolor szary |  |
| 9 | PUFA PODUSZKA ILOŚĆ SZTUK: 2 | Wypełnienie - granulat styropianowy. Zalecamy uzupełnianie go w zależności od stopnia zapotrzebowania. • wyrób medyczny - klasa I Pokrycie tkaniną PCV bez ftalanów. śr. 60 cm wys. 80 cm Kolor: 1 szt. kolor niebieski 1 szt. kolor zielony |  |
| 10 | SZAFA ILOŚĆ SZTUK: 1 | SZAFA NA WYMIAR WYMIARY 170 x 60 x 295 CM KOLOR: JASNY KLON |  |
| - Materiał: Meble muszą być wykonane z materiałów nietoksycznych, łatwych do czyszczenia, odpornych na zużycie. Dozwolone materiały to drewno (np. bukowe, sosnowe), płyta MDF, materiał odporny na działanie chemikaliów i łatwy do czyszczenia. - Wymiary: Wymiary mebli zgodne z wspomnianą specyfikacją w w projekcie technicznym. - Kolorystyka: Wszystkie elementy wyposażenia powinny być w ciepłej kolorystyce drewnianej lub imitującej jasne naturalne drewno. Dopuszczalne są elementy kolorowe w pastelowej kolorystyce współgrające kolorystycznie z pomieszczeniem, z materiałów odpornych na blaknięcie. - Bezpieczeństwo: Wszystkie meble muszą być wolne od ostrych krawędzi, zaokrąglone lub zabezpieczone. Meble muszą być stabilne, z mocowaniami zapobiegającymi ich przewróceniu. W przypadku regałów – muszą być zamocowane do ściany. - Funkcjonalność: Meble muszą być łatwe do czyszczenia, odporne na plamy i zarysowania. - Trwałość: Meble muszą wykazywać odporność na intensywną eksploatację, zarysowania, uszkodzenia mechaniczne i działanie środków czyszczących. - Normy i certyfikaty: Wszystkie meble muszą spełniać wymagania norm bezpieczeństwa, takie jak PN-EN 71 (bezpieczeństwo mebli dla dzieci), PN-EN 1729 (meble szkolne i do użytku w instytucjach), CE oraz być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty bezpieczeństwa (np. OEKO-TEX). - Montaż: Meble dostarczane w stanie gotowym do użycia (lub wymagające montażu przez wykonawcę), z instrukcją montażu, jeśli jest to konieczne. |  |  |  |

Wszelkie użyte w projekcie nazwy własne materiałów i urządzeń służą określeniu standardu wykonania, stref bezpieczeństwa lub określeniu standardu estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej. Równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. mogą stanowić zamienniki w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Wszędzie tam, gdzie podane są wymiary niektórych elementów dokumentacji dopuszcza się nie więcej niż 5% tolerancji w wymiarach.

Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją budowy winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w ofercie powinny posiadać odpowiednie atesty oraz odpowiadać Polskim Normom, Normom Branżowym, Specyfikacjom Technicznym Robót, odnośnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

W pomieszczeniu należy zapewnić osłonę frontową na grzejnik - wykonanie z płyty MDF laminowanej, białej, z brązową krawędzią z zaokrąglonymi narożnikami z ażurowymi otworami w kształcie koła, mocowany na odpowiednich hakach przeznaczonych do danego modelu grzejnika. Wymiary panelu powinny być dostosowane do wymiarów grzejnika - panel powinien wystawać po 5 cm od każdego brzegu grzejnika, czyli wymiar panelu powinien mieć o 10 cm większą wysokość i szerokość od wymiarów grzejnika.

## 3. UWAGI

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z normami, sztuką budowlaną oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (wg odrębnego opracowania). W przypadku wystąpienia trudności technicznych podczas realizacji niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, należy skontaktować się z projektantem.

W przypadku niezgodności pomiędzy powyższym opisem rozwiązań budowlanych i materiałowych z opisem na rysunkami lub z projektami branżowymi, należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie i uzyskać wyjaśnienia od Projektanta.

2. Materiały budowlane i elementy prefabrykowane winny posiadać odpowiednie świadectwa do stosowania w budownictwie. Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane muszą odpowiadać Polskim Normom lub posiadać Aprobaty Techniczne wydane przez jednostki upoważnione do udzielania aprobat technicznych. Nie należy dopuszczać do wbudowania materiałów i wyrobów nieposiadających aktualnych Aprobat Technicznych lub Deklaracji zgodności.

Roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie."

3. Wszystkie opisy należy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz zestawieniami ilościowymi.

4. Kalkulacje ilościowe, przedstawione w przedmiarach, tabelach, wykazach elementów, bazują na ilościach robót wynikających z technologii i podlegających przedmiarom. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia podanych kalkulacji ilościowych i dokonania ewentualnych korekt.

5. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w dokumentacji projektowej muszą być wyraźnie opisane i zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca, który nie dopełnił tego warunku musi liczyć się z obowiązkiem wykonania robót tak jak ilustrują je rysunki i opisy.

6. Materiały w projekcie budowlanym, muszą spełniać podane minimalne parametry techniczne, potrzebne do realizacji przedsięwzięcia. Dopuszcza się inne technologie i materiały pod warunkiem spełnienia tych wymogów.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie zamówień publicznych, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do określonych w projekcie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności zaproponowanego rozwiązania.

8. Jako równoważne, Wykonawca robót może zastosować tylko rozwiązania techniczne i materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestów i zaświadczeń, które zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (działającego w imieniu Inwestora). Akceptacja nastąpi na podstawie opisanych próbek materiałów od producentów, po przedstawieniu ich nie później na 15 dni roboczych przez złożeniem zamówienia. Na każdej próbce wykonany zostanie opis, data i podpis Inspektora Nadzoru, potwierdzające akceptację próbki. Bez uzyskania w/w pisemnej akceptacji, zamówienie nie może być realizowane.

9. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji, wykazującej możliwość zastosowania i proponowanych zamiennych materiałów rozwiązań, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez Inwestora jakości, obciążają Wykonawcę. Inwestor ma prawo zażądania rozbiórki i wymiany wbudowanych elementów na koszt Wykonawcy.

10. Wykonawca stosując rozwiązania materiałowe, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich wymogów dotyczących stosowanych materiałów i wyrobów w zakresie m.in. ich mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi i wszelkich innych akcesoriów, tak aby finalnie przedmiot zamówienia był kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.

11. Posługiwanie się wyliczeniami w Przedmiarze robót, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie pełnego ilościowego zakresu robót, także w przypadku, jeśli wyliczenia w Przedmiarze robót są błędne. Wypełniając kosztorysy Wykonawca potwierdza zgodność wyliczeń w Przedmiarze robót z tym, co przedstawiono na rysunkach projektu. Wszelkie niezgodności między opisami i rysunkami projektu oraz wyliczeniami w Przedmiarze robót winny być opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

12. Próbki materiałów wybranych i oferowanych przez Wykonawcę zostaną okazane najpóźniej 20 dni przed złożeniem zamówienia lub wbudowaniem. Bez uzyskania pisemnej akceptacji Inwestora na próbce zamówienie nie może być realizowane.

Próbki będą archiwizowane i strzeżone do momentu odbioru robót. W przypadku ich zagubienia Wykonawca musi ponownie uzyskać pisemną akceptację Inwestora na podstawie nowych próbek.

Inwestor może dowolnie testować próbki. W przypadku zniszczenia próbka musi być wymieniona na nową na koszt Wykonawcy.

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne aprobaty, atesty, świadectwa dopuszczenia.

13. Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować:

- wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów, dla których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi aprobatami i standardami, którymi posługuje się producent danego wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu;

- sporządzanie dokumentacji "do realizacji", rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych lub w przypadku Podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze.

- sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz innych dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji;

- świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i końcowym;

- przed rozpoczęciem robót Wykonawca musi sprawdzić inwentaryzację oraz wszystkie wymiary w projekcie i zawiadomić o ewentualnych rozbieżnościach osoby przewidziane do pełnienia nadzoru inwestorskiego.

14. Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich atestów i zaświadczeń, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie próbek od producentów, zaakceptowanych przez Inwestora po przedstawieniu ich nie później na 20 dni roboczych przed złożeniem zamówienia.

W innym przypadku Inwestor ma prawo zażądać rozbiórki i wymiany wbudowanych elementów na koszt Wykonawcy. Inne materiały niż w projekcie wymagają akceptacji przez Inwestora, wyrażonej na podstawie przedłożonych próbek i dokumentacji technicznej.

W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej możliwość zastosowania proponowanych zamiennych materiałów i rozwiązań, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez Inwestora jakości obciążają Wykonawcę.

## 4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

AW-01 	RZUT POMIESZCZENIA

AW-02 	RZUT POMIESZCZENIA 2

AW-03 	WIDOK A-A

AW-04 	WIDOK B-B

AW-05 	WIDOK C-C

AW-06 	WIDOK D-D