Opis i wymagania systemu do nauczania metodą symulacji, prowadzenia egzaminów OSCE, zarządzania dokumentacją egzaminu, w tym zarządzania zasobami CSM

Opis systemu do nauczania metodą symulacji i prowadzenia egzaminów OSCE System umożliwiający stworzenie stacji egzaminacyjnych OSCE wraz z wyposażeniem do przeprowadzenia egzaminu OSCE na kierunkach medycznych poprzez bezpośrednią ocenę studenta w czasie egzaminu oraz przygotowujący studenta do egzaminu OSCE. Elementy systemu do prowadzenia egzaminów OSCE obejmujące: - System do zarządzania oraz rejestracji symulacji medycznych w rozbudowanej części MCSM oraz zintegrowany z istniejącym systemem funkcjonującym w MCSM - Sprzęt i urządzenia kompatybilne z dostarczonym oprogramowaniem. Rozwiązanie tworzące jedną całość, zapewniające ciągłość w procesie dydaktycznym, w tym weryfikację efektów uczenia się podczas egzaminu OSCE. System zapewniający integralność oprogramowania w zakresie materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do symulacji, w tym m. in. scenariuszy symulacyjnych i list kontrolnych (kart oceny). Opis rozwiązania technicznego dla symulacji oraz egzaminów OSCE do sal symulacyjnych, pomieszczeń kontrolnych, sal OSCE oraz serwerowni. System audiowizualny sal symulacyjnych umożliwiający oglądanie sesji symulacyjnych prowadzonych w czasie rzeczywistym oraz odtwarzanie nagrań wideo w ramach analizy symulacji (debriefingu). Wykorzystanie pełnej funkcjonalności systemu audiowizualnego, w tym zastosowanie elektronicznych kart oceny studenta, do oceny studenta podczas przeprowadzanego egzaminu OSCE. Możliwość realizacji zajęć symulacyjnych obejmujących: symulację niskiej, pośredniej, wysokiej wierności oraz ewaluację z użyciem tego samego oprogramowania i dokumentacji scenariuszy symulacyjnych. Opis symulacji Symulacje w salach symulacyjnych prowadzone jako symulacje wysokiej wierności tak, aby uczestnicy wykonywali zaplanowane scenariusze w warunkach jak najbardziej realistycznie odwzorowujących środowisko szpitalne/symulacyjne z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności, symulowanych/standaryzowanych pacjentów. System audiowizualny, będący częścią systemu do zarządzania sesjami symulacyjnymi umożliwiający nagrywanie przebiegu symulacji za pomocą kamer i mikrofonów oraz jego odtworzenie i omówienie. Sesja symulacji wysokiej wierności obejmująca: prebriefing, scenariusz symulacyjny i debriefing. Podczas zajęć symulacyjnych studenci wyświetlają dokumentację sesji. Opis egzaminów OSCE Efekty uczenia się weryfikowane za pomocą list kontrolnych powiązanych ze scenariuszami. Zdający student jest dodawany do stanowiska egzaminacyjnego, gdzie wyświetlana jest przeznaczona dla niego treść zadania. Dane te są powiązane z nagraniem i kartą oceny studenta. Możliwość dostępu do aktualnego czasu na stacji dla instruktora oraz student. Sygnał dźwiękowy rozpoczynający i kończący stację zdającego. Możliwość edytowania przez egzaminatora listy kontrolnej (tzw. checklisty) i dodawania komentarz do karty oceny. Efekty uczenia się studentów weryfikowalne podczas egzaminu OSCE na dwa sposoby: - z funkcjonalnością audio-wideo dla wybranej stacji / sali symulacyjnej; - bez funkcji audio-wideo, dla innych pomieszczeń w budynku. Wymagania dotyczące systemu do zarządzania sesjami symulacyjnymi Sale symulacyjne wyposażone w kamery IP PTZ, urządzenia do przechwytywania obrazu video (encoder), mikrofony i głośniki, zamontowane na suficie lub ścianie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Równolegle przechwytywane obrazy z kamer i dźwięk mikrofonów oraz systemów symulacyjnych bez opóźnień między nimi podczas przechwytywania symulacji, w tym przetwarzania w systemach symulacyjnych. Rozwiązania technologiczne zainstalowane w pomieszczeniach kontrolnych umożliwiające: - Monitorowanie i sterowanie technologią audio i wideo poprzez oprogramowanie symulacyjne, - Uruchamianie i zatrzymywanie nagrywania scenariuszy symulacyjnych oraz stacji egzaminacyjnych, - Dodawanie znaczników i adnotacji do nagrywanego wideo podczas trwania sesji, - Komunikację przez mikrofon z głośników do odpowiedniego pomieszczenia symulacyjnego („głos Boga”), - Wyświetlanie multimediów uczestnikom sesji na tabletach i/lub urządzeniach z wyświetlaczem lub projektorach, - Ręczną lub automatyczną kontrolę czasu egzaminu podczas sesji i egzaminów OSCE, - Ręczny i automatyczny wybór studentów przypisanych do zadania na danym stanowisku (stacji OSCE) podczas egzaminów OSCE, - Wyświetlanie na urządzeniu z wyświetlaczem treści zadań i niezbędnych informacji o egzaminowanym studencie (kursancie), - Generowanie kart oceny, protokołów egzaminacyjnych studentów na podstawie wybranych stacji OSCE oraz eksport wyników do plików w różnych formatach w tym PDF. Sale odpraw: System do zarządzania sesjami umożliwiający przeglądanie nagrań audio-wideo na urządzeniu z wyświetlaczem, telewizorze lub projektorze. Podczas podsumowania sesji (debriefingu) możliwość sterowania nagraniem za pomocą oprogramowania, w oparciu o znaczniki i adnotacje utworzone podczas nagrywania. System zapewniający elastyczność sterowania systemami symulacyjnymi z wszystkich pomieszczeń symulacyjnych. Wymagania dotyczące oprogramowania systemu symulacji Oprogramowanie i wszystkie części systemu symulacji kontrolowane za pomocą prostego interfejsu użytkownika na komputerach, tabletach przy użyciu przeglądarki internetowej. System zaprojektowany w taki sposób, aby instruktor / egzaminator mógł z łatwością obsługiwać symulację. Kompatybilność z symulatorami Oprogramowanie nie ograniczające korzystania z symulatorów różnych producentów. Konta użytkowników i bezpieczeństwo Możliwość logowania się do archiwum przez użytkowników. Dostęp do danych w oparciu o uprawnienia określone dla rodzaju konta użytkownika. Możliwość tworzenia przez administratorów kont użytkowników o różnych poziomach dostępu do danych i funkcjonalności oraz przypisania użytkownikom różnych uprawnień, np. „administrator”, „instruktor” lub „student”. Podczas egzaminu OSCE zawartość scenariusza egzaminacyjnego na danej stacji wyświetlana studentom indywidualnie, na ich kontach studenta. Przygotowanie scenariusza Oprogramowanie umożliwiające tworzenie scenariuszy i ich gromadzenie. Scenariusze składające się z pól ustalonych z Zamawiającym, zawierające/umożliwiające m.in.: - Szczegóły scenariusza - kierunek studiów, przedmiot, rok, semestr, uczenia się, autor - Informacje o studencie - informacje o pacjencie, informacje o scenariuszu - Opis scenariusza - podsumowanie scenariusza, założenia scenariusza, opis scenariusza - Informacje dla technika - lista sprzętu, informacje o sposobie przygotowania symulacji - Zdefiniowanie czasu trwania stanowiska egzaminacyjnego (stacji) OSCE - Podgląd i dołączanie listy kontrolnej do scenariusza - Pobieranie scenariusza w formacie PDF na lokalny komputer - Załączanie plików multimedialnych (pliki multimedialne w standardowych formatach – takich jak np: MP3 dla dźwięku, mp4/H.264 dla wideo, JPG, PNG dla obrazów, pdf dla dokumentów), które mogą być wyświetlane w konkretnym scenariuszu na tablecie i/ lub urządzeniach z wyświetlaczem lub projekcji w pomieszczeniu, w którym odbywa się symulacja. Pliki podzielone na dwie kategorie: pierwsza - widoczna dla uczestników sesji z chwilą rozpoczęcia scenariusza; druga kategoria - pliki, które mogą być wysyłane do studenta podczas trwania sesji - Import pojedynczego lub wielu scenariuszy do systemu, obejmujący całą zawartość opisaną powyżej, a także dodane pliki do scenariuszy - Tworzenie i edycję scenariuszy w systemie do zarządzania dokumentacją z możliwością eksportu i importu scenariuszy do systemu zarządzania sesjami. Przygotowanie list kontrolnych Oprogramowanie umożliwiające tworzenie list kontrolnych, składających się z pól ustalonych z Zamawiającym oraz zawierających/umożliwiających m.in.: - Szczegóły list kontrolnych - nazwa, opis, autor - Dodawanie opisu zadań dla studenta - Definiowanie minimalnych i maksymalnych wartości punktowych dla każdego zadania - Dodawanie i definiowanie błędów krytycznych w zadaniach - Definiowanie zakresu ocen - Pobieranie list kontrolnych w formacie PDF - Import pojedynczej lub wielu list kontrolnych do systemu, obejmujący całą zawartość opisaną powyżej. - Opcję tworzenia i edycji listy kontrolnej w systemie do zarządzania dokumentacją z możliwością eksportu listy kontrolnej do systemu zarządzania sesjami. Kontrola sesji i rejestracja obrazu i dźwięku w systemie do zarządzania sesjami symulacyjnymi i egzaminowania - Sterowanie oprogramowaniem do zarządzania sesjami symulacyjnymi odbywające się za pomocą klawiatury i myszy. - Wszystkie sygnały wideo z kamer – zarówno z kamer Zamawiającego zaadoptowanych do systemu, jak i nowych dostarczonych kamer i encoderów (jednostek przechwytywania wideo), które są podłączone do systemu – dostępne w oprogramowaniu symulacyjnym. - Sterowanie kamerą możliwe bezpośrednio w programie i bez potrzeby korzystania z zewnętrznych kontrolerów – np. joysticka. - Oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi zmianę wyświetlanych strumieni wideo oraz wyświetlanie różnych typów układów na ekranie - np. podział na 4 źródła obrazu, 1 duży obraz (full screen), obraz w obrazie (PiP) itp. - Oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie na żywo wszystkich strumieni wideo z kamer przypisanych do pracowni oraz synchronizację obrazu i dźwięku. - Po rozpoczęciu nagrywania wszystkie strumienie video nagrywane w aktualnie wyświetlanym układzie. Każdy strumień wideo nagrywany oddzielnie, w minimalnej rozdzielczości 1920x1080, przy częstotliwości odświeżania 25 klatek na sekundę lub wyższej. Oprogramowanie umożliwiające nagrywanie co najmniej 4 strumieni wideo jednocześnie - np. z 3 kamer i 1 strumienia z encodera. - Oprogramowanie umożliwiające nagrywanie strumieni video z kamer IP oraz z encoderów. - Oznaczanie na osi czasu i adnotowanie ważnych zdarzeń podczas nagrywania symulacji poprzez tworzenie znacznika czasu, który jest dodawany do listy znaczników czasu lub osi czasu przez instruktora kontrolującego sesję. Dodawanie adnotacji do znaczników za pomocą klawiatury. - Podczas nagrywania symulacji lub egzaminu OSCE system umożliwiający transmisję na żywo bieżącej sesji do dowolnego pokoju odpraw / debriefingu. Podłączony pokój odpraw wyświetlający wideo i zsynchronizowany dźwięk sesji, bez ograniczeń co do ilości urządzeń klienckich oglądających transmisję audio-video w jednym czasie na wielu urządzeniach. - Oprogramowanie nagrywające i transmitujące komunikację na żywo z podłączonych mikrofonów. - Oprogramowanie zapewniające kontrolę dźwięku dla każdego pokoju symulacji. - Oprogramowanie umożliwiające wysyłanie treści na tablet i/ lub urządzenia z wyświetlaczem /projektor w pomieszczeniu symulacji, np. obrazów, filmów lub dokumentów PDF należących do przygotowanego scenariusza. - Oprogramowanie umożliwiające studentowi tworzenie dokumentacji medycznej z sesji podczas symulacji. - Oprogramowanie umożliwiające zlecanie badań medycznych przez studenta podczas sesji symulacyjnej na tablecie lub komputerze i wyświetlanie przez instruktora wyników przesłanych w plikach. - Oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików audio (MP3) przez głośniki w pomieszczeniu. - Oprogramowanie umożliwiające usunięcie nagrania po zakończeniu podsumowania. - Oprogramowanie posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym usunięciem sesji egzaminacyjnej OSCE. - Oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi zmianę wersji językowej na co najmniej: polski, angielski. Znaczniki i adnotacje na urządzeniach mobilnych Oprogramowanie umożliwiające funkcje wstawiania tagów i adnotacji do rekordów dla urządzeń mobilnych (np.: tabletów). Oprogramowanie umożliwiające dodawanie znaczników i notatek na urządzeniu mobilnym podczas symulacji. Znaczniki i notatki zapisywane i powiązane z nagraniem. Z jednej sesji w jednym czasie możliwość korzystania przez wielu użytkowników, w tym np.: dodawanie adnotacji, odpowiadanie na zlecone badania. Oprogramowanie do podsumowania - Oprogramowanie umożliwiające natychmiastowy dostęp do nagranego materiału audio-video po zakończeniu nagrywania z możliwością nagrywania następnej symulacji w pokoju symulacji, podczas gdy poprzednia symulacja jest odtwarzana w innym pokoju. - Oprogramowanie do podsumowania umożliwiające instruktorowi otwarcie nagranego wideo w celu wyświetlenia listy znaczników i adnotacji utworzonych podczas symulacji z możliwością bezpośredniego przejścia do znacznika utworzonego podczas nagrywania i odtworzenia wideo z tego znacznika. - Oprogramowanie umożliwiające otwieranie i wyświetlanie wszystkich plików zapisanych w skrypcie omawianej sesji. - Oprogramowanie do debriefingu umożliwiające wyświetlanie wszystkich zarejestrowanych sygnałów wideo, np. z czterech źródeł jednocześnie oraz dodatkowo poszczególnych sygnałów wideo oddzielnie, również na całym ekranie Full Screen. Dostęp do systemu i wszystkich funkcji - Dostęp do systemu i wszystkich funkcjonalności przez przeglądarkę internetową. - Dostęp do systemu na urządzeniach z systemami operacyjnymi typu: Windows, IOS, Android, Linux. - Oprogramowanie oparte na przeglądarce internetowej, w którym można przeglądać zapisane rekordy (z możliwością wyszukiwania według daty, uczestnika, instruktora, scenariusza itp.). Rozwiązanie umożliwiające eksportowanie, dekodowanie i pobieranie pojedynczych nagrań wideo do pojedynczego filmu w standardowym formacie wideo jak np.: mp4/H.264. - Dostęp do pełnej funkcjonalności systemu, w tym dwukierunkowej komunikacji audio, możliwy poprzez połączenie VPN z dowolnego miejsca na świecie. - Generowanie raportów z egzaminów OSCE. System umożliwiający wyświetlanie danych w tabeli, w tym min.: - liczbę punktów, - uzyskaną ocenę, - dane egzaminatora, - dane studenta, - nazwę scenariusza. System umożliwiający eksport wyników indywidualnych list kontrolnych do pliku pdf i zbiorczych podsumowań w jednym pliku (np.: w formacie .xls/.xlsx) oraz eksport protokołów egzaminacyjnych studentów ze wszystkich stanowisk objętych egzaminem do pliku pdf oraz zbiorczych podsumowań w jednym pliku (np.: w formacie .xls/.xls). Mechanizm umożliwiający pobranie całej dokumentacji egzaminacyjnej dla wszystkich studentów w postaci spakowanego pliku. Opis rozwiązania technicznego dla systemu symulacji Zainstalowane urządzenia IP podłączone do przełączników znajdujących się w serwerowni poprzez infrastrukturę LAN znajdującą się w budynku lub poprzez dostarczone stacje mobilne wyposażone w przełączniki PoE. Urządzenia skonfigurowane do dedykowanej sieci VLAN dla systemu. Konfiguracja sieciowa urządzeń, w tym oprogramowania symulacyjnego, w oparciu o wytyczne Zamawiającego. System Dostęp do łącznie min. 11 pomieszczeń z funkcjonalnością audio-video w tym: sala 0.04-sala WW, sala 0.04-karetka/ sala 0.02-holl / sala 0.06 - sala WW SOR dla dorosłych / sala 0.13- sala WW z symulatorem porodu, stanowiskiem noworodka sala 0.11-sala WW - sala SOR dziecięca, wcześniak / sala 1.11- sala OSCE 2 / sala 1.13- sala OSCE 1 / sala WW 1.04 do celów kinezyterapii / sala 1.08- sala OSCE 4/ sala 1.10- sala OSCE 3 / sala WW 1.07 do celów fizjoterapii Sale do debriefingu: 0.08 / 0.07 Pomieszczenia kontrolne: 0.5 dla Sali: 0.04, 0.06 / 0.12- dla Sali 0.13, 0.11 / 1.12 dla Sali OSCE 1.11 , 1.13 , 1.04 / 1.09 dla Sali: 1.08, 1.10, 1.07 Rozmieszczenie kamer, mikrofonów, głośników w systemie zapewniające jak najlepszy widok w systemie oraz jak najlepszą jakość dźwięku. Instalacja urządzeń w szafie RACK: - Urządzenia instalowane w szafie RACK z uwzględnieniem ergonomii i aspektów technicznych. - Kable instalowane i odinstalowywane w sposób jednoznaczny oraz oznakowane adekwatnie do ich przeznaczenia. - Kable trwale podłączone do urządzeń (np. kable zasilające) nie mogą być na stałe łączone z innymi przewodami, aby nie utrudniać czynności serwisowych. Test funkcjonalny urządzenia Wykonawca przetestuje działanie całości zainstalowanych systemów, w zakresie: - Podłączenia źródła sygnału do wszystkich punktów połączeń w celu przetestowania ich funkcjonalności. - Przetestowania wszystkich ścieżek sygnału i wszelkich zastosowanych kombinacji. - Przetestowania wszystkich urządzeń wyświetlających i podłączonych do nich źródeł sygnału. - Przetestowania poprawności działania systemu audio. - Stabilności i ostrości obrazu ze wszystkich źródeł sygnału. - Systemu dźwiękowego wolnego od rozpraszającego szumu i innych artefaktów, zminimalizowania sprzężenia zwrotnego oraz dostrojenia dźwięku pod poziom głośności. - Weryfikacji punktacji listy kontrolnej z błędami krytycznymi. - Testów egzaminacyjnych OSCE: udostępniania sesji studentom, weryfikacji wyświetlanych treści i zaplanowanego czasu stacji. - Testów generowania protokołów egzaminów OSCE z co najmniej 3 stacji dla 3 studentów, w tym eksportu plików z systemu. Demonstracja funkcjonalności i szkolenie Dostawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego demonstrację funkcjonalności całego systemu pracownikom Zamawiającego oraz przeprowadzi szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia dla wyznaczonych przez Zamawiającego osób.

Opis: - System audio-video do zarządzania sesjami symulacyjnymi z możliwością prowadzenia w systemie oceny umiejętności praktycznych studenta, obejmujący kompleksową realizację i dostawę wyposażenia do sal symulacyjnych / stacji OSCE, pomieszczeń kontrolnych, oraz serwerowni. - Wykonawca zobowiązuje się do dostawy urządzeń audio-video kompatybilnych ze sobą, składających się na system audio-video do zarządzania sesjami symulacyjnymi i egzaminów OSCE oraz wszystkie niezbędne uchwyty do mocowania urządzeń, które będą znajdować się na ścianach lub sufitach, a także niezbędne okablowanie potrzebne do podłączenia wszystkich urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia i prawidłowej pracy całego systemu. Pod pojęciem dostawy audio-video do zarządzania sesjami symulacyjnymi Zamawiający rozumie: sprzedaż, dostawę, transport wraz z wniesieniem, montażem, konfiguracją, przetestowaniem działania całości systemu audio-video do debriefingu, w tym egzaminów OSCE oraz przeszkolenie z obsługi tego systemu pracowników wskazanych przez Zamawiającego. - Cały zestaw składający się na system musi być spójny i łatwy w obsłudze dla użytkownika. - W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób z pełnego zakresu obsługi i wykorzystania wszystkich funkcji dostarczonego systemu. Szkolenie odbędzie się w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ostatecznego terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Szkolenie przeznaczone dla dwóch grup: pracowników technicznych oraz pracowników dydaktycznych. - Minimalny zakres godzin szkolenia: - dla pracowników dydaktycznych – koordynatorów: 8 godzin dydaktycznych - dla pracowników technicznych: 8 godzin dydaktycznych - Szkolenie odbędzie się w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym jedna godzina dydaktyczna trwa 45 minut. - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenia przez okres minimum 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. - Miejsce montażu zostanie uzgodnione przez Zamawiającego z Wykonawcą przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. - Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania bezpłatnych aktualizacji oprogramowania przez cały okres gwarancyjny. - Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji wynosi: - 24 godziny - w dni robocze, w zakresie obsługi zdalnej na zgłoszony problem i przedstawienie przez Wykonawcę propozycji jego rozwiązania, - 72 godziny - w dni robocze, w przypadku konieczności przyjazdu serwisanta do siedziby Zamawiającego - po uprzednim zgłoszeniu usterki za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie, gdy próba rozwiązania problemu zdalnie nie przyniosła pożądanego efektu, - Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia: maksymalnie 5dni w dni robocze. - Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia: maksymalnie 14 dni roboczych. - Jeżeli naprawa przekroczy określony czas skutecznej naprawy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż przedmiot zamówienia. Obowiązek dostawy sprzętu zastępczego powstaje w 15. dniu, licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia. - Jeżeli w wyniku 3 napraw zgłoszonych w okresie gwarancyjnym dany element systemu audio-video do debriefingu nadal będzie wykazywał wady, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego elementu na nowy, wolny od wad, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o takiej wadzie/usterce. Sprzęt rozumiany jest jako wszystkie urządzenia składające się na system wraz z niezbędnym osprzętem, w tym uchwytami do mocowania na ścianach i sufitach oraz okablowaniem i innymi niezbędnymi elementami wymienionymi w OPZ dostarczonymi przez Wykonawcę. Zamawiający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 ze zm. - Zaoferowane przez Wykonawcę sprzęt i otoczenie symulacyjne musi spełnić wszystkie wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia wykazane przez Zamawiającego. - Wykonawca po wykonaniu instalacji sprzętu posprząta pomieszczenia oraz wywiezie wszystkie odpady i opakowania pozostałe po jego montażu, przywracając czystość pomieszczenia do stanu sprzed montażu. - Sprzęt musi być dostarczony wraz z materiałami i wyposażeniem umożliwiającym ich eksploatację bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu. - Wykonawca dostarczy własnym transportem i na własny koszt przedmiot zamówienia bezpośrednio do budynku Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25, 87-800 Włocławek oraz dokona jego montażu i ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. - Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim dla dostarczanych urządzeń, warunków ich eksploatacji, certyfikatów lub innej typowej dokumentacji wymaganej dla danego rodzaju sprzętu, a także dokumentacji powdrożeniowej systemu w zakresie jego konfiguracji - w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej. - Zamawiający wymaga przygotowania instrukcji obsługi systemu audio-wideo w prostej formie, dla osób bez wiedzy technicznej w zakresie AV lub IT opisującej funkcjonalności systemu wraz z opisem procesu rejestracji sesji symulacji oraz egzaminów OSCE. Instrukcja będzie przygotowana z myślą o przyszłej kadrze dydaktycznej WNoZ.

Opis wymaganych funkcjonalności systemu do nauczania metodą symulacji, prowadzenia egzaminów OSCE

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego:

Zarządzanie pracowniami w tym sesjami symulacji WW / egzaminów OSCE zarówno w obecnym budynku MCSM jak i w nowym budynku centrum symulacji.

System do debriefingu umożliwiający nagrywanie, odtwarzanie i archiwizowanie sesji symulacyjnych, w tym egzaminów OSCE.

Dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową.

Wdrożenie systemu w sieci wewnętrznej na serwerze dostarczonym przez Wykonawcę.

Możliwość tworzenia dowolnej ilości kont użytkowników o różnym poziomie uprawnień i funkcjonalności, w tym min.: administrator, nauczyciel, student.

Tworzenie kont w systemie i zmiana hasła za pomocą wysyłanych wiadomości e-mail z systemu.

Nielimitowana liczba zalogowanych użytkowników.

Informacje o studencie: imię i nazwisko, kierunek studiów, rok studiów, ID studenta, rok naboru.

Możliwość zmiany roku dla wybranych studentów

Możliwość przypisania pracowni do konta użytkownika ze zdefiniowanymi kamerami oraz źródłem dźwięku.

Możliwość dodania nowej sali ze zdefiniowanymi strumieniami obrazu i dźwięku wchodzącymi w skład systemu.

Możliwość dodania do nowej sali symulatora medycznego wchodzącego w skład systemu.

Możliwość edycji ustawień pracowni, w tym: kamer, systemów audio, symulatorów, opisu pracowni.

Możliwość aktywacji i dezaktywacji w systemie widoczności dla studentów wybranej pracowni.

Informacja o nagrywanych pracowniach i źródłach audio-video w systemie dla użytkownika z uprawnieniami administratora. Możliwość zmiany wyświetlanych pracowni w sesji, w zależności od przypisanych uprawnień użytkownika.

Graficzne oznaczanie czynności znacznikiem na osi czasu nagrania i z możliwością dodania w trakcie sesji symulacyjnej własnego komentarza.

Możliwość wyświetlenia wszystkich dodanych zdarzeń w sesji w osobnej karcie lub zakładce. Możliwość eksportu zdarzeń do pliku PDF w sesji symulacyjnej.

Możliwość przydzielania punktacji, edycji i podglądu karty oceny.

Eksport nagrań audio-video sesji z systemu na lokalny komputer w standardowych formatach wideo jak np.: mp4/H.264

Rejestr logów systemowych sesji, w tym: zdarzenia, punktacja, nagrywanie, udostępniane sesji, zlecanie badań, logi z symulatorów w sesji symulacyjnej.

Możliwość podglądu sesji na żywo „LIVE” (audio-video) z dowolnej pracowni wchodzącej w skład systemu bez możliwość ingerencji w aktywną sesję symulacyjną.

Możliwość zmiany widoku źródeł video wyświetlanych w widoku live przypisanych do pracowni.

Biblioteka nagranych sesji symulacyjnych umożliwiająca wyszukiwanie plików po minimum: numerze sesji, studencie, nazwie scenariusza, prowadzących.

Każda zarchiwizowana sesja symulacyjna umożliwiająca pełny dostęp do nagrań audio-video oraz całej dokumentacji zapisanej w sesji symulacyjnej z możliwością nadpisywania dokonanych zmian.

Zegar lub licznik czasu odliczający czas do końca udostępnionej sesji, widoczny zarówno dla studenta, jak i nauczyciela (egzaminatora).

Powiadomienia dźwiękowe i graficzne w trakcie trwającej sesji z zawartą informacją o rodzaju zdarzenia podczas wymiany informacji i przesyłania plików, min. zlecanie badań, odpowiedź na badania dla studenta i nauczyciela.

Możliwość importu do systemu scenariuszy, dołączonej dokumentacji.

Możliwość rozbudowy systemu o kolejne stanowiska.

Oprogramowanie w min. polskiej, angielskiej wersji językowej.

Podgląd w czasie rzeczywistym nagrywanej sesji zarówno w pomieszczeniu kontrolnym jak i pomieszczeniu do debriefingu

Możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności systemu z innej lokalizacji za pomocą połączenia VPN.

Sterowanie kamerami IP PTZ Pan-Tilt-Zoom z poziomu aplikacji.

Zmiana poziomu głośności dźwięków z poziomu aplikacji.

Możliwość powiększenia widoku z każdej kamery na pełny ekran.

Możliwość powiększenia widoku z każdej kamery na większy obszar z zachowaną możliwością jednoczesnej oceny studenta. Możliwość zmiany widoku wyświetlanych źródeł obrazu, zarówno w widoku LIVE, jak i przy odtwarzaniu nagranej sesji.

Możliwość nagrania min. 3 źródeł obrazu na jednej pracowni.

Możliwość zdefiniowania czasu trwania sesji i udostępniania jej studentowi.

Powiadomienie dźwiękowe odtwarzane w panelu studenta z chwilą rozpoczęcia i zakończenia stacji OSCE.

Edytor scenariuszy symulacyjnych.

Biblioteka scenariuszy symulacyjnych, wyszukiwanie po min: kierunek, rok, semestr, przedmiot, nazwa scenariusza, autor.

Minimalny zakres informacji w scenariuszu: kierunek, rok studiów, semestr, przedmiot, nazwa scenariusza, wersja, czas trwania, karta oceny, efekty uczenia się, informacje dla studenta, w tym: scenariusz, miejsce akcji, opis pacjenta, opis, cel scenariusza. Dodatkowo: cel scenariusza, streszczenie scenariusza, opis scenariusza, dodatkowy opis scenariusza, inny wariant scenariusza, informacje dodatkowe dotyczące symulatorów, sprzętów medycznych, materiałów jednorazowych, informacje dotyczące przygotowania symulacji.

Możliwość dodania różnych plików (np. graficznych) dla nauczyciela.

Możliwość odpowiedzi na zlecone badania studenta w sesji z możliwością zarówno wyboru plików dla nauczyciela zapisanych w scenariuszu, jak również dodania plików znajdujących się na dysku lokalnym komputera, z którego prowadzona jest sesja.

Możliwość dodania różnych plików (np. graficznych) dla studenta.

Możliwość dodania efektów uczenia się dla wybranego kierunku.

Edytor kart oceny

Biblioteka kart oceny; wyszukiwanie po min.: nazwie, wersji, autorze.

Możliwość definiowania kryteriów egzaminu.

Możliwość tworzenia Kart oceny / List kontrolnych (tzw. Checklist) oraz przypisania ich do scenariusza. Karty oceny z wielopunktową punktacją min. od 0 do 6 punktów oraz możliwością zaznaczenia błędu krytycznego do każdego pytania. Przypisanie oceny do uzyskanej sumy punktów na karcie oceny. Eksport karty oceny do pliku w formacie pdf.

Możliwość wyboru różnej definicji dla błędu krytycznego.

Informacje zawarte na Karcie oceny podczas sesji min.: dane studenta (imię i nazwisko, kierunek, rok, semestr, ID), przedmiot, dane egzaminatora, nazwa scenariusza, nazwa pracowni, numer sesji, data, lista wszystkich ocenionych czynności, punktacja, informacja o błędach krytycznych, komentarze, efekty uczenia się przypisane do scenariusza. System automatycznie obliczający przydzieloną punktację i wystawiający ocenę końcową. Eksport karty oceny do pliku min. w formacie pdf.

Możliwość manualnego wyboru studenta i przypisywania go do sesji ze zdefiniowanym scenariuszem oraz kartą oceny.

Możliwość manualnego wyboru studenta, który zgłosił gotowość do egzaminu w sali egzaminacyjnej i przypisania go do sesji z utworzonym scenariuszem oraz kartą oceny.

Możliwość zdefiniowania oceny dla sumy punktów uzyskanych podczas egzaminu na wszystkich stacjach egzaminacyjnych.

Możliwość wyszukania w raportach, wyświetlenia i pobrania karty oceny sesji dla każdego studenta min. w formacie pdf.

Generowanie raportów z egzaminów OSCE na podstawie zapisanych sesji egzaminacyjnych.

Funkcja eksportu wyników indywidualnych list kontrolnych do pliku pdf i zbiorczych podsumowań do zbiorczego pliku (np. formacie .xls/.xlsx)

Funkcja eksportu protokołów egzaminacyjnych studentów ze wszystkich stanowisk objętych egzaminem do pliku pdf oraz zbiorczych podsumowań do zbiorczego pliku (np.:w formacie .xls/.xlsx).

Możliwość pobrania całej dokumentacji egzaminacyjnej dla wszystkich studentów w postaci spakowanego pliku.

Możliwość zabezpieczenia przed omyłkowym skasowaniem sesji wchodzącej w skład egzaminu.

Możliwość otwierania wszystkich plików, które zostały przedstawione uczestnikom szkolenia podczas sesji symulacyjnej (np.: przedstawiających zdjęcia rentgenowskie, tomografię komputerową i inne obrazy) i wyświetlania ich na ekranie urządzenia prezentacyjnego w sali podsumowującej przez osobę prowadząca sesję podsumowującą

Powiadomienie graficzne oraz dźwiękowe w panelu egzaminowanego studenta.

Połączenie nowego systemu A-V dla nowej części MCSM z istniejącym systemem A-V zainstalowanym w obecnym MCSM

Dodanie do systemu urządzeń zamawiającego, które będą zintegrowane z systemem AV, tj.: Kamera IP PTZ 25x zoom 7 szt. Kamera IP PTZ 4x zoom 15 szt. Głośniki na salach 18 szt. Mikrofony na salach 15 szt. Mikrofony na salach 2 szt. Mikrofon pulpitowy 8 szt. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dedykowane uchwyty montażowe, zasilacze i przewody.

Parametry techniczne urządzeń w serwerowni: Serwer - 1 szt. o parametrach: Obudowa ● Typu RACK, wysokość min. 1U; ● Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej; ● Możliwość zainstalowania co najmniej 4 dysków twardych 3,5”; ● Zainstalowane min. 4 sztuk dysków SATA 7200 obr./min o pojemności co najmniej 12TB ● Zainstalowane 2 dyski SSD o pojemności co najmniej 500GB każdy skonfigurowany w RAID 1. Płyta główna ● Z możliwością montażu co najmniej jednego procesora wielordzeniowego; ● 2 złącza PCI Express generacji 5 ● Co najmniej 4 gniazda pamięci RAM; ● Obsługa co najmniej 128GB pamięci RAM; Procesor ● co najmniej dwurdzeniowy procesor ● osiągające w teście CPU Mark wynik Multithread Rating min. 23000 pkt. (wynik na dzień 13.03.2026 r.) Wynik musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/multithread/ Pamięć RAM - zainstalowane min. 64 GB pamięci RAM z korekcją błędów (ECC) - Rodzaj pamięci RAM co najmniej DDR4 lub lepsze - Taktownie co najmniej 2666 MHz - Pamięci obsadzone w sposób gwarantujący najwyższą możliwą wydajność; Kontrolery LAN ● 2x min. 1Gbit RJ45 Kontrolery I/O ● Kontroler SATA/SAS RAID dla dysków wewnętrznych posiadający minimum 2GB pamięci cache, obsługujący poziomy RAID: 0,1,10,5,50 Porty ● Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA ; ● Minimum 2 porty USB dostępne z tyłu serwera w tym co najmniej 1 port USB 3.0; ● Minimum 1 port USB na panelu przednim w tym co najmniej USB 3.0; ● Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera. Zasilanie, chłodzenie ● zasilacze o mocy co najmniej 500W; Zarządzanie ● Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera; Wspierane OS - Microsoft Windows Server 2025 64bit lub równoważny Warunek równoważności dla systemu operacyjnego serwerowego: System musi być zgodny z architekturą 64-bitową i obsługiwać minimum 2 rdzenie procesora. Musi oferować funkcjonalności porównywalne do tych dostępnych w systemie Microsoft Windows Server 2025 Standard, w tym obsługę usług katalogowych (Active Directory), zarządzanie kontami i zasobami sieciowymi, zaawansowane funkcje zabezpieczeń, wsparcie dla maszyn wirtualnych (wirtualizacja) oraz możliwość integracji z siecią i środowiskiem korporacyjnym. Licencjonowanie: Licencja oferowanego systemu musi umożliwiać legalne użytkowanie w środowisku serwerowym z co najmniej 2 rdzeniami procesora oraz musi spełniać wymagania licencyjne odpowiadające standardowej edycji. Wsparcie techniczne: Oferowany system musi mieć zapewnione oficjalne wsparcie techniczne producenta lub dostawcy na minimum 5 lat od daty instalacji. Zgodność z normami i bezpieczeństwem: System musi spełniać aktualne normy bezpieczeństwa i certyfikacje istotne dla środowisk korporacyjnych oraz umożliwiać stosowanie aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa. Możliwość integracji: System musi być kompatybilny z istniejącą infrastrukturą sieciową i usługami, takimi jak protokoły sieciowe, serwery plików, bazy danych oraz oprogramowanie klienckie zgodne z ekosystemem Microsoft Windows. - System operacyjny z graficznym interfejsem Dodatkowo - Monitor co najmniej 21” ze złączem wideo co najmniej VGA Gwarancja ● 3 lata gwarancji producenta serwera. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis. Dyski twarde nie podlegają zwrotowi organizacji serwisowej; ● Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie; ● Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE ● Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet; ● Zgodność z normami: RoHS oraz CE. Przełącznik - 2 szt. o parametrach: - min. 48x gigabitowe porty RJ45 10/100/1000 Mb/s - min. 40x portów PoE - min. 8x portów PoE+ Kontroler - 1 szt. o parametrach: - Interfejs sieciowy min. port RJ45 - Zasilanie co najmniej po PoE - Interfejs zarządzania co najmniej Ethernet RJ45 - Możliwość zarzadzania urządzeniami typu Access Point dostarczonymi przez wykonawcę Access Point - 5 szt. o parametrach: - Zasilanie co najmniej po PoE - Pasmo pracy urządzeń co najmniej 2,4 GHz - Interfejs sieciowy co najmniej 1 port GbE RJ45 - Możliwość zamocowania do sufitu, kasetonu - Obsługiwany standard co najmniej WiFi 6

Parametry techniczne urządzeń w salach symulacji WW/OSCE Kamera IP PTZ - 8 szt. o parametrach: Kamera IP wewnętrzna, rozdzielczość min. 1920x1080 przy min. 25 fps • 4× zoom optyczny • Auto-focus • Sterowanie PTZ w systemie oferowanym w ofercie Głośnik - 1 szt. o parametrach: - Moc wyjściowa: co najmniej 40W - Waga: nie więcej niż 1,5 kg Mikrofon - 1 szt. o parametrach: - Możliwość podwieszenia pod sufitem - Z 3-pinowym gniazdem Encoder - 5 szt. o parametrach: • rozdzielczość co najmniej 1920x1080 • co najmniej jedno. gniazdo HDMI • Interfejs sieciowy: 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE Tablet – 4 szt. o parametrach: - Pamięć RAM co najmniej 6 GB , - Pojemność pamięci wewnętrznej co najmniej 128 GB - Łączność z Internetem co najmniej w standardzie Wi-Fi 6 - Przekątna ekranu co najmniej 10'' - Zasilanie, ładownie USB C - Dodatkowo: Etui( dopasowane do tableta), ładowarka - Tablet z system Android (w najnowszej wersji) –lub równoważny Warunki równoważności systemu operacyjnego: - System dedykowany do urządzeń mobilnych, - Dający możliwość instalacji aplikacji z dedykowanego sklepu. - System w najnowszej wersji oprogramowania - Z możliwością aktualizacji systemu przez Internet (przez cały okres wsparcia) - Z możliwością personalizacji systemu - W języku polskim - Musi posiadać graficzne środowisko instalacji, konfiguracji i działania

Parametry techniczne urządzeń w pomieszczeniach kontrolnych Stanowisko kontrolne symulacji WW/ OSCE – 10 szt. o parametrach Komputer AIO – - co najmniej 14 000 punktów według niezależnego testu CPU Mark wynik Multithread Rating (wynik na dzień 13.03.2026 r.) Wynik musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/multithread/ - Co najmniej 16 GB pamięci operacyjnej - Pamięć operacyjna w technologii co najmniej DDR4, - dysk SSD o pojemności co najmniej 256 GB, - co najmniej jedno gniazdo Ethernet /LAN, - łączność co najmniej Wi-Fi 6, - przekątna ekranu co najmniej 23'', - system operacyjny Windows 11 PRO – lub równoważny Warunki równoważności systemu operacyjnego: System, poprzez mechanizmy wbudowane, bez użycia dodatkowych aplikacji, musi: 1) umożliwiać dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 2) zapewniać internetową aktualizację w języku polskim; 3) posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 4) posiadać zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 5) posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) ; 6) posiadać wbudowany system pomocy w języku polskim; 7) posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego na zgodność z dostarczanym sprzętem; 8) dostarczać wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 9) posiadać możliwość podłączenia do domeny Active Directory; 10) umożliwiać zarządzanie komputerami, kontami i grupami użytkowników; 11) umożliwiać przypisanie dostępu na urządzeniach z systemem tak, aby można uruchamiać różne aplikacje zależnie od użytkownika i dbać, aby poszczególne tożsamości pozostawały oddzielne i bezpieczne; 12 ) posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji Mikrofon pulpitowy - 4szt. o parametrach: - Mikrofon pulpitowy - Rodzaj mikrofonu- tzw. gęsia szyja - Możliwość włączenia i wyłączenia głosu Głośniki - 10 szt. o parametrach: • min. 5 W • regulacja poziomu głośności w pokrętle • wyjście słuchawkowe Słuchawki - 10 szt. o parametrach - słuchawki nauszne, zamknięte - złącze: 3,5mm jack - długość kabla co najmniej 2 m - Adapter jack stereo 3,5 mm żeński na jack stereo 6,3 mm męski Cyfrowy mikser - 10 szt. o parametrach - co najmniej USB audio - kontrola przez sieć LAN/Ethernet lub Wi-Fi - co najmniej 8 wejść mikrofonowych - co najmniej 3 wyjść AUX - możliwość zamontowani w szafie RACK Wzmacniacz - 10 szt. o parametrach - Moc wyjściowa dopasowana do mocy zaproponowanych głośników na salach - Wejścia: co najmniej jedno XLR - Wyjścia co najmniej jedno Speaker Twist - możliwość zamontowani w szafie RACK System audio bezprzewodowy - 4 szt. o parametrach - Możliwość przełączania częstotliwości - Możliwość równoległej pracy do co najmniej 3 systemów - Wskaźnik poziomu baterii w odbiorniku - Przełączany tryb mono / stereo - Kompatybilność z zaproponowanymi mikrofonami pulpitowymi w pomieszczeniach kontrolnych (sterowniach) Moduł audio - 10 szt. o parametrach: • Dysk wewnętrzny o pojemności co najmniej 128 GB. • Pamięć RAM co najmniej 8 GB RAM. • Co najmniej jedno USB 3.2 • co najmniej jedno gniazdo RJ45/ Ethernet

Parametry techniczne urządzeń w pomieszczeniu do debriefingu: Monitor interaktywny - 2 szt. o parametrach: - Rozmiar co najmniej 75" - Rozdzielczość co najmniej 3840(H)*2160(V) - Wbudowane głośniki co najmniej 10 W - Częstotliwość odświeżania co najmniej 60 Hz - Współczynnik proporcji: 16:9 - Szkło ekranu:- pełne hartowanie, klejenie optyczne - Przyciski sterowania: zasilanie, dom, wybór sygnału wejściowego - Pióro w zestawie co najmniej 2 szt. - Otwory do powieszenia w standardzie VESA dla dużych ekranów - Pamięć RAM co najmniej 6 GB - Technologia bezprzewodowa co najmniej standardzie WiFi 6 - Złącza co najmniej 2 x HDMI, 2 x USB, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x OPS slot - Ekran z system Android (w najnowszej wersji) – lub równoważny Warunki równoważności systemu operacyjnego: - System dedykowany do urządzeń mobilnych, - Dający możliwość instalacji aplikacji z dedykowanego sklepu. - System w najnowszej wersji oprogramowania - Z możliwością aktualizacji systemu przez Internet (przez cały okres wsparcia) - Z możliwością personalizacji systemu - W języku polskim - Musi posiadać graficzne środowisko instalacji, konfiguracji i działania Komputer OPS do monitora interaktywnego - 2 szt. o parametrach: - co najmniej .13 000 punktów według niezależnego testu CPU Mark wynik Multithread Rating (wynik na dzień 13.03.2026 r.) Wynik musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net/multithread/ - co najmniej. 8 GB pamięci operacyjnej w technologii co najmniej DDR4 - dysk SSD o pojemności co najmniej 256 GB - co najmniej jedno wejście RJ45/ Ethernet - wielkość komputera OPS dopasowana do wielkości zaproponowanego monitora interaktywnego - system operacyjny Windows 11 PRO – lub równoważny Warunki równoważności systemu operacyjnego: System, poprzez mechanizmy wbudowane, bez użycia dodatkowych aplikacji, musi: 1) umożliwiać dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 2) zapewniać internetową aktualizację w języku polskim; 3) posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 4) posiadać zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 5) posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) ; 6) posiadać wbudowany system pomocy w języku polskim; 7) posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego na zgodność z dostarczanym sprzętem; 8) dostarczać wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0 i 4.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 9) posiada możliwość podłączenia do domeny Active Directory; 10) umożliwiać zarządzanie komputerami, kontami i grupami użytkowników; 11) umożliwiać przypisanie dostępu na urządzeniach z systemem tak, aby można uruchamiać różne aplikacje zależnie od użytkownika i dbać, aby poszczególne tożsamości pozostawały oddzielne i bezpieczne; 12 ) posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji Statyw - 2 szt. o parametrach: - Udźwig minimalny >=85 kg - Dopasowany do ekranów minimum >=75″ - elektryczna regulacja wysokości - Panel sterujący z wyświetlaczem na froncie stojaka - Informacja o aktualnej wysokości stojaka - Możliwość ograniczenia maksymalnej i minimalnej wysokości stojaka - Materiał (aluminium malowane proszkowo) - Skrętne wszystkie kółka, co najmniej 2 z funkcją blokady - Kompatybilny z standardem VESA (VESA 200×200 ~ 1000×600 mm-wszystkie kombinacje otworów w tym przedziale) - Dodatkowo: 1 x komplet śrub, 1 x instrukcja montażu

Opis wymaganych funkcjonalności systemu do zarządzania dokumentacją egzaminu, w tym zarządzania zasobami CSM

Oprogramowanie zgodne z załącznikiem do Uchwały Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położonych Nr 23/VI/2025 z dnia 27 marca 2025 r., w szczególności w zakresie funkcjonalności oprogramowania w zakresie minimum: organizacji kształcenia w warunkach symulowanych, przygotowania zajęć, efekty uczenia się zaplanowane do osiągnięcia przez studenta w warunkach symulowanych, formy zajęć realizowane w warunkach symulowanych, zasady realizacji zajęć, czas trwania zajęć, prawa i obowiązki studentów, dokumentację kształcenia, harmonogram zajęć, procedurę uzupełniania sprzętu i materiałów, kontrola sprzętu w tym możliwość zgłaszania usterek, możliwość integracji z systemem audio-video. Możliwość tworzenia list kontrolnych dla egzaminów OSCE np. pre-OSCE, OSCE II. Możliwość integracji z systemem OSCE umożliwiająca ocenę poziomu efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w warunkach symulowanych (egzamin OSCE) za pomocą elektronicznych kart oceny dla: pre-OSCE nie mniej niż 6 stacji oraz OSCE II nie mniej niż 12 stacji. Kryteria oceniania uwzględniające kryteria bezwzględne (punkty krytyczne) i kryteria względne (punkty dodatkowe).Możliwość cyfrowej dokumentacji przebiegu egzaminu OSCE. Dokumentacja kształcenia w warunkach symulowanych zgodna z: - bazą umiejętności zawodowych z wyodrębnionym potwierdzaniem efektów uczenia się osiągniętych przez studentów w warunkach symulowanych wg przedmiotów i form zajęć, - bazą zajęć i obecności, - procedurami i scenariuszami, - kryteriami zaliczenia procedur i/lub check-listy do scenariuszy niskiej wierności i pośredniej wierności / kryteria zaliczenia scenariuszy wysokiej wierności, - harmonogramem zajęć, - ewidencją zajęć zrealizowanych w pracowniach symulowanych i centrum symulacji, np. wg zajęć, tematów, formy, dat, godzin. Możliwość monitorowania jakości kształcenia w warunkach symulowanych. Oprogramowanie zgodnie z załącznikiem do Uchwały Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położonych Nr 24/VI/2025 z dnia 27 marca 2025 r. w zakresie możliwości dodania do systemu niezbędnego wyposażenia wchodzącego w skład centrum symulacji. Możliwość rezerwacji do zajęć wyposażenia w tym: symulatorów, sprzętów medycznych, materiałów jednorazowych, pozostałego wyposażenia wraz z materiałami edukacyjnymi w systemie.

Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego:

Zarządzanie pracowniami w tym wyposażeniem medycznym zarówno w obecnym budynku MCSM jak i w nowym budynku centrum symulacji.

Dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i konfiguracji urządzenia.

Responsywność aplikacji dla urządzeń typu PC, tablet, smartfon.

Dostęp minimum do modułu: harmonogramu, zapotrzebowań, materiałów dydaktycznych, wyposażenia (w tym podział na symulatory, sprzęt medyczny, materiały jednorazowe oraz inne wyposażenie), ustawień.

Nadawanie wybranego poziomu uprawnień dla każdego konta użytkownika, w tym min. uprawnień administratora, technika, nauczyciela, studenta

Możliwość wyboru min. polskiej, angielskiej wersji językowej oprogramowania przypisanej do użytkownika.

Możliwość dodania do systemu: lokalizacji, pięter, sal, magazynów, definiowania przeznaczenia wyposażenia do danych procedur/czynności.

Możliwość przypisywania magazynów do pomieszczeń oraz definiowania, czy sala spełnia kryterium Sali do debriefingu.

Możliwość tworzenia min.: form zajęć, przedmiotów, grup studenckich, etykiet

Konfigurator CSM (oddziału)

Konfigurator godzin pracy różnych lokalizacji

Konfigurator regulaminu CSM

Konfigurator zapotrzebowań

Konfigurator scenariuszy, procedur i kart oceny

Możliwość logów systemowych aktywności użytkowników

Możliwość dodawania wyposażenia, w tym: min. symulatorów, sprzętów medycznych, materiałowi jednorazowych i innego wyposażenia. Wyszukiwanie filtrowanie po min. nazwie, producencie, opisie, uwagach, datach ważności przeglądu, inwentarzu.

Możliwość dodawania zdjęć do opisu wyposażenia i ich podglądu. Obsługiwane formaty plików min.: .jpeg, .pdf, .txt, .xls, .xlsx, .csv, .doc, .docx, .png o rozmiarze do 1MB;

Możliwość generowania kodów QR i zestawień wyposażenia do pliku w formacie .xls/.xlsx.

Możliwość importu wyposażenia z pliku .xls/.xlsx do systemu.

Możliwość wyświetlania aktualnej lokalizacji wyposażenia w przypisanych lokalizacji.

Możliwość wyświetlania stanów i braków magazynowych. Oznaczanie graficzne ilości poniżej zdefiniowanego minimum.

Możliwość automatycznego generowania i wysyłania wiadomości e-mail w języku przypisanym do konta głównego jednostki do użytkowników z uprawnieniami technika i administratora z informacją o zbliżającym się terminie ważności przeglądu wyposażenia.

Możliwość tworzenia scenariuszy, procedur i kart oceny w systemie do zarządzania dokumentacją.

Możliwość eksportu scenariuszy, procedur i kart oceny do systemu audio-video.

Możliwość eksportu scenariuszy, procedur i kart oceny do pliku w formacie .xls/.xlsx

Możliwość dodawania plików multimedialnych do materiałów dydaktycznych. Obsługiwane formaty plików min.: .jpeg, .pdf, .txt, .xls, .xlsx, .csv, .doc, .docx, .png o rozmiarze do 1MB;

Możliwość udostępniania utworzonych materiałów dydaktycznych dla innych użytkowników.

Minimalny zakres informacji, który powinien się znaleźć w tworzonym scenariuszu: kierunek, przedmiot, rok studiów, semestr, przedmiot, nazwa scenariusza, wersja, czas trwania, karta oceny, zakres udostępnienia, efekty uczenia się, informacje dla studenta, w tym: scenariusz, miejsce akcji, imię i nazwisko pacjenta, opis pacjenta, cel scenariusza. Dodatkowo: cel scenariusza, streszczenie scenariusza, opis scenariusza, dodatkowy opis scenariusza, inny wariant scenariusza, informacje dodatkowe, możliwość wyboru wyposażenia z bazy oddziału, w tym: symulatorów, sprzętów medycznych, materiałów jednorazowych, informacje dotyczące przygotowania symulacji.

Możliwość wybrania efektów uczenia się dla wybranego kierunku, w tym dla min. Pielęgniarstwa I stopnia, Pielęgniarstwa II stopnia, Ratownictwa medycznego, Fizjoterapii, Kierunku lekarskiego, Położnictwa I stopnia, Położnictwa II stopnia,. Efekty uczenia się według aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Kreator kart oceny. Minimalny zakres informacji, który powinien się znaleźć w tworzonej karcie oceny: - informacje ogólne - zadania do wykonania w podziale na sekcje zdefiniowane przez użytkownika - zakres punktacji - błędy krytyczne wraz z definicją błędu krytycznego - zakres ocen

Możliwość eksportu materiałów dydaktycznych do pliku .pdf

Możliwość kopiowania materiałów dydaktycznych

Możliwość składania zapotrzebowania na zajęcia z uwzględnieniem wyposażenia, materiałów dydaktycznych oraz konfiguracji oddziału.

Harmonogram umożliwiający wyświetlanie informacji dotyczących zaplanowanych zajęć

Dodatkowe kryteria oceny ofert

Wykonawca potwierdza, że oferowany system spełnia poniższe zapisy koncepcyjne / funkcjonalne / użytkowe / techniczne

Minimalne wymagania zamawiającego:

Moduł aplikacji studenta

Zgłaszanie w systemie gotowości zalogowanego studenta do przystąpienia do sesji symulacyjnej/ egzaminacyjnej

Wyświetlanie w aplikacji dla studenta informacji dotyczących sesji symulacyjnej / egzaminacyjnej, w tym min. opis scenariusza, cel scenariusza, pliki dołączone do scenariusza.

Tworzenie dokumentacji medycznej sesji w aplikacji studenta. Dokumentacja medyczna sesji stworzona przez studenta dostępna w aplikacji nauczyciela podczas sesji symulacyjnej/egzaminu i debriefingu

Zlecanie badań medycznych w aplikacji studenta. Wyświetlanie odpowiedzi przesłanych przez nauczyciela podczas sesji symulacyjnej i egzaminacyjnej oraz debriefingu, w tym możliwość wyświetlenia przesłanych plików min. w formacie .jpg i .pdf.

Moduł egzaminacyjny

Możliwość tworzenia egzaminów OSCE z relacjami danych dot. studenta, scenariusza, karty oceny, egzaminatora i nagrania audio-video

Generowanie indywidualnego protokołu egzaminu studenta min. w formacie .pdf. Wygenerowany protokół egzaminu studenta zawiera min.: dane studenta (imię i nazwisko, rok, semestr, ID), nazwa egzaminu, przedmiot, dane egzaminatorów, rodzaj scenariuszy / karty oceny, nazwy pracowni, numery sesji, punktacje, informacje o błędach krytycznych, składowe oceny z poszczególnej stacji, ocenę końcową.

Eksport z systemu do egzaminowania zbiorczej listy studentów wybranego egzaminu do pliku min. w formacie .xls/.xlsx.

Eksport wszystkich składowych egzaminu do pliku min. w formacie pdf. Plik powinien zawierać podsumowanie ocen zdobytych przez studentów, karty oceny oraz protokołów egzaminu dla każdego studenta poprzez zautomatyzowany proces umożliwiający pobranie wszystkich dokumentów z systemu w jednym czasie.