Barczewo 26.03.2026 r.

BI.271.2.48.2026

Opis przedmiotu zamówienia

Strefa Rekreacji, spotkań i relaksu – przebudowa placu zabaw przy ul. Miłej

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części istniejącego placu zabaw przy ulicy Miłej w m. Barczewo,– działka ewidencyjna 59/13 i 57/3 obręb 0002 MIASTO BARCZEWO 2, gm. Barczewo w formule zaprojektuj i wybuduj, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

Projekt dotyczy przebudowy części placu zabaw przy ulicy Miłej, w ramach której nastąpi budowa placu rekreacji. Celem jest, aby obecny plac zabaw stał się również miejscem spotkań młodzieży i rodzin. Umożliwi to montaż wiaty, stworzenie miejsca na grilla i ognisko, oświetlenie mini boiska, montaż stołu do gry w piłkarzyki i Teqball, montaż dużego domku rekreacji, montaż leżaków i ławek.

  - Wstępne założenia projektowe:

Zakup i montaż:

  - Wiata 3m x 6m.

  - Stół i 2 ławy pod wiatę 2 komplety.

  - Betonowy grill.

  - Betonowe palenisko na ognisko.

  - Leżak miejski parkowy 3 szt.

  - Latarnie solarne do oświetlenia mini boiska 2 szt.

  - Stołu zewnętrzny do gry w Teqball

  - Stół zewnętrzny do gry w piłkarzyki

  - Podwójne zestawy siłowni zewnętrznej 2 komplety. (pierwszy zestaw Twister + Wahadło; drugi zestaw Wioślarz + Prasa nożna)

  - Ławki parkowe z oparciem 3 szt.

  - Drewniany domek dla dzieci, ze ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią, podestem, dachem, mini balustradą

  - Tablica z regulaminem 1szt.

Przeniesienie aktualnie zamontowanego zestawu siłowni zewnętrznej:

  - Założenia techniczne do wykonania zadania.

Zakup i montaż urządzeń do strefy relaksu, zatwierdzonych uprzednio przez zamawiającego zgodnie z pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem w zakresie:

- Wykonanie prac ziemnych związanych z utworzeniem stref bezpieczeństwa w umiejscowieniu urządzeń zabawowych i siłowni plenerowej wraz z zakupem i transportem materiałów, nawierzchnia wykonana zgodnie z normą: PN-EN 16630:2015-06.

- Zakup i montaż urządzeń do strefy relaksu wykonanych z materiałów atestowanych.

- Urządzenia muszą zabawowe i siłowni plenerowej posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03 i/lub PN-EN 16630:2015-06 wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert.

- Przeniesienie aktualnie zamontowanego zestawu siłowni zewnętrznej do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z projektem.

W celu uniknięcia błędów projektowych, konieczne jest zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych, co zostanie potwierdzone częściowym protokołem odbioru.

Ogólne wytyczne do urządzeń na plac zabaw

- Wiata 3m x 6m.

Altanę zaprojektowano na rzucie prostokąta o wymiarach 3,0 x 6,0 m (w osiach) o konstrukcji drewnianej, dach czterospadowy, kopertowy, kryty materiałem dachówko podobnym. Ściany osłonowe altany zaprojektowano do połowy jej wysokości. Zlokalizowano je z trzech stron obiektu (dwóch krótszych oraz jednej dłuższej) na całej długości ścian, przy czym ściana dłuższa została podzielona na trzy części, z których część środkowa pełni funkcję wejścia.

Fundamenty w postaci stóp betonowych z betonu B20 o wymiarach 30x30 cm, posadowionych na głębokości 80 – 100 cm poniżej poziomu terenu. Konstrukcja altany drewniana z drewna sosnowego klasy C-30 impregnowanego, słupy drewniane o przekroju 14/14 w rozstawie 2,0 m i 3,0 m, mocowane do stóp fundamentowych za pomocą siodełek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej o gr 5 mm zakotwionych w stopie fundamentowej.  Słupy spięte płatwiami o przekroju 12/16 cm. Dach czterospadowy jętkowy, krokwie 7/12 cm w rozstawie, co około 80 cm. Konstrukcja dachu drewniana z drewna sosnowego klasy C-30 impregnowanego. Elementy drewniane łączone na złącza ciesielskie, wzmocnione gwoździami stalowymi. Impregnację drewna wykonywać środkami solnymi - nakładając min. dwie warstwy środka impregnującego. Stosowane środki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez ITB - „atest". Nie dopuszcza się do stosowania środków bez aktualnego świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zaleca się zastosowanie następującego impregnatu - przykładowo: FOBOS 4M, OCEAN 441B NIE DOPUSZCZA SIĘ DO WBUDOWYWANIA DREWNA BEZ WYKONANIA IMPREGNACJI WSZYSTKICH ELEMENTÓW MIN. DWUKROTNE a PO MONTAŻU POKRYĆ, DODATKOWO DWUKROTNIE. W trakcie wykonywania impregnacji należy ściśle stosować się do zaleceń producenta, dotyczących składowania; transportu i wykonywania impregnacji.

Posadzka wykonana z kostki brukowej, fazowanej o grubości min. 6cm, w kolorze szarym.

Warstwy pod warstwą wierzchnią z kostki: - kruszywo łamane fr. 2/8 mm, gr. 5-7cm

- podbudowa gr 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm - grunt rodzimy – całkowicie wybrana warstwa humusu, grunt wyrównany i ubity zagęszczarką. Nawierzchnia ograniczona będzie obrzeżem chodnikowym 6x20cm na ławie betonowej C12/15 – szerokości 20cm. Spadek poprzeczny 1-2%.. Posadzka większa od wiaty po obrysie min 50 cm (minimalny wymiar 4,15x7,15 cm).

Pokrycie dachu: Deskowanie pełne, pokryć gontem lub blachodachówką.

Obróbka blacharska systemowa. Rynny i rury spustowe z PCV wg rozwiązań systemowych zgodnie z katalogiem wybranej firmy, wodę odprowadzić po terenie.

Ścianki osłonowe wykonać z elementów drewnianych: - pochwyt- 6/12 cm; słupek- 6/12 cm; wypełnienie deski o gr. 32 mm i szer. 12 cm.

- Stół i 2 ławy pod wiatę 2 komplety.

Zestaw wyposażony w stół i 2 ławki z oparciem, zamocowane na stałe do podłoża

Stelaż zestawu ze stali czarnej, ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Blat, siedzisko i oparcie wykonane z desek o grubości 4,5 cm, drewno iglaste impregnowane pokryte farbą akrylową lub lakierobejcą.

- Betonowy grill.

Grill betonowy „Tradycyjny” wykonany z betonu klasy minimum C40/50, zbrojonego stalą żebrowaną, wykonany w technologii „beton płukany” pokryty kamieniem lub mieszanką grysów. Ruszt regulowany w kilku poziomach wykonany ze stali nierdzewnej.

- Wysokość: 200 cm

- Długość: 115 cm

- Wymiary paleniska: szer. 53 cm x gł. 40 cm

- Wymiary rusztu: szer. 55 cm x gł. 37

- Waga około: 700 kg

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż + 15% ÷ - 5 %

- Betonowe palenisko na ognisko.

Palenisko betonowe wykonane jest z wysokiej jakości materiałów ogniotrwałych wytrzymujące temperatury do 1400°C, zbrojone stalą żebrowaną. Średnicy zewnętrznej 100 ÷ 120 cm i wewnętrznej 90 ÷ 110 cm , wysokość 25 cm .

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 15%.

- Leżak miejski parkowy.

Leżak betonowy przytwierdzony do podłoża

Elementy betonowe leżaka wykonane są z betonu wysokiej klasy C30/37 zbrojonego stalą oraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologii „beton płukany” pokryty kamieniem płukanym lub mieszanką grysów. Leżak posiada listwy, które wykonane są ze świerku skandynawskiego o grubości 3 cm. Drewno jest zaimpregnowane specjalnym przeciwgrzybicznym preparatem, chroniącym je także przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. Warstwa wierzchnia pokryta jest dodatkowo lakierem ochronnym. Wysokość: 83 cm; Długość: 164 cm; Szerokość 70 cm; Waga 650 kg

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 15%.

- Latarnie solarne do oświetlenia mini boiska.

1. Słupy oświetleniowe

Każdy punkt oświetleniowy powinien być wyposażony w słup o następujących parametrach technicznych:

–	Materiał: stalowy, profil okrągły, zwężający się ku górze

–	Grubość ścianki: nie mniejsza niż 3 mm

–	Wysokość słupa: h = 6 ÷ 7 m

–	Malowanie: w kolorze z palety RAL, wybranym przez Zamawiającego

–	Mocowanie: słup montowany do prefabrykowanego fundamentu betonowego

–	Wymiary fundamentu: min. 1000 mm (wysokość) x 300 mm x 300 mm

–	Zbrojenie i stabilizacja: fundament zbrojony, osadzony w gruncie zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami gruntowo-wodnymi

2. Oprawy oświetleniowe LED zasilane energią słoneczną

Każdy słup oświetleniowy powinien być wyposażony w kompletną oprawę LED spełniającą poniższe parametry:

–	Moc oprawy: min. 40W

–	Strumień świetlny: min. 5500 lumenów

–	Sprawność świetlna oprawy: min. 190 lm/W

–	Barwa światła: min. 5000K (światło białe zimne)

–	Źródło zasilania: bateria litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4)

–	Pojemność: min. 570Wh

–	Lokalizacja: bateria musi być zintegrowana w obudowie oprawy – nie dopuszcza się baterii montowanych pod panelami PV, w gruncie ani poza obudową oprawy

–	Obudowa oprawy: aluminium

–	Klasa szczelności: min. IP65

–	Żywotność źródła światła: min. 90 000 godzin ciągłej pracy

–	Panel fotowoltaiczny: monokrystaliczny, bifacjalny

–	Moc panelu: min. 120 Wp

–	Warunki pracy oprawy: od -25°C do +65°C

- Stoł zewnętrzny do gry w Teqball.

Stół do teqballu przymocowany do podłoża.

Wytrzymała konstrukcja stołu z nierdzewnej stali, pokrytej farbą odporną na korozję. Blat z wytrzymałego laminatu HPL, odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Ponadto, możliwość przymocowania stołu do podłoża sprawia, że jest on idealny dla przestrzeni publicznych.

Wymiary – długość 3m, szerokość 1,7m i wysokość 0,76m bez siatki (0,9m z siatka)

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%.

- Stół zewnętrzny do gry w piłkarzyki

Stół wykonany jest na bazie naturalnych kruszyw. Podstawa oraz blat stołu wykonane zostały z betonu klasy minimum C40/50, zbrojonego stalą żebrowaną, wykonany w technologii „beton płukany” pokryty kamieniem lub mieszanką grysów. Powierzchnia do gry jest odpowiednio wyprofilowana w narożnikach, całość wygładzona i pokryta kilkoma warstwami farby odpornej na uderzenia oraz warunki atmosferyczne. Pozostałe elementy wykonane z twardego tworzywa, gumy oraz stali nierdzewnej.

Długość	140 cm

Szerokość	80 cm

Wysokość	87 cm

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 15%.

- Podwójne zestawy siłowni zewnętrznej:

Zestaw Twister + Wahadło;

Zestaw Wioślarz + Prasa nożna

Wioślarz Efekt treningu: Jedno z bardziej wszechstronnych urządzenie siłowni plenerowej do efektywnego treningu. Aktywizuje właściwie wszystkie części ciała. Doskonałe ćwiczenie na ogólną poprawę wydolności organizmu.

Prasa nożna Efekt treningu: Urządzenie siłowni plenerowej do efektywnego treningu. Ćwiczenia wykonywane na urządzeniu pomagają w budowie masy mięśniowej kończyn dolnych. Nieznacznie obciąża stawy. Pomaga usprawnić prawidłowe funkcjonowanie nóg. Jeśli podczas wykonywania ćwiczenia nie wychylasz kolan do wewnątrz ani na zewnątrz stabilizujesz swoje stawy kolanowe.

Twister Efekt treningu: Obiema nogami zajmij miejsce na stopach, rękoma złap za uchwyt, po czym wykonuj biodrami jednostajny ruch w prawo i w lewo. WAHADŁO: Ćwiczy mięśnie bioder. Wspomaga aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa lędźwiowego. Ćwiczy zmysł równowagi oraz wpływa na mięśnie brzucha i pleców.

Wahadło Efekt treningu: Obiema nogami zajmij miejsce na stopach, rękoma złap za uchwyt, po czym wykonuj biodrami jednostajny ruch w prawo i w lewo. WAHADŁO: Ćwiczy mięśnie bioder. Wspomaga aktywność stawów biodrowych oraz kręgosłupa lędźwiowego. Ćwiczy zmysł równowagi oraz wpływa na mięśnie brzucha i pleców.

Urządzenia muszą posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być wydany w ramach akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub równoważnej zagranicznej jednostki akredytującej, znajdujący się na certyfikacie. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert.

W celu uniknięcia błędów projektowych, konieczne jest zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych, co zostanie potwierdzone częściowym protokołem odbioru.

- Ławki parkowe z oparciem.

- Ławka miejska na stałe zamocowana do gruntu: fundament betonowy prefabrykowany lub wylewany na miejscu (2x 25x40x80 cm) :

- Ławka miejska wymiary:

- Długość całkowita: 200 cm (+15%; - 10%)

- Długość siedziska: 175 cm (+15%; - 10%)

- Wysokość całkowita: 76 cm (+15%; - 10%)

- Szerokość całkowita: 62 cm (+15%; - 10%)

- Szerokość siedziska: 35,5 cm (+15%; - 10%)

- Wysokość siedziska: 45 cm (+15%; - 10%)

- Wysokość oparcia: 35,5 cm (+15%; - 10%)

- Materiały:

- Stelaż stalowy – ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo, odporny na korozję i uszkodzenia,

- Drewno iglaste – impregnowane pokryte farbą akrylową lub lakierobejcą,

- Zestaw zabawowy: wieża 120cm z daszkiem, ścianką wspinaczkową i zjeżdzalnia, wieża 90, wieża 60cm z drabinka pionową, kółko i krzyżyk.  Elementy nośne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie bezrdzeniowego, z drewna klejonego. Drewno impregnowane i malowane co zabezpiecza je przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Ślizgawki wykonane z HDPE i stali nierdzewnej. Dachy, bariery ochronne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej lub z płyty HDPE antypoślizgowej. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Urządzenie muszą posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność z normą PN-EN 1176-1+A1:2024-03; PN-EN 1176-3 +AC:2020-01: wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert.

- Tablica z regulaminem

Metalowa tablica informacyjna, Konstrukcja ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie warstwami: ocynku ogniowego i farby proszkowej. Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,58 x 0,042 x 2,18 m. Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 15%.

  - Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania

- Wykonanie wizji w terenie,

- Sporządzenie koncepcji na podstawie załączonego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla zadania publicznego pn. „Strefa Rekreacji, spotkań i relaksu – przebudowa placu zabaw przy ul. Miłej”, która będzie stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego potwierdzonej częściowym protokołem odbioru. Termin wykonania koncepcji do 30 dni od podpisania umowy.

- Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w ramach dokumentacji Wykonawca zapewni przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac poprzedzający proces projektowy. W szczególności w zakresie dokumentacji uwzględnić należy:

- wykonanie projektu budowlanego łącznie z projektem zagospodarowania terenu, uwzględniającego przepisy Prawa Budowlanego i pozyskane uzgodnienia i warunki techniczne
 - 2 egz. w wersji papierowej;

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w wersji papierowej.

- uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę w oparciu o przygotowaną przez Wykonawcę dokumentację projektową;

- Zamawiający wymaga, że dokumentacja projektowa będzie wykonana na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, jeżeli takie będą niezbędne.

- Projekt budowlany powinien zawierać min.:

- projekt zagospodarowania terenu,

- przekrój konstrukcji chodnika,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

- projekt budowlany

- Kompletny projekt w wersji elektronicznej

- Zestawienie kosztów poszczególnych elementów składowych:

Załącznik OPZ_1

  - Zakres prac budowlanych.

- Zakup i montaż urządzeń zabawowych, zgodnie z zaakceptowanym projektem, opracowanymi specyfikacjami, wiedzą i sztuką budowlana,

- Obsługa geodezyjna (pozyskanie map do celów projektowych, wytyczenie w terenie, wykonanie pomiarów powykonawczych).

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

  - Ogólne wymagania dla wykonywania opracowania projektowego i budowy

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia, tak, aby możliwa była na ich podstawie realizacja inwestycji budowlanej.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia, tak, aby możliwa była na ich podstawie realizacja inwestycji budowlanej.

  - Materiały do projektowania.

- Zamawiający upoważni Wykonawcę do działania w jego imieniu we wszelkich sprawach związanych ze sporządzanymi opracowaniami.

- Uzyskanie mapy do celów projektowych lub mapy zasadniczej leży po stronie wykonawcy.

  - Materiały do budowy.

Wykonawca zapewnia niezbędne materiały do budowy przedmiotu zamówienia.

  - Uwarunkowania prawne.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w zgodzie i w szczególności z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ze zm.– Prawo budowlane,

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U.2013 poz.627),

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  - Termin wykonania prac: 16.10.2026.

Sporządził: Grzegorz Budek.

Barczewo, 26.03.2026r.

Załącznik OPZ_1

| Lp. | Część składowa | Koszt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koszty związane z etapem projektowania |  |
| 2 | Zakup i montaż wiaty 3m x 6m, wraz z plandekami ochronnymi oraz budową pod wiatą terenu utwardzonego z kostki brukowej |  |
| 3 | Zakup 2 kompletów stół i 2 ławy pod wiatę |  |
| 4 | Zakup i montaż betonowego grilla |  |
| 5 | Zakup betonowego paleniska na ognisko |  |
| 6 | Zakup i montaż 3 sztuk leżaków miejskich parkowych |  |
| 7 | Zakup i montaż 2 latarni solarnych do oświetlenia mini boiska |  |
| 8 | Zakup i montaż stołu zewnętrznego do gry w Teqball |  |
| 9 | Zakup i montaż betonowego stołu zewnętrznego do gry w piłkarzyki |  |
| 10 | Zakup i montaż 2 podwójnych zestawów siłowni zewnętrznej, w tym |  |
| 11 | Przeniesienie aktualnie zamontowanego zestawu |  |
| 12 | Zakup i montaż 3 ławek parkowych z oparciem |  |
| 13 | Zakup i montaż zestaw zabawowy z nawierzchnią |  |
| 14 | Razem |  |