OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa ocieplonych bud dla psów

Buda:

- wymiary zewnętrzne 1030 mm x 780 mm (dł. x szer.)

- wymiary wewnętrzne 950 mm x 700 mm (dł. x szer.)

- wysokość wewnętrzna budy w najwyższym punkcie 700 mm a w najniższym 600 mm;

- ściana zewnętrzna wykonana z deski o grubości  min. 15 mm;

- ściana wewnętrzna wykończona deską składaną na pióro o grubości min. 4mm;

- pomiędzy ścianą zewnętrzną a ścianą wewnętrzną izolacja w postaci styropianu o grubość 20 mm;

- podłoga wykonana z deski o grubości min. 25 mm;

- otwór wejściowy w kształcie „Ո” o wymiarach 470 x 350 mm; zabezpieczony kurtyną 
z materiału izolacyjnego;

- dach o szerokości zewnętrzna maksymalnie 900 mm, jednospadowy, otwierany, wykonany z tych samych materiałów i w ten sam sposób co ściany, pokryty papą bitumiczną;

Buda ustawiona na 4-ch nóżkach z możliwością regulacji.  Wszystkie elementy drewniane muszą być zakonserwowane przeciwko grzybom a zewnętrzne ściany zabezpieczone przed  wilgocią farbą olejną lub emulsją w kolorze odcieni brązu.