Opis przedmiotu zamówienia/Formularz wymagań technicznych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarki 3D w technologii FDM/FFF o architekturze CoreXY z głowicą prostopadłą do podłoża, wyposażona w system stołu taśmowego umożliwiającego druk ciągły.

| Producent (marka) …………………………………………… Typ/model ……………………………………………….…….. Fabrycznie nowe urządzenie, nie eksponowane. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Drukarka 3D w technologii FDM/FFF o architekturze CoreXY z głowicą prostopadłą do podłoża, wyposażona w system stołu taśmowego |  |  | …………………… tak/nie |
|  | Konstrukcja nośna | * architektura kinematyczna typu CoreXY * pole robocze X: min. 350 mm * pole robocze Y: min. 350 mm * zakres osi Z: min. 300 mm * zamknięta komora robocza z frontem w postaci żaluzji * aktywnie grzana komora do 60 stopni * pełna konstrukcja ramowa typu zamknięta kostka * rama wykonana z profili aluminiowych konstrukcyjnych 4040 oraz 4020 * elementy konstrukcyjne i nośne wykonane w technologii druku 3D z materiału PCCF Nie dopuszcza się konstrukcji opartych na profilach 2020 jako głównych elementach nośnych. | …………………… tak/nie |
|  | Data produkcji urządzenia | 2026 | …………………… tak/nie |
|  | Prowadzenie liniowe i napędy | * podwójny układ pasków w architekturze CoreXY * paski napędowe o szerokości minimum 9 mm * prowadzenie liniowe osi X oraz Y wyłącznie na prowadnicach liniowych (np. MGN lub równoważnych) * nie dopuszcza się prowadzenia na rolkach typu V-slot Oś Z * oś Z podparta w minimum 4 niezależnych punktach * każdy punkt podparcia osi Z prowadzony na podwójnym wózku liniowym * łączna liczba wózków liniowych w osi Z: minimum 8 szt. * oś Z napędzana przez co najmniej 4 niezależne silniki krokowe * system autokalibracji osi Z w układzie czteropunktowym | …………………… tak/nie |
|  | Stół taśmowy | * zintegrowany system stołu taśmowego (conveyor belt) * taśma robocza odporna na temperaturę min. 100°C * regulowany system napięcia taśmy * regulacja kąta położenia taśmy * mechanizm umożliwiający odrywanie wydruku na końcu taśmy * konstrukcja stołu zapewniająca stabilność przy druku ciągłym atunki stali wg EN, ASTM, AISI, GOST z możliwością importu do urządzenia | …………………… tak/nie |
|  | Układ extruzji | * ekstruder typu direct drive *nachylenie dyszy względem powierzchni roboczej = 90 stopni * metalowy hotend * maksymalna temperatura dyszy min. 300°C * średnica filamentu 1,75 mm * aktywne chłodzenie wydruku | …………………… tak/nie |
|  | Elektronika i sterowanie | * sterownik oparty o platformę Raspberry Pi (architektura 64-bit) * sterownik wykonawczy 32-bit * komunikacja LAN * sterowanie przez interfejs przeglądarkowy * ekran dotykowy min. 7 cali * czujnik końca filamentu Wymagane: * implementacja kompensacji drgań (input shaping) w oparciu o rozwiązanie o otwartym kodzie źródłowym * możliwość konfiguracji i modyfikacji parametrów kompensacji drgań przez użytkownika Nie wymaga się czujnika zaniku zasilania. | …………………… tak/nie |
|  | Parametry pracy | prędkość druku robocza min. 150 mm/s * przyspieszenia min. 5000 mm/s² * powtarzalność wymiarowa ±0,1 mm | …………………… tak/nie |
|  | Gwarancja | Okres gwarancyjny 12 miesięcy | …………………… tak/nie |
|  | Dołączone akcesoria | Zestaw dysz zapasowych stalowych po 3 sztuki każdej: 0,4; 0,6; 0,8 [mm] | …………………… tak/nie |
|  | Sterowanie urządzeniem | Komputer klasy PC z monitorem i systemem operacyjnym Microsoft Windows | …………………… tak/nie |
|  | Waga | Min. 30 kg | …………………… tak/nie |
|  | Zasilanie | 90-250 V AC, 50/60Hz | …………………… tak/nie |
|  | Serwis | Serwis gwarancyjny znajdujący się na terenie Polski. | …………………… tak/nie |
|  | Wsparcie techniczne urządzenia i oprogramowania oraz dostępność części zamiennych po okresie gwarancyjnym | Minimum 8 lat | …………………… tak/nie |
|  | Oprogramowanie i sterowanie | Dostarczenie dedykowanego dla drukarki taśmowej profilu do oprogramowania Slicer – umożliwiający druk sekwencyjny. W pełni kompatybilne z dostarczoną drukarką. | …………………… tak/nie |
|  | Instalacja, uruchomienie, kalibracja oraz szkoleniem personelu |  | …………………… tak/nie |

* Dokument należy wypełnić i podpisać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.