Załącznik nr 1 do zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodu osobowego o proekologicznym napędzie hybrydowym (PHEV) z zamontowaną instalacją umożliwiającą zasilanie wodorem dla Politechniki Lubelskiej, spełniającego wszystkie postawione wymagania minimalne opisane w OPZ. Proponowane rozwiązanie zachowuje proekologiczny charakter projektu i zapewnia technologiczną dostępność pojazdu w zadanym zakresie parametrów

Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Rodzaj zamówienia: dostawa

Branża: motoryzacja

34100000-8 – pojazdy silnikowe

34110000-1 – samochody osobowe

1.Wymagania ogólne dotyczące pojazdu:

1.1. Pojazd bez śladów użytkowania, nieuszkodzony, sprawny technicznie, dopuszczony do ruchu na terytorium RP z aktualnym badaniem technicznym potwierdzającym zmiany konstrukcyjne. Zamawiający dopuszcza uprzednią rejestrację pojazdu przez Wykonawcę wyłącznie w celu przeprowadzenia i legalizacji zmian konstrukcyjnych potwierdzonych stosownym wpisem w dowodzie rejestracyjnym,

1.2. model wytwarzany aktualnie przez producenta,

1.3. rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2026 r.,

1.4. dostawa nastąpi do siedziby Zamawiającego: ul. Nadbystrzycka 38D,

1.5. koszt dostawy: po stronie Wykonawcy,

1.6. posiadający homologację wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz.U. 2023 poz. 919), umożliwiającą rejestrację na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dokumentem potwierdzającym,

1.8. spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024, poz.1251 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

1.9. wraz z pojazdem Wykonawca dostarczy: instrukcję w języku polskim, książkę serwisową, kartę gwarancyjną na pojazd (jeśli występuje w wersji papierowej) i zamontowaną instalacją zasilania gazem,

1.10. minimalne wymagane parametry oraz wyposażenie/funkcjonalności pojazdu:

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany przez Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hybrydowy układ napędowy z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym | Napęd spalinowy - minimum 4-cylindrowy, - o pojemności skokowej minimum 1500 cm3, - moc maksymalna: minimum 80 kW (~108 KM) - moment obrotowy: minimum 180 Nm Napęd elektryczny - moc maksymalna minimum: 44 kW (~44 KM), - maksymalny moment obrotowy minimum 310 Nm |
| 2 | Rodzaj układu napędowego | Hybryda PHEV (Plug-in) |
| 3 | Instalacja umożliwiającą zasilanie silnika pojazdu wodorem do celów badawczych | - reduktor ciśnienia wodoru – ciśnienie wejściowe nie większy niż 25 bar; ciśnienie wyjściowe: nie większe niż 2 bar; - wtryskiwacze wodoru – czas otwarcia nie większy niż 2,5 ms, czas zamknięcia nie większy niż 2 ms - układ sterujący – co najmniej 4 kanały wyjściowe, sterowanie typu peak & hold; - czujniki ciśnienia i temperatury wodoru – ciśnienie nie większe niż 10 bar, temperatura mieszcząca się w zakresie od – 200C do 1500C, - wskaźnik poziomu i ciśnienia wodoru w butli, - butla toroidalna dedykowana do instalacji , - czujnik przepływu wodoru, - usługa montażu i uruchomienia w oferowanym pojeździe |
| 4 | Typ nadwozia | kombi |
| 5 | Przystosowany do transportu 9 osób | Tak |
| 6 | Rodzaj napędu | Co najmniej przedni |
| 7 | Skrzynia biegów | automatyczna, |
| 8 | Wymiary: długość: szerokość lusterka złożone: wysokość | 5200 mm (+/- 10%) 2100 mm (+/- 10%) 1900 mm (+/- 10%) |
| 9 | Rozstaw osi | minimum 3200mm |
| 10 | Norma emisji spalin (dane fabryczne pojazdu bez instalacji zasilania gazem) | minimum Euro 6 |
| Bezpieczeństwo/komfort |  |  |
| 11 | Kolorowy wyświetlacz minimum 10” | Tak |
| 12 | Nawigacja z mapami Polska, Europa | Tak |
| 13 | Klimatyzacja automatyczna | Tak |
| 14 | Lusterka wsteczne składane, elektryczne, podgrzewane | Tak |
| 15 | System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach | Tak |
| 16 | Boczne poduszki powietrzne czołowe | Tak |
| 17 | Boczne poduszki powietrzne, kurtyny powietrzne | Tak |
| 18 | Wycieraczki z czujnikiem deszczu | Tak |
| 19 | Boczne szyby przednie sterowane elektrycznie | Tak |
| 20 | Cyfrowe lusterko wsteczne z wideo rejestratorem z zapisem na kartę SD | Tak – opcja fabryczna lub domontowana (niefabryczna) |
| 21 | Centralny zamek z pilotem 2 szt. | Tak |
| 22 | Szyby przyciemnione w części tylnej, uchylne co najmniej w drugim rzędzie | Takt |
| 23 | Autoalarm | Tak |
| 24 | Zestaw gniazd 230V w kabinie i części ładunkowej | Tak |
| 25 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem, elektrycznym | Tak |
| 26 | Tempomat adaptacyjny z funkcją stop&go | Tak |
| 27 | Kamera przednia, tylna i 360 | Tak |
| 28 | System rozpoznawania znaków drogowych | Tak |
| 29 | System automatycznego hamowania podczas cofania | Tak |
| 30 | Czujniki parkowania: przód, tył | Tak |
| 31 | System ostrzegający o nadjeżdżających pojazdach przy wysiadaniu | Tak |
| 32 | Asystent zmiany i kontroli pasa ruchu | Tak |
| 33 | System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) oraz wspomaganie hamowania awaryjnego | Tak |
| 34 | System kontroli trakcji | Tak |
| 35 | System stabilizacji toru jazdy | Tak |
| 36 | System wspomagania ruszania na wzniesieniu | Tak |
| 37 | System kontroli ciśnienia w oponach | Tak |
| 38 | System audio | Tak |
| 39 | DAB+ Cyfrowy odbiór radiowy | Tak |
| 40 | Wyposażenie: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy | Tak |
| Wnętrze |  |  |
| 41 | Kolor tapicerki | Ciemny |
| 42 | System zapobiegający kolizjom | Tak |
| 43 | Wielofunkcyjna kierownica | Tak |
| 44 | Przednie fotel kierowcy regulowany | Tak |
| 45 | Podgrzewane fotele przednie | Tak |
| 46 | Dywaniki komplet przód/tył dedykowane do samochodu | Tak |
| 47 | Oświetlenie wnętrza w tylnej części | Tak |
| Nadwozie |  |  |
| 48 | Technologia reflektorów | LED |
| 49 | Światła do jazdy dziennej | Tak |
| 50 | Tylne światła LED | Tak |
| 51 | Komplet opon wielosezonowych, dedykowanych do modelu niestarszych niż 6 miesięcy od daty wydania samochodu (za klasę premium Zamawiający uzna opony od producentów zakwalifikowanych do tej klasy przez oponeo.pl) | Tak |
| 52 | Liczba miejsc siedzących | zgodnie z homologacją – minimum 9 (8 + kierowca) |
| 53 | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis pojazdu w promieniu maksymalnie 20km od siedziby Zamawiającego tj. Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D | TAK |
| Okres gwarancji |  |  |
| 54 | Minimum 2 lata gwarancji producenta pojazdu na podzespoły mechaniczne | Minimum dwa lata bez limitu kilometrów – z uwagi na modyfikację układu zasilania paliwem dopuszcza się wyłączenie gwarancji na silnik i układ zasilania paliwem |
| 55 | Minimum 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą | Bez limitu kilometrów |
| 56 | Minimum 8 lat gwarancji na perforację nadwozia | Bez limitu kilometrów |
| 57 | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis pojazdu w promieniu maksymalnie 20km od siedziby Zamawiającego tj.Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D | TAK |

1.13.Proponowane kryteria oceny:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60% |
| 2 | Okres gwarancji | 30% |
| 3 | Technologia reflektorów | 10% |