ZAŁACZNIK NR  1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Spis zawartości OPZ:

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ):

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 32  lamp solarnych z zewnętrzną oprawą LED do miejsc wskazanych przez Zamawiającego we wskazanych miejscowościach Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.

Przedmiot zamówienia obejmuje (dla jednej kompletnej lampy):

  - dostawę i montaż na miejscu słupa lampy  zabudowanego na fundamencie prefabrykowanym, słup o wysokości min. 6 m;

  - montaż wysięgnika zintegrowany z lampa

  - montaż pojedynczej oprawy LED na słupie,

  - montaż niezbędnego oprzyrządowania elementów lampy (tj.: akumulatorów litowo-jonowych , sterowników, itp.),

  - programowanie sterownika lampy LED 4 programy pracy za pomocą pilota

  - odpowiednie zagęszczenie podłoża po wykonanych pracach,

  - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

- Wymagania techniczne: Określają, standardy jakościowe, parametry, normy i inne kryteria techniczne.

Lampy solarne w ilości 34 sztuk powinny posiadać minimalne parametry techniczno eksploatacyjne:

- Słup:

  - Stalowy, grubościenny o grubości ścianki min. 3mm, obustronnie cynkowany,

  - Wysokość kompletnej lampy min. 6 m,

  - Z rewizja  — tzn wnęka zamykana pokrywą czy drzwiczkami,

- Fundament prefabrykowany pod słup lampy solarnej:

  - Prefabrykat fundamentu wykonany z betonu C30/37,

  - Wymiary minimalne fundamentu: 300 mm x 300mm x 1000mm,

  - Alternatywnie fundament nieprefabrykowany w oparciu o głębokości posadowienia poniżej poziomu terenu na głębokość min. 90cm, konieczny min. beton B30, średnica fundamentu min. 30,0 cm, lub o przekroju kwadratowym minimum 25 x 25 cm,                 zbrojenie prętem fi 12.

- Moduł fotowoltaiczny:

- Typ cel: monokrystaliczne, dwustronnie ładowane tzw bifaciaj ,

- Moc maksymalna [Peax]: min. 120Wp,

- Wydajność: min. 22 %,

- Kolor ramy modułu — srebny.

- Akumulator:

- Akumulator bezobsługowy w technologii LiFePO4,

- Napięcie nominalne: 3,2V,

- Pojemność: min. 150Ah,

- Akumulator wyposażony w BMS i balancer,

- Temperatura pracy; ładowanie: -25° C +45o C, Rozładowywanie: -40° C +60° C,

- Klasa ochrony przed zalaniem akumulatora: min. IP66,

- Żywotność: min. 4800 cykli 50% DoD, 2900 cykli 70% DoD,

- Montaż: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony bezpośrednio pod  słupem, pod poziomem gruntu, w prefabrykacie, lub fundamencie z zabezpieczeniem przed dewastacją,

- Montaż/ demontaż bez konieczności wykonywania wykopów (kształt oraz rozmiar akumulatora musi pozwalać na serwis oraz wymianę poprzez górną część słupa bez konieczności jego demontażu),

- Autonomiczny czas pracy: min. 4-5 dni.

- Oprawa LED:

- Strumień świetlny przy 10W: min. 1800 Im,

- Temperatura barwowa: 4000-5000K

- Optyka — soczewki PMMA , 0 K,

- Sprawność — min. 180Im/W,

- Ilość płytek LED (MPCB) — 1sztuki (min. 56 diod LED w każdej — w przypadku        awarii jednej diody reszta funkcjonuje poprawnie),

- żywotność: *90 000 godzin,

- Klasa ochrony: IP66,

- Moc maksymalna oprawy LED: min. 20-40W,

- Możliwość regulacji mocy oprawy LED w zakresie od 1W do mocy maksymalnej,

- Temperatura pracy: -20°C + 60°C,

- Nie dopuszcza się regulacji kąta nachylenia oprawy i możliwości przestawienia.

- Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach:

- Napięcie: 12 V,

- Pobór mocy sterownika: max. 8 mA,

- Wymagany algorytm działania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking,

- Efektywność min. 90-96%,

- Maksymalne napięcie ładowania 15,5V,

- Temperatura pracy: od -35°C do +65°C,

- Funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oświetleniowej,

- Stopień ochrony obudowy: min. lP67,

  - Wbudowany bezprzewodowy moduł komunikacyjny — komunikacja z aplikacją do programowania i serwisowania (programem) poprzez pilota bezprzewodowego,

  - Wbudowany rejestrator danych historycznych z pamięci§ pozwalającą na przechowywanie ich z okresu: minimum 3 -4dni,

  - Optyczna sygnalizacja — konieczna do weryfikacji z poziomu gruntu, moduł za  pośrednictwem 3 diod sygnalizuje następujące stany:

    - praca akumulatora,

    - praca lampy LED,

    - praca paneli fotowoltaicznych.

- Zdjęcie poglądowe poniżej.

Lampa solarna — zdjęcie poglądowe