OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: Identyfikacja, wydobycie oraz utylizacja obiektów podwodnych zlokalizowanych przy nabrzeżach i przeprawach promowych w Świnoujściu.

1. Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na identyfikacji, wydobyciu na powierzchnię, transporcie oraz zagospodarowaniu (utylizacji) obiektów podwodnych zalegających na dnie w rejonie nabrzeży oraz przepraw promowych zarządzanych przez ZDMiŻ w Świnoujściu.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- lokalizację i weryfikację położenia obiektów,

- przygotowanie technologii ich wydobycia,

- prowadzenie prac nurkowych,

- wydobycie obiektów na powierzchnię,

- transport oraz zagospodarowanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamówienie obejmuje łącznie 5 obiektów podwodnych.

Wykaz lokalizacji (współrzędne w układzie PL-2000):

- Obiekt 1: Nabrzeże nr 6 (przy Kapitanacie),
E 451694.20, N 597352.10
(wymiary ok. 2,8 × 2,7 × 1,5 m)

- Obiekt 2: Przeprawa promowa „Warszów” (Wschód), stanowisko nr 1,
E 451855.50, N 5973300.50
(wymiary ok. 1,0 × 1,1 × 1,0 m)

- Obiekt 3: Przeprawa promowa „Warszów” (Wschód), stanowisko nr 1,
E 452930.40, N 5968582.20
(wymiary ok. 4,6 × 1,6 × 1,6 m) – obiekt zidentyfikowany w badaniach batymetrycznych jako prawdopodobnie pojazd (samochód osobowy)

- Obiekt 4: Przeprawa promowa „Centrum” (Zachód), stanowisko nr 4,
E 452518.20, N 5968135.00
(wymiary ok. 4,1 × 1,0 × 0,5 m)

- Obiekt 5: Przeprawa promowa „Centrum” (Zachód), stanowisko nr 4,
E 452514.40, N 5968159.60
(wymiary ok. 3,1 × 1,3 × 0,9 m)

Podane parametry mają charakter orientacyjny i służą wyłącznie do celów oszacowania zakresu prac.

2. Podstawa prawna i wymagania formalne

Realizacja zamówienia musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności:

- Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych z dnia 17 października 2003 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 612 z późn. zm.),

- przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach podwodnych,

- przepisami prawa morskiego i portowego,

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),

- innymi przepisami mającymi zastosowanie do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej zgodności realizacji prac z wymaganiami właściwych organów, w tym administracji portowej oraz Kapitanatu Portu.

3. Kod CPV

Przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako:

Kod główny CPV

- 98360000-4 – Usługi morskie,

Kody dodatkowe CPV

- 71351924-2: Usługi poszukiwań podwodnych

- 98363000-5: Usługi nurkowe

- 90510000-5: Usuwanie i obróbka odpadów

4. Przygotowanie realizacji i wizja lokalna

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane materiały, w szczególności wyniki badań batymetrycznych i/lub sonarowych.

Wizja lokalna na etapie postępowania nie jest obowiązkowa.

Po zawarciu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz weryfikacji warunków realizacji prac. Na tej podstawie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan realizacji obejmujący w szczególności:

- technologię wydobycia,

- dobór sprzętu i jednostek pływających,

- sposób zabezpieczenia prac,

- harmonogram.

5. Organizacja i warunki prowadzenia prac

Prace będą prowadzone w akwenie czynnym, w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury portowej oraz funkcjonujących przepraw promowych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- uzgodnienia sposobu prowadzenia prac z Zamawiającym,

- dostosowania harmonogramu do warunków ruchu portowego,

- zapewnienia właściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót,

- przestrzegania wytycznych wydanych przez Kapitanat Portu.

Zamawiający zapewni koordynację w zakresie organizacji ruchu jednostek.

6. Postępowanie w przypadku ujawnienia przedmiotów niebezpiecznych

W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji prac przedmiotów mogących stanowić niewybuchy, niewypały lub inne przedmioty niebezpieczne, Wykonawca zobowiązany jest do:

- natychmiastowego wstrzymania prac w danym miejscu,

- zabezpieczenia i oznakowania obszaru,

- niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego.

Dalsze postępowanie w tym zakresie należy do właściwych służb, w szczególności Marynarka Wojenna RP.

Wykonawca nie jest zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek działań związanych 
z neutralizacją lub usuwaniem tego typu przedmiotów.

Wznowienie prac może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

7. Postępowanie w przypadku identyfikacji pojazdu (Obiekt nr 3)

W przypadku potwierdzenia w trakcie prac podwodnych, że Obiekt nr 3 stanowi pojazd mechaniczny, Wykonawca zobowiązany jest do:

- niezwłocznego poinformowania Zamawiającego,

- wstrzymania dalszych czynności związanych z wydobyciem do czasu uzyskania decyzji Zamawiającego,

Zamawiający powiadomi właściwą jednostkę Policji w celu przeprowadzenia czynności identyfikacyjnych pojazdu, w szczególności:

- ustalenia numeru VIN,

- sprawdzenia danych pojazdu w dostępnych rejestrach,

- weryfikacji zawartości pojazdu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków umożliwiających przeprowadzenie powyższych czynności, w tym do:

- wydobycia pojazdu w sposób umożliwiający jego identyfikację,

- udostępnienia pojazdu do oględzin bezpośrednio po jego podniesieniu na powierzchnię.

W przypadku stwierdzenia obecności substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska (w szczególności paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych), Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających, w tym 
w szczególności:

- użycia rękawów lub zapór przeciwolejowych,

- zastosowania sorbentów,

- zabezpieczenia akwenu przed rozprzestrzenieniem się zanieczyszczeń.

Wznowienie dalszych czynności związanych z zagospodarowaniem pojazdu może nastąpić wyłącznie po zakończeniu czynności przez Policję oraz uzyskaniu zgody Zamawiającego.

8. Wymagania techniczne i kadrowe

Prace podwodne muszą być realizowane zgodnie z przepisami Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych oraz aktami wykonawczymi.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zespół nurkowy w składzie i organizacji zgodnej 
z obowiązującymi przepisami, obejmujący co najmniej:

- kierownika prac podwodnych,

- nurka wykonującego prace podwodne,

- nurka asekuracyjnego,

- osobę zabezpieczającą stanowisko nurkowe.

W zależności od przyjętej technologii oraz warunków prowadzenia prac skład zespołu musi zapewniać pełne bezpieczeństwo realizacji robót.

Wszystkie osoby uczestniczące w realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane kwalifikacje, uprawnienia oraz aktualne badania lekarskie.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

- odpowiednią jednostkę pływającą,

- sprzęt dźwigowy i nurkowy,

- zabezpieczenie medyczne oraz łączność,

- organizację prac zgodną z wymaganiami BHP.

9. Utylizacja i dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przejmuje wydobyte obiekty i odpowiada za ich transport oraz zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumentację fotograficzną (przed i po wydobyciu),

- potwierdzenia przekazania odpadów w systemie BDO,

- protokoły odbioru dla poszczególnych lokalizacji.

10. Wynagrodzenie i zasady rozliczenia

Wynagrodzenie za realizację zamówienia składa się z:

- części ryczałtowej, obejmującej w szczególności:

  - mobilizację sprzętu i zespołu,

  - organizację prac,

  - prowadzenie prac nurkowych,

  - wydobycie obiektów,

- części rozliczanej powykonawczo, obejmującej:

  - transport wydobytych obiektów,

  - koszty ich zagospodarowania i utylizacji,

  - koszty związane z klasyfikacją odpadów, w tym ewentualnych odpadów niebezpiecznych.

Rozliczenie części zmiennej nastąpi na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, udokumentowanych stosownymi dokumentami (w szczególności kartami przekazania odpadów oraz fakturami z instalacji przetwarzania odpadów), zaakceptowanych przez Zamawiającego.

11. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- bezpieczeństwo prowadzonych prac,

- szkody wyrządzone w infrastrukturze portowej,

- działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia.

12. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

13. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest wykazać:

- realizację co najmniej 2 usług o podobnym charakterze w okresie ostatnich 3 lat,

- posiadanie ubezpieczenia OC na kwotę minimum 1 000 000 PLN.