Zał. nr 3a – zad. 3

WYKAZ ELEMENTÓW MYJNI SAMOCHODOWEJ SOI CZARNE

PRZEGLĄD, SERWIS, KONSERWACJA  - 2026 r.

| Lp. | Wykaz elementów wymagających przeglądu okresowego gwarancyjnego | Opis czynności serwisowych | Częstotliwość przeglądu serwisowego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacjonarne wysokociśnieniowe agregaty myjące PROWASH 2 HP w pomieszczeniu technicznym | - przegląd i konserwacja układu, - sprawdzenie szczelności ciśnienia wyjściowego, - wymiana oleju, - czyszczenie filtrów, - konserwacja elementów ruchomych, - konserwacja zaworów na korpusach pompy, -wymiana uszczelnienia w pompach agregatu wysokiego ciśnienia ( 2 kpl zestawów naprawczych uszczelnienia wodnego, zestawów naprawczych uszczelnienia olejowego pomp UDOR) - wymiana zgarniaczy oleju agregatów UDOR – 2 kpl | co 3 miesiące |
|  |  |  | 1 krotnie w trakcie umowy serwisowej |
| 2 | Elektrozawory, zwrotne, odcinające, osprzęt towarzyszący, napędy zaworów w pomieszczeniu technicznym | - sprawdzenie szczelności połączeń, szczelności domknięcia, prędkości zamknięcia, - czyszczenie styków, | co 3 miesiące |
| 3 | Filtry wody zamontowane przed agregatem myjącym w pomieszczeniu technicznym. Zmiękczacz wody | - sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego, - sprawdzenie szczelności połączeń, - sprawdzenie stanu soli zmiękczającej - sprawdzenie i modyfikacja parametrów zmiękczacza | co 3 miesiące |
| 4 | Panele sterowania podstawowego stanowisk mycia – komplet z jednostką sterującą | - sprawdzenie stanu technicznego paneli, - pomiary sygnałów, - czyszczenie styków, | co 6 miesięcy |
| 5 | Armatura ciśnieniowa, elastyczne wysokociśnieniowe przewody, zaciski połączeniowe przewodów ciśnieniowych łożyskowania wózków w pomieszczeniu technicznym i na stanowiskach mycia | - sprawdzenie szczelności połączeń, poprawności domknięcia szybkozłącz, - smarowanie i czyszczenie szybkozłącz, | co 3 miesiące |
| 6 | Prowadnice ścienne i armatura układu mycia na stanowiskach, | - sprawdzenie szczelności połączeń armatury, - sprawdzenie swobodnego przesuwu, - przesmarowanie połączeń ruchomych, | co 6 miesięcy |
| 7 | Lance, pistolety myjące, armatura myjąca znajdująca się na wyposażeniu obiektu | - sprawdzenie stanu końcówek dysz mycia, - sprawdzenie szczelności połączeń, - sprawdzenie poprawności domknięcia zaworu zamykającego - wymiana osłon końcówek lanc (1 krotnie w trakcie umowy serwisowej) | co 3 miesiące |
| 8 | Bramka przejazdowa mycia kół i podwozi na stanowisku mycia | - sprawdzenie stanu dysz mycia i elementów obrotowych i połączeń, - sprawdzenie poprawności pracy siłowników, - sprawdzenie działania czujników - sprawdzenie sterowania elektrycznego - sprawdzenie działania pomp zasilających i stanu uszczelnień | co 3 miesiące |
| 9 | Mobilne wysokociśnieniowe mycie podwozia (Prowash Mobile Under_) | - sprawdzenie działania głowic rotacyjnych - regulacja przepływu głowic obrotowych - sprawdzenie działa czujników krańcowych - sprawdzenie stanu prowadnic układu zasilania - kontrola działania przycisków wyświetlacza - sprawdzenie działania agregatu wysokociśnieniowego, regulatora ciśnienia | co 3 miesięcy |
| 10 | Mobilne wysokociśnieniowe mycie podwozia (Prowash Mobile Under_) | - sprawdzenie stanu oleju w głowicach - kontrola stanu zespołu napędowego (silnik, zębatka) - kontrola panelu sterowania, modyfikacja parametrów, update oprogramowania (jeżeli istnieje) - wymiana oleju w agregacie wysokociśnieniowym | Co 6 miesięcy |
| 11 | System recyklingu wody z filtracją, napowietrzaniem i bioreaktorem MODEL WS-PRO 2 QC | - sprawdzenie działania sterownika PLC, przedłużenie terminu kolejnego przeglądu - sprawdzenie działania przełączników, wyświetlacza, - sprawdzenie działania układu pneumatycznego i sterowania zaworów kolumn - wymiana wkładów kolumn filtracyjnych węgla aktywnego i kwarcytu (przekazanie do utylizacji zużytych wkładów – 1 krotnie w trakcie III przeglądu ) - sprawdzenie działania pompy dozującej oraz stanu dozowanego bioenzymu - sprawdzenie stanu i uzupełnienie oleju w układzie przygotowania sprężonego powietrza - sprawdzić poziom szlamu/piasku osadzonego w pierwszym zbiorniku sedymentacji (odszlamiacz) wykorzystując wyskalowany drążek pomiarowy. Gdy poziom przekracza 1/3 głębokości roboczej zbiornika, zgłosić użytkownikowi konieczność jego opróżnienia | co 6 miesięcy |
| 12 | Dmuchawy, armatura, ruszty, przewód zasilający sprężone powietrze (komplet elementów), | - sprawdzenie poprawności działania, - regulacja stopnia napowietrzenia, - sprawdzenie szczelności połączeń - przegląd dmuchawy, - wymiana filtra powietrza | co 3 miesiące co 6 miesięcy |
| 13 | Układ podgrzewania wody Prowash | - sprawdzenie poprawności działania pompy recyrkulacji, wytwarzanego ciśnienia, uzyskiwanej temperatury, - sprawdzenie szczelności zaworów na rurociągach tłocznych, zaworów, elektrozaworów, - przegląd pompy - czyszczenie układu | co 3 miesiące co 12 miesięcy |
| 14 | Instalacja odkurzacza centralnego EVO ze stali nierdzewnej mocy 2,2 kW, przepływie 320 m3/h, 400V | - przegląd i konserwacja układu, - sprawdzenie szczelności połączeń, ciśnienia ssącego, domknięcia pokryw gniazd przyłączeniowych | co 3 miesiące |
| 15 | Sterowanie wszystkich elementów i układów myjni | - sprawdzenie poprawności działania wszystkich układów i podzespołów, - odczytywanie komunikatów serwisowych, - wprowadzenie nastaw korekcyjnych | co 3 miesiące |
| 16 | Zbiorniki podziemne | - sprawdzić stanu zanieczyszczeń stałych w zbiornikach podziemnych - sprawdzić stan nagrodzenia substancji ropopochodnych w separatorze - zgłosić użytkownikowi potrzebę opróżnienia i wyczyszczenia powyższych zbiorników przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną | 2 razy w roku w trakcie pierwszego i opcjonalnie trzeciego lub czwartego przeglądu w zależności od ilości nagromadzonych osadów |