Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sekcja Sprzętu Infrastruktury

.................................................................................

/nazwa komórki organizacyjnej/

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Wykonanie usługi polegającej na przeglądzie sprzętu i wyposażenia Wojskowej Straży Pożarnej ( zestawy ratownictwa LUKAS, zestaw ratownictwa HOLMATRO, zestaw poduszek ciśnieniowych) |
| 2. | Ilość | 3 zadań |
| 3. | CPV | 50433000-9 |
| 4. | Inne normy | nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | tak |
| 6. | Oferty równoważne | nie dotyczy |
| 7. | Wymogi techniczne | nie dotyczy |
| 8. | Usługi dodatkowe | nie dotyczy |

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeglądzie sprzętu i wyposażenia Wojskowej Straży Pożarnej ( zestawy ratownictwa LUKAS, zestaw ratownictwa HOLMATRO, zestaw poduszek ciśnieniowych) w terminie od dnia 01.06.2026 r. do 26.06.2026 r.  po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółowego terminu z przedstawicielem Wojskowej Straży Pożarnej.

2. Zakres czynności do wykonania:

a) zadanie nr 1 i 2 – zestawy ratownicze

- wymiana oleju hydraulicznego w urządzeniu

- wymiana oleju silnikowego w silniku pompy

- wymiana filtra powietrza w silniku pompy

- wymiana świec

- regulacja obrotów silnika

- sprawdzenie i regulacja pracy zaworów przelewowych I i II stopnia pompy

- sprawdzenie szczelności połączeń i szybkozłączy pompy

- demontaż, oczyszczenie i montaż ostrzy noży i nożyco-rozpieraka

- korekty siły docisku śrub ramion rozpieracza

- test działania zaworów bezpieczeństwa narzędzi

- test działania rozpieraczy, zaworów odcinających, zaworów zwrotnych

narzędzi

- test siły cięcia, ścisku i rozpierania

- kontrola sprawności poduszek

- kontrola zaworów bezpieczeństwa, zaworów opuszczających,

rozdzielaczy poduszek

- dokręcenie sworzni mocujących ramiona narzędzi

- sprawdzenie stanu haków, łańcuchów i końcówek ciągnących

b) zadanie nr 3 – zestaw poduszek ciśnieniowych

- sprawdzenie skuteczności działania poduszek

- sprawdzenie działania wskazań manometru

- sprawdzenie sprawności reduktorów i sterowników

- próba szczelności poduszek

- sprawdzenie szczelności węży ciśnieniowych

- sprawdzenie stanu powierzchni powłok podnoszących

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Wojskowej Straży Pożarnej:

- ……………………………………………………………………………

b)  ……………………………………………………………………………

c)  ……………………………………………………………………………

d)  ……………………………………………………………………………

- Przed przystąpieniem do wykonywania usługi Wykonawca musi bezwzględnie podać dane osób oraz pojazdów użytych do wykonania usługi (załącznik nr 1 do OPZ), z zastrzeżeniem iż Wykonawca realizując przedmiot umowy, nie będzie uprawniony do wjazdu pojazdami mechanicznymi produkowanymi w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) na teren wykonywania Umowy administrowany przez Zamawiającego.

- Potwierdzeniem wykonanej usługi (jej zakresu i prawidłowości wykonania) będzie protokół techniczny podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń (zał. nr 2 do OPZ).

- Sporządzony protokół końcowy będzie określał w szczególności: ilość wykonanych modernizacji oraz ocenę jakościową wykonania usługi

- Zamawiający udostępni nieodpłatnie media zużywane w procesie usprawniania sprzętu a także pomieszczenia w budynku, w których wykonywane będą czynności modernizacji sprzętu.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i  jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających 
z umowy.

- Wszystkie zdemontowane i wymienione części stanowią własność Zamawiającego i jako takie musza być zdane do użytkownika Zamawiającego.

- Za rozliczenie wymienionych części i podzespołów odpowiada Wykonawca.

- W przypadku nie zdania zdemontowanych części i podzespołów do użytkownika Zamawiającego ich koszt zostanie potracony z należności przysługującej Wykonawcy za wykonanie usługi.

- Na czynności naprawy oraz wymienione części zamienne objęte zamówieniem Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji.

- Usługa musi być wykonywana w godzinach pracy Zamawiającego tj.:

- od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30-15.00

- w piątki w godz. 7.30-12.30.

Termin wykonania zamówienia:

od 01.06.2026 r.  do 26.06.2026 r.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Pozwolenia na wejście i wjazd na teren jednostki wojskowej

Załącznik Nr 2 - Protokół techniczny odbioru wykonania usługi