Opis przedmiotu zamówienia 31.03.2026

Modernizacja bazy hotelowej we Wrocławiu – Część III  - Korytarz i klatki schodowe, elektryka.

Modernizacja bazy hotelowej we Wrocławiu – Część III, obejmuje wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz modernizacyjnych w celu przystosowania korytarza I piętra, wybranych pokoi wraz z sanitariatami do właściwych standardów pełnienia swoich funkcji zapewniając bezpieczeństwo i wygodę wskazanych pomieszczeń w budynku Agro obiekt hotelowy w DODR we Wrocławiu.

Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie dostarcza Wykonawca. Materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne aprobaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.

Roboty zostaną wykonane w systemie Generalnego Wykonawstwa siłami własnymi lub
z podwykonawcami, zgodnie z przepisami i normami oraz sztuką budowlaną. Przedmiotem zamówienia będą roboty budowlane wraz z robotami instalacyjnymi, które będą wynikać ze stanu faktycznego przedmiotowych pomieszczeń.

Pomieszczenia przeznaczone do modernizacji znajdują się na parterze, I, II i III piętrze  budynku Agro obiekt hotelowy w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy ulicy Zwycięskiej 4.                     Prace modernizacyjne w obiekcie będą wykonywane wieloetapowo dlatego zakres prac przewidzianych                         do wykonania obejmuje roboty elektryczne i ogólnobudowlane, w tym wodno-kanalizacyjne.

Na potrzeby niniejszego OPZ Opisu Przedmiotu Zamówienia, klatkę schodową od strony recepcji nazwano K-1, a klatkę schodową od strony budynku B-3 nazwano K-2.

Modernizacja bazy hotelowej we Wrocławiu – Część II, obejmuje następujący zakres robót:

- demontaż istniejącej rozdzielni elektrycznej na korytarzu I piętra.

- istniejące obwody ze zdemontowanej  rozdzielni na korytarzu I piętra, należy połączyć tymczasowo pod sufitem (tak jak na II i III piętrze) i przedłużyć do nowej rozdzielni w pokoju 113, w każdym z 16 pokoi hotelowych należy zamocować rozdzielnice skrzynkowe (takie jak w pokojach na II i III piętrze), należy na korytarzu I piętra zamontować nowe gniazda elektryczne,  tak jak na korytarzu II i III piętra. zasilenie tymczasowo z nowej rozdzielni na I piętrze w pokoju nr 113, 16 pokoi hotelowych, znajdujących się na I piętrze.

- należy poprowadzić szacht kablowy,  pod stropem I piętra z przewodem zasilającym łączącym wszystkie pokoje hotelowe na I piętrze, poza pokojami nr 110 i nr 111( gdzie jest położona nowa instalacja elektryczna podczas robót wykonanych w II Części Inwestycji w 2025 r.).

- w każdej przebudowywanej rozdzielni pozostawienie rezerwy w ilości około 40% na dodatkowe moduły.

- wielkości rozdzielnic na parterze, I i II piętrze mają umożliwiać zabudowę zabezpieczeń dla każdego            z pokoi oddzielnie, zasilanie pomieszczeń pomocniczych i korytarza oraz stanowić rezerwę około 40% modułów. Rozdzielnice piętrowe wyposażyć w wyłączniki zasilania oraz sygnalizację obecności napięcia.

- zabudowę ochronników przeciwnapięciowych klasy I+II, dobezpieczonych wyłącznikiem nadmiarowo prądowym, zgodnie z wytycznymi producenta.

- wymianę zabezpieczeń poszczególnych obwodów administracyjnych.

- istniejące obwody w układzie sieciowym TN-S zabezpieczyć wyłącznikami różnicowoprądowymi,

- montaż nowej sieci teleinformatycznej  od parteru do III piętra.

- należy zdemontować stare 4 rutery wifi na suficie I piętra i zainstalować nowe 4 rutery z zasilaczami                 i gniazdami i nową instalacją do ruterów pod sufitem podwieszanym na I piętrze, w takich odległościach, aby obejmowały zasięgiem cały korytarz I piętra.

- należy wykonać demontaż  sufitu podwieszanego  na korytarzu I piętra wraz ze zbiciem tynku z sufitu na III piętrze klatki schodowej K-2 Na klatce schodowej K-2, należy skuć tynk z sufitu na III piętrze, zagruntować powierzchnię gruntem głęboko penetrującym, położyć nowy tynk na suficie, zagruntować i dwukrotnie pomalować. Podczas robót na klatce schodowej K-2 należy zlecić demontaż czujki ppoż. firmie serwisującej System Sygnalizacji Pożaru  w Agro obiekcie hotelowym  - firmie ASTRO-SYSTEM z Wrocławia. Podczas robót należy zabezpieczyć na klatce K-2, przycisk ROP (Ręczny Ostrzegacz Pożarowy).

- należy wykonać demontaż starych znaków ewakuacyjnych na suficie I piętra i oraz montaż nowych znaków ewakuacyjnych w miejsce starych znaków ewakuacyjnych   z podłączeniem do zasilania.

- demontaż instalacji systemu alarmu pożarowego (SAP) zainstalowanego na korytarzu 1 piętra
 i klatce schodowej K-2, a także w pokojach przeznaczonych do modernizacji ( pokój nr 310, 309, 308, 307, 209, 208, 207, 206, 109, 108, 107 i 106), razem 28 szt.  czujek ppoż. i 2 szt. ROP, plus jedna czujka ppoż. na klatce K-2. Demontaż czujek ppoż. i ROP może być wykonany tylko  przez firmę ASTRO SYSTEM Sp. z o.o. z Wrocławia, która serwisuje SAP w Agro obiekcie hotelowym. Ponowny montaż systemu alarmu pożaru (SAP)  na nowym suficie podwieszanym korytarza, klatce schodowej K-2,ścianach i w pokojach jest możliwy tylko  przez firmę ASTRO SYSTEM Sp. z o.o. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić  w ofercie cenowej zobowiązania finansowe względem firmy ASTRO SYSTEM za wykonane prace.

- doprowadzenie zasilania z rozdzielni  na III piętrze, w pokoju nr 314 do rozdzielnic skrzynkowych w pokoju nr 310 i nr 309, nr 308 i nr 307 wraz z montażem niezbędnego wyposażenia tych rozdzielni
 w celu położenia nowego zasilania elektrycznego w pokojach i łazience, osobne zasilanie dla oświetlenia, osobne zasilanie dla gniazd elektrycznych i osobne dla zasilania łazienki, (na III piętrze jest doprowadzony przewód  od rozdzielnicy w pokoju nr 314 do zasilania każdego z 18 pokoi), takie same czynności w celu podłączenia nowego zasilania do pokoi nr 209 i nr 208, nr 207 , nr 206, należy wykonać na II piętrze, od rozdzielnicy elektrycznej w pokoju nr 213 oraz od rozdzielnicy w pokoju nr 113 na I piętrze do pokoi nr 109  i nr 108, nr 107 i nr 106. Zakres prac obejmuje wykonanie niezbędnych prac w celu podłączenia i wykonania instalacji elektrycznej, antenowej, internetowej 
w  12 pokojach hotelowych od rozdzielni i szaf RASC zainstalowanych w pokojach nr 113, 214 i 314.

- zakres prac na korytarzu I piętra obejmuje demontaż paneli PCV ze ścian na korytarzu I piętra, skucie tynku z całego sufitu korytarza, a także demontaż wykładziny dywanowej na korytarzu
 I piętra. Po skuciu tynku z sufitu na korytarzu I piętra powierzchnię należy wzmocnić 
i zagruntować środkiem głęboko penetrującym. Zakres prac obejmuje usuniecie farby z grzejnika na korytarzu I piętra i pomalowanie grzejnika nowa farbą, a także montaż nowej nakładki na parapet wraz z nowymi bokami parapetów na korytarzu I piętra.

- zakres prac obejmuje  przygotowanie ścian po demontażu paneli PCV oraz po położeniu nowej instalacji elektrycznej do każdego z 16 pokoi na I piętrze, do malowania (wyrównanie ubytków, wzmocnienie podłoża, gruntowanie, położenie gładzi i położenie tynku mozaikowego lub montaż płyt gipsowo-kartonowych, w przypadku dużych ubytków powłoki ściennej). Na korytarzu I piętra należy zabudować luksfery przy wejściu do pokoju nr 113
  i na końcu korytarza od strony klatki schodowej K-1, prowadzącej do recepcji. Powierzchnia luksferów  do  zabudowania to około 540 cm na 240 cm., lub więcej. Obok pokoju nr 114 należy zabudować otwór w ścianie o wymiarach 0,8 m na 2,0 m. Do zabudowy należy użyć płyty gipsowo kartonowej ognioochronnej.

- montaż nowej akustycznej stolarki drzwiowej z ościeżnicami i z niezbędnymi akcesoriami  (klamki, zamki, numery pokoi, inne) w 16  pokojach hotelowych na I piętrze wraz                                         z wykonaniem niezbędnych czynności przy montażu drzwi, w tym konieczna obróbka ościeży z malowaniem, jeśli będzie potrzebne.   Zamawiający wymaga, aby zamontowane drzwi do 16 pokoi na I piętrze były takie same jak na II  i III piętrze, włącznie z akcesoriami, z akustyką drzwi, odpornością ogniową, kolorystyką.

- zakres prac obejmuje przygotowanie podłoża i położenie nowych płytek ceramicznych wraz                  z cokołami na korytarzu I piętra, kolorystyka płytek ceramicznych, taka jak na korytarzu
 II i III piętra.

- zakres prac obejmuje demontaż drzwi na parterze przy wejściu na klatkę schodową K-2 oraz montaż w tym miejscu nowych przeszklonych  drzwi ppoż. w klasie EI 60 z możliwością podłączenia automatyki do otwierania drzwi  w centrali ppoż. w kolejnym etapie inwestycji. Zakres prac obejmuje montaż drzwi ppoż. na parterze budynku przy wejściu na klatkę K-1, przy recepcji, gdzie należy przewidzieć usunięcie  zabudowy z płyty gk i przygotowanie powierzchni do montażu 1 szt. drzwi ppoż. przeszklonych w klasie EI 60 z możliwością podłączenia automatyki do otwierania drzwi w centrali ppoż. w kolejnym etapie inwestycji.  Należy przy montażu drzwi ppoż. uwzględnić właściwy  kierunek zamykania drzwi, zgodnie
 z przepisami.

- wszystkie prace wykonywane na korytarzu I piętra i w pokojach muszą uwzględniać zabezpieczenie części każdego pokoju, poza wymienianymi drzwiami wejściowymi, w grubą folię, która zabezpieczy pomieszczenia przed kurzem i brudem. Wszystkie roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym i użytkowanym, bez przerwy w jego użytkowaniu.

- wszystkie prace transportowe na klatce schodowej K-1, muszą odbywać się na zakrytej
 i  zabezpieczonej przed brudem i uszkodzeniami  wykładzinie dywanowej. W przypadku zniszczenia wykładziny dywanowej Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany uszkodzonej wykładziny dywanowej na nową o właściwych  parametrach ppoż.

- zakres prac obejmuje utylizację zdemontowanych materiałów, wywóz gruzu.

- armatura  metalowa z demontażu zostanie przekazana i złożona we wskazanym miejscu Zamawiającemu.

Wykonawca zobowiązany będzie do zdobycia wszelkich informacji, w tym dokonania obowiązkowej wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości usługi, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Zamawiający żąda odbycia  wizji lokalnej  w obecności Zamawiającego dla Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.