Opis Przedmiotu Zamówienia 31.03.2026

Modernizacja bazy hotelowej we Wrocławiu – Część III  - Pokoje hotelowe, elektryka

W przewidywanym zakresie zmian wymagane prace budowlane nie będą miały negatywnego wpływu na stan techniczny konstrukcji i elementów budynku istniejącego. Realizacja planowanej inwestycji nie zmienia funkcji istniejącego budynku, natomiast zwiększy komfort i atrakcyjność obiektu poprzez podniesienie jakości świadczonych usług i podniesienie bezpieczeństwa w obiekcie.

- Modernizacja bazy hotelowej we Wrocławiu – Część III, obejmie wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz modernizacyjnych w wybranych pokojach
 na I, II i III piętrze w Agro obiekcie hotelowym oraz w niezbędnym zakresie w sali nr 9 i sali nr 7  (roboty wodno-kanalizacyjne i c.o.) Sala nr 7 i nr 9 znajduje się na parterze budynku Agro obiekt hotelowy. Pokoje przeznaczone do modernizacji to na III piętrze, pokój nr 310 i nr 309, nr 308 i nr 307, na II piętrze, pokój nr 209 i 208, pokój nr 207 i nr 206,  oraz na I piętrze pokój nr 109 i 108, a także pokój nr 107
 i nr 106.

- Modernizacja bazy hotelowej obejmuje demontaż rozdzielni elektrycznej na korytarzu I piętra, połączenie instalacji elektrycznej i doprowadzenie jej do rozdzielnicy w pokoju nr 113, a także doprowadzenie od nowej rozdzielnicy w pokoju nr 113,  do każdego pokoju na I piętrze  nowego zasilania oprócz pokoju nr 110 i nr 111 (gdzie jest nowa instalacja elektryczna wykonana w 2025 r.)

- Nowa instalacja elektryczna przewidziana jest do wymiany w pokoju nr 310 i  nr 309, nr 308 i nr 307, na III piętrze oraz w pokoju nr 209 i  nr 208, nr 207 i nr 206 na II piętrze, a także w pokojach nr 109 i nr 108, nr 107 i nr 106 na I piętrze. Nowa instalacja elektryczna będzie poprowadzona z rozdzielni na III piętrze, ( w pokoju nr 314), do pokoju nr 310 i nr 309, nr 308 i nr 307, z rozdzielni  na II piętrze ( w pokoju nr 214), do pokoju nr 209 i nr 208, nr 207 i nr 206 oraz z rozdzielni na I piętrze (w pokoju nr 113), do pokoju nr 109 i nr 108, nr 107 i nr 106.  W pozostałych pokojach na I piętrze nie będzie wymieniana instalacja elektryczna w tym etapie inwestycji. Podczas wykonywania robot elektrycznych Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia poprawności działania instalacji elektrycznej w pokojach, w których nie będzie wymieniana instalacja elektryczna. Wewnętrzna sieć rozdzielcza nn. obiektu oraz instalacja odbiorcza ma być wykonana w systemie TN-S. Należy także zastosować wyłączniki różnicowoprądowe. 
W  miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne kable i przewody prowadzić 
w rurach osłonowych. Wszystkie  przejścia kabli przez ściany lub stropy prowadzić w rurach lub przepustach systemowych. Poziom natężenia oświetlenia  zgodny z obowiązującą normą dotyczącą pomieszczeń . Oprawy oświetleniowe należy dostosować do charakteru pomieszczeń, źródło światła LED.

Wymianie podlega instalacja antenowa do każdego  z 12 pokoi hotelowych: pokoje nr: 310, 309, 308, 307 211,210, 209,208, 111, 110,109 i 108 wraz z podłączeniem do szaf RASK na  I, II i III piętrze, a także doprowadzenie do tych nowych 12 pokoi nowych przewodów  z szafy RASK z  internetem,  jak w 6 pokojach  nr 311, nr 310,  nr 211 
i nr 210, nr 110 i nr 111 wykonanych w 2025 r.
Instalacja centralnego ogrzewania, do wymiany 2 piony od sali nr 9 i sali nr 7, czyli od parteru w sali nr 9 poprzez pokoje nr 109 i nr 108, nr 209 i nr 208 do pokoju nr 310 i nr 309, a także od parteru w sali nr 7, poprzez pokoje nr 107 i nr 106, pokój nr 207
 i nr 206 do pokoju nr 308 i nr 307.  Kolejny pion należy wymienić istniejące instalacje c.o. z wymianą grzejników na nowe (grzejniki takie jak w sali nr 9, oraz w pokojach   nr 312, nr 311,  nr 211 i nr 210, nr 111 i nr 110. Wymianie podlegają rurarze, zawory termostatyczne i zawory odcinające z dopasowaniem podejść (gałązek przyłączeniowych),  z przeliczoną właściwą mocą w stosunku do kubatury pomieszczenia, kolor biały, w pokojach grzejniki trzypłytowe lub inne z podłączeniem dolnym lub innym o wysokości 600 mm oraz mocy przeliczonej odpowiednio do kubatury danego pomieszczenia, kolor biały, takie jak w pokoju nr 312, nr 311, nr 211, nr 210, nr 111 i nr 110. W łazienkach do wymiany stare rurarze i montaż nowych rurarzy w 12 łazienkach  tak jak podczas II Części Inwestycji w 2025 r.

- Instalacja wodno-kanalizacyjna, należy wymienić rurarze wodno-kanalizacyjne w zakresie wskazanym w projekcie technologii sanitariatów, a także zgodnie z wymaganiami Zamawiającego czyli do wymiany rury kanalizacyjne  od kanału technologicznego na parterze do dedykowanych pokoi na I , II i  III piętrze, wraz z wyprowadzeniem wywiewki na dach i uszczelnieniem dachu nad pokojem nr 308. Należy wymienić instalacje c.wu., z.w.u., cyrkulacji od parteru w sali nr 9 i sali nr 7 do 12 pokoi na I, II I III piętrze. Należy wykonać izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe. W sali konferencyjnej nr 7 należy wymienić 2 kratki wentylacyjne oraz zamontować nad tynkową skrzynkę elektryczną na ścianie w miejsce uszkodzonej płyty paździerzowej. Rury do wody PEX-AL-PEX. Rury do centralnego ogrzewania – rury stalowe zaprasowywane STEEL.

- Wentylacja. Sanitariaty, należy zastosować wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie, tak jak w pokojach nr 312, 311, 211, 210,111 i 110. Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykończenie pokoi:

Proponowane roboty do wykonania to we wszystkich 12 pokojach do skucia tynki na sufitach, bez względu na rodzaj sufitu (2 sufity z płyt gk w pokoju nr 309 i nr 310) 
i  to do wykonania we wszystkich pomieszczeniach ( pokój, przedpokój, łazienka). Przed skuciem tynku z sufitów należy zdemontować czujki ppoż. w 12 pokojach, razem 24 szt., czujki ppoż. na korytarzu oraz 2 szt. ROP. Roboty te mogą być wykonane  tylko przez serwis obsługujący System Sygnalizacji Pożaru w Agro obiekcie hotelowym – firmę Astro-System z Wrocławia. Wszystkie roboty dotyczące skucia tynków z sufitu i ścian należy wykonywać ze szczególną ostrożnością ponieważ na sufitach jest zainstalowany system alarmu pożarowego. Należy wybrać jaki rodzaj tynku zastosować, czy tynk gipsowy, cementowo-wapienny. Należy poszerzyć drzwi do wszystkich  12 łazienek do 80 cm, w tej chwili mają szerokość 68 cm. Przy poszerzeniu drzwi do łazienek mogą być one obijane przez drzwi wejściowe do pokoi. Należy we wszystkich pokojach usunąć farbę ze ścian, to może być od 7 do 10 warstw farby przez ponad 40 letni okres użytkowania. Należy usunąć ze wszystkich pokoi wykładzinę lub panele wraz z  przygotowaniem podłoża należy położyć panele podłogowe winylowe we wszystkich 12 pokojach, takie jak w pokojach nr 312, 311, 211, 210,111 i 110 podczas Części II w 2025 r.

Pomiędzy przedpokojem, a pokojem na I piętrze w pokoju nr 109 jest zamontowana futryna metalowa z drzwiami, natomiast w pokoju nr 108 futryna metalowa bez drzwi, w pokoju nr 107 jest zamontowana także futryna bez drzwi, a w pokoju nr 106  nie ma futryny. Podobnie w pokoju nr 209,208,207 i 206  pomiędzy przedpokojem, a pokojem są zainstalowane futryny metalowe. Natomiast w pokojach nr 310, 309, 308
 i 307 nie ma zainstalowanych futryn metalowych pomiędzy pokojem, a przedpokojem. Futryny w pokojach na I i II piętrze  należy zdemontować, a miejsca po demontażu futryn należy wyrównać, jeśli trzeba to zabudować, tak jak w pokojach nr 312,311,211,210,111 i 110.

Podłoga we wszystkich łazienkach musi być zlicowana z powierzchnią w przedpokoju i pokojach! Niedopuszczalne jest istnienie progu pomiędzy łazienką, a przedpokojem 
i pokojem!

W łazienkach należy wykonać izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe
 w technologii powierzchni stale narażonych na kontakt z wodą, należy wykonać odpływy podłogowe (konieczność wykucia podłóg, zabudowy szachtów w celu podłączenia się do kanalizacji i uzyskania odpowiednich spadków).

W łazienkach do wymiany 12 sztuk kabin łazienkowych, wszystkie umywalki
 i muszle klozetowe.

W łazienkach  w pokojach nr: 310, 309, 308, 307, 209, 208, 207, 206, 109, 108, 107 
i 106,  montaż nowych  WC misa+stelaż podtynkowy+deska wolno opadająca antybakteryjna, wszystkie urządzenia w klasie premium.

W każdej z 12 łazienek montaż kabin prysznicowych wraz z brodzikiem płytkim, gdzie drzwi kabiny będą przesuwne z kierunkiem odpowiednim do funkcjonalności pomieszczenia. Wymiary kabin ze względu na ograniczoną powierzchnię 90/90 cm, 80/80  cm, wymiary takie jak w pokoju nr 312 i nr 311,  nr 211 i nr 210, nr 110
 i nr 111 podczas Części II w 2025 r. Deszczownica prysznicowa -  natrysk, obowiązkowo w klasie premium ma mieć możliwość regulacji wysokości oraz strumienia wody. W kabinie prysznicowej zainstalowana półka, taka jak w łazience 
w pokojach nr pokojach nr 311, nr 310,  nr 211 i nr 210, nr 110 i nr 111. Umywalka wisząca o wymiarze ustalonym z Zamawiającym z baterią jednouchwytową w klasie premium (wygląd i kształt do ustalenia z Zamawiającym). Przed montażem umywalek, baterii do umywalek, deszczowni prysznicowych w klasie premium, należy okazać je Zamawiającemu i uzyskać jego zgodę na montaż.

Okładziny ścienne z płytek glazura o wymiarach oraz  kolor  - taki jak w łazienkach
 w pokojach nr 312, nr 311,  nr 211 i nr 210, nr 111 i nr 110. Parametry: PEI 5, twardość od 7-10, odporność na plamienie min. 3 klasa, fuga dobrana w stopniu komponującym z glazurą, na podłogę płytki o wysokim stopniu antypoślizgowości – min R 11.

Symetrycznie nad umywalką w miejsce glazury będzie wklejone lustro o wymiarach
 ( wys.70 cm x szer. 50 cm),  lustro takie jak w pokojach nr 311, nr 310,  nr 211
 i nr 210, nr 111 i nr 110. Pod lustrem zamontowana półka, (wielkość, kształt, do ustalenia z Zamawiającym, taka jak w 6 pokojach nr 312, nr 311,  nr 211 i nr 210, nr 110  i nr 111). Bezpośrednio przy lustrze należy zainstalować podwójne gniazdo elektryczne, w tym jedno gniazdo hermetycznie zamykane, a drugie, do uzgodnienia 
z Zamawiającym, umożliwiające podłączenie suszarki, usytuowanie gniazd winno uwzględniać zasady bezpieczeństwa.

Symetrycznie osiowo nad umywalką będzie zamontowany punkt świetlny (kinkiet). Oświetleniem zasadniczym będzie plafon biały – LED, parametry analogiczne jak przy plafonach w pokoju.

Montaż instalacji i oświetlenia taki jak w 6 pokojach nr 311, nr 310,  nr 211 i nr 210, nr 111  i nr 110)  wykonanych w II Części Inwestycji w 2025 r.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe i produkowane seryjnie, wyposażenie pomieszczeń i jego rozmieszczenie należy przedstawić Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji.

Dopuszcza się możliwość zmiany przedstawionych rozwiązań po uzgodnieniu z Zamawiającym w przypadku trudności z dostępnością danego asortymentu, materiału.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag w trakcie trwania inwestycji w przypadku zmiany aranżacji nieznacznej części pomieszczeń lub jego fragmentu, co nie będzie miało wpływu na wartość zamówienia.