OPZ – roczna kontrola stanu technicznego nabrzeży

1. Podstawa prawna

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności:

- Prawo budowlane (Dz.U. z późn. zm.), w szczególności art. 61, art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz art. 62a,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych,

- innymi obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie utrzymania budowli hydrotechnicznych.

Zakres kontroli należy dostosować do charakteru obiektów hydrotechnicznych oraz warunków ich eksploatacji, z uwzględnieniem oddziaływania środowiska wodnego, zmiennych poziomów wody oraz wpływu eksploatacyjnego jednostek pływających.

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych – nabrzeży znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Kontrola ma na celu sprawdzenie stanu technicznego elementów obiektów narażonych na szkodliwe oddziaływania atmosferyczne oraz eksploatacyjne, a także identyfikację uszkodzeń mogących wpływać na bezpieczeństwo użytkowania.

3. Zakres zamówienia

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowych oględzin oraz oceny stanu technicznego nabrzeży, obejmującej 
w szczególności:

- Kontrolę konstrukcji nabrzeży, w tym ścian nabrzeżowych, widocznej części ścianek szczelnych, konstrukcji żelbetowych i stalowych, oczepów oraz innych elementów nośnych. Ocena powinna obejmować identyfikację oznak korozji, ubytków materiałowych, spękań, zarysowań, deformacji oraz przemieszczeń elementów konstrukcyjnych.

- Kontrolę widocznych elementów kotwiących, takich jak ściągi i kotwy, w zakresie ich stanu technicznego, ewentualnych uszkodzeń oraz oznak utraty funkcjonalności.

- Ocenę bezpieczeństwa użytkowania nabrzeży poprzez identyfikację uszkodzeń mogących stwarzać zagrożenie dla ludzi, sprzętu oraz jednostek pływających, wraz 
z określeniem ryzyka dalszej degradacji konstrukcji.

- Ocenę nawierzchni zaplecza nabrzeży, w tym nawierzchni z płyt, kostki brukowej, betonu lub asfaltu, w zakresie występowania deformacji, spękań oraz zapadnięć mogących świadczyć o problemach konstrukcyjnych lub degradacji podłoża.

- Ocenę odwodnienia oraz wpływu wód opadowych na stan techniczny konstrukcji nabrzeży.

- Ocenę wyposażenia nabrzeży, w tym:

- odbojnic,

- polerów i pachołów cumowniczych,

- drabinek zejściowych,

- barierek oraz innych elementów bezpieczeństwa, w zakresie ich stanu technicznego, kompletności oraz przydatności do użytkowania.

4. Materiały udostępnione przez Zamawiającego

Zamawiający udostępni do wglądu:

- protokoły z kontroli wykonanych w roku 2025,

- aktualne pomiary batymetryczne i sonarowe.

Wykonawca zobowiązany jest do ich analizy oraz uwzględnienia w ocenie stanu technicznego obiektów, w szczególności poprzez odniesienie się do zmian w stanie technicznym w stosunku do poprzedniej kontroli.

5. Wymagania dotyczące opracowania

W wyniku przeprowadzonej kontroli Wykonawca sporządzi protokół dla każdego obiektu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. Protokół powinien zawierać w szczególności:

- identyfikację obiektu,

- datę i zakres kontroli,

- dane osoby przeprowadzającej kontrolę,

- opis stanu technicznego poszczególnych elementów,

- wykaz stwierdzonych uszkodzeń i nieprawidłowości,

- ocenę wpływu stwierdzonych nieprawidłowości na bezpieczeństwo użytkowania,

- zalecenia dotyczące dalszego użytkowania obiektu.

Zalecenia powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny i umożliwiający ich realizację, z podziałem na działania:

- wymagające niezwłocznej interwencji,

- do realizacji w krótkim okresie,

- o charakterze obserwacyjnym.

Wszystkie stwierdzone uszkodzenia należy udokumentować dokumentacją fotograficzną, odpowiednio opisaną i przypisaną do poszczególnych obiektów.

Wykonawca sporządzi również zestawienie zbiorcze wszystkich obiektów, zawierające syntetyczną ocenę ich stanu technicznego oraz wskazanie najważniejszych nieprawidłowości.

6. Forma przekazania dokumentacji

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- protokoły z kontroli:

  - w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz,

  - w wersji papierowej – 2 egzemplarze,

- dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej.

7. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 lipca 2026 r.

8. Warunki odbioru i rozliczenia

Podstawą rozliczenia będzie podpisany przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru, sporządzony po zaakceptowaniu wszystkich protokołów z kontroli. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag oraz wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub poprawy dokumentacji w przypadku stwierdzenia braków lub nieścisłości.

9. Wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane zgodne z przepisami prawa.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej dwie usługi polegające na przeprowadzeniu kontroli lub przeglądów obiektów hydrotechnicznych, takich jak nabrzeża, pomosty, mola lub inne obiekty o podobnym charakterze.

Osoba skierowana do realizacji zamówienia powinna posiadać doświadczenie w wykonywaniu kontroli stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych oraz w analizie dokumentacji technicznej, w tym wyników pomiarów batymetrycznych i sonarowych.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelność i prawidłowość przeprowadzonej kontroli oraz sporządzonej dokumentacji.

10. Kod CPV

71630000-3 – usługi kontroli i nadzoru technicznego