RI.7011.1.1.2026.DK

Opis przedmiotu zamówienia

dla zadania inwestycyjnego pn:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: 
„Przebudowa drogi gminnej NR 335001T ul. Wrzosowa w Czostkowie
 poprzez wykonanie odwodnienia”

Krasocin
 marzec 2026

# SPIS TREŚCI:

- Wstęp:

  - Przedmiot zamówienia;

  - Lokalizacja zadania.

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego obszaru objętego zadaniem:

  - Opis drogi przewidzianej do przebudowy;

  - Skrzyżowanie drogi z innymi ciągami komunikacyjnymi;

  - Obiekty inżynierskie;

  - Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu;

  - Warunki gruntowo-wodne;

- Charakterystyka projektowanej inwestycji:

  - Podstawowe cele inwestycji;

  - Wymagania dla prac projektowych;

  - Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

- Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy:

- Wykonanie opracowań projektowych:

  - Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych;

  - Uzyskanie zgody na realizację inwestycji;

  - Uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia;

  - Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego;

  - Skład dokumentacji projektowej;

  - Szata graficzna i oprawa;

  - Liczba egzemplarzy;

  - Dokumentacja w formie elektronicznej.

- Nadzór nad realizacją opracowań projektowych:

- Przekazanie i odbiór opracowań projektowych.

- Terminy wykonania zamówienia.

- Nadzór autorski.

- Płatności.

- Wstęp.

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 335001T ul. Wrzosowa w Czostkowie poprzez wykonanie odwodnienia”. Zadanie będzie realizowane na działkach będących własnością Gminy Krasocin nr 127 i 153 obręb Czostków.

W ramach zadania należy wykonać kompleksową dokumentację:

- niezbędną dla uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub przyjęcia bez zastrzeżeń przez Starostwo Powiatowe zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

- niezbędną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót oraz na etapie wykonywania tych robót

Zakres zamówienia obejmuje:

- Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego,

- Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji,

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego,

- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana) oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku nałożenia przez właściwy organ takiego obowiązku),

- Opracowanie kompletnego projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Nr 335001T ul. Wrzosowa w Czostkowie poprzez wykonanie odwodnienia, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub przyjęcia bez zastrzeżeń przez Starostwo Powiatowe zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej,

- Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego,

- Opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją (projekt budowlany + projekt wykonawczy + uzgodnienia, warunki itp.) - jeżeli zajdzie taka potrzeba,

- Opracowanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, niezbędnego do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych,

- Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) objętych przedmiotem zamówienia,

- Przeprowadzenie przez Wykonawcę zadania konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego,  Radną i Sołtysem miejscowości Czostków, oraz zainteresowanymi mieszkańcami.

Zamówienia obejmuje ponadto:

- Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, w tym uzgodnień branżowych,

- Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii do Gminy Krasocin, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją),

- Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych,

- Sprawowanie nadzoru autorskiego  wg potrzeb wynikających z realizacji robót. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności:

- nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową,

- wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań technicznych poprzez dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne uszczegółowienie dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej,

- poprawiania błędnych rozwiązań projektowych w ramach przedmiotowej umowy,

- nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu w ramach przedmiotowej umowy,

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- przedstawienie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego,

- w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń,

- czuwanie w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materialnych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

Lokalizacja zadania:

- Na mapce pogladowej schematycznie zaznaczono lokalizację zadania.

- - lokalizacja odcinka drogi do przebudowy

- Ogólna charakterystyka stanu istniejącego obszaru objętego zadaniem:

- 2.1.	Opis drogi przewidzianej do przebudowy:

W ramach zadania należy opracować projekt odwodnienia drogi ul. Wrzosowa w Czostkowie na odcinku o długości ok. 700 mb. Droga przewidziana do przebudowy znajdują się w terenie na którym nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przewidziany do opracowania dokumentacji projektowej odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 4,00 m oraz pobocza gruntowe i tłuczniowe o niejednorodnej szerokości. W ciągu przedmiotowego odcinka drogi usytuowany jest jeden przystanek autobusowy. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo na pobocza.

2.2.	Skrzyżowanie drogi z innymi ciągami komunikacyjnymi:

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy krzyżuje się z drogami wewnętrznymi ul. Lawendowa, Konwaliowa i drogami wewnętrznymi działki nr ew. 108 i 119 .

2.3.	Obiekty inżynierskie:

Na odcinku drogi przewidzianym do przebudowy nie ma zlokalizowanych obiektów inżynierski.

2.4.	Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:

Na trasie projektowanej przebudowy drogi występują linie energetyczne, telekomunikacyjne i sieć wodociągowa.

2.5.	Warunki gruntowo – wodne:

Zamawiający nie posiada materiałów dotyczących warunków gruntowo-wodnym na tym obszarze.

- Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji.

3.1.	Podstawowy cele inwestycji.

Zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi.

3.2.	Wymagania dla prac projektowych.

Należy zaprojektować odwodnienie powierzchniowe drogi z odprowadzeniem wody do rowów przydrożnych z uwzględnieniem rzeźby terenu. W projekcie należy przewidzieć przepusty pod zjazdami na teren posesji przyległych oraz drogi wewnętrzne. Projekt musi uwzględniać usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą.

3.3.	Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych:

3.3.1. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U.2026.69)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2024.1112 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2024.1130 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2025.889)

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych(t.j. Dz.U. 2025.311 z późn. zm.)

3.3.2.	Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.

3.3.3.	Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.

- Materiały wyjściowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszystkie materiały wyjściowe niezbędne do realizacji zamówienia.

- Wykonanie opracowań projektowych.

5.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń projektu po akceptacji Zamawiającego i przekazaniu przez niego odpowiednich pełnomocnictw.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiającego:

- Wstępny projekt zagospodarowania terenu – koncepcję rozwiązań projektowych

- Operatu wodno-prawnego wraz wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

- Projekt Budowlany i Wykonawczy.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawami i rozporządzeniami w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2021.2454)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U.2026.69)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2024.1112 z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2025.418)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2024.1130 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2025.889)

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych(t.j. Dz.U. 2025.311 z późn. zm.)

Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zmienią się ww. przepisy prawa – zamówienie winno być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania Zamawiającemu pełnej, kompletnej dokumentacji.

## 5.2. Uzyskanie zgody na realizację inwestycji.

Wykonawca przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego, kompletny wniosek o uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub przyjęcia bez zastrzeżeń przez Starostwo Powiatowe zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

5.3 Uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana) oraz opracuje raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku nałożenia przez właściwy organ takiego obowiązku).

5.4. Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

Wykonawca przygotuje i złoży w imieniu Zamawiającego, kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

5.5 Skład dokumentacji projektowej

W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

- mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- raport oddziaływania na środowisko (o ile zajdzie taka potrzeba);

- operat wodno prawny oraz pozwolenie wodno prawne;

- projekt budowlany;

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- projekt wykonawczy;

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski;

- szczegółowe specyfikacje techniczne;

- opinie, uzgodnienia, decyzje;

- oświadczenie projektanta, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- oświadczenie projektanta, że wersja papierowa projektu jest tożsama z wersją elektroniczną.

5.6. Szata graficzna i oprawa

Wykonawca wykona opracowanie projektowe które spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022.1679)

5.7. Liczba egzemplarzy

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej liczbie egzemplarzy:

- projekty budowlane – 3 egz.

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz.

- projekty wykonawcze – 3 egz.

- przedmiar robót – 1 egz.

- kosztorys inwestorski – 1 egz.

- szczegółowe specyfikacje techniczne – 3 egz.

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji – wystarczająca liczba egzemplarzy (1komplet oryginalnych uzgodnień należy przekazać Zamawiającemu).

UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone klauzulą ostateczności.

Wykonawca przekaże również zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydającej opinie, uzgodnienia, decyzje w załączeniu tych opinii, uzgodnień, decyzji.

5.8. Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD w niżej wymienionych formatach:

- rysunki – format .dwg i .pdf

- opisy – format .doc i .pdf

- tabele – format .xls,  .pdf, i doc

Wykonawca przekaże zamawiającemu na osobnym, dodatkowym nośniku CD następujące elementy opracowań projektowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych (wersja elektroniczna powinna być tożsama z wersją papierową)

- projekt budowlany – format .pdf, .dwg;

- projekt wykonawczy – format .pdf, .dwg;

- informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format .pdf, .dwg;

- przedmiar robót – format .ath, .pdf;

- kosztorys ofertowy – format .ath, .pdf;

- szczegółowe specyfikacje techniczne – format .pdf, .doc.

- Nadzór nad realizacją opracowań projektowych.

Bieżący nadzór zgodności przebiegu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy sprawowany będzie przez Zamawiającego. W razie potrzeby na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego organizowane będą narady robocze w których udział brać będą przedstawiciele: Wykonawcy, Zamawiającego oraz Radna miejscowości Czostków oraz sołtys Sołectwa Czostków. Z posiedzeń spisany będzie protokół. W zależności od potrzeb narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego ewentualnie innych stron.

- Przekazywanie i odbiór opracowań projektowych.

Odbiór polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 
Do odbioru Wykonawca powinien przedłożyć kompletne opracowanie projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych, dokona odbioru. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Terminy wykonania zamówienia.

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie – osiemnaście miesięcy od podpisania umowy

Za dzień odbioru uważa się datę złożenia kompletnej i zatwierdzonej przez Zamawiającego 
dokumentacji w siedzibie Urzędu Gminy i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub przyjęcia bez zastrzeżeń przez Starostwo Powiatowe zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

- Nadzór autorski

Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane.

W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- nadzoru zgodności wykonawstwa robót budowlanych z dokumentacją projektową,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji inwestycji, a w szczególności o powstałych w trakcie budowy rozbieżnościach z dokumentacją projektową,

- wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań technicznych poprzez dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne uszczegółowienie dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej,

- poprawiania błędnych rozwiązań projektowych w ramach przedmiotowej umowy,

- nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu w ramach przedmiotowej umowy,

- uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- przedstawienia propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego,

- w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowanie parametrów tych materiałów i urządzeń,

- czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materialnych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

- Płatności.

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona rozliczenia na podstawie dwóch faktur. Faktura częściowa w roku 2026 w wysokości do 30 000,00 zł brutto po opracowaniu map do celów projektowych i złożeniu operatu do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, opracowaniu koncepcji projektowej odwodnienia drogi, opracowaniu dokumentacji geotechnicznej, uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zajścia takiej konieczności. Faktura końcowa w roku 2027 po opracowaniu kompletnej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, lub przyjęcia bez zastrzeżeń przez Starostwo Powiatowe zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.