SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania sztucznych i gruntowych nawierzchni lotniskowych, specjalistycznej infrastruktury oraz stałych urządzeń technicznych na lotniskach:  Nowy Glinnik    - lotnisko Tomaszów Mazowiecki  oraz Leźnica Wielka – lotnisko Łęczyca

- PODSTAWA PRAWNA

- Usługi powinny być wykonane zgodnie z zamówieniem oraz postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zmianami), w szczególności

art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Celem kontroli jest dokonanie oceny stanu technicznego, określenie rozmiarów zużycia oraz warunków użytkowych specjalistycznej infrastruktury lotniskowej i stałych urządzeń technicznych lotnisk wojskowych wraz z ich estetyką oraz otoczeniem, przy wykorzystaniu aktualnej wiedzy technicznej oraz wybranych metod opartych na sprawdzonych opracowaniach teoretycznych i praktycznych. Ponadto monitorowanie stanu technicznego nawierzchni lotniskowych jako składową systemu zapewnienia jakości w lotnictwie SZ, zgodnie z decyzją nr 400/MON, polegające m.in. na gromadzeniu parametrów technicznych charakteryzujących nawierzchnie sztuczne lotnisk.

Kontrola obejmuje niżej wymienione lotniska położone w rejonie działania 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu:

- Kompleks wojskowy  w m. Leźnica Wielka – lotnisko Łęczyca /EPLY/

- Kompleks wojskowy  w m. Nowy Glinnik    - lotnisko Tomaszów Mazowiecki /EPTM/

SPECYFIKACJA PRZEGLĄD LOTNISK

Lotnisko Nowy Glinnik

Sztuczne nawierzchnie lotniskowe – 207 278 m2

Naturalne nawierzchnie lotniskowe – 574 920 m2

Zabudowa inżynieryjna:

- obwałowania z niszą amunicyjną – 39 szt.

- schron – 2 szt.

- strzelnica – 1 szt.

Odwodnienie- tylko rowy:

- rów 1 – 208 mb

- rów 2 – 550 mb

- rów 3 – 520mb

Lotnisko Leźnica Wielka

Sztuczne nawierzchnie lotniskowe – 287 828 m2

Naturalne nawierzchnie lotniskowe – 716 000 m2

Zabudowa inżynieryjna:

- obwałowania z niszą amunicyjną – 47 szt.

Odwodnienie:

- studzienki zbiorcze – 49 szt.

- rów A – 2690 mb

- rów B – 255 mb

- rów C – 370 mb

- rów D – 60 mb

- rów E – 640 mb

- rów F – 500 mb

- Postanowienia niniejszych zasad mają zastosowanie dla niżej wymienionych elementów infrastruktury lotniskowej oraz stałych urządzeń lotnisk:

- Sztuczne nawierzchnie lotniskowe:

- drogi startowe i wybiegi utwardzone;

- drogi kołowania (główne, łączące, szybkiego zjazdu);

- płaszczyzny samolotowe: postojowe, przed hangarowe;

- naturalne/darniowe nawierzchnie lotniskowe:

- robocze pasy startowe;

- czołowe i boczne pasy bezpieczeństwa;

- systemy odwadniające dotyczy tylko zad. nr 2- Leźnica Wielka  Łęczyca

- kolektory i drenaż;

- rowy otwarte (dotyczy także zadania nr 1)

- ścieki otwarte i zakryte;

- studzienki zbiorcze i rewizyjne;

- przepusty drogowe;

- elementy zabudowy inżynieryjnej:

- schrony samolotowe, schrony eskadrowe i ukrycia na pojazdy;

- wszelkie obwałowania

- ogrodzenia lotnisk i bramy;

- sztuczne nawierzchnie dróg manewrowych na terenie kompleksu

- badanie szorstkości sztucznych nawierzchni lotniskowych.

- Ponadto, ustalenie zakresu potrzeb usunięcia drzewostanów, mogących stanowić przeszkody lotnicze lub ograniczających widoczność pola wzlotów z wieży portu lotniczego.

- Wyłączeniu z kontroli podlegają elementy infrastruktury lotniskowej i stałe urządzenia techniczne lotnisk wojskowych stanowiące własność innych podmiotów, a użytkowane przez jednostki wojskowe, jeśli warunki umowne nie zobowiązują strony wojskowej do czynności kontrolnych.

- ZAKRES ZADAŃ ZLECENIOBIORCY.

- Zleceniobiorca, na zlecenie Administratora, realizuje kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania elementów specjalistycznej infrastruktury lotniskowej oraz stałych urządzeń technicznych lotnisk wojskowych. Przedmiotową kontrolę okresową przeprowadzają specjaliści poszczególnych branż posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Są to osoby uprawnione do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- konstrukcyjno – budowlanej;

- instalacyjnej w zakresie sieci;

- drogowej;

- Uprawnieni specjaliści przeprowadzający kontrolę, powinni przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokółami kontroli, zakresem inwestycji i robót remontowych wykonanych w okresie poprzedzającym kontrolę, wnioskami z ewentualnych ekspertyz i ocen rzeczoznawców oraz ujawnionych wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów specjalistycznej infrastruktury lotniskowej, a także protokołów z kontroli badań urządzeń technicznych lotnisk wojskowych.

- Uprawnieni specjaliści dokonują:

- analizy i weryfikacji pomocniczych dokumentów, będących w posiadaniu Użytkownika i Administratora nieruchomości lotniskowej;

- oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania elementów specjalistycznych infrastruktury lotniskowej oraz stałych urządzeń lotnisk wojskowych, kierując się ustaleniami: niniejszej Instrukcji „Instrukcji o gospodarce nieruchomościami w wojsku…” ( sygn. Kwat. – Bud. 93/86) oraz „Instrukcji o zasadach utrzymania nieruchomości wojska” (sygn. Kwat. - Bud. 118/98), przepisami prawa, aktualnymi Polskimi Normami (PN), Normami Obronnymi (NO) oraz literaturą fachową obejmującą przedmiot kontroli.

- Wyniki kontroli zostaną udokumentowane w:

- protokółach z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania poszczególnych elementów specjalistycznej infrastruktury lotniskowej oraz stałych urządzeń technicznych lotnisk wojskowych;

- protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać w szczególności:

- ocenę stanu technicznego każdego z elementów specjalistycznej infrastruktury lotniskowej, lub stałego urządzenia technicznego lotniska wojskowego objętego kontrolą, wraz ze zdefiniowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzeniami i zakresem robót remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonania,

- potwierdzenie przeprowadzania badań i kontroli zgodnie z wymaganymi przepisami obowiązującego prawa, Polska Norma (PN) i aktualnymi Normami Obronnymi (NO) i według poniższego zestawienia:

- NO -17-A204:2015 Lotniskowe nawierzchnie betonowe. Wymagania i metody badań nawierzchni z betonu cementowego.

- NO – 17-A200:2017 Nawierzchnie lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Wymagania i badania.

- Inwentaryzację uszkodzeń sztucznych nawierzchni lotniskowych należy przeprowadzić wykorzystując do oznaczenia kodów literowych („rodzaju uszkodzeń”, „rodzaju napraw” i „klasyfikacji uszkodzeń”) zawartych w Legendzie Kwalifikacji Uszkodzeń Nawierzchni Wykonanej z Betonu Cementowego i Legendzie Kwalifikacji Uszkodzeń Nawierzchni Wykonanej z Betonu Asfaltowego.

- Potwierdzenie usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzi i zwierząt, bezpieczeństwa mienia lub środowiska – stosownie do uregulowań § 70 ustawy Prawo budowlane,

- Stopień zużycia technicznego danego elementu specjalistycznej infrastruktury lotniskowej, lub danego stałego urządzenia lotniska wojskowego należy określić w oparciu o bezpośrednią kontrolę.

- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

- Inwentaryzację uszkodzeń

Inwentaryzację uszkodzeń oraz napraw nawierzchni lotniskowych należy wykonać bezpośrednio na obiekcie, uaktualniając i rejestrując uszkodzenia i naprawy dla każdego elementu funkcjonalnego lotniska (EFL) i wyznaczonych płaszczyzn postojowych w oparciu o metodę wizualną. Oceny stanu nawierzchni należy dokonać na podstawie założeń zawartych w następujących dokumentach:

- Tymczasowych wytycznych kontroli i oceny stanu technicznego nawierzchni. Raport ITWL. Warszawa 1992;

- Tymczasowych wytycznych zbierania i gromadzenia informacji o uszkodzeniach nawierzchni lotniskowych. ITWL Warszawa 1978;

- System bieżącej oceny stanu technicznego nawierzchni lotniskowych prognozowania prac remontowych. ITWL. Warszawa 2002;

- Raportów Technicznych i Sprawozdań z Inwentaryzacji Uszkodzeń Nawierzchni.

- Ocena stanu technicznego infrastruktury lotniskowej i stałych urządzeń lotniska:

Opisać wymiary (długość, szerokość, powierzchnia) rok budowy, ilość i rodzaj remontów, określić procentowy stopień zużycia, względnie zdefiniować rozmiar zużycia, opisać wydane zalecenia dotyczące stanu technicznego (jakie roboty remontowe należy wykonać).

- ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wykonawca kontroli stanu technicznego infrastruktury lotniskowej zawiadamia pisemnie o terminie planowanego rozpoczęcia czynności 31 WOG w Zgierzu łącznie z przekazaniem harmonogramu kontroli.

- Kontrola stanu technicznego infrastruktury lotniskowej winna być przeprowadzona zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane.

- Wymogi formalne dotyczące dokumentacji z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego infrastruktury lotniskowej:

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu jeden egzemplarz roboczy celem weryfikacji;

- Zamawiający w terminie 7 dni roboczych dokona weryfikacji i ewentualnie uwagi do uwzględnienia w wersji ostatecznej prześle Wykonawcy;

- Wykonawca dokumentację uwzględniającą uwagi Zamawiającego wykona  oddzielnie dla każdego lotniska w czterech egzemplarzach w wersji papierowej.

- W celu uniemożliwienia dekompletacji, dokumentacja z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego infrastruktury lotniskowej musi być wykonana w czytelnej grafice oraz zszyta.

- Do dokumentacji w formie graficznej Wykonawca dołączy oddzielnie dla każdego lotniska formę elektroniczną zapisana w formacie pdf na nośnikach „CD” w jednym egzemplarzu.

- Okładka powinna zostać wykonana z trwałego i sztywnego materiału, w taki sposób aby umożliwiała swobodne przeglądanie zawartości teczki i ewentualne kserowanie.

- Górna część okładki powinna być nie zapisana, ponieważ przeznaczona jest do umieszczenia zapisów i odciskaniu pieczęci przez Zamawiającego.

- Przegląd należy wykonać w terminie:

30 dni od dnia podpisania umowy.