Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego                                                                    WL.236.57.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej pod modułową komorę dymową kontenerową na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu – Porąbce mieszczącej się przy ulicy Wiejskiej 160, 41-216 Sosnowiec.

- Zakres przedmiotu zamówienia:

- wykonanie dokumentacji technicznej fundamentu w postaci projektu budowlanego,

- wnioskowanie oraz uzyskanie potrzebnych pozwoleń między innymi pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- nadzór autorski,

- obsługa geodezyjna,

- zabezpieczenie terenu prac,

- prace ziemne wraz z wywozem i utylizacją niepotrzebnego gruntu,

- wykonanie podbudowy pod płytę fundamentową,

- wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej z potrzebnymi przyłączami,

- przygotowanie potrzebnej dokumentacji z wykonywanego zakresu do zgłoszenia na pozwolenie na użytkowanie.

- Dane dotyczące rozpatrywanego fundamentu:

- fundament w postaci płyty żelbetowej,

- wymiary 15,00 m x 11,00 m,

- powierzchnia 165,00 m2,

- Instalacje:

- Odgromowa,

- Elektryczna  zasilanie komory dymowej o mocy zapotrzebowanej 40 kW. 
Do zasilenia kontenerów konieczne jest doprowadzenie linii kablowej. 
Linia zasilająca kablowa typu YKY o min. 5x35 mm2 musi zostać doprowadzona do złącza kablowego, dobudowanego do ściany zewnętrznej kontenerów wraz 
z odpowiednim zabezpieczeniem. Rozdzielnica budowlana z fundamentem tzw. erbetka np. 16/5 32/5 2x230V,

- Zasilanie Ethernet  Do złącza kablowego, dobudowanego do ściany zewnętrznej kontenerów doprowadzony powinien być przewód ethernetowy pozwalający dna wpięcie urządzeń. Przewód światłowodowy min. 6 włókien 
1-modowy (szafa rack 6U) poprowadzony z budynku JRG Sosnowiec Porąbka.

- Wizja lokalna:

- Termin wizji lokalnej: 07.04.2026 r. o godz. 10:00

- Miejsce wizji lokalnej: ul. Wiejska 160, 41-216 Sosnowiec – teren Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu.

- UWAGA: Ofertę można złożyć wyłącznie po uprzednim odbyciu wizji lokalnej. Oferty Wykonawców, którzy nie uczestniczyli w wizji lokalnej zostaną automatycznie odrzucone.

- Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

Zał. 1 Mapa do celów projektowych

Zał. 2 MPZP

Zał. 3 Dokumentacja geotechniczna

Zał. 4 Zagospodarowanie terenu schemat

Zał. 5 Zagospodarowanie terenu

Zał. 6 Warunki górnicze

Zał. 7 Opis modułowej komory dymowej kontenerowej

Zał. 8 Dokumentacja rysunkowa modułowej komory dymowej