SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Adres: budynek  przy ul. Łokietka 8 w Gorzowie Wlkp.

Inwestor:  Administracja Domów Mieszkalnych nr 3

Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

w Gorzowie Wlkp.

ul. Armii Polskiej 29

66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp. marzec 2026

452. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZABEZPIECZENIA OBIEKTU
452-5 HYDROIZOLACJE

### 1. WSTĘP

#### 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w budynku gminnym przy ul. Łokietka 8 w Gorzowie Wlkp.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45300000-0 |  |  | Roboty instalacyjne w budynkach |
| 45320000-6 |  | Roboty izolacyjne |  |

#### 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

#### 1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi normami PN oraz przepisami Prawa budowlanego.

Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla.

#### 1.4. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, pionowych i poziomych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

#### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 2.

### 2. MATERIAŁY

#### 2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”, pkt 3.1.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe:

- folia kubełkowa,

- w miejscach połączeń dylatacyjnych – izolacje systemowe specjalistyczne.

#### 2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót – folia kubełkowa

Folia kubełkowa do izolacji pionowej fundamentów – stosowana do izolacji fundamentów oraz elementów mających kontakt z gruntem. Podstawowym zadaniem folii jest ochrona warstwy hydroizolacyjnej (bitumicznej) ścian fundamentowych i piwnicznych przed uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak dziurawienie, zgniatanie czy ścieranie.

Właściwości:

- elastyczna,

- nie ulega rozkładowi,

- nie wpływa na jakość wody pitnej,

- odporna na nacisk i uderzenia,

- odporna na rozrywanie, łamanie, ścieranie i dziurawienie,

- trwała niezależnie od warunków zewnętrznych,

- odporna na działanie grzybów i bakterii glebowych,

- umożliwia wyrównanie ciśnienia wilgoci (szczelina powietrzna),

- wysoka wytrzymałość na ściskanie,

- zapewnia wentylację i szybkie wysychanie,

- łatwy montaż,

- możliwość montażu w różnych warunkach atmosferycznych.

Zastosowanie:

- zabezpieczenie elementów budowli stykających się z gruntem,

- zabezpieczenie skarp,

- wentylacja między murem a gruntem,

- zastąpienie „chudego” betonu,

- możliwość natychmiastowego kontynuowania prac,

- odporność na chemikalia, grzyby i korzenie,

- nieszkodliwość dla wody pitnej.

### 3. SPRZĘT

#### 3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”, pkt 3.2.

#### 3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty izolacyjne należy wykonywać z użyciem rusztowań systemowych, palników do zgrzewania oraz drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu, który nie wpłynie negatywnie na jakość robót i zapewni ich wykonanie zgodnie z dokumentacją.

### 4. TRANSPORT

#### 4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”, pkt 3.3.

#### 4.2. Transport materiałów

Transport materiałów powinien zabezpieczać je przed uszkodzeniem i przesuwaniem podczas transportu, zgodnie z instrukcjami producenta i przepisami.

#### 4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z wytycznymi producenta.

Emulsję należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem – do 12 miesięcy.

Każde opakowanie powinno zawierać:

- nazwę i adres producenta,

- nazwę wyrobu,

- datę produkcji i numer partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- numer certyfikatu bezpieczeństwa,

- znak budowlany.

### 5. WYKONANIE ROBÓT

#### 5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych”, pkt 5.

#### 5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed rozpoczęciem izolacji należy zakończyć wszystkie roboty stanu surowego oraz instalacyjne.

#### 5.3. Przygotowanie podłoża

Podłoże należy oczyścić, wyrównać i przygotować poprzez:

- usunięcie resztek zaprawy i betonu,

- oczyszczenie powierzchni,

- wyrównanie zaprawą cementową,

- sfazowanie krawędzi i zaokrąglenie naroży (promień do 2 cm).

#### 5.4. Izolacja z folii kubełkowej

Folię montuje się na suchym podłożu, zwykle poziomo z zakładem 10 cm.

Nie stosować:

- na wilgotne podłoże,

- na podłoże smołowe,

- w pobliżu źródeł zapłonu (przy rozpuszczalnikach).

### 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

#### 6.1. Wymagania ogólne

Zgodnie z OST „Wymagania ogólne”, pkt 5.

#### 6.2. Badania w trakcie robót

Materiały należy kontrolować pod względem jakości oraz zgodności z aprobatami technicznymi.

### 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m²).

### 8. ODBIÓR ROBÓT

#### 8.1. Zasady ogólne

Zgodnie z OST „Wymagania ogólne”, pkt 7.

#### 8.2. Odbiór podłoża

Należy wykonać bezpośrednio przed izolacją.

#### 8.3. Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne, jeśli wszystkie badania są pozytywne.

#### 8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdza się:

- zgodność z dokumentacją,

- zastosowane materiały,

- przygotowanie podłoża,

- jakość wykonania,

- szczelność.

### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena obejmuje:

- przygotowanie stanowiska,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie izolacji,

- uporządkowanie terenu,

- usunięcie odpadów,

- likwidację stanowiska,

- utylizację materiałów.

### 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN ISO 527-3:1996 – tworzywa sztuczne
PN-ISO 4593:1999 – folie i płyty
PN-83/N-03010 – kontrola jakości
PN-B-02862:1993 – ochrona przeciwpożarowa
PN-90/B-04615 – papy asfaltowe
PN-93/B-02862 – odporność ogniowa
PN-B-32250 – woda do celów budowlanych
PN-EN 13139:2003 – kruszywa
Normy ISO 9000 – systemy jakości
Instrukcje producentów materiałów hydroizolacyjnych