„INSTRUKCJA ODTWORZENIA TERENÓW ZIELONYCH PO AWARIACH KANALIZACYJNYCH, WODOCIĄGOWYCH”

- Niezanieczyszczona ziemia wydobyta podczas awarii może być wykorzystana do celów odtworzeniowych w stanie naturalnym na terenie, na którym została wydobyta pod warunkiem spełnienia wymagań przydatności.

- Nawierzchnię zniszczonych podczas wykopów terenów zielonych należy odtworzyć za pomocą dostarczonej ziemi urodzajnej, gdy pierwotny grunt nie nadaje się do wykorzystania.

- Nawierzchnię terenu należy przywrócić do naturalnego poziomu gruntu i wyrównać. Powierzchnia powinna być wyprofilowana, bez zapadlisk i niecek powodujących gromadzenie się wód opadowych.

- Dostarczona ziemia nie może być zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, musi być pozbawiona kamieni, a pH gleby powinno wahać się w granicy od 5,5 do 6,5.

- Ziemię urodzajną należy rozścielić równą warstwą (ok. 10 cm).

- Poziom gruntu po zwałowaniu powinien być obniżony w stosunku do krawężników o 2 - 3cm,

- Nasiona traw wysiać należy w ilości minimalnej 4 kg na 100 m2.

- Mieszankę traw należy dobrać odpowiednio do panujących warunków środowiskowych.

- W przypadku prowadzenia prac w otoczeniu drzew ograniczać ingerencję w system korzeniowy drzew (w obrębie strefy korzeniowej zaleca się wykonywanie prac ręcznych). W razie konieczności w obszarze strefy korzeniowej zastosować rozluźnienie nadmiernie zagęszczonego gruntu, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

- Po zakończeniu prac wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszą być na trwale uprzątnięte.