| Symbol Komórki/Działu: | Data wystawienia: 2026-04-03 |
| --- | --- |

Zapotrzebowanie nr 2500/46/04/2026

| Lp. | Numer indeksu - Nazwa materiału/ wyrobu/ usługi | J.M. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Filtry sufitowe cięte na wymiar 900mm x 1780 mm | szt | 20,000 | Specyfikacja: • Filtr o wysokiej skuteczności z termoutwardzalnych włóknach poliestrowych z klejem , • Kolor: Biały • Skuteczność: 97% klasa F • Początkowy spadek ciśnienia: 26 Pa • Ostateczny spadek ciśnienia: 400 Pa • Maksymalna temperatura pracy: 110 °C • Odporność na płomień: F1-B2 (DIN 53438) |
|  | Filtry sufitowe cięte na wymiar 900mm x 1120 mm | szt | 4,000 |  |
|  | Filtry sufitowe cięte na wymiar 900mm x 2230 mm | szt | 12,000 |  |
|  | Filtry wstępne cięte na wymiar 846mm x 996 mm | szt | 21,000 | - Specyfikacja: • Typ: Paint-Stop, • Materiał: Włókno szklane długie, • Kolor: Zielony , • Skuteczność: 93% - 98% , • Początkowy spadek ciśnienia: 25 Pa , • Ostateczny spadek ciśnienia: 250 Pa , • Maksymalna temperatura pracy: 160 °C , • Odporność na płomień: F1-B2 (DIN 53438) |
|  | Filtry wstępne cięte na wymiar 846mm x 996 mm | szt | 5,000 |  |
|  | Filtr kieszeniowy o wymiarach 1190mm x 610mm x 250 mm, • 10 kieszeni każdy filtr, • Ramka metalowa | Szt | 12,000 | Specyfikacja: • Typ: Poliestrowy filtr kieszeniowy , • Kolor: Biały , • Skuteczność: 90% klasa F , • Początkowy spadek ciśnienia: 32 Pa , • Ostateczny spadek ciśnienia: 200 Pa , • Maksymalna temperatura pracy: 80 °C , • Odporność na płomień: F1 (DIN 53438). |