Postępowanie nr: WFA.2710.51.2026

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Tytuł postępowania: Zakup i dostawa systemu pompowego do aparatury UHV w ramach projektu badawczego SONATA (nr projektu UMO-2021/43/D/ST3/02873, 0202/0395/22)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE

Wymagania ogólne:

Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych – spełniających co najmniej wszystkie wymagania minimalne określone w niniejszym OPZ.

Elementy próżniowe muszą być wykonane z materiałów i w technologii przeznaczonej do pracy w próżni wysokiej/UHV (w tym czystość próżniowa i odtłuszczenie).

Kołnierze CF zgodne ze standardem ConFlat; kołnierze KF zgodne ze standardem ISO-KF.

Urządzenia elektryczne muszą być przystosowane do pracy w Polsce (230 V, 50 Hz) oraz posiadać wymagane oznaczenia (np. CE).

| Lp. | Minimalne parametry wymagane | Zgodność cech wymaganych z oferowanymi Wykonawca wypełnia poprzez odpowiednie wskazanie (TAK lub NIE)*. a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny parametry**, oferowanego przez siebie sprzętu/urządzenia/podzespoł |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne |  |  |
| 1. | Pompa turbomolekularna z osprzętem do układu UHV Ilość: 1 kpl. Prędkość pompowania dla N₂: ≥ 250 l/s (lub równoważna/wyższa). Współczynnik kompresji dla N₂: > 1×10¹¹. Ciśnienie końcowe (pompa bez obciążenia): ≤ 1×10⁻⁹ mbar. zawór/układ odpowietrzania (purge/vent). Kołnierz wlotowy: DN100CF (ConFlat). Zasilanie/sterowanie: sterownik (kontroler) i zasilacz w komplecie; funkcje start/stop, zabezpieczenia i sygnalizacja stanu. Chłodzenie: moduł chłodzenia wodą (lub równoważny zapewniający pracę ciągłą). Wyposażenie dodatkowe: siatka ochronna na wlot DN100CF oraz automatyczny zawór zapowietrzający do pompy wraz z niezbędnym osprzętem Komplet okablowania (zasilające i sterujące) umożliwiający pełne uruchomienie w Polsce (230 V, 50 Hz). Zaworek typu purge valve do płukania łożysk | (TAK / NIE)* Parametry oferowane:** ........................................ ........................................ ........................................ |
| 2. | Pompa wstępna sucha typu scroll (backing pump) do układu UHV Ilość: 1 szt. Typ: sucha pompa wstępna (bezolejowa) typu scroll. Wydajność pompowania: ≥ 10 m³/h. Ciśnienie końcowe: ≤ 4×10⁻² mbar. Przystosowana do pracy jako pompa wstępna pompy turbomolekularnej (pozycja A1). Zasilanie 230 V, 50 Hz; przewód zasilający w komplecie. Poziom hałasu: ≤ 55 dB(A) (lub lepiej). | (TAK / NIE)* Parametry oferowane:** . ........................................ ........................................ ........................................ |
| 3. | Zestawy serwisowe uszczelnień (tip seals) do pompy wstępnej Ilość: 2 kpl. Zestawy uszczelnień (tip seals) dedykowane i w pełni kompatybilne z oferowaną pompą wstępną z pozycji 2. Zestawy nowe, oryginalne producenta pompy lub równoważne jakościowo (gwarantujące zachowanie parametrów). | (TAK / NIE)* Parametry oferowane:** ........................................ ........................................ ........................................ |
| 4. | Próżniomierz kombinowany zimnokatodowy/Pirani na kołnierz CF Ilość: 1 kpl. (głowica + kontroler + kabel). Zakres pomiarowy: co najmniej od 5×10⁻⁹ mbar do ciśnienia atmosferycznego. Typ: kombinacja czujnika zimnokatodowego i Pirani (w jednej głowicy lub w komplecie). Przyłącze: kołnierz DN35CF (ConFlat) lub równoważny standard CF zgodny z DN35CF. Kontroler z czytelnym wyświetlaczem; wyjście komunikacyjne co najmniej jedno z: RS-232/RS-485/USB/Ethernet. Komplet okablowania do pracy w Polsce; długość kabla łączącego min. 3 m. | (TAK / NIE)* Parametry oferowane:** ........................................ ........................................ ........................................ |
| 5. | Próżniomierz do próżni wstępnej na kołnierz KF25 Ilość: 1 kpl. (głowica + kontroler + kabel). Zakres pomiarowy: co najmniej od 1.3×10⁻³ mbar do ciśnienia atmosferycznego. Przyłącze: KF25 (ISO-KF). Kontroler z czytelnym wyświetlaczem; wyjście komunikacyjne co najmniej jedno z: RS-232/RS-485/USB/Ethernet. Komplet okablowania do pracy w Polsce; długość kabla łączącego min. 3 m. | (TAK / NIE)* Parametry oferowane:** ........................................ ........................................ ........................................ |
| Cena netto |  |  |
| Vat |  |  |
| Cena brutto |  |  |

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry i wymagania.

………………………………….

Podpis	Wykonawcy