Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego (druk, skan, kopia) przeznaczonego do pracy w gabinecie medycznym, w szczególności do obsługi procesów realizowanych z wykorzystaniem platformy P1 (recepty, skierowania, zlecenia, dokumentacja pacjenta).

Ilość: …. sztuk

| Lp | Parametr | Wymagane, minimalne parametry techniczne | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj urządzenia | Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne klasy biznes (druk/skan/kopia) |  |
| 2 | Technologia druku | Atramentowa z głowicą stałą (bez wymiany) |  |
| 3 | Przeznaczenie | Gabinet medyczny – obsługa dokumentów P1 |  |
| 4 | Prędkość druku | min. 25 str./min (A4, mono) |  |
| 5 | Czas pierwszego wydruku | ≤ 5 sekund |  |
| 6 | Druk dwustronny | Automatyczny (duplex) |  |
| 7 | Skaner | Płaski + ADF duplex (DADF), skanowanie dwustronne w kolor oraz mono |  |
| 8 | Prędkość skanowania duplex | min. 40 obrazów/min (ipm) przy skanowaniu dwustronnym |  |
| 9 | Rozdzielczość skanera | min. 1200 × 2400 dpi |  |
| 10 | Obsługiwane formaty papieru | A4, A5, A6, koperty DL; dokumenty medyczne (P1) w tym recepty (def: 100mmx210mm) |  |
| 11 | Podajniki papieru | Podajnik główny min. 500 ark.; podajnik uniwersalny min. 80 ark. |  |
| 12 | Pojemność odbiornika | min. 250 arkuszy |  |
| 13 | Interfejsy | USB, Ethernet 1Gb, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |  |
| 14 | Protokoły | min. IPv4, IPv6, HTTPS, SNMP, IPP |  |
| 15 | Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy min. 4 cale |  |
| 16 | Cykl pracy | min. 60 000 stron miesięcznie |  |
| 17 | Materiały eksploatacyjne | Minimalna wydajność wkładu/tuszu: min. 40 000 stron (mono) |  |
| 18 | Obsługiwane systemy | min. Windows 11/10, macOS, Linux (sterowniki podpisane cyfrowo przez producenta) |  |
| 19 | Gwarancja | min. 24 miesiące |  |
| 20 | Stan | Fabrycznie nowe, nieużywane |  |

Uwagi:
1. Urządzenie musi zapewniać szybkie i czytelne przetwarzanie dokumentów medycznych generowanych z platformy P1.
2. Wymagania dotyczące wydajności tuszu oraz prędkości skanowania mają na celu zapewnienie ciągłości pracy gabinetu.