| „GEOPROJEKT ŚLĄSK ” Rok założenia 1956 | PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNO - GEODEZYJNE Spółka z o.o. 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46 Sąd Rejonowy w Katowicach - KRS: 0000175370 NIP 634-10-04-232 Regon: 272265160 Kapitał zakładowy 157 300 PLN tel/fax (0-32) 2585-292 i tel (032) 2584-980 e-mail: geoprojekt.pgg@gmail.com www. geoprojekt.katowice.pl |
| --- | --- |

Nr arch. 15640/21

OPINIA GEOTECHNICZNA

wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

dla projektowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Stalowej

w Piekarach Śląskich

Autor opracowania:

mgr inż. Danuta Bromek

(nr upr. CUG 070507)

Katowice, maj 2021 r.

Spis treści

1.	WSTĘP	3

2.	ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC	3

2.1.	Prace terenowe i badania laboratoryjne	3

2.2.	Prace kameralne	3

3.	LOKALIZACJA TERENU BADAŃ, MORFOLOGIA  I HYDROGRAFIA	4

4.	BUDOWA GEOLOGICZNA	4

4.1.	Zaprojektowanie odwodnień budowlanych	5

4.2.	Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego	5

5.	WARUNKI WODNE	5

6.	WARUNKI GRUNTOWE	5

6.1.	Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej	6

6.2.	Przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w robotach ziemnych	6

6.3.	Ocena stateczności skarp zboczy, wykopów i nasypów	7

6.4.	Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp i nasypów	7

6.5.	Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntów	7

6.6.	Zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających	7

6.7.	Ustalenie wzajemnego odziaływania obiektu budowlanego  i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego odziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi	7

6.8.	Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego	8

7.	OPIS WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ	8

8.	Podsumowanie	8

Spis załączników

- Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000

- Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1 000

- Karty dokumentacyjne otworów badawczych

- Tabela wartości parametrów geotechnicznych

- Objaśnienia znaków i symboli

- Zestawienie wyników badań laboratoryjnych

- Wykresy uziarnienia

- Informacja o warunkach geologiczno – górniczych

# WSTĘP

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy WODKAN-PROJEKT z siedzibą przy ul. Patriotów 7B/1 w Sosnowcu.

Celem opracowania jest określenie warunków gruntowo - wodnych podłoża gruntowego dla projektowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Stalowej w Piekarach Śląskich.

Opinię opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463).

# ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

## Prace terenowe i badania laboratoryjne

Otwory badawcze wytyczono metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do istniejących obiektów znajdujących się na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1: 1 000 dostarczonej przez Zamawiającego. Zgodnie ze zleceniem wykonano 11 otworów badawczych o głębokości 3,0 – 7,0 m. Łącznie odwiercono 48,0 mb.

Otwory odwiercono urządzeniem wiertniczym Apafor 30, świdrem spiralnym, bez użycia płuczki „na sucho”. W trakcie wiercenia przeprowadzono badania makroskopowe gruntów oraz obserwacje wód gruntowych.

Po zakończeniu wierceń otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw z jednoczesnym ich ubiciem.

W trakcie prac polowych prowadzono badania makroskopowe próbek gruntu, część z nich skierowano do badań kontrolnych w laboratorium, gdzie wykonano analizę składu granulometrycznego (S), określono wilgotność naturalną (Wn) oraz wskaźnik piaskowy (WP).

Wyniki badań laboratoryjnych zestawiono w załączniku nr 6 i 7.

## Prace kameralne

W ramach prac kameralnych dokonano analizy materiałów uzyskanych z prac terenowych 
i laboratoryjnych. Na tej podstawie opracowano część tekstową i graficzną dokumentacji wynikowej. Część graficzna zawiera:

- mapę topograficzną (zał. nr 1),

- mapę dokumentacyjną z lokalizacją wykonanych otworów badawczych (zał. nr 2),

- karty dokumentacyjne otworów badawczych (zał. nr 3.1-3.11),

- tabelę wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw (zał. nr 4),

- objaśnienia znaków i symboli użytych na kartach dokumentacyjnych (zał. nr 5),

- zestawienie wyników badań laboratoryjnych (zał. nr 6),

- wykresy uziarnienia (zał. nr 7),

- informacja o warunkach geologiczno – górniczych (zał. nr 8).

Dla warstw geotechnicznych ustalono uogólnione wartości parametrów metodą „B” zgodnie z normą PN-81-B03020 przyjmując jako parametr wiodący dla gruntów sypkich stopień zagęszczenia ID, a dla gruntów spoistych stopień plastyczności IL.

# LOKALIZACJA TERENU BADAŃ, MORFOLOGIA 
I HYDROGRAFIA

Teren badań położony jest w miejscowości Piekary Śląskie, w rejonie ulicy Stalowej. Powierzchnia terenu jest sztucznie uformowana gruntem nasypowym. Rzędne terenu w obrębie wykonanych otworów zamykają się w przedziale od 267,05 m n.p.m. do 273,53 m n.p.m. Deniwelacja terenu badań wynosi 6,5 m. Pierwotny układ morfologiczny uległ przekształceniu, o czym świadczy obecność nasypów zalegających na głębokości od 0,2 – 1,4 m p.p.t. w otworach nr 1 – 5 i 7 – 9. Natomiast 
w otworze nr 6 przypowierzchniową warstwę stanowi gleba o miąższości 0,2 m. Otworami nr 10 i 11 przewiercono warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

W ujęciu morfologicznym badany teren stanowi fragment Wyżyny Katowickiej w obrębie Wyżyny Śląskiej.

# BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej terenu badań udział biorą utwory czwartorzędowe (holocen i plejstocen).

Plejstocen to eluwia gliniasto-pylaste i piaszczyste gliny zwałowej, miejscami pokryte, bądź podścielone piaskami drobnymi zapylonymi i średnimi. Holocen to współczesne grunty antropogeniczne – nasypowe.

## Zaprojektowanie odwodnień budowlanych

W przypadku pojawienia się wód w dnie wykopu można ją odprowadzić metodami powierzchniowymi lub np. za pomocą igłofiltrów. Natomiast do głębokości rozpoznania nie stwierdzono poziomu wody gruntowej. Jedynie w otworze nr 9 nawiercono niewielkie sączenie wody.

## Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego

Z uwagi na brak ciągłego poziomu wód gruntowych do głębokości rozpoznania oraz ich stosunkowo niski poziom nie przewiduje się wzajemnych oddziaływań pomiędzy wodami gruntowymi, 
a projektowanym obiektem budowlanym.

# WARUNKI WODNE

Do głębokości rozpoznania wynoszącej 7,0 m, w otworach badawczych poziomu wody gruntowej nie stwierdzono. Jedynie w otworze nr 9, w warstwie silnie zapylonych piasków, na głębokości 3,2 m p.p.t. nawiercono niewielkie sączenie wody.

Zasilanie wody odbywa się poprzez infiltrację na wychodniach warstw gruntów przepuszczalnych (nasypów). W związku z tym nie można wykluczyć okresowego pojawienia się sączeń na różnych głębokościach, zwłaszcza w okresie intensywnych lub długotrwałych opadów atmosferycznych lub roztopów.

# WARUNKI GRUNTOWE

Grunty stanowiące podłoże badanego terenu zostały podzielone na sześć warstw geotechnicznych. Podstawą podziału była geneza, odmienność litologiczna oraz zróżnicowanie gruntów pod względem geotechnicznym. Z podziału wyłączono warstwy konstrukcyjne.

| Grunty nasypowe To grunty, które stanowią bezpośrednie podłoże terenu. Nasypy występują w rejonie otworów nr 1 – 5 i 7 – 9 na głębokości w granicach od 0,2 – 1,4 m p.p.t. Warstwy te zbudowane są z gruntu rodzimego i antropogenicznego. Zaliczono je do nasypu niebudowlanego. |  |
| --- | --- |
| Warstwa Ia | To grunt o charakterze niespoistym, zbudowany z piasku średniego i drobnego, kamieni, żwiru, domieszek gliny. Domieszki antropogeniczne to w przewadze kruszywo dolomityczne. Jego stan zagęszczenia jest luźny i średnio zagęszczony. Jest to grunt wysadzinowy (wskaźnik piaskowy WP=19 – 24). |
| Warstwa Ib | To grunt o charakterze spoistym, o konsystencji twardoplastycznej. W skład tej warstwy wchodzi pył, glina, piasek drobny, okruchy cegły. Grunty rodzime |
| Warstwa IIa | To grunty gliniasto – pylaste (gliny pylaste, pyły miejscami z domieszką humusu). Grunty te są wilgotne, o konsystencji plastycznej, o przyjętym stopniu plastyczności IL=0,38. |
| Warstwa IIb | Obejmuje wilgotne pyły, gliny pylaste, gliny pylaste gliny pylaste przewarstwione piaskiem pylastym. Konsystencja gruntów tej warstwy jest twardoplastyczna, o stopniu plastyczności IL=0,03. Grunty warstwy IIa i IIb zaliczono do grupy konsolidacji oznaczonej symbolem „C”. |
| Warstwa IIc | To piaski średnie zaglinione, piaski drobne zapylone. Grunty tej warstwy są średnio zagęszczone, sporadycznie zagęszczone (otwór nr 10 i 11), o średnim stopniu zagęszczenia ID=0,50. Charakter wysadzinowości gruntu jest wątpliwy oraz wysadzinowy, co potwierdzają wykonane wskaźniki piaskowe WP=24-29. |
| Warstwa IId | To wilgotny piasek średni, średnio zagęszczony, o stopniu zagęszczenia ID=0,50. Jest to grunt niewysadzinowy, wykonany wskaźnik piaskowy wynosi WP=42. |

## Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Dla projektowanej inwestycji na tym etapie warunki gruntowe po zastosowaniu się do wniosków podsumowania można określić jako proste.

W myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) ostatecznie kategorię geotechniczną ustala Projektant obiektu.

Konieczne jest uzyskanie informacji geologiczno – górniczej odnośnie płytkiej eksploatacji rudnej. Warunki górnicze dotyczące eksploatacji węgla kamiennego podano w załączniku nr 8.

## Przygotowanie oceny przydatności gruntów stosowanych w robotach ziemnych

Grunty nasypowe nawiercone w otworach badawczych nr 1 – 5 i 7 – 9 nie nadają się do wtórnej zabudowy ze względu na duży udział gruntów spoistych w ich obrębie.

## Ocena stateczności skarp zboczy, wykopów i nasypów

Przy realizacji inwestycji nie występuje zagrożenie związane z brakiem stateczności zboczy 
i nasypów. W przypadku prowadzenia głębokich wykopów niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie ścian wykopów na czas prowadzenia robót ziemnych.

## Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp i nasypów

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych nie zachodzi potrzeba wyżej wymienionych metod.

## Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntów

Nie dotyczy – nie badano zanieczyszczenia podłoża gruntowego.

## Zaprojektowanie barier lub ekranów uszczelniających

Nie zachodzi konieczność projektowania barier lub ekranów uszczelniających.

## Ustalenie wzajemnego odziaływania obiektu budowlanego 
i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego odziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi

W podłożu dokumentowanego terenu w poziomie ułożenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zalegają grunty o zróżnicowanej ściśliwości. Okresowych zmian parametrów wytrzymałościowych spodziewać się można w strefie przypowierzchniowej, gdzie na skutek robót ziemnych może dojść do odprężenia podłoża. Nie wolno dopuścić do przemarzania, jak również nawodnienia gruntów w wykopie, gdzie w zależności od pory roku i panujących warunków atmosferycznych będzie dochodziło do całkowitego nasycenia porów gruntów wodą oraz okresowego przesychania gruntów (w czasie wykonywania robót ziemnych).

Z punktu widzenia technologii prowadzenia robót ziemnych, zalegające w poziomie posadowienia grunty nasypowe o charakterze pylasto-piaszczystym charakteryzują się nietrwałą strukturą, wrażliwą na wzrost zawilgocenia i drgania mechaniczne. W przypadku właściwie wykonanych robót ziemnych (zgodnie z Projektem Budowlanym) nie będzie dochodzić do niekorzystnych oddziaływań obiektu budowlanego i podłoża budowlanego.

## Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego

W podłożu dokumentowanego terenu w poziomie ułożenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zalegają grunty o zróżnicowanej ściśliwości. Na czas prowadzenia robót ziemnych należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ścian wykopu. Analizę pod kątem osiadań 
i nośności podłoża gruntowego proponuje się przeprowadzić w oparciu o założenia normy PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Osiadania należy sprawdzić zgodnie z Eurokodem.

# OPIS WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ

Warstwa bitumiczna w rejonie otworu nr 10 zbudowana jest z betonu asfaltowego i cementowego o grubości 13 cm. Natomiast w rejonie otworu nr 11 bitumina występuje jako jedna warstwa zbudowana z betonu asfaltowego grubości 7 cm.

Podbudowa zbudowana jest z piasku drobnego i kruszywa dolomitycznego, grubość podbudowy wynosi 23 cm.

Podłoże nawierzchni

To grunt rodzimy – piasek drobny z gliną lub pyłem, stan gruntu jest zagęszczony. Pod względem wysadzinowości jest to grunt wątpliwy i wysadzinowy (wykonane wskaźniki piaskowe WP=24 - 29).

- PODSUMOWANIE

- Przypowierzchniowa warstwa nasypów (warstwa Ia i Ib) ze względu na różny skład, różną miąższość, niekontrolowany charakter tworzenia należy uznać za nieprzydatną do bezpośredniego ułożenia mediów. Ponadto zwraca się uwagę, że pomiędzy wykonanymi otworami miąższość nasypów może być większa.

Poniżej zalegają grunty rodzime:

- twardoplastyczne grunty gliniasto – pylaste zapiaszczone, średnio ściśliwe (warstwa IIb),

- grunty plastyczne – pyły, gliny pylaste (warstwa IIa), grunty o gorszych parametrach wytrzymałościowych – grunty ściśliwe,

- małościśliwe piaski (warstwa IIc i IId).

- W świetle scharakteryzowanych warunków gruntowych – grunty nasypowe w poziomie ułożenia mediów powinny ulec częściowej wymianie na podsypkę piaskowo-żwirową, odpowiednio zagęszczoną. Wymianie powinna podlegać warstwa około 0,5 m poniżej poziomu ułożenia.

- Do ewentualnych obliczeń statycznych należy wykorzystać wartość parametrów geo-technicznych zawartych w tabeli - załącznik nr 4.

- Zwraca się jednak uwagę na obecność niewielkiego sączenia wody na głębokości 3,2 m p.p.t. w piaskach zapylonych. Wody te zasilane są przez infiltrację opadów atmosferycznych, a utrzymują się na utworach gliniastych. W okresie intensywnych opadów lub roztopów  mogą występować liczniej i z większą wydajnością.

- W trakcie prac ziemnych nie dopuścić do nadmiernego zawodnienia wykopu. Trzeba uwzględnić fakt, że w obrębie gruntów nasypowych (warstwy Ia i Ib) oraz gruntów rodzimych (warstwy IIa, IIb, IIc i IId) licznie występują przewarstwienia gruntów pylastych zapiaszczonych, bądź gruntów niespoistych zapylonych, które to w kontakcie z wodą mogą pogorszyć swoje parametry wytrzymałościowe.

- Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

- Podczas realizacji inwestycji przewiduje się następujące kategorie urabialności gruntów zgodnie z wyżej wymienioną normą:

- Dla gruntów rodzimych i nasypowych warstw Ia, Ib, IIa, IIb, IIc, IId – kategoria 3 – 5.

- Dla projektowanej inwestycji na tym etapie warunki gruntowe po zastosowaniu się do zaleceń podsumowania, można przyjąć jako proste. Kategorię geotechniczną proponuje się II, ostateczną decyzję podejmie Projektant.

- Biorąc pod uwagę możliwość zmienności budowy geologicznej podłoża, w przypadku opracowań dotyczących inwestycji liniowych, interpretacja profilu pomiędzy odległymi punktami badawczymi obarczona jest znaczącym błędem, co na etapie robót ziemnych może skutkować wystąpieniem sytuacji skrajnie odmiennej od stanu wykazanego w dokumentacji, np. grunty trudno i bardzo trudno urabialne, płytki poziom wód gruntowych lub jego brak itp.

- Konieczne jest uzyskanie informacji o warunkach geologiczno - górniczych z Wyższego Urzędu Górniczego ze względu na płytką eksploatację rudną. Może to zmienić kategorię geotechniczną inwestycji.